课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §1-4: 函数功能模块 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 9月20日第4周 星期一 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 9月23日第4周 星期四 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.TouchWin组态软件Switch、If、文字、+，-，*，/ 运算、NOT操作 2.TouchWin组态软件“And,Or,Not”元件的逻辑运算 3.TouchWin组态软件的串口发送元件的使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 1. 掌握TouchWin组态软件运算操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 学会逻辑运算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： - 使用 V2.99 以下触摸屏软件高级指令打开方法 1）右击桌面上触摸屏安装软件快捷图标 ，在弹出界面选择属性 2）弹出属性对话框 3）点击“快捷方式”选项中“查找目标（F）” 4）找到这个文件 option.dat 如下所示： 5）右击 option.dat 选择“打开方式（Ｈ）…＂， 6）弹出如下对话框： 7）点击“打开方式（O）...”按钮 ，选择“从列表中选择程序”并且点击“确定”按钮 8）在打开“打开方式”对话框中，从“程序（P）”选择“记事本”，并且点击“确定”按钮 ，打开 option.dat 文件 9）将光标点移到文件的最后另起一行，输入[software]，回撤在另起一行输入 10）最后保存并关闭文件，关闭触摸屏软件再次重新打开软件，即可看到高级指令已经打开。 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 3课时 |
| - 使用 V2.C.3 以上触摸屏软件打开高级指令方法 1）打开 V2.C.3 软件，并且新建一个工程，型号任意选择； 2）然后，打开菜单栏“工具”，选择“选项”; 3）弹出的对话框; 4）点击“用户模式”按钮 ; 5）点击“确定”按钮 ，然后把工程关掉（不需要保存）; | 讲授、练习 | 10min |
| 技能要求方面： 1. Switch 元件 | 讲授、练习 | 10min |
| 2. If 元件 | 学生讨论，任务分工，分组完成实训任务。教师巡视，注意安全隐患，回答学生问题。 | 10min |
| 3.文字 | 讲授、练习 | 10min |
| 4.用户输入 | 讲授、练习 | 10min |
| 5.画面跳转 | 讲授、练习 | 5min |
| 6.口令与打开口令 | 讲授、练习 | 5min |
| 7.四则运算 | 讲授、练习 | 5min |
| 8.空操作 | 讲授、练习 | 5min |
| 9.取反操作 | 讲授、练习 | 5min |
| 10.“And,Or,Not” | 讲授、练习 | 5min |
| 知识拓展： 1. “read”元件 | 讲授、练习 | 10min |
| 2. 串口发送 | 讲授、练习 | 10min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |