课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §2-1: PLC硬件接口的认知 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 9月27日第5周 星期一 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 9月30日第5 周 星期四 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.了解S7-1200硬件的基本结构。 2.掌握S7-1200CPU接线方式。 3.通过S7-1200CPU指示灯状态判断PLC工作状态。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 掌握S7-1200硬件的基本结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 通过S7-1200CPU指示灯状态判断PLC工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1.S7-1200的硬件结构 S7-1200的硬件结构，包括CPU，通讯模块（CM），信号板，信号模块（SM），CPU模块：CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的PLC。 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 3课时 |
| 2. S7-1200的CPU模块结构 | 讲授、练习 | 30min |
| 技能要求方面： 1. CPU接线 1）S7-1200CPU——CPU1214C AC/DC/Relay电源及外部接线图； | 讲授、学生讨论 | 30min |
| 2. 解决方案 1）第1步：按S7-1200CPU电源及外部接线图接线； 2）第2步：用电脑端、PLC、HMI通讯连接，ABB机器人端与CPU 的IO端子连接； 3）第3步：用博图软件进行PLC编程，借助程序控制过程的PLC； 4）第4步：编译后点击下载，程序下载到PLC的CPU中。 | 讲授、练习 | 20min |
| 知识拓展： 1. CPU状态指示灯含义 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |