课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §2-3: PLC工程的建立及下载 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 10月11日第7周 星期一 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 10月14日第7周 星期四 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.掌握PLC工程的建立和下载方法。 2.掌握新建设备，编程组态的办法。 3.通过软件下载PLC程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | - 掌握新建设备，编程组态的办法； |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 掌握新建设备，编程组态的办法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： - PLC工程的建立 1）备，对PLC编程，对程序进行编译 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 25min |
| 2.PLC工程的下载 1）工程建立，程序编好后，连接PLC与电脑网络，对PLC工程进行下载到PLC设备； | 讲授、练习 | 25min |
| 技能要求方面： 1. 新建项目 | 讲授、练习 | 3课时 |
| - 添加新设备 1）点击项目视图； 2）双击“添加新设备” 3）输入设备名称，在控制器下拉菜单中找到CPU1214C DC/DC/Rly，选择与PLC铭牌对应的版本号，点击确定； 4）点击程序块，选择Main[OB1]，就可以编程了； 5）编程以后，编译，转至在线，下载。 |  |  |
| 知识拓展： 1. 硬件组态，添加模块 1）在硬件组态时， 需要将1/0模块或通信模块放置到工作区的机架的插槽内，用拖放的方式，找到相应的模块，按住鼠标左键拖动需要放置的槽位上。 | 讲授、练习 | 25min |
| 2. 设定设备硬件组态的IP地址。 1）在硬件组态时， 点击CPU的以太网口，在常规选项中的以太网地址选项下设定PLC的IP地址。 | 讲授、练习 | 25min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |