课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §4-1: 工业机器人使用安全规范 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 11月8日第11周 星期一 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 11月11日第11周 星期四 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.安全生产的重要性 2.认识和理解安全标志与操作提示 3.了解工业机器人的安全保护机制 4.安全操作注意事项 5.了解工业机器人适用的工业标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | - 掌握认识和理解安全标志与操作提示； - 掌握工业机器人的安全保护机制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 掌握工业机器人的安全保护机制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： - 安全生产的重要性。 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 25min |
| - 认识和理解安全标志与操作提示 1）在工业机器人及控制柜上的安全标志； 2）在工业机器人本体和控制柜上的操作标志及提示； | 讲授、练习 | 2课时 |
| 技能要求方面： 1.了解工业机器人的安全保护机制 1）工业机器人停止功能概述； 2)工业机器人的安全保护机制。 | 讲授、练习 | 45 min |
| 2.安全操作注意事项 1)确保主电源已经关闭高压作业可能会产生致命性后果； 2)注意静电放电(ESD)的影响在天气干燥寒冷的时候，人体特别容易积累静电； 3）勿站在机柜上或者将机柜用作梯子为避免人身伤害或者损坏产品，不允许站在 单机柜上或者双机柜的模块上； 4）确保没有松动的螺钉或削屑为了避免损坏产品，应在作业完毕后检查并确保计 算机装置或机柜内没有松动的螺钉、削屑或其他部件； (5）关闭机柜门机器人在运行时，必须正确关闭机柜门； (6）控制器内有高温部件︰在正常运行期间，许多工业机器人部件都会发热，尤其是 驱动电动机和齿轮箱。某些时候，这些部件周围的温度也会很高。触摸它们可能会造成不同 程度的灼伤； (7）确保安全保管所有模式开关的钥匙 IRC5控制器上的模式开关（CAM开关）钥匙是为所有IRC5控制器上的模式开关设计的； (8）注意带电部件相关的风险必须由合格的电气技师按电气规定操作工业机器人的 电气设备。 | 讲授、练习 | 45min |
| 知识拓展： - 了解工业机器人适用的工业标准 | 讲授、练习 | 30min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |