课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §4-3: 工业机器人控制柜维护与排故 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 11月22日第13周 星期一 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 11月25日第13周 星期四 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1. ABB工业机器人标准型控制柜构成 2.ABB工业机器人紧凑型控制柜构成 3.工业机器人标准控制柜的周期维护 4.工业机器人紧凑型控制柜的周期维护 5.控制柜故障的诊断技。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 掌握工业机器人控制柜的周期维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 掌握工业机器人控制柜的周期维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1. ABB工业机器人标准型控制柜构成 1) ABB工业机器人标准控制柜的构成 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 25min |
| 2.ABB工业机器人紧凑型控制柜构成 1)紧凑型控制柜构成 | 讲授、练习 | 20min |
| 技能要求方面： 1.工业机器人标准控制柜的周期维护 1)日检项目； 2)定期点检项目。 | 讲授、学生讨论 | 35min |
| 2.工业机器人紧凑型控制柜的周期维护 1)日检项目； 2)定期点检项目。 | 讲授、练习 | 30min |
| 知识拓展： 1.控制柜故障的诊断技巧 1）软故障实战1 --- 系统故障 - 引起“系统故障”原因很多，点击事件任务栏进行查看详细说明 - 对报警的信息进行分析，应该与系统输入的设定有关，所以我们来打开系统输入的设置画面进行查看。 - 打开系统输入设置画面的菜单流程路径，双击“System Input”打开 - 双击“diStart_”打开。 - “Action”中必须要设定输入信号与系统关联的状态，不能为空。所以出现了对应的故障报警。 - “Action”和“Argument1”中设定对应的参数。 - 点击“是”进行重启后，故障清除。 2）软故障实战2 --- 合理应用重启功能； 3）故障诊断时对机器人周边观察的检查方法； 4）机器人周边观察的一般检查方法； 5）“一次只更换一个元件”的操作方法。 | 讲授、学生讨论 | 4课时 |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 20min |