课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §4-4: 工业机器人本体维护与维修 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 11月29日第14周 星期一 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 12月2日第14周 星期四 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.维护计划 2.维护实施 3.IRB120工业机器人机械原点位置及转数计数器更新 4.ABB机器人加润滑油保养的方法及步骤。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 掌握工业机器人本体维护与维修方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 掌握工业机器人本体维护与维修步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1.维护计划 1）表中列出的是工业机器人IRB120本身直接相关的点检项目； 2）一般地，工业机器人不是单独存在于工作现场的，必然会有相关的周边设备。 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 40min |
| 2.维护实施 1)务必按照规定使用清洁设备，任何其他清洁设备都可能会缩短机器人的使用寿命； 2) 清洁前，务必先检查是否所有保护盖都已安装到机器人上，切勿进行以下操作： - 切勿将清洗水柱对准连接器、接点、密封件或垫圈； - 切勿使用压缩空气清洁机器人； - 切勿使用未获机器人厂家批准的溶剂清洁机器人； - 喷射清洗液的距离切勿低于0.4 m； - 清洁机器人之前，切勿卸下任何保护盖或其他保护装置。 | 讲授、练习 | 30min |
| 技能要求方面： 1. IRB120工业机器人机械原点位置及转数计数器更新 1）单击左上角主菜单，选择“校准”； 2）单击“ROB_1”； 3）选择“校准参数”， 选择“编辑点击校准偏移”； 4）将机器人本体上电机校准偏移记录下来； 5）单击“是”； 6）输入刚才从机器人本体记录的电机校准偏移数据，然后单击“确定”。如果示教器中显示的数值与机器人本体上的标签数值一致，则无需修改，直接单击“取消”退出，跳到第10步： 7）单击“是”； 8）重启后，选择“校准”； 9）单击“ROB_1”； 10）选择“更新转数计数器”； 11）单击“是”； 12）单击“确定”； 13)单击“全选”，然后单击“更新”； 14）单击“更新”； 15）操作完成后，转数计数器更新完成。 | 讲授、学生讨论 | 45min |
| 2.软件总界面 | 讲授、练习 | 45min |
| 知识拓展： 1. ABB机器人加润滑油保养的方法及步骤 1）加润滑油在螺栓的螺纹上¦； 2）加润滑油在螺栓的平垫和螺帽上； 3）M8以上的螺栓，必须用扳手上紧。 | 讲授、学生讨论 | 45min |
| 2. 操作步骤 1）按要求完成电机或齿轮的更换； 2）打开齿轮箱顶端的油盖然后将测漏装置放在上面，可能还需要工具包里的测漏装置的调节器； 3）使用压缩空气，然后提高压力到一个特定值； 4）断开压力空气连接； 5）等待8～10分钟（检查是否有压力损失）； 6）看压力是否下降明显； 7）用测漏喷嘴对怀疑有泄漏的地方喷射起泡则说明有泄漏； 8）发现有泄漏请采取必要的措施改正。 | 讲授、练习 | 2课时 |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |