目  录

模块一 ABB工业机器人模块	1

项目一 ABB机器人的基础知识及手动操作	1

任务1  ABB机器人的认知	1

任务2  ABB机器人的硬件系统结构	8

任务3  ABB机器人示教器的认知	18

任务4  ABB机器人的手动操作	34

项目二 ABB机器人的IO配置	64

任务1  ABB机器人IO通信的种类	64

任务2  ABB机器人标准IO板的配置	77

项目三 ABB机器人程序数据的设定	89

任务1  ABB机器人当中数据的认知	89

任务2  程序数据的建立	102

项目四 ABB机器人程序的编写	124

任务1  RAPID程序的认知	124

任务2  编写一个机器人运动的RAPID程序	155

项目五 ABB机器人的总线通信	179

任务1  ABB机器人总线通信种类介绍	179

任务2  ABB机器人通过Profinet与西门子PLC通信	187

任务3  ABB机器人的串口通信配置	204

项目六 ABB机器人TCP的练习	211

任务1 机器人TCP的练习	211

模块二 工业触摸屏编程	222

项目一 工业触摸屏的软硬件认知	222

任务1  工业触摸屏硬件接口的认知	222

任务2  工业触摸屏组态软件的认知	230

任务3  组态软件工程的建立及下载调试	240

任务4  触摸屏与PLC及其他设备的通信连接	248

项目二 工业组态软件篇	262

任务1  软件画面及窗口建立	262

任务2  常用元件的认知	274

任务3  人机界面内部对象认知	289

任务4  函数功能模块	294

模块三 PLC编程应用（基于西门子S7-1200）	310

任务1  PLC硬件接口的认知	310

任务2  PLC编程软件的认知	315

任务3  PLC工程的建立及下载	322

任务4  PLC的在线调试	328

模块四 ABB机器人离线编程软件的使用	332

任务1  机器人离线编程软件的基础操作	332

任务2  工作站的搭建	340

模块五 工业机器人常见的维护和保养	386

任务1  工业机器人使用安全规范	386

任务2  常用的维护工具	397

任务3  工业机器人控制柜维护与排故	407

任务4  工业机器人本体维护与维修	443

模块六 历年区赛和国赛样题解析	464

附件一、2017年全国赛（中职组）样题	464

附件二、2018年全国赛（中职组）样题	474

附件三、2019年全国赛（中职组）样题	493

附件四、2020年全国赛（中职组）样题	524

模块一 ABB工业机器人模块

项目一 ABB机器人的基础知识及手动操作

任务1  ABB机器人的认知

【学习情境】

客户：最近我的公司的焊接机器人出故障了，能否帮我去公司检查一下？

客服：很抱歉！给您带来不便，请问贵公司的机器人是什么型号的呢？

客户：是ABB公司的IRB120型。

客服：好的，请稍等，我们将会尽快派遣工程师到现场检修，请耐心等待。

【知识要求】

1.认识工业机器人

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它是在机械手的基础上发展起来的，国外称为Industrial Robot。

工业机器人的出现将人类从繁重单一的劳动中解放出来，而且它还能够从事一些不适合人类甚至超越人类的劳动，实现生产的自动化，避免工伤事故和提高生产效率。工业机器人能够极大地提高生产效率，已经广泛地应用于电力、新能源、汽车、制造、食品饮料、医药制造、钢铁、铁路、航空航天等众多领域。

1954年美国戴沃尔最早提出了工业机器人的概念，并申请了专利。

1962年美国AMF公司推的“VERSTRAN”和UNIMATION公司推出的实用机型（示教再现） “UNIMATE”。

1965年，MIT的Roborts演示了第一个具有视觉传感器的、能识别与定位简单积木的机器人系统；

1970年在美国召开了第一届国际工业机器人学术会议。

1973年，辛辛那提·米拉克隆公司的理查德·豪恩制造了第一台由小型计算机控制的工业机器人。

1980年，工业机器人才真正在日本普及，故称该年为“机器人元年”。

2 工业机器人的分类

工业机器人可以按照臂部的运动形式、执行机构运动形式、程序输入方式等进行分类。、

工业机器人按臂部的运动形式分为四种：直角坐标型的臂部可沿三个直角坐标移动；圆柱坐标型的臂部可作升降、回转和伸缩动作；球坐标型的臂部能回转、俯仰和伸缩；关节型的臂部有多个转动关节。

工业机器人按执行机构运动的控制机能又可分点位型和连续轨迹型。点位型只控制执行机构由一点到另一点的准确定位，适用于机床上下料、点焊和一般搬运、装卸等作业；连续轨迹型可控制执行机构按给定轨迹运动，适用于连续焊接和涂装等作业。

工业机器人按程序输入方式区分有编程输入型和示教输入型两类。编程输入型是将计算机上已编好的作业程序文件，通过RS232串口或者以太网等通信方式传送到机器人控制柜。

示教输入型的示教方法有两种：

一是由操作者用手动控制器(示教操纵盒)，将指令信号传给驱动系统，使执行机构按要求的动作顺序和运动轨迹操演一遍；

二是由操作者直接领动执行机构，按要求的动作顺序和运动轨迹操演一遍。在示教过程的同时，工作程序的信息即自动存入程序存储器中在机器人自动工作时，控制系统从程序存储器中检出相应信息，将指令信号传给驱动机构，使执行机构再现示教的各种动作。示教输入程序的工业机器人称为示教再现型工业机器人。

表1-1-1 工业机器人

3.目前世界上主流的工业机器人品牌

世界上主流的机器人品牌分别有日本的发那科（FANUC）、那智不二越、川崎机器人、日本安川（YASKAWA/MOTOMAN）；欧美的库卡（KUKA）、ABB机器人、史陶比尔、柯马(COMAU)、爱普生机器人；国产机器人品牌有新松机器人、广州数控/GSK机器人、新时达/STEP机器人等。

4.ABB机器人

ABB集团是全球500强企业之一，总部位于瑞士苏黎世，在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约证券交易所上市交易。ABB由两家拥有100多年历史的国际性企业－瑞典的阿西亚公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBCBrownBoveri）在1988年合并而成。

目前，ABB机器人产品和解决方案已广泛应用于汽车制造、食品饮料、计算机和消费电子等众多行业的焊接、装配、搬运、喷涂、精加工、包装和码垛等不同作业环节，帮助客户大大提高其生产率。

IRB120是ABB新型第四代机器人系列的最新成员，也是迄今为止ABB制造的最小机器人。该机器人属于多关节机器人，具有敏捷、紧凑、轻量的特点，控制精度与路径精度高，是物料搬运、装配应用的理想选择。

图1-1-1 IRB120型机器人示意图

【技能要求】

1.了解ABB IRB120主要参数

表1-1-2 ABB IRB120 主要参数

| 工作半径 | 最大580mm |
| --- | --- |
| 机器人高度 | 700mm |
| 机器人重量 | 25kg |
| 安装方式 | 地面、墙壁、倒装等 |
| 自由度 | 6 |
| 承载负荷 | 3kg |
| 功率 | 0.25kw |
| 机器人运动轴的工作范围 | 轴1、旋转动作：-165°~ +165° |
|  | 轴2、手臂动作：-110°~ +110° |
|  | 轴3、手臂动作：-90°~ +70° |
|  | 轴4、手腕动作：-160°~ +160° |
|  | 轴5、弯曲动作：-120°~ +120° |
|  | 轴6、转向动作：-400°~ +400° |
| TCP最大速度 | 6.2m/s |
| TCP最大加速度 | 28m/s2 |
| TCP加速时间 | 0.07s |
| 位置重复精度 | 0.01mm |
| 手腕集成信号源 | 10路 |
| 手腕集成气源 | 4路 |

2.了解ABB IRB120工作范围

图1-1-2 水平工作范围

图1-1-3 以手腕为中心的工作范围

【知识拓展】

1.了解SCARA机器人、坐标机器人、串联和并联机器人的工作场景和运动形式。

【学习小结】

1.工业机器人的构成

2.目前世界上主流的工业机器人品牌

3.了解ABB IRB120主要参数

4.了解ABB IRB120工作范围

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 认识ABB机器人 | 操作评价 | 1. 专业语言正确流利地说出各种工业机器人的特点， 思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.列出各类工业机器人的工作适用场景； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  ABB机器人的硬件系统结构

【学习情境】

部门经理：刚才A公司的ABB IRB120机器人反馈说有故障了，小李你去他们公司看是什么情况。

小李：ABB IRB120最新款的机器人，我得查查看他们的结构。

部门经理：那你尽快。

【知识要求】

1.ABB机器人的硬件系统结构

ABB工业机器人的硬件系统由本体、 示教器、 控制系统三个基本部分组成。本体即机座和执行机构， 包括臂部、 腕部、 手部。大多数工业机器人有4~6个自由度， 其中腕部通常有1~3个自由度。 示教器是进行机器人的手动操纵、 编写程序、 配置参数以及监控的手持装置。

IRB120型机器人硬件系统图如图1-2-1所示。

图1-2-1 IRB120 型机器人硬件系统

A—IRC5控制器；B—机器人本体；C—示教器；D—装在法兰盘上的工具

2.ABB机器人控制器

工业机器人控制器是机器人的大脑，控制器内部主要由主计算板、轴计算板、机器人六轴驱动器、串口测量板、安全面板、电容、辅助部件、各种连接线组成，它通过这些硬件和软件的结合来操作机器人，并协调机器人与其他设备之间的关系。

图1-2-2 ABB机器人控制器

3.ABB机器人示教器介绍

示教器又称为示教编程器，是机器人系统的核心部件，主要由液晶屏幕和操作按钮组成，可由操作者手持移动，它是机器人的人机交互接口，机器人的所有操作上都是通过示教器来完成的，如点动机器人，编写、测试和运行机器人程序，设定、查阅机器人状态设置和位置等，ABB示教器如图所示。

图1-2-3 ABB示教器

【技能要求】

1.机器人本体结构认知

机器人本体：机器人本体主要由机械臂、驱动系统、传动单元和内部传感器等部分组成。

机械臂：机械臂包括基座、腰部、臂部（大臂和小臂）和腕部。

图1-2-4 机械臂基本结构

2.驱动系统

机器人驱动系统的作用是为执行元件提供动力，常用的驱动方式有液压驱动、气压驱动、电气驱动三种类型，如表1-2-1所示。

表1-2-1 三种驱动方式的特点比较

3.传动单元

工业机器人广泛采用的机械传动单元是减速器，主要有两类：RV减速器和谐波减速器。

RV减速器主要由太阳轮（中心轮）、行星轮、转臂（曲柄轴）、转臂轴承、摆线轮、针齿、刚性盘与输出盘等零部件组成。具有较高的疲劳强度和刚度以及较长的寿命，回差精度稳定，高精度机器人传动多采用RV减速器。RV减速器原理如图1-2-5所示。

图1-2-5 RV减速器原理图

谐波减速器通常由3个基本构件组成，包括一个有内齿的刚轮，一个工作时可产生径向弹性变形并带有外齿的柔轮和一个装在柔轮内部、呈椭圆形、外圈带有柔性滚动轴承的波发生器，在这3个基本结构中可任意固定一个，其余的一个为主动件一个为从动件。谐波减速器原理如图所示。

图1-2-6 谐波减速器原理图

4.传感器

传感器处于连接外界环境与机器人的接口位置，是机器人获取信息的窗口。根据传感器在机器人上应用目的与使用范围的不同，将其分为两类：内部传感器和外部传感器。

内部传感器：用于检测机器人自身的状态，如测量回转关节位置的轴角编码器、测量速度以控制其运动的测速计。

外部传感器：用于检测机器人所处的环境和对象状况，如视觉传感器。它可为高端机器人控制提供更多的适应能力，也给工业机器人增加了自动检测能力。外部传感器可进一步分为末端执行器传感器和环境传感器。

5.工业机器人坐标系

ABB工业机器人一般有4个坐标系，即大地坐标系、基坐标系、工具坐标系和工件坐标系，如图所示。

图1-2-7 工业机器人坐标系

大地坐标系可定义机器人单元，所有其他坐标系均与大地坐标系直接或间接相关。

基坐标系是机器人示教与编程时常使用的坐标系之一，原点定义在机器人安装面与第一转动轴的交点处，X轴向前，Z轴向上，Y轴按右手法则确定。

工具坐标系的远点定义在TCP点上，并且假定工具的有效方向为X轴，而Y轴、Z轴由右手法则确定。在进行相对于工件不变工具姿态的平移操作时，选用该坐标系最为适宜。

工件坐标系即用户自定义坐标系。工件坐标系是在工具活动区域内相对于基坐标系设定的坐标系。可通过坐标系标定或者参数设置来确定工件坐标系的位置和方向。每一个工件坐标系与标定工件坐标系时使用的工具相对应，机器人编程时就是在工件坐标系中创建目标和路径。如果工具在工具坐标系A中和在工件坐标系B中的轨迹相同，则可将A中的轨迹复制一份给B，无需对相同的重复轨迹编程。

【知识拓展】

国标《GB/T12642-2013工业机器人性能规范及其试验方法》中针对十几种机器人的性能指标进行界定，其中经常提到的有三种：重复定位准确度、位姿准确度和轨迹准确度。

工业机器人控制系统的性能一般由机器人的位姿准确度和轨迹准确度来间接表示。

1.位姿准确度（AP）

机器人的位姿准确度一般指位姿重复准确度。机器人的位姿是指机器人相对于某一参考坐标系的位姿，其位姿重复准确度是机器人的一项最重要的技术指标，该指标集中反映机器人的机电性能和使用效果，即机器人对同一指令位姿从同一方向重复响应n次后实到位姿的一致程度。

一般采用激光跟踪仪进行位姿准确度的测量，如图1-2-8所示。

图1-2-8 用激光跟踪仪器测量机器人位姿准确度

2.轨迹准确度（AT）

机器人的轨迹准确度，一般是指轨迹重复准确度，表示机器人对同一轨迹指令重复n次时实到轨迹的一致程度。一般采用激光跟踪仪进行测试，让机器人重复走某一条轨迹n次，然后取由n条轨迹组成的轨迹条横截面的半径，如图所示。

图1-2-9 轨迹准确度与重复性

【学习小结】

1.ABB机器人的硬件系统结构

2.ABB机器人控制器

3.ABB机器人示教器介绍

4.机器人本体结构认知

5.工业机器人坐标系

6.位姿准确度（AP）

7.轨迹准确度（AT）

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2 ABB机器人的硬件系统结构 | 操作评价 | 1. 专业语言正确流利地说出ABB机器人的硬件系统结构、各坐标系的区别， 思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.列出ABB机器人的系统结构、坐标系和动作准确度的提高方法； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务3  ABB机器人示教器的认知

【学习情境】

部门经理：小李，你现在准备得怎么样了。

小李：现在正在了解ABB机器人的示教器的使用。

【知识要求】

1.ABB示教器的认知

ABB机器人示教器Flex Pendant由硬件和软件组成，其本身就是一套完整的计算机。Flex Pendant设备（也称为TPU或教导器单元）用于处理与机器人系统操作相关的许多功能：运行程序、微动控制操作器、修改机器人程序等。示教器主要由触摸屏和操作键组成。示教-再现型机器人的所有操作均可通过示教器上的触摸屏来完成，所以掌握各个按键的功能和操作方法是使用示教器操作机器人的前提。

图1-3-1 示教器主要组成部分

（1）示教器的组成 示教器的主要组成部分如图1-3-1所示，名称见表1-3-1。

表1-3-1 示教器部件名称

| 代号 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 连接电缆 |
| B | 触摸屏 |
| C | 急停开关 |
| D | 操作杆 |
| E | 数据备份用USB接口 |
| F | 使能按钮 |
| G | 触摸屏用笔 |
| H | 示教器复位按钮 |

（2）示教器上的硬件按钮，如图1-3-2所示，按钮的名称功能说明见表1-3-2。

图1-3-2 ABB工业机器人示教器按钮

表1-3-2 示教器按钮名称及功能说明

| 代号 | 按键名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| A – D | 预设按键 | 预设按键是FlexPendant 上四个硬件按钮，用户可根据需要设置特定功能；对这些按键进行编程后可简化程序编程或测试；它们也可用于启动FlexPendant 上的菜单 |
| E | 机械单元选择按键 | 机器人轴/外轴的切换 |
| F | 线性运动/重定位运动切换按键 | 线性运动/重定位运动的切换 |
| G | 动作模式切换按键 | 关节1-3轴/ 4-6轴的切换 |
| H | 增量开关按键 | 根据需要选择对应位移及角度的大小 |
| J | 步退执行按键 | 使程序后退至上一条指令 |
| K | START（启动）按键 | 开始执行程序 |
| L | 步进执行按键 | 使程序前进至下一条指令 |
| M | STOP（停止）按键 | 停止程序执行 |

（3）示教器的使用 操作FlexPendant时，通常会手持该设备。右手便利者通常左手持设备，右手在触摸屏上操作。而左手便利者可以轻松通过将显示器旋转180度，使用右手持设备。

图1-3-3 示教器握姿

（4）示教器主界面认知 示教器初始界面，显示了触摸屏的重要部分，各部分名称及功能说明见表1-3-3。

图1-3-4 初始化界面

表1-3-3 示教器初始界面各部分名称及功能说明

| 代号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| A | 菜单 | 菜单栏包括HotEdit、备份与恢复、输入和输出、校准、手动操纵、控制面板、自动生产窗口、事件日志、程序编辑器、FlexPendant资源管理器、程序数据、系统信息等 |
| B | 操作员窗口 | 操作员窗口显示来自机器人程序的消息；程序需要操作员做出某种响应以便继续时往往会出现此情况 |
| C | 状态栏 | 状态栏显示与系统状态有关的重要信息，如操作模式、电动机开启/关闭、程序状态等 |
| D | 任务栏 | 通过ABB 菜单，您可以打开多个视图，但一次只能操作一个；任务栏显示所有打开的视图，并可用于视图切换 |
| E | 快速设置菜单 | 快速设置菜单包含对微动控制和程序执行进行的设置 |

【技能要求】

1.设定示教器的显示语言与系统时间

（1）设定示教器的系统时间

ABB机器人的示教器在出厂的时候，默认的显示语言是英文，为了方便操作使用，把显示语言设置为中文，操作步骤如图1-3-5至图1-3-10 所示。

图1-3-5示教器主页面

图1-3-6 选择“Control Panel”

图1-3-7 选择设置语言

图1-3-8 选择中文

图1-3-9 选择“YES”

图1-3-10 显示中文界面

（2）设定示教器的系统时间

设定示教器的系统时间的步骤如图1-3-11~图1-3-12所示。

图1-3-11 选择“日期和时间”

图1-3-12  设定日期和时间

1.查看 ABB机器人的事件日志与系统信息

通过示教器查看机器人的事件日志，具体操作步骤如图1-3-13、图1-3-14所示。

图1-3-13 选择事件日志

图1-3-14 查看事件

通过示教器查看机器人的系统信息，具体操作步骤如图1-3-15、图1-3-16所示。

图1-3-15 选择“系统信息”

图1-3-16 查看“系统信息”

【知识拓展】

1.系统备份与恢复

定期对ABB机器人的数据进行备份，是保持ABB机器人正常动作的良好习惯，ABB机器人数据备份的对象是所有正在系统内存中运行的RAPID程序和系统参数，当机器人系统出现错乱或者重新安装系统以后，可以通过备份快速地把机器人恢复到备份时的状态。

(1)ABB机器人的数据备份

ABB机器人的数据备份如图1-3-17至图1-3-19所示。

图1-3-17 选择 “备份与恢复”

图1-3-18 备份当前系统

图1-3-19 择备份的路径

(2)ABB机器人的数据恢复

ABB机器人的数据恢复操作如图1-3-20至图1-3-22所示。

图1-3-20 恢复系统

图1-3-21 选择恢复文件

图1-3-22 确认恢复

【学习小结】

1.ABB示教器的认知

2.设定示教器的显示语言与系统时间

3.查看 ABB机器人的事件日志与系统信息

4.系统备份与恢复

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务3 ABB机器人示教器 | 操作评价 | 1. 教师将ABB示教器的语言、系统时间恢复出厂设置，学生将按照实际的需要和要求设置相应的参数； | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.根据学生设置好的系统参数进行相应的评分。 | 50 |  |  |
| 合计（满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务4  ABB机器人的手动操作

【学习情境】

部门经理：小李，你现在能让机器人动起来了没？

小李：现在正在学习ABB机器人通过示教器手动操作。

【知识要求】

- 工业机器人的手动操作

机器人的运动可以是步进， 也可以是连续的，可以是关节独立的，也可以是多关节协调的，这些运动均通过示教器来实现，ABB机器人手动操作的模式一共有 3种:单轴运动、线性运动、 重定位运动。

机器人单轴运动：ABB六关节工业机器人是由六个伺服电动机分别驱动机器人的六个关节轴，那么每次手动操作一个关节轴的运动，就称之为单轴运动。

图1-4-1 六关节工业机器人

机器人线性运动：机器人的线性运动是指安装在机器人第六轴法兰盘上的工具TCP沿坐标系的坐标轴方向X、Y、Z运动， 如图1-4-2所示。

图1-4-2 机器人线性运动

机器人重定位运动：机器人的重定位运动是指安装在机器人第六轴法兰盘上的工具 TCP绕着坐标系的坐标轴旋转X、Y、Z运动，如图1-4-3所示。

图1-4-3 机器人重定位运动

- 操作杆的使用技巧

机器人的手动操作是通过示教器上的操作杆(图1-4-4)来进行的，可以把机器人的操作杆比作汽车的油门，操作杆的操作幅度是与机器人运动的速度相关的。操作幅度大，则机器人运动速度快，操作幅度小，则机器人运动速度慢，所以在操作机器人时，尽量以小幅度操作使机器人运动。

图1-4-4 示教器操作杆

手动操作的快捷按钮如图1-4-5所示。

图1-4-5 手动操作的快捷按钮

A-机器人/外轴的切换；B-线性运动/重定位运动的切换；C-轴1~3/轴4~6的切换；D-增量开关

增量式手动运行：在手动操作机器人的过程中，如果对使用操作杆控制机器人运动的速度不熟练的话，可以使用 “增量” 模式来控制机器人的运动，在“增量” 模式下，操作杆每移一下，机器人就移动一步，如果操作杆持续一秒或数秒，机器人就会持续移动，下面介绍 “增量” 模式的使用方法，如图 1-4-6、 图1-4-7 所示。

图 1-4-6 单击 “增量”

图 1-4-7 选择 “增量” 模式

- 转数计数器的更新

工业机器人六个关节都有机械原点。出现以下情况时，需对机械原点的位置进行转数计数器的更新操作：

1）更换伺服电动机转数计数器的电池后；

2）当转数计数器发生故障，修复后；

3）转数计数器与测量板之前断开过；

4）断电后，机器人关节轴发生了移动；

5）当系统报警提示10036转数计数器未更新时；

【技能要求】

机器人的运动有连续运动，步进运动、单轴运动独立运动和多轴联动，这些运动均可以通过示教器手动操作实现，下面介绍手动操作机器人的基本步骤。

- 单轴运动的手动操作

1）接通电源，将机器人状态钥匙切换到中间的手动位置。

图1-4-8 控制器操作按钮

2）在状态栏中，确认机器人的状态已经切换到手动状态。在主菜单中选择“手动操纵”。

图1-4-9 选择“手动操纵”

3）单击“动作模式”

图1-4-10单击“动作模式”

4）选择“轴1-3”，单击“确定”。

图1-4-11选择“轴1-3”

5）按下使能按钮，进入电动机开启状态，操作操作杆，相应的机器人1、2、3轴动作，操作操作杆幅度越大，机器人的动作速度越快。同样，选择轴4-6操作操作杆，机器人4、5、6轴就会动作，其中“操作杆方向”窗口中的箭头和数字（1、2、3）代表各个轴运动时的正方向。

图1-4-12 “轴1-3”操纵杆方向示意图

图1-4-13 选择“轴4-6”

- 线性运动的手动操作

1）单击主菜单中的“手动操纵”，然后单击“动作模式”。

图1-4-14单击“动作模式”

2）选择“线性”，单击“确定”。

图1-4-15 选择“线性”

3）选择工具坐标tool0（系统默认的工具坐标），电动机开启。

图1-4-16 选择“工具坐标tool0”

4）操作示教器的操作杆，工具坐标TCP点在空间做线性运动，操作杆方向栏中的X、Y、Z的箭头方向代表各个坐标轴运动的正方向。

图1-4-17 各坐标运动的正方向示意图

- 重定位运动的手动操作

1）单击主菜单中的“手动操纵”，然后单击“动作模式”。

图1-4-18  单击“动作模式”

2）选择“重定位”，单击“确定”。

图1-4-19 选择“重定位”

4）选择“工具”，单击“确定”。

图1-4-20 单击“坐标系”

图1-4-21 选择“工具”

5）按下使能按钮，进入电动机开启状态，并在状态栏中确认。

图1-4-22 开启电动机

6）操作示教器的操作杆，使机器人绕着工具TCP点做姿态调整的运动，操作杆方向栏中的X、Y、Z的箭头方向代表各个坐标轴运动的正方向。

图1-4-23 各坐标轴运动正方向示意图

- 转数计数器的更新

使用手动操作让机器人各关节轴运动到机械原点的刻度位置，各轴运动的顺序是：4-5-6-1-2-3。各轴机械原点的位置在机器人各轴的轴身上。各轴回到原点后的姿态。

图1-4-24 机器人各轴机械原点位置示意图

图1-4-25 选择“轴4-6动作模式”

图1-4-26 关节轴4的原点位置

图1-4-27 关节轴5的原点位置

图1-4-28 关节轴6的原点位置

图1-4-29 选择“轴1-3动作模式”

图1-4-30 关节轴1的原点位置

图1-4-31 关节轴2的原点位置

图1-4-32 关节轴3的原点位置

图1-4-33 选择“校准”

图1-4-34 选择校准的机械单元

图1-4-35 查看机器人本体上的校准偏移参数

注意：每台机器人的校准偏移参数不一样，需要根据实际的机器人情况进行校准。

图1-4-36 编辑电机校准偏移参数

图1-4-37 单击“是”按钮确认修改

图1-4-38 输入电机校准偏移数据

图1-4-39 重启控制器

图1-4-40 更新转速计数器

图1-4-41 确认更新

图1-4-42 更新

图1-4-43  确认更新

图1-4-44  操作完成，转速计数器更新

【知识拓展】

- 工具数据tooldata的建立

工具数据tooldata用于描述安装在机器人第六轴上的工具的TCP（Tool Center Point，工具中心点）、质量、重心等参数数据。

工业机器人是通过末端安装不同的工具完成各种作业任务的。要想让机器人正常工作，就要让机器人末端工具能够精确地到达某一确定位置，并能够始终保持这一姿态。从机器人运动学角度理解，就是在工具中心点固定一个坐标系， 控制其相对于机器人坐标系或世界坐标系的位姿，此坐标系称为末端执行器控制坐标系(Tool/TerminalControlFrame,TCF)，也就是工具坐标系。因此，工具坐标系的准确度直接影响机器人的轨迹准确度。默认工具坐标系的原点位于机器人安装法兰的中心，当安装不同的工具时，工具需获得一个用户定义的直角坐标系，其原点在用户定义的参考点(TCP) 上，如图1-4-45所示，这过程的实现就是工具坐标系的标定。

a) 未标定TCP                                  b) 已标定TCP

图1-4-45 工具坐标系的标定

工业机器人工具坐标系的标定是指将工具中心（TCP）的位置和姿态传输给机器人，指出它与机器人末端关节坐标系的关系。目前，机器人工具坐标系的标定方法主要有外部基准标定法和多点标定法。

外部基准标定法：只需将工具对准某一测定好的外部基准点，便可完成标定，标定过程快捷简便；但这类标定方法依赖机器人外部基准。

多点标定法：大多数工业机器人都具备工具坐标系多点标定功能。这类标定包含工具中心点（TCP）位置多点坐标和工具坐标系（TCF）姿态多点标定。TCP位置标定是使几个标定点TCP位置重合，从而计算出TCP，即工具坐标系原点相对于末端关节坐标系的位置，如四点法；而TCF姿态标定是使几个标定点之间具有特殊的方位关系，从而计算出工具坐标系相对于末端关节坐标系的姿态。

为获得准确的TCP，下面以六点法为例进行操作。

1）在机器人动作范围内找一个非常精确的固定点作为参考点。

2）在工具上确定一个参考点（最好是工具中心点TCP）。

3）按手动操作机器人的方法移动工具参考点，以四种不同的工具姿态尽可能与固定点刚好碰上。第四点是用工具的参考点垂坠于固定点，第五点是工具参考点从固定点向将要设定的TCP的X方向移动，第六点是工具参考点从固定点向将要设定的TCP的Z方向移动，如图1-4-46所示。

4）机器人控制器通过前4个点的位置数据即可算出TCP的位置，通过后2个点即可确定TCP的姿态。

5）根据实际情况设定工具的质量和重心位置数据。

图1-4-46 TCP标定过程

- 工件坐标wobjdata的建立

工件坐标wobjdata是工件相对于大地坐标或其他坐标的位置。工业机器人可以拥有若干工件坐标，或者表示不同工件，或者表示同一工件在不同位置的若干副本。工业机器人进行编程时就是在工件坐标中创建目标和路径。利用工件坐标进行编程，重新定位工作站中的工件时，只需要更改工件坐标的位置，所有路径将随之更新。

在对象的平面上只需要定义三个点，就可以建立一个工件坐标，X1点确定工件坐标的原点；X1、X2点确定工件坐标X正方向；Y1确定工件坐标Y的正方向。

图1-4-46 工件坐标的建立

- 有效载荷loaddata的设定

1）点击“有效载荷”。

图1-4-47 单击“有效载荷”

2）点击“新建……”。

图1-4-48 单击“新建”

3）点击“更改值……”。

图1-4-49 单击“更改值”

4）对程序数据进行如图1-4-50的设定，各参数代表的含义见表1-4-1。

图1-4-50 设定程序数据

表1-4-1 有效载荷参数

| 名称 | 参数 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 有效载荷质量 | load.mass | kg |
| 有效载荷重心 | load.cog.x load.cog.y load.cog.z | mm |
| 力矩轴方向 | load.aom.q1 load.aom.q2 load.aom.q3 load.aom.q3 |  |
| 有效载荷的转动惯量 | ix iy iz | Kg. |

【学习小结】

1.单轴运动的手动操作

2.线性运动的手动操作

3.重定位运动的手动操作

4.转数计数器的更新

5.工具数据tooldata的建立

6.工件坐标wobjdata的建立

7.有效载荷loaddata的设定

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务3 ABB机器人示教器 | 操作评价 | 1. 按照老师的要求完成机器人的指定姿态调整及设置； | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.通过示教器调整机器人的姿态，并准确的移动到指定的目标点；。 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

项目二 ABB机器人的IO配置

任务1  ABB机器人IO通信的种类

【学习情境】

客户：我想通过IO通信方式连接ABB机器人。

工程师： ABB机器人IO通信的种类有很多种。

客户：那我们常用的ABB机器人ABB机器人控制柜如何与设备通信？

工程师：ABB机器人控制柜上有丰富的I/O通信接口，便于和其他设备进行通信。

【知识要求】

ABB机器人控制柜上有丰富的I/O通信接口，便于和其他设备进行通信，ABB机器人常用通信种类如下表所示：

图2-1-1 ABB机器人常用通信种类

ABB机器人的标准I/O板提供的信号处理有数字量输入DI、数字量输出DO、模拟量输入AI、模拟量输出AO、组输入GI、组输出GO。

常用标准I/O版型号如下：

图2-1-2 ABB机器人常用标准I/O版型号

【技能要求】

- IRC 5 控制柜接口说明

图2-1-3 ABB机器人常用标准I/O版型号

图2-1-4 ABB机器人I/O通讯接口示例

- ABB标准I/O板DSQC652介绍

常用的DSQC652主要提供16个通道的数字量输入信号、16 个通道的数字量输出信号的处理，输出电流最大为500mA，驱动负载时电流若大于500 mA，有可能损坏输出点位，使用时应特别注意。

  - I/O板接口说明

DSQC652如图2-1-5所示：

图2-1-5 DSQC652

  - DSQC652I/O各接口说明

Ｘ１ 端子的详细介绍如下图2-1-6：

图2-1-6 DSQC652 X1端子的详细介绍

Ｘ2 端子的详细介绍如下图2-1-7：

图2-1-7 DSQC652 X2端子的详细介绍

Ｘ4 端子的详细介绍如下图2-1-8：

图2-1-8 DSQC652 X4端子的详细介绍

- ABB标准I/O板DSQC653介绍

常用的DSQC653主要提供8个通道的数字量输入信号、8个通道的数字量输出信号的处理，输出电流最大为2A，驱动负载时电流若大于2A，有可能损坏输出点位，使用时应特别注意。

  - I/O板接口说明

DSQC653如图2-1-9所示：

图2-1-9 DSQC653

  - DSQC653 I/O各接口说明

Ｘ１ 端子的详细介绍如下图2-1-10：

图2-1-11 DSQC653 X1端子的详细介绍

Ｘ3 端子的详细介绍如下图2-1-12：

图2-1-13 DSQC653 X3端子的详细介绍

【知识拓展】

常用的ABB 标准 I/O 板如下表所示：

表2-1-1 常用的ABB 标准 I/O 板

ABB 标准 I/O 板 DSQC651：

DSQC651 板主要提供 8 个数字输入信号、 8 个数字输出信号和 2 个模拟输出信号的处理。

模块接口说明：

图2-1-14 模块接口说明

X1端子介绍：

表2-1-2 X1端子

X3端子介绍：

表2-1-2 X3端子

X5端子介绍：

表2-1-3 X5端子

ABB标准I/O板是下挂在DeviceNet网络上的，所以需要设定板卡在网络中的地址，X5端子的6——12脚的跳线决定板卡的地址，将跳线的相应引脚剪掉即可得到相应的地址，地址范围为10——63.

【学习小结】

1.了解 ABB 机器人 I/O 通信的种类

2.掌握常用 ABB 标准 I/O 板的配置

3.掌握 Profibus 适配器与 PLC 进行通信的配置方法

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 RAPID程序的认知 | 操作评价 | 1. 了解 ABB 机器人 I/O 通信的种类 2. 掌握常用 ABB 标准 I/O 板的配置 3.掌握 Profibus 适配器与 PLC 进行通信的配置方法 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 可以熟练的指出ABB 机器人 I/O 通信的种类。 掌握常用 ABB 标准 I/O 板的配置。 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  ABB机器人标准IO板的配置

【学习情境】

客户：我想通过I/O板控制ABB机器人。

工程师：通过标准IO板的配置即可控制。

客户：那ABB机器人标准IO板如何配置？

工程师：且听我慢慢分析。

【知识要求】

1.ABB机器人651标准IO板的配置

ABB机器人标准I/O板DSQC651是最为常用的板卡，ABB机器人标准I/O板都是下挂在DeviceNet现场总线进行通信。

定义DSQC651板的总线连接的相关参数设定如下图2-2-1所示：

图2-2-1 DSQC651板的总线连接说明

具体操作步骤如下：

图2-2-2 选择控制面板

图2-2-3 选择“配置”

图2-2-4 双击 “DeviceNet Device” 进行设定

图2-2-5 单击“添加”按钮

图2-2-6 新增I/O板卡

图2-2-7 选择DSQC651板卡

图2-2-8 设定DSQC651在系统中的名字

图2-2-9 设定板卡的名字

图2-2-10 设置地址

图2-2-11完成配置，重新启动

【技能要求】

Ｉ/ Ｏ 信号的监控与操作

现在介绍如何对Ｉ/Ｏ信号进行监控与操作，具体操作步骤如下：

图2-2-12选择 “输入输出”

图2-2-13选择 “IO设备”

图2-2-14选中 “Board10”

图2-2-15监控IO信号

【知识拓展】

可编程按键的使用

图2-2-16可编程按键

示教器上有 ４ 个可编程按键可以分配需要快捷控制的Ｉ/Ｏ信号，在调试和维修时可以快捷地对Ｉ/Ｏ信号进行强制和仿真操作。

下面具体介绍配置可编程按键的方法，以可编程按键１配置数字输出信号do1为例:

图2-2-17选择“控制面板”

图2-2-18选择“ProgKeys”

图2-2-19选择类型

图2-2-20选择信号

图2-2-21配置完成

【学习小结】

1.在系统中配置标准Ｉ/ Ｏ板并定义Ｉ/ Ｏ信号

2.调用Ｉ/ Ｏ单元界面对Ｉ/ Ｏ信号进行监控

3.配置系统输入/ 输出与Ｉ/ Ｏ信号的关联

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2 ABB机器人标准IO板的配置 | 操作评价 | 1. 在系统中配置标准Ｉ/ Ｏ板并定义Ｉ/ Ｏ信号 2. 调用Ｉ/ Ｏ单元界面对Ｉ/ Ｏ信号进行监控 3. 配置系统输入/ 输出与Ｉ/ Ｏ信号的关联。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.熟悉使用示教器配置IO信号； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

项目三 ABB机器人程序数据的设定

任务1  ABB机器人当中数据的认知

【学习情境】

客户： ABB机器人数据怎么使用。

工程师：首先要了解程序数据的类型与存储方式。

客户：那ABB机器人有哪些数据类型呢？

工程师：且听我慢慢分析。

【知识要求】

1.什么是程序数据

ABB程序数据是在程序模块或系统模块中设定的值和定义的一些环境数据。创建的程序数据由同一个模块或其他模块中的指令引用。

如图3-1-1，线性运动指令（MoveL）调用了４个程序数据。

图3-1-1 在指令中查看程序数据

程序数据说明如下：

图3-1-2 程序数据说明

2.了解程序数据的类型与存储方式

ABB机器人的程序数据共有102个，并且可以根据实际情况进行程序数据的建立。在示教器的 “程序数据” 窗口可以查看和创建所需要的程序数据，图3-1-3所示。

图3-1-3 程序数据类型

2.1变量VAR

变量型数据在程序执行的过程中和停止时会保持当前的值，但如果程序指针被移到主程序，数值将会丢失。例如图3-1-4所示程序。

图3-1-4 定义变量

说明:VAR表示存储类型 (变量)，ｎｕｍ 表示程序数据类型 (数字型)，两者容易混淆。在定义数据时，可以定义变量的初始值在机器人执行的RAPID程序中也可以对变量存储类型的程序数据进行赋值操作，如图3-1-5所示。

图3-1-5 对程序数据进行赋值操作

2.2可变量PERS

可变量的最大特点就是无论程序怎样执行，都将保持最后被赋予的值，这也是它与变量的最大区别。例如图3-1-6所示程序。

图3-1-6 定义可变量

程序编辑窗口如图3-1-7所示。

图3-1-7 程序编辑窗口

【技能要求】

1.程序数据的建立

1.1建立 ｂｏｏｌ 型程序数据

具体操作步骤如下：

图3-1-8 选择 “程序数据”

图3-1-9 选择 “全部数据类型”

图3-1-10 选中“bool”

图3-1-11 单击 “新建” 按钮

图3-1-12 单击“确定”按钮

1.2建立 num 型程序数据

具体操作步骤如下：

图3-1-13 选择 “程序数据”

图3-1-14 选择 “全部数据类型”

图3-1-15 双击选中“num”

图3-1-16 单击 “新建” 按钮

图3-1-17 单击“确定”按钮

【知识拓展】

1.常用的程序数据及说明

根据不同的要求，需定义不同的程序数据。程序数据说明如图3-1-18所示：

图3-1-18 程序数据说明

2.三个重要的程序数据

根在正式编写程序之前，必须搭建好必要的编程环境。其中三个重要的程序数据工具数据tooldata、 工件坐标wobjdata、 有效载荷loaddata，要在编程前定义完成，以便满足编程的需要。下面详细介绍这三个重要的程序数据：

2.1  工具数据tooldata

工具数据tooldata 用于描述安装在机器人第 ６ 轴法兰盘上的工具的 ＴＣＰ、 质量、 重心等参数数据。

一般根据工作需求，机器人会安装不同的工具。例如，搬运机器人使用吸盘或者夹具作为工具，而焊接机器人则使用焊枪作为工具，如图3-1-19所示，默认工具 (tool0) 的工具中心点 (ＴＣＰ) 位于机器人第 ６ 轴法兰盘的中心。

图3-1-19 tool的TCP点

2.2 工具坐标wobjdata

工件坐标对应工件，它定义工件相对于大地坐标或其他坐标的位置，机器人可拥有若干个工件坐标系，表示不同的工件或者同一工件在空间中的不同位置。

图3-1-20 工件坐标的设定方法

2.3 有效载荷loaddata

对于搬运应用的机器人，应该正确设置工具的质量、 重心以及搬运对象的质量和重心数据loaddata，否则将会缩短机器人的寿命。

图3-1-21 有效载荷

【学习小结】

1.了解什么是程序数据

2.了解程序数据的类型与存储方式

3.了解如何通过示教器建立程序数据

4.了解如何通过示教器创建一个位置数据并示教保存

5.通过示教器设定一个完整的工具数据tooldata、工件坐标wobjdata和有效载荷 loaddata等

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 ABB机器人当中的数据 | 操作评价 | 1. 了解什么是程序数据 2. 了解程序数据的类型与存储方式 3. 了解如何通过示教器建立程序数据 4. 了解如何通过示教器创建一个位置数据并示教保存 5. 通过示教器设定一个完整的工具数据 ｔｏｏｌｄａｔａ、 工件坐标 ｗｏｂｊｄａｔａ 和有效载荷 ｌｏａｄｄａｔａ 等 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 了解什么是程序数据，了解程序数据的类型与存储方式； 了解程序数据的建立方法，常用的程序数据及说明，三个重要程序数据———工具数据 ｔｏｏｌｄａｔａ 的建立、 工件坐标 ｗｏｂｊｄａｔａ 的建立、 有效载荷 ｌｏａｄｄａｔａ 的建立 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  程序数据的建立

【学习情境】

客户：我想建立程序数据。

工程师：通过创建一个数字型数据并在示教器中保存。

客户：那示范一下吧？

工程师：好的。

【知识要求】

建立一个数字型 (ｎｕｍ) 数据

具体操作步骤如下：

图3-2-1 选择 “程序数据”

图3-2-2 选择 “全部数据类型”

图3-2-3 双击 “num” 进行设定

图3-2-4 单击“新建”按钮

图3-2-5 设定参数

【技能要求】

1.工具数据tooldata的建立

ＴＣＰ 的设定有两种途径: 一种是找个固定的参考点进行示教，另一种则是知道工具的各参数，就可以得到相对于法兰盘上的默认工具坐标tool0的 Ｘ、 Ｙ、 Ｚ 的偏移量，同样也能得出精确的ＴＣＰ。第二种方法常用在搬运应用的工具上，建立工具数据前，先了解建立工具数据的方法：

(１) 首先在机器人的工作范围内找一个非常精确的固定点作为参考点，最好是一个尖端。

(２) 在工具上确定一个参考点，最好是工具的中心点。

(３) 手动操作机器人，移动工具上的参考点，以４种以上不同的机器人姿态尽量与固定的参考点碰上。为了获得更精准的 ＴＣＰ，下面用6点法进行操作。

下面以6点法为例，建立工具数据tooldata，具体操作步骤如下：

图3-2-6 选择 “手动操纵”

图3-2-7 单击 “工具坐标”

图3-2-8 单击“新建”

图3-2-9 更改相关参数后，单击“初始值”按钮

图3-2-10 修改参数

图3-2-11 确定修改相关参数

图3-2-12 创建完成

2. 工件坐标wobjdata的建立

具体操作步骤如下：

图3-2-13 选择 “手动操纵”

图3-2-14 单击 “wobj0” 进入工件坐标

图3-2-15 单击“新建”

图3-2-16 更改相关参数后，单击“确定”按钮

图3-2-17 在“编辑” 里单击 “定义”

图3-2-18 在“用户方法”中选择“3点”

图3-2-19 调整机器人的位置

图3-2-20 修改X1点的位置

图3-2-21 调整机器人的位置

图3-2-22 修改X2点的位置

图3-2-23 调整机器人的位置

图3-2-24 修改Y1点的位置

图3-2-25 确定保存修改的点

图3-2-26 确定保存修改的模块

图3-2-27 确认结果

图3-2-28 确定选择工件坐标wobj1

图3-2-29 选择线性动作模式

3. 有效载荷loaddata的建立

具体操作步骤如下：

图3-2-30 在“手动操纵”界面选择 “ｌｏａｄ０”

图3-2-31 新建有效载荷数据

图3-2-32 修改有效载荷名称

图3-2-33 选中 “load1”，然后在 “编辑” 里单击 “更改值”

图3-2-34 设置有效载荷参数

【知识拓展】

1.创建一个位置数据 (robtarget) 并通过示教器示教的保存

创建位置数据有两种途：一种是在程序数据中的位置数据robtarget中建立，robtarget中保存了程序中所有示教过的位置信息。另一种是在编写程序时创建点位数据，下面具体介绍配置可编程按键的方法，以可编程按键１配置数字输出信号do1为例:

图3-2-35 选择“程序数据”

图3-2-36 选择“全部数据类型”

图3-2-37 双击“robtarget”

图3-2-38 单击“新建”按钮

图3-2-39 修改参数

图3-2-40 修改点位

【学习小结】

1.使用机器人示教器设定一个完整的工具数据tooldata

2.使用机器人示教器设定一个完整的工件坐标wobjdata

3. 使用机器人示教器设定一个有效载荷loaddata

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2程序数据的建立 | 操作评价 | 1. 使用机器人示教器设定一个完整的工具数据tooldata 2.使用机器人示教器设定一个完整的工件坐标wobjdata 3. 使用机器人示教器设定一个有效载荷loaddata | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 能清楚地描述 ＡＢＢ 机器人工具数据tooldata、工件坐标wobjdata和有效载荷loaddata的创建方法 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

项目四 ABB机器人程序的编写

任务1  RAPID程序的认知

【学习情境】

客户：我想借助程序控制ABB机器人。

工程师：那你需要先了解机器人的编程语言。

客户：那ABB机器人使用的是什么编程语言？

工程师：ABB机器人使用的是RAPID程序语言。

【知识要求】

要实现借助程序控制ABB机器人，首先需要了解RAPID编程语言。

1.RAPID程序的结构

RAPID程序中包含了一连串控制机器人的指令，执行这些指令可以实现对ABB工业机器人的控制操作。

应用程序是使用称为RAPID编程语言的特定词汇和语法编写而成的。RAPID是一种英文编程语言，所包含的指令可以移动机器人、设置输出、读取输入，还能实现决策、重复其他指令、构造程序、与系统操作员交流等功能。RAPID程序的基本架构见表4-1-1。

表4-1-1 RAPID程序基本架构

| 程序模块1 | 程序模块2 | …… | 程序模块n |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序数据 |  |  |  |
| 主程序main | 程序数据 | …… | 程序数据 |
| 例行程序 | 例行程序 | …… | 例行程序 |
| 中断程序 | 中断程序 | …… | 中断程序 |
| 功能 | 功能 | …… | 功能 |

RAPID程序的架构说明：

1、RAPID程序是由程序模块与系统模块组成。一般地，只通过新建程序模块来构建机器人的程序，而系统模块多用于系统方面的控制。

2、可以根据不同的用途创建多个程序模块，如专门用于主控制的程序模块，用于位置计算的程序模块，用于存放数据的程序模块，这样便于归类管理不同用途的例行程序与数据。

3、每一个程序模块包含了程序数据、例行程序、中断程序和功能四种对象，但不一定在一个模块中都有这四种对象，程序模块之间的数据、例行程序、中断程序和功能是可以互相调用的。

4、在RAPID程序中，只有一个主程序main，并且存在于任意一个程序模块中，并且是作为整个RAPID程序执行的起点。

2.工业机器人常用运动指令

机器人在空间中进行运动主要有4种方式:关节运动( MoveJ)、线性运动( MoveL)、圆弧运动( MoveC)和绝对位置运动( MoveAbsJ)。这4种方式的运动指令分别介绍如下。

2.1 关节运动指令( MoveJ)

关节运动指令是在对路径精度要求不高的情况下，机器人的工具中心点(TCP) 从一个位置移动到另-一个位置，两个位置之间的路径不- -定是直线(图4-1-1)。

图4-1-1 关节运动

关节运动指令MoveJ的格式如下，指令解析表见表4-1-2

MoveJ p20， v100, z50，tool1 \ WObj: =wobj1;

表4-1-2 MoveJ指令解析

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| MoveJ | 关节运动指令 |
| p20 | 目标点的位置数据 |
| v100 | 运动速度数据100mm/s |
| z50 | 转弯区数据，定义转弯区的大小，单位为mm |
| tool1 | 工具坐标数据，定义当前指令所使用的工具 |
| wobj1 | 工件坐标数据，定义当前指令使用的工件坐标 |

关节运动指令适合在机器人大范围运动时使用，但容易在运动过程中出现关节轴进人机械死点位置的问题。目标点数据定义机器人TCP点的运动目标，可在示教器中单击“修改位置”进行修改。

2.2 线性运动指令( MoveL)

线性运动指令使机器人的工具中心点(TCP) 从起点到终点之间的路径始终保持直线(图4-1-2)，该指令适用于对路径精度要求高的场合，如切割、涂胶等。

图4-1-2 线性运动

线性运动指令MoveL的格式如下，指令解析表见表4-1-3

MoveL p20，v100， fine， tooll \ WObj: = wobj1;

表4-1-3 MoveL指令解析

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| MoveL | 线性运动指令 |
| p20 | 目标点的位置数据 |
| v100 | 运动速度数据100mm/s |
| fine | TCP到达目标点，在目标点速度降为零 |
| tool1 | 工具坐标数据，定义当前指令所使用的工具 |
| wobj1 | 工件坐标数据，定义当前指令使用的工件坐标 |

3.圆弧运动指令( MoveC)

圆弧运动是机器人在可到达的空间范围内定义3个位置点，第1个位置点是圆弧的起点，第2个位置点是圆弧的曲率，第3个位置点是圆弧的终点，如图4-1-3所示。

图4-1-3 圆弧运动

圆弧运动指令MoveC的格式如下，指令解析表见表4-1-4

MoveC p20， p30，v100，z50， tool1 \ WObj: = wobj1。

表4-1-4 MoveC指令解析

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| MoveC | 圆弧运动指令 |
| p20 | 目标点的位置数据 |
| p30 | 目标点的位置数据 |
| v100 | 运动速度数据100mm/s |
| z50 | 转弯区数据，定义转弯区的大小，单位为mm |
| tool1 | 工具坐标数据，定义当前指令所使用的工具 |
| wobj1 | 工件坐标数据，定义当前指令使用的工件坐标 |

4. 绝对位置运动指令 (MoveAbsJ)

绝对位置运动指令对机器人的运动使用6个轴的角度来定义目标位置数据。

绝对位置运动指令MoveAbsJ的格式如下，指令解析表见表4-1-5

MoveAbsJ jpos10 \NoEOffs, v1000, z50, tool1\Wobj : =wobj1:

表4-1-5 MoveAbsJ指令解析

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| MoveAbsJ | 绝对位置运动指令 |
| jpos10 | 目标点的位置数据 |
| \NoEOffs | 外轴不带偏移数据 |
| v1000 | 运动速度数据1000mm/s |
| z50 | 转弯区数据，定义转弯区的大小，单位为mm |
| tool1 | 工具坐标数据，定义当前指令所使用的工具 |
| wobj1 | 工件坐标数据，定义当前指令使用的工件坐标 |

5.运动指令示例

运动指令示例及其解析见表4-1-6

表4-1-6 运动指令示例及其解析

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| MoveL p1, v200, z10, tool1\Wobj : =wobj1; | 机器人的TCP从当前位置向p1点以线性运动方式前进，速度是200mm/s。转弯区数据是10mm,即距离p1点10mm时开始转弯。使用的工具数据是tool1, 工件坐标数据是wobj1。 |
| MoveL p2, v100，fine, tool1\Wobj : =wobj1; | 机器人的TCP从p1点向p2点以线性运动方式前进， 速度是100mm/s。 转弯区数据是fine,机器人在p2点稍做停顿。使用的工具数据是tool1,工件坐标数据是wobj1。 |
| MoveJ p3, v500, fine, tool1\Wobj : =wobj1; | 机器人的TCP从p2点向p3点以关节运动方式前进，速度是50mm/s,转弯区数据是fine,则机器人在p3点停止。使用的工具数据是tool1,， 工件坐标数据是wobj1。 |

TCP运行轨迹如图4-1-4所示。

图4-1-4 TCP运行过程

运动速度一般最高为50,000mm/s，在手动限速状态下，所有的运动速度被限速在250mm/s。转弯区数据为fine指机器人TCP达到目标点后速度降为零。如果目标点是路径中间的某一点，则工业机器人在该点稍做停顿后再向下运动；如果目标点是一段路径的最后一个点，则转弯区数据必须为fine。转弯区数值越大，机器人的动作路径就越圆滑、越流畅。

6.I/O控制命令

IO控制指令用于控制I/O信号，以达到与机器人周边设备进行通信的目的。

1. Set数字信号置位指令

Set数字信号置位指令用于将数字输出(Digtal Ouput)置位为“1”。例如，do1为数字输出信号，相应指令格式为:

Set do1;

2. Reset数字信号复位指令

Reset数字信号复位指令用于将数字输出( Digital Output)置位为“0”。如果在Set、Reset指令前有运动指令MoveJ、MoveL、MoveC、MoveAbsJ 的转弯区数据，必须使用fine才可以准确地输出I/O信号状态的变化。指令格式为:

Reset do1;

3. WaitDI数字输入信号判断指令

WaitDI数字输人信号判断指令用于判断数字输入信号的值是否与目标一致。例如，di1为数字输人信号，相应指令格式为:

WaitDI di1, 1;

执行此指令时，等待di1的值为1。如果di1的为1，则程序继续往下执行；如果达到最大等待时间（如300s，此时间可根据实际设定）以后，di1的值还不为1，则机器人报警或进入出错处理程序。

4. WaitDO数字输出信号判断指令

WaitDO数字输出信号判断指令用于判断数字输出信号的值是否与目标一致。指令格式为：

WaitDO do1, 1;

执行此指令时，等待do1的值为1。如果do1的为1，则程序继续往下执行；如果达到最大等待时间（如300s，此时间可根据实际设定）以后，do1的值还不为1，则机器人报警或进入出错处理程序。

5. WaitUntil信号判断指令

WaitUntil信号判断指令可用于布尔量、数字量和I/O信号值的判断，如果条件到达指令中的设定值，程序继续往下执行，否则就一直等待，除非设定了最大等待时间。flag1为布尔量型数据，num1数字型数据。

WaitUntil di1 = 1;

WaitUntil do1 = 0;

WaitUntil flag = TRUE;

WaitUntil num1 = 8;

7.条件逻辑判断指令

条件逻辑判断指令用于对条件进行判断后，执行相应的操作，是RAPID中重要的组成部分。

1.Compact IF紧凑型条件判断指令

Compact IF紧凑型条件判断指令用于当一个条件满足了以后，就执行一句指令。

IF flag1 = TRUE Set do1;

如果flag1的状态为TRUE，则do1被置位为1。

2. IF条件判断指令

IF条件判断指令，就是根据不同的条件去执行不同的指令。

指令解析：

IF num1=1 THEN

flag:=TRUE;

ELSEIF num1=2 THEN

flag1:=FALSE;

ELSE

Set do1;

ENDIF

如果num1为1，则flag1会赋值为TRUE。如果num1为2，则flag1会赋值为FALSE。除了以上两种条件之外，则执行do1置位为1。条件判定的条件数量可以根据实际情况进行增加与减少。

3 .FOR重复执行判断指令

FOR重复执行判断指令，是用于一个或多个指令需要重复执行次数的情况

FOR i FROM 1 TO 6 DO

Routine1;

ENDFOR

例行程序Routine1，重复执行6次。

4 .WHILE条件判断指令

WHILE条件判断指令，用于在给定条件满足的情况下，一直重复执行对应的指令。

WHILE num1>num2 DO

num1:=num1-1;

ENDWHILE

当num1>num2的条件满足的情况下，就一直执行num1:=num1-1的操作。

8.其他常用指令

1.ProcCall调用例行程序指令

通过使用此指令在指定的位置调用例行程序。

2.RETURN返回例行程序指令

RETURN返回例行程序指令，当此指令被执行时，则马上结束本例行程序的执行，返回程序指针到调用此例行程序的位置。

当di1=1时，执行RETURN指令，程序指针返回到调用Routine2的位置并继续向下执行Set do1这个指令。

3. WaitTime时间等待指令

WaitTime时间等待指令，用于程序在等待一个指定的时间以后，再继续向下执行

WaitTime 4;

Reset do1;

等待4s以后，程序向下执行Reset do1指令。

4.赋值指令

赋值指令 “：=” 用于对程序数据进行赋值。所赋值可以是一个常量或数字表达式。指令的格式如下：

reg1 :=  10;

reg2 :=  reg2 + 1;

【技能要求】

1.示教器中添加运动指令

第一步：进入“手动操纵”界面，确定已选定的工具坐标与工件坐标（在添加或修改机器人运动指令前，一定要确认所使用的工具坐标与工件坐标）

图4-1-5 确认所使用的坐标系

第二步：进入“程序编辑器”界面，选中要添加指令的位置。

图4-1-6 程序编辑器界面

第三步：选中“添加指令”菜单，选中需要添加的指令。

图4-1-7 添加命令页面

第四步：选中“*”并单击。

图4-1-8 修改目标点参数

第五步：为选中的目标点命名后，单击确定。

图4-1-9 目标点参数信息

图4-1-10 目标点添加完成界面

第六步：根据实际情况，设定工业机器人各轴的数据，可通过手动运行模式，拨动摇杆，使TCP点移动到目标位置，移动到目标位置后，点击“修改位置”，在弹出修改位置的窗口中点击“修改”。此时“jpos10”将保存当前机器人TCP点的位置信息。

图4-1-11 修改“jpos10”位置界面

第七步：在程序中选择“jpos10”，点击“调试”，再点击“查看值”，此时可以查看“jpos10”的位置信息。

图4-1-12 “jpos10”位置调试界面

图4-1-13 “jpos10”位置信息

第八步：调试运行程序。图为工业机器人各轴运行到设定的数值。（注意：MoveAbsJ指令通常用于工业机器人六个内轴回到机械零点的位置）

图4-1-14 工业机器人整体调试

关节运动( MoveJ)、线性运动( MoveL)、圆弧运动( MoveC)的添加方法同绝对位置运动指令类似。

2.示教器中添加IO控制指令

第一步：选择添加指令，然后在指令列表中选择对应的指令；（图中以：Reset指令为例）；

图4-1-15 添加IO输出指令

第二步：选择对应的输出IO,然后点击“确定”；（IO的添加参照项目二 ABB机器人的IO配置的相关知识）；

图4-1-16 选择do1

第三步：在对应的位置插入命令；

图4-1-17 命令插入的位置

图4-1-18 IO控制命令添加完成

其他IO控制命令的添加方法类似。

3.示教器中添加赋值指令

3.1 添加常量赋值指令的操作步骤

第一步：在指令表中选择“：=”

图4-1-19 选择赋值指令

第二步：检查数据的类型是否为：num，即数字型数据，若不是，则点击“更改数据类型…”。

图4-1-20 数据类型确认

第三步：选择要赋值的数据，本例选择“reg1”

图4-1-21 选中要赋值的数据

第四步：选中“<EXP>”，打开“编辑”菜单，选择“仅限选定内容”，在输入框中输入要赋的值，然后点击确定；

图4-1-22 选中要编辑的数据

图4-1-23 选中要编辑的数据

图4-1-24 输入要赋的值

第五步：再次点击确定。

图4-1-25 赋值等式输入完成

图4-1-26 程序编辑页面的指令

3.2 添加带数学表达式的赋值指令的操作

第一步、第二步的操作与添加常量赋值指令的操作步骤一致，如图4.1.18、4.1.19所示。

第三步：选择要赋值的数据，本例选择“reg2”

图4-1-27 选中要赋值的数据

第四步：选中“<EXP>”使其处于可编辑状态，再选中“reg1”。

图4-1-28 选中要编辑的数据

图4-1-29 选中“reg1”

第五步：单击“+”按钮，使之弹出相应的符号编辑界面，并选择对应的运算符（本例选择“+”运算符）。

图4-1-30 选中“+”运算符

第六步：选中“<EXP>”，打开“编辑”菜单，选择“仅限选定内容”。然后通过弹出的软键盘输入“10”，再点击“确定”，最后再点击“确定”。

图4-1-31 选中“<EXP>”

图4-1-32软键盘输入

图4-1-33 输入完成

图4-1-34 回到程序界面

4.示教器中添加调用例行程序指令

第一步：新建例行程序，如图4-1-34~图4-1-36所示。

图4-1-35 单击例行程序框

图4-1-36 选择新建例行程序

图4-1-37 例行程序声明

图4-1-36根据需要修改名称和输入参数（此案例选择默认）

第二步：编写例行程序，如图4-1-38~图4-1-40所示。

图4-1-38 双击进入例行程序

图4-1-39 根据要求编辑例行程序

图4-1-40 返回主程序模块（主程序界面中编辑）

第三步：调用例行程序的操作，如图4-1-41~图4-1-43所示。

图4-1-41 主程序调用例行程序

图4-1-42 选择要调用的例行程序

图4-1-43 调用例行程序的结果

【知识拓展】

1.编程界面操作技巧

图4-1-44编程界面操作图标

表4-1-7 编程操作图标含义

| ：为放大界面 | ：为缩小界面 | ：向上翻页 | ：向下翻页 |
| --- | --- | --- | --- |
| ：向上移动 | ：向下移动 | ：向右移动 | ：向左移动 |

【学习小结】

1.RAPID程序的结构

2.工业机器人常用运动指令

3.I/O控制命令

4.条件逻辑判断指令

5.其他常用指令

6.示教器中添加运动指令

7.示教器中添加IO控制指令

8.示教器中添加赋值指令

9.示教器中添加调用例行程序指令

10.编程界面操作技巧

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 RAPID程序的认知 | 操作评价 | 1.熟悉运动指令、IO控制指令、赋值指令、调用例行程序； 2. 熟悉将指令添加至示教器。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.将老师布置的程序添加至示教器中； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  编写一个机器人运动的RAPID程序

【学习情境】

客户：我想编写一能够让机器人运行的RAPID程序该如何做呢？

工程师：我们可以通过示教器编写RAPID程序并且调试运行。

【知识要求】

1.建立一个程序模块与例行程序

根据所掌握的工业机器人的编程语言，通过机器人的示教器进行程序模块和例行程序的创建和相关操作，如图4-2-1~图4-2-12所示。

图4-2-1 程序编辑器

图4-2-2 进入程序模块列表

图4-2-3 新建模块

图4-2-4 添加新的模块

图4-2-5 命名新模块

图4-2-6 显示模块

图4-2-7 创建例行程序

图4-2-8 新建例行程序

图4-2-9 创建主程序

图4-2-10 新建例行程序

图4-2-11 单击“确定”按钮

图4-2-12 显示例行程序

【技能要求】

1.编写一个机器人运动的RAPID程序

通过机器人的示教器编写一个机器人运动的程序，具体运动轨迹如图4-2-13所示。

图4-2-13 简单运动轨迹

工作要求：机器人从pHome点开始关节运动到p20点，从p20点线性运动p30点，从p30点经p40点圆弧运动到p50点，然后从p50点线性运动p10点，最后再从p10点关节运动到pHome点。具体步骤如图4-2-14~图4-2-36所示。

图4-2-14 程序编辑

图4-2-15 选择工具、工件坐标

图4-2-16 添加指令

图4-2-17 修改参数

图4-2-18 设置点位数据和速度数据

图4-2-19 将机器人移到pHome点

图4-2-20 修改位置

图4-2-21 确认修改

图4-2-22 添加指令MoveJ

图4-2-23 选择“下方”，添加指令

图4-2-24 修改参数

图4-2-25 将机器人移动p20点

图4-2-26 修改位置

图4-2-27 按照工作的路径添加其他指令

图4-2-28 将机器人移动到p30点

图4-2-29 修改位置

图4-2-30 将机器人移动到p40点

图4-2-31 修改位置

图4-2-32 将机器人移动到p50点

图4-2-33 修改位置

图4-2-34 将机器人移动到p10点

图4-2-35 修改位置

2.通过示教器对RAPID程序进行调试

在完成对程序的编辑以后，接下来的工作就是对这个程序进行调试，检查程序的位置点是否正确，检查程序的逻辑控制是否有不完善的地方。具体步骤如图4-2-38~图4-2-40所示。

图4-2-36 打开调试菜单

图4-2-37 按下使能键，确认电机开启

图4-2-38 按下程序启动键

3.设置RAPID程序自动运行

在手动状态下，完成调试后，确认运动与逻辑控制正确后，就可以将机器人系统投人自动运行状态。设置RAPID程序自动运行的步骤如图4-2-39~图4-2-43所示。

图4-2-39 将钥匙切换到“自动”

图4-2-40 确认切换自动模式

图4-2-41 单击“PP移至main”

图4-2-42 单击“是”按钮

图4-2-43 启动电机

图4-2-44 确认电机开启

【知识拓展】

1.创建一个外部输入信号触发的中断程序

中断程序是用来处理自动化生产过程中的突发异常状况的机器人程序，下面介绍一一个外部输入信号触发的中断程序的创建过程。

(1)在正常情况下，Di1的信号为0。

(2)如果Di1的信号从0变为1，就对Do1的信号置1，并记录进人中断程序的次数，将之保存在变量a中。

具体步骤如图4-2-45 ~图4-2-66所示。

图4-2-45 选择“例行程序”

图4-2-46 选择“新建例行程序”

图4-2-47 设定名称，类型选择“中断”

图4-2-48 显示中断程序

图4-2-49 在中断中添加指令

图4-2-50 选择一个例行程序

图4-2-51 添加指令IDelete

图4-2-52 选择“intnol”

图4-2-53 选择“CONNECT”

图4-2-54 双击“<VAR>”，进行设定

图4-2-55 选择“intnol”

图4-2-56 双击“ID”，进行设定

图4-2-57 选择关联的中断程序

图4-2-58 选择“ISignalDI”

图4-2-59 设定“ISignalDI”参数

图4-2-60 双击指令，修改参数

图4-2-61 单击“可选变量”

图4-2-62 单击“\Single”,进入设定界面

图4-2-63 选中“\Single”，然后单击“不使用”

图4-2-64 单击“确定”按钮

图4-2-65 设定完成

【学习小结】

1.建立一个程序模块与例行程序；

2.编写一个机器人运动的RAPID程序；

3.通过示教器对RAPID程序进行调试；

4.设置RAPID程序自动运行；

5.创建一个外部输入信号触发的中断程序。

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2编写一个机器人运动的RAPID程序 | 操作评价 | 1.掌握示教器新建程序模块的方法，能用专业的语言正确的展示配置的基本步骤； 2. 编写一段简单的RAPID程序并调试测试。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.完成老师布置的程序编写调试任务； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

项目五 ABB机器人的总线通信

任务1  ABB机器人总线通信种类介绍

【学习情境】

客户：ABB机器人如何与外部的设备进行联机控制呢？

工程师：ABB机器人需要和外部的设备进行通信才能够和外部设备进行联机控制。

【知识要求】

ABB机器人提供了丰富I/O通讯接口，如ABB的标准通讯与PLC的现场总线通讯，还有与PC机的数据通讯，如下图5-1-1所示，可以轻松地实现与周边设备的通信。

图5-1-1 ABB机器人通信方式

在项目二的章节中已经介绍了ABB标准的IO通信及配置，本项目的主要学习ABB机器人总线通信种类，并了解各类总线的通信的特点。

【技能要求】

1.DeviceNet总线

DeviceNet是一种基于CAN技术的开放型、符合全球工业标准的低成本、高性能的通信网络。DeviceNet现已被列为欧洲标准，也是实际上的亚洲和美洲的设备网标准。

DeviceNet是一种低成本的通信总线。它将工业设备连接到网络，从而消除了昂贵的硬接线成本。优化了设备间的通信，并提供了相当重要的设备级诊断功能，这是通过硬接线I/O接口很难实现的。

Devicenet网络作为工厂设备网，最大可以操作64个节点（即一个网络上允许从在64个从站），可用的通讯波特率分别为125kbps、250kbps和500kbps三种。设备可由DeviceNet总线供电或使用独立电源供电。一台支持DeviceNet网络的机器人对上可以作为下层设备的主站，对下可以作为PLC或其他可作为主站的设备的从站。

图5-1-2 ABB机器人“DeviceNet”总线连接形式

连接好总线电缆和总线电源线，并且在总线末端并联121Ω的电阻作为终端。

2.CCLink总线

CCLink是- -种开放式现场总线，其数据容量大，通信速度多级可选择，而且它是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统，能够适应较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。ABB机器人通过DSQC378B设备和CCLink总线上的设备通信，例如和三菱的Q系列PLC通信。CC-Link总线的网络拓扑结构如图5-1-3所示。其说明见表5-1-1。

图5-1-3 CCLink总线的网络拓扑结构

表5-1-1 CCLink总线网络拓扑结构说明

| 序号 | 硬件名称 |
| --- | --- |
| A | CC- Link主站 |
| B | 机器人控制器1 |
| C | 机器人控制器2 |
| D | 机器人控制器3 |
| E | DSQC378B通信模块 |
| F | 连接端子X8 |

DSQC378B如图5-1-4所示。其端子的说明见表5-1-2。

图5-1-4 DSQC378B 模块示意图

表5-1-2 DSQC378B端子说明

| 序号 | 硬件名称 |
| --- | --- |
| X3 | 备用供电电源 |
| X5 | Devicenet总线电源 |
| X8 | CC-link连接端 |

DSQC378B的X3、X8的端子说明如下表5-1-3、5-1-4。

表5-1-3 DSQC378B X3端子说明

| 序号 | 硬件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源0V |
| 2 | 未使用 |
| 3 | 电源地线 |
| 4 | 未使用 |
| 5 | 24V |

表5-1-4 DSQC378B X8端子说明

| 序号 | 硬件名称 |
| --- | --- |
| 1 | SLD:屏蔽线 |
| 2 | DA:信号线A |
| 3 | DG：信号地线 |
| 4 | DB：信号线B |
| 5 | NC:未使用 |
| 6 | PG：电源地线 |

1.Profibus总线

Profibus是一种国际化、 开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准(图5-1-5)。Profibus的传送速度可在9.6Kbaud~12Mbaud范围内选择，且当总线系统启动时，所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。ABB机器人通过DSQC667设备和Profibus总线上的设备通信，例如和西门子的S7-300系列PLC通信。

图5-1-5 Profibus总线

2.Profinet总线

Profinet的全称是Process Field Net，由Profibus 国际组织( Profibus International, PI)推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。ABB机器人利用Profinet 总线可以很方便地与其他设备进行可靠的通信。

3.串口通信

串口通信指串口按位(bit) 发送和接收字节。尽管比按字节( Byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。在串口通信中，常用的协议包括RS-232、RS-422 和RS-485。ABB机器人所使用的就是RS-232协议。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信。RS-232串口通信最远距离是15米左右。首先要知道机器人控制器_上的串口位置，如图5-1-6所示，串行通道是可选配件，控制器需要配备DSQC1003扩展板卡，扩展板有一个RS 232串行通道COM1，可用于与其他设备通信。CONSOLE仅用于调试。

RS232信道可以通过可选适配器DSQC615转换为RS422全双工信道，实现更可靠的、较远距离的点到点通信。

图5-1-6 DSQC615模块

【知识拓展】

1.工业以太网简介

工业以太网是基于IEEE 802. 3 ( Ethernet) 的强大的区域和单元网络。工业以大网提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。企业内部互联网（Intranet）、外部互联网（Ex-tranet）以及国际互联网(Intemet) 提供的广泛应用不仅已经进人今天的办公室领域，而且还应用于生产和过程自动化。继10M波特率以太网成功运行之后，全双工和自适应的100M波特率快速以太网(Fast Ethernet, 符合IEEE 802. 3u的标准)也已成功运行多年。采用何种性能的以太网取决于用户的需要。通用的兼容性允许用户无缝升级到新技术。

当以太网用于信息技术时，应用层包括HT TP、FTP、 SNMP等常用协议，但当它用于工业控制时，体现在应用层的是实时通信、用于系统组态的对象以及工程模型的应用协议，目前还没有统一的应用层协议，但受到广泛支持并已经开发出相应产品的有4种主要协议: HSE、Modbus TCP/IP、ProfiNet、 Ethernet/IP。

工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术，在技术上与商用以太网(即IEEE802. 3标准)兼容，但是实际产品和应用却又完全不同。这主要表现在:普通的商用以太网的产品在设计时，材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性、本质安全性等方面不能满足工业现场的需要。故在工业现场控制应用的是与商用以太网不同的工业以太网。

2.工业以太网的优势

（1）应用广泛以太网是应用最广 泛的计算机网络，几乎所有的编程语言(如Visual C++、Java、Visual Basic 等)都支持以太网的应用开发。

（2）通信速率高 100Mb/s的快速以太网已开始广泛应用，1Gb/s 的以太网技术也逐渐100Mb/s的快速以太网已开始广泛应用，1Gb/s 的以太网技术也逐渐成熟，而传统的现场总线最高速率只有12Mb/s ( 如西门子Profibus-DP)。 显然，以太网的速率要比传统现场总线要快得多，完全可以满足工业网络控制不断增长的带宽要求。

（3）资源共享能力强随着Internet Intranet 的发展，以太网已渗透到生产、生活中的各个角落，网络上的用户已解除了资源地理位置上的束缚，联人互联网的任何一台计算机均可浏览工业控制现场的数据，实现“控管-一体化”，这是其他任何一种现场总线都无法比拟的。

（4）可持续发展潜力大以太网的引人将 为控制系统的后续发展提供可能性，用户在技术升级方面无须单独的研究投人，这是任何现有的现场总线技术所不具备的。同时，机器人技术、智能技术的发展都要求通信网络具有更高的带宽和性能，通信协议有更高的灵活性，这些要求以太网都能很好地满足。

【学习小结】

1.DeviceNet总线

2.CCLink总线

3.Profibus总线

4.Profinet总线

5.串口通信

6.工业以太网简介

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 ABB机器人总线通信种类介绍 | 操作评价 | 1. 熟悉了解ABB机器人的各种通信方式； 2. 在设备中找到各类通信方式的接口模块； | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.熟练的指出各类通信方式的特点，并在设备中找到对应的接口； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  ABB机器人通过Profinet与西门子PLC通信

【学习情境】

客户：我想让ABB机器人与PLC进行联机控制，如何实现呢？

工程师：ABB机器人可通过Profinet总线与PLC进行联机控制。

【知识要求】

下面以ABB机器人与西门子S7-300系列PLC  Profinet通信为例，详细讲述配置方法。

1.硬件连接

将机器人与PLC、电脑、触摸屏等其他设备进行可靠的连接，连接的示意图如图5-2-1所示。

图5-2-1  Profinet硬件连接

【技能要求】

1.获取机器人组态配置文件

经常见到的GSD文件有三种，即“GSD”文件、“GSDML”文件与“EDS”文件。不同的文件自然是有不同的作用的。

GSD文件文件是PROFIBUS-DP产品的驱动文件，也就是说GSD文件是用于配置PROFIBUS通信的。GSDML文件是是PROFINET产品的驱动文件，也就是说GSD文件是用于配置PROFINET产品所使用的。EDS文件是EDS是CAN, DeviceNet产品的驱动文件，在配置CAN或者DeviceNet通信时会用到

由于要进行Profinet的通信组态设置，固需要进入到GSDML的文件夹中寻找对应的GSD配置文件，并导出机器人的GSD文件，步骤如5-2-2~图5-2-10所示。

第1步：打开主菜单，选择“FlesPendant资源管理器”

图5-2-2 查找GSD配置文件

第2步：单击“上一页”

图5-2-3 “上一页”

第3步：双击进入“PRODUCTS”文件夹

图5-2-4 双击进入“PRODUCTS”

第4步：在系统中寻找RobotWare的文件夹目录，不同机器人的版本可能会不同，这里的版本是6.03.1

图5-2-5 RobotWare的文件夹

图5-2-6 进入文件夹

第5步：找到“utility”文件夹，并进入“service”文件夹中。

图5-2-7 进入“utility”文件夹

图5-2-8 进入“service”文件夹

第6步：在“service”文件夹中进入所需要的配置文件夹。

图5-2-9 进入GSDML文件夹

第7步：选择“GSDML-V2.0-PNET-Anybus-20100510.xml”文件，并将其复制出来。

图5-2-10 选择PROFINET的GSD配置文件

2.PLC组态配置

编辑以太网的节点，并分配好IP地址，然后将配置文件“GSDML-V2.0-PNET-Anybus-20100510.xml”添加到PLC的组态网络中，将输入/输出模块添加到机器人站点下，保存编译，然后下载到PLC中。

3.机器人端配置

设置机器人Profinet通信的输入/输出字节( 例如32个输入/输出，为4字节)。机器人端配置见表5-2-1。

表5-2-1 机器人端配置

| 参数名称 | 设置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Name | PN_ Internal_ Anybus | 总线板卡名称 |
| Network | PROFINET_ Anybus | 网络 |
| VendorName | ABB Robotics | 供应商名称 |
| ProductName | PROFINET Internal Anybus Device | 产品名称 |
| Label | ----- | 标签 |
| Input Size ( bytes ) | ４ | 输入大小 (字节) |
| Output Size ( bytes ) | ４ | 输出大小 (字节) |

示教器配置操作步骤如下图5-2-10~图5-2-14所示。

图5-2-10 选择“控制面板”

图5-2-11 选择“配置”

图5-2-12 选择“PROFINET Internal Anybus Device”

图5-2-13 编辑“PN_ Internal_ Anybus”

图5-2-14 设置“Input Size”和“Output Size”

4.创建信号

创建信号见表5-2-2所示。

表5-2-2 创建信号表

| 参数名称 | 设置值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Name | di0 | 信号名称 |
| Type of Signal | Digital Input | 信号类型 |
| Assigned to Device | PN_ Internal_ _Anybus | 分配的设备 |
| Device Mapping | 0 | 信号地址 |

此案例中，机器人与PLC中机器人站点里的信号地址的对应关系如图5-2-15所示。

图5-2-15 ABB机器人与PLC的地址对应关系

5.查看通讯情况

机器人与PLC成功建立Profinet 通信后，机器人控制器上的Profinet 接口上的3个LED灯(NS、LINK、MS)都会显示绿灯，如图5-2-16所示，如果不都是绿灯，则说明通信是有故障的，可根据ABB随机光盘手册中的相关说明文档中不同状态灯对应的问题描述来排查故障；至此，ABB机器人Profinet总线配置完成，具体配置还应根据实际而定。

图5-2-16 Profinet通信模块上状态灯

【知识拓展】

ABB机器人可通过工业现场总线Profibus与西门子S7-300系列PLC通信，下面介绍机器人与PLC之间，输人32点、输出32点的通信。

1.硬件连接

图5-2-17 Profibus硬件连接

2.获取机器人的GSD组态文件

由于要进行Profibus的通信组态设置，固需要进入到GSD的文件夹中寻找对应的GSD配置文件，并导出机器人的GSD文件，具体步骤参考如5-2-18。

从GSD文件夹中选择“HMS_1811.gsd”文件，并将其复制出来。

图5-2-18 选择“HMS_1811.gsd”

3.PLC组态配置

(1) 打开西门子组态软件SETP7, 进入硬件组态界面，安装“HMS_ 1811. gsd” 文件, 如图5-2-19所示。

图5-2-19 安装“HMS_ 1811. gsd”文件

(2)将右边安装好的“Anybus - CC PROFIBUS DP-V1”拖拽到DP主站系统上，并设置机器人站点的Profibus 地址，这里设置为4，如图5-2-20所示。

图5-2-20 将“Anybus- CC PROFIBUS DP- V1” 拖到主站系统上

(3)添加(输人32点、输出32点)到机器人站点下，如图5-2-21所示。

图5-2-21  PLC组态

(4) 将组态好网络下载到PLC设备。

- 在机器人端配置好Profibus地址(与PLC端配置的机器人Profibus地址一致)

具体步骤如图5 -2-22 ~图5-2-24所示。

图5-2-22 单击“Industrial network”

图5-2-23 单击“PROFIBUS_ Anybus”

图5-2-24设置Profibus地址

- 设置Profibus 通信输入/输出字节(32 位=4字节)

具体步骤如图5-2-25~图5 -2-27所示。

图5-2-25 单击“PROFIBUS Internal Anybus device”

图5-2-26 选择“PB_Internal_Anybus”

图5-2-27 设置Profibus通信输入/输出字节

- 创建信号

信号说明见表5-2-3。步骤如图5-2-28、图5-2-29所示。

表5-2-3 信号说明

| 机器人端输出信号地址 | PLC端输人信号地址 | 机器人端输出信号地址 | PLC端输人信号地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0...7 | IB0 | 0...7 | QB0 |
| 8.. .15 | IB1 | 8.. .15 | QB1 |
| 15... 23 | IB2 | 15... 23 | QB2 |
| 23... 31 | IB3 | 23... 31 | QB3 |

图5-2-28 双击“Signal”进行设定

图5-2-29 在“Signal”中添加信号

【学习小结】

Profinet的通信组态设置

1.硬件连接

2.获取机器人组态配置文件

3.PLC组态配置

4.机器人端配置

5.创建信号

6.查看通讯情况

Profibus的通信组态设置

1.硬件连接

2.获取机器人的GSD组态文件

3.PLC组态配置

4.在机器人端配置好Profibus地址(与PLC端配置的机器人Profibus地址一致)

5.设置Profibus 通信输入/输出字节(32 位=4字节)

6.创建信号

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2 ABB机器人通过Profinet与西门子PLC通信 | 操作评价 | 1. 按照老师的要求完成机器人与PLC的Profinet的通信配置； | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.完成Profinet通信的配置，并进行联机调试； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务3  ABB机器人的串口通信配置

【学习情境】

客户：我们的计算机能否通过串口实现对ABB机器人的控制呢？

工程师：ABB机器人具有通用的串口模块，只要设备安装好对应的串口通信板模块后，配置完成即可实现计算机与ABB机器人串口通讯。

【知识要求】

- 串口硬件连接

IRC5串口COM1是(9 针公头)插针形式插座，如图5 -3-1所示，选择串口线时IRC5控制器一端一定是(9孔母头)插孔形式插头，如图5-3-2所示，另一端需根据连接对象选择合适接头，通常来说，与PC串口连接时，需要采用交叉接法的串口线，与外部设备连接时，需要采用直连接法的串口线。

图5-3-1 9针公头                图5-3-2 9孔母头

【技能要求】

1.RS232串口参数设置

打开示教器主菜单，选择控制面板，选择“配置"。接下来的步骤如图5 -3-3 ~图5- 3-6所示。

图5-3-3 在“主题”里面选择“Communication”

图5-3-4 双击“Serial Port”

图5-3-5 双击“COM1”进行编辑

图5-3-6 根据实际情况修改参数

说明:此参数需要与点对点连接的另一个串口通信设备保持一致。

2.RAPID串口操作指令

具体操作命令如表5-3-1所示。

表5-3-1 串口操作指令表

| 指令 | 含义 |
| --- | --- |
| Open | 打开串口通道，以便读取或写入数据 |
| Close | 关闭串口通道 |
| ClearIOBuff | 清除串行通道的输入缓存 |
| Wrtie | 对串口进行写文本操作 |
| ReadNum | 读取数值 |
| ReadStr | 读取字符串 |
| WriteStrBin | 写字符操作 |
| WriteBin | 写入一个二进制串行通道 |
| WriteStrBin | 将字符串写入一个二进制串行通道 |
| WriteAnyBin | 写入任意一个二进制串行通道 |
| ReadBin | 读取二进制串行通道的信息 |
| ReadStrBin | 从一个二进制串行通道中读取-一个字符串 |
| ReadAnyBin | 读取任意-个串行二进制通道的信息 |

图5-3-7是一段二进制串行通道通信的例行程序，每条指令都有详细解释。

图5-3-7 串口通信程序案例

3.ABB机器人串口常见故障与分析

（1）串口收发没有数据:请用万用表检查串口线缆是否断线。

（2）串口收发有数据，但格式和长度不正确:请检查两边设备的串口设置是否一致。

（3）常用PC调试软件:串口调试助手、串口跟踪软件。

【知识拓展】

1.智能相机简介

智能相机是一种高度集成化的微小型机器视觉系统。它将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内，从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案；同时，由于应用了最新的DSP、FPGA及大容量存储技术，其智能化程度不断提高，可满足多种机器视觉的应用需求。

智能相机一般由图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置等构成，各部分的功能如下：

（1）图像采集单元  在智能相机中，图像采集单元相当于普通意义上的CCD/CMOS相机和图像采集卡。它将光学图像转换为模拟/数字图像，并输出至图像处理单元。

（2）图像处理单元  图像处理单元类似于图像采集/处理卡。它可对图像采集单元的图像数据进行实时的存储，并在图像处理软件的支持下进行图像处理。

（3）图像处理软件  图像处理软件主要在图像处理单元硬件环境的支持下，完成图像处理功能。如几何边缘的提取、BLOB、灰度直方图、OCV/OVR、简单的定位和搜索等。

（4）网络通信装置  网络通信装置是智能相机的重要组成部分，主要完成控制信息、图像数据的通信任务。智能相机一般均内置以太网通信装置，并支持多种标准网络和总线协议，从而使多台智能相机构成更大的机器视觉系统。

2.智能相机优势

（1）智能相机结构紧凑，尺寸小，易于安装在生产线和各种设备上，且便于装卸和移动；

（2）智能相机实现了图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置的高度集成，拥有较高的效率及稳定性；

（3）由于智能相机已固化了成熟的机器视觉算法，用户无需编程，就可实现有/无判断、表面/缺陷检查、尺寸测量、OCR/OCV、条码阅读等功能，从而极大的提高了应用系统的开发速度。

3.智能相机与基于PC的视觉系统的比较

智能相机与基于PC的视觉系统在功能和技术上差别主要表现在以下几个方面：

（1）体积比较  智能相机与普通相机的体积相当，易于安装在生产线和各种设备上，便于装卸和移动。

（2）硬件比较  从硬件角度比较，智能相机集成了图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置等，经过专业人员进行可靠性设计，其效率及稳定性都较高并且设计灵活性较大。

（3）软件比较  智能相机是一种比较通用的机器视觉产品，主要解决的是工业领域的常规检测和识别应用，其具有一定的通用性。

智能相机与基于PC的视觉系统的基本特性比较见下表：

表5-3-2 智能相机与基于PC的视觉系统的基本特性比较

|  | 基于PC的视觉系统 | 智能相机 |
| --- | --- | --- |
| 可靠性 | 有限 | 较好 |
| 体积 | 很大 | 微小型、结构紧凑 |
| 网络通信 | 有限 | 较好 |
| 设计灵活性 | 很好 | 有限 |
| 功能 | 可拓展 | 有限 |
| 软件 | 需要编程 | 无需编程 |

【学习小结】

1.串口硬件连接

2.RS232串口参数设置

3.RAPID串口操作指令

4.ABB机器人串口常见故障与分析

5.智能相机简介

6.智能相机优势

7.智能相机与基于PC的视觉系统的比较

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务3 ABB机器人串口通信配置 | 操作评价 | 1.通过示教器进行串口的相关配置； 2.熟练的展示配置的基本步骤。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.完成串口的通信配置，并能够实现与计算机进行通信。 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

项目六 ABB机器人TCP的练习

任务1 机器人TCP的练习

【学习情境】

客户：更换了新的工具后如何快速的让机器人移动到原先编程的点呢？

工程师：在更换工具后，则需要对新的工具进行TCP示教后即可。

【知识要求】

通过本章的学习让学生了解ABB机器人的工具坐标的设定，并掌握设定的方法及其意义，掌握各条运动指令的用法及其应用场合，熟练地掌握ABB机器人的手动操作方法，通过示教器正确地操作机器人，并对机器人进行示教。本章内容为ABB机器人基础知识及手 动操作，会出现大量的点位示教环节，学生可以按照本章所讲的操作方法同步操作，为后续复杂程序的编写打下坚实的基础。

常用的运动指令关节运动指令（MoveJ）、线性运动指令（MoveL）、圆弧运动指令（MoveC）、绝对位置运动指令 (MoveAbsJ)已经在第一章项目四的任务一已经有详细的介绍，本项目就不再重复讲解。

【技能要求】

1.TCP练习工具坐标的建立

工具坐标是机器人运动的基准。机器人的工具坐标系是由工具中心点与坐标方位组成的，机器人运动时，工具坐标系是必需的。

1.1工具坐标的设定

首先为TCP练习笔建立一个工具数据（例如tooll )，如图6-1-1所示。

图6-1-1 工具坐标的设定

选择“tooll”， 单击“编辑”，选择“定义”，如图6-1-2所示。

图6-1-2 工具坐标的设定

单击“方法”，选择“TCP和Z, X”，单击“确定”按钮，如图6-1-3所示。

图6-1-3 工具坐标的设定

使用示教器以4种不动姿态移动机器人，让参考点A和参考点B接触(切记要单击修改位置，保存每个点的位置数据)。第1个位置如图6-1-4所示；第2个位置如图6-1-5所示；第3个位置如图6-1-6所示；第4个位置如图6-1-7所示；延伸器点X (工具坐标的X轴正向)如图6-1-8所示；延伸器点Z (工具坐标的Z轴正方向)如图6-1-9所示。

图6-1-4 第一个点                  图6-1-5 第二个点

图6-1-6 第三个点                  图6-1-7 第四个点

图6-1-8  X方向延伸                  图6-1-9  Z方向延伸

全部修改完成后单击“确认”按钮，就可以查看计算出的误差( 如没有问题单击“确认”按钮，反之单击“取消”重新示教点位)，如图6-1-10所示。

图6-1-10 工具坐标的设定

2.1修改工具重量mass（单位为kg）

单击“编辑”中的“更改值”，如图6-1-11所示。

图6-1-11 修改工具重量mass

单击“mass”， 填入实际工具重量(约2 kg)，另外，根据实际情况将工具的重心位置填入“cog”(约，10，-5，50)，如图6-1-12所示。

图6-1-12 修改工具重量mass

至此，TCP 练习笔的工具坐标创建完成。

3.1工具坐标的检验

将“动作模式”选定为“重定位”，将“坐标系”选定为“工具”，将“工具坐标”选定为“tool1”， 如图6-1-13所示。

图6-1-13 工具坐标的检验

手动操作机器人进行重定位运动(图6-1-14)， 检验新创建的工具坐标tooll的精度。如果工具坐标设定精确的话，可以看到工具参考点与固定点始终保持接触，而机器人会根据重定位操作改变姿态。

图6-1-14 重定位运动

- TCP练习点位示教

在本任务中，一共需要示教9个点，位置如图6-1-15所示。

图6-1-15 示教点位

- TCP练习程序编写

TCP练习程序如下:

【知识拓展】

机器人可根据不同的应用场景，更换不同的控制对象，下面将以搬运机器人的手爪形式进行简单的说明。

1.搬运机器人手爪夹持形式的区别

机器人手爪是实现类似人手功能的机器人部件，是重要的执行机构之一。机器人手爪的几种夹持形式有以下几种。

图6-1-16为平行连杆两爪，由平行连杆机构组成。

图6-1-16 平行连杆双手爪

图6-1-17为三爪外抓手爪，且为外抓方式。

图6-1-17 平行连杆三手爪（外抓）

图6-1-18为三爪内撑手爪，通过内撑的方式来抓取物体。

图6-1-18 三爪内撑手爪

图6-1-19为连杆四爪手爪。

图6-1-19 四爪手爪

图6-1-20为柔性自适应手爪，可抓取空间几何形状复杂的物体。

图6-1-20 柔性自适应手爪

图6-1-21为真空吸盘手爪，利用真空吸盘来抓取物体。

图6-1-21 真空吸盘手爪

图6-1-22为仿生机械手爪，利用仿生学的原理，具有多个自由度的多指灵巧手爪，其抓取的工件可以多为不规则、圆形等轻便物体。

图6-1-22 仿真机械手爪

2.机器人手爪的功能要求

机器人手爪功能是机器人在接收到抓取工件信号后，按指定的路径和抓取方式，在规定的时间内完成工件取放动作的功能性参数。机器人在抓取工件的过程中，为保证抓取工件的可靠性，机器人手爪应具备一定的抓取运动范围、工件在手爪中可靠定位、工件抓取后的检测报警、工件清洁所需的气管、机器人手爪断电保护等相关功能。

2.1抓取运动范围要求

由于工件的大小、形状、抓取位置的不同，为使手爪适合抓取不同规格的工件，手爪的运动范围应有所不同。工作时工件夹紧位置应处于最大值与最小值之间，在工件夹紧后，手指的实际夹紧位置应大于手指收缩后的最小位置，使工件夹紧后夹紧气缸能有一定的预留夹紧行程，保证工件可靠夹紧。

2.2工件定位要求

工件的定位方式有如下几种：

（1）工件以平面定位：工件在手爪中以外形或某个已加工面作为定位平面，定位后工件在手爪中具有确定的位置，为保证工件可靠定位，需限制工件6个自由度。一般大平面限制3个自由度，侧面限制2个自由度，另一侧面限制1个自由度。定位元件一般采用支承钉或支承板，并在手爪中以较大距离布置，以减少定位误差，提高定位精度和可靠性。

（2）工件以孔定位：工件在手爪中以某孔轴心线作为定位基准，定位元件一般采用芯轴或定位销。芯轴定位限制4个自由度，根据不同要求，芯轴可用间隙配合芯轴、锥度芯轴、弹性芯轴、液塑芯轴、自定心芯轴等。

定位销分短圆柱定位销、菱形销、圆锥销、长圆柱定位销，分别限制2个自由度、1个自由度、3个自由度和4个自由度。

（3）工件以外圆表面定位：工件在手爪中以某外圆表面作为定位面，与安装于手爪本体上的套筒、卡盘或V形块定位。采用V形块定位，对中性好，可用于非完整外圆的表面定位。长V形块限制4个自由度，短V形块限制2个自由度。套筒、卡盘分别限制2个自由度。

2.3工件位置检测要求

工件在手爪中的位置检测一般通过位置传感器确定，传感器可采用接近开关、光电开关等与PLC连接，通过PLC的控制确定工件的位置。如工件位置不符合要求，PLC将不执行下一步工作，以保证手爪和机床等工作设备的安全性和可靠性。

2.4工件清洁要求

工件在手爪中定位时，为保证工件位置的正确和定位夹紧的可靠，手爪中工件的定位面、夹爪的夹紧面、插销的定位孔、工件的外表面等必须予以清洁处理，去除定位面、夹紧面、定位孔、外表面的灰尘或垃圾，从而使工件在手爪中定位正确、夹紧可靠。

2.5安全要求

手爪在抓取工件后，通过手爪手指的夹紧力将工件与手爪可靠的连接在一起，为保证工件与手爪在机器人运行过程中安全可靠，要求机器人手爪运行过程中如夹钳体突然断气或断电后，手爪手指仍能可靠的夹紧工件，保证工件抓取后运行的可靠性、安全性。这是手爪必须具备的安全功能，是机器人手爪的重要性能和参数。

【学习小结】

1.TCP练习工具坐标的建立

2.TCP练习点位示教

3.TCP练习程序编写

4.搬运机器人手爪夹持形式的区别

5.机器人手爪的功能要求

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 机器人TCP练习 | 操作评价 | 1.能清楚描述工具坐标的创建方法； 2.使用示教器精确的设定TCP。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.设定TCP的精确程度及熟练度。 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

模块二 工业触摸屏编程

项目一 工业触摸屏的软硬件认知

任务1  工业触摸屏硬件接口的认知

【学习情境】

部门经理：刚接到个项目任务，要求TGM765（S）-MT触摸屏与西门子S7-1200PLC实现连接，读取数据，小李你设计一下。

小李：连接要先认知触摸屏硬件接口。

部门经理：尽快了解。

【知识要求】

1.硬件系统结构说明

如下图1-2-1所示，为TG人机界面反面区。

触摸屏硬件接口包括USB口，RJ45口，电源插座，下载口，PLC口，拨码开关等。

图1-2-1 IRB120 型机器人硬件系统

2.接口说明

信捷TG系列人机界面接口说明如下：

图1-2-2 人机界面接口说明

【技能要求】

1.拨码开关：

TG 系列人机界面拥有一组 4 位拨码开关，位于背面右下侧，其设置功能如下表2-1-1所示。

表1-2-1 TG 系列人机界面拨码开关功能

在特殊环境下，人机界面程序无法顺利下载或在下载完成后，人机界面画面无法正常显示等情况下，请尝试强制下载。

实现步骤：

（1）将 TG 人机界面处于断电状态，将拨码开关第 2 位开关拨至 ON 状态；

（2）将 TG 人机界面上电，连接 USB 下载电缆，下载画面程序；

（3）完成后，将 2 号开关拨至 OFF，重新上电，画面正常显示，如图1-2-3。

图1-2-3 开关

2.通讯接口

Download 通讯口引脚图如下：

图1-2-4  Download通讯口引脚图

图1-2-5  PLC通讯口引脚图

图1-2-6 TG765-XT、TG765-XT-C系列COM2 (PLC口)引脚图

3. USB-A 接口

TG 系列人机界面USB-A（USB2.0 规范）通讯接口，具有以下功能：

实现备份管理，进行完整的数据导入及导出功能，传输速率达到 480Mbps。

图1-2-7 USB-A（USB2.0 规范）通讯接口引脚图

4. USB-B 接口

TG 系列人机界面拥有1个USB-B（USB2.0 规范）通讯接口，位于反面右上侧，实现以下功能：数据下载功能，传输速率达到 480Mbps。

图1-2-8 USB-B（USB2.0 规范）通讯接口引脚图

（1）请使用屏蔽好的 USB 电缆；

图1-2-9 USB 电缆

（2）使用前首先要安装 USB 驱动，驱动可以到信捷公司网站 www.xinje.com、

www.thinget.com 下载；

（3）正确安装驱动后，确认正确连接计算机与 TG 系列人机界面，点击按钮，即可快速下载人机界面编辑画面了。

5. RJ45 口

RJ45 网口引脚图如下：

图1-2-10 RJ45 网口引脚图

【知识拓展】

1.触摸屏产品的特点

显示方面：

①1677 万色显示，支持 BMP、JPEG 格式图片，色彩更饱满，显示效果更逼真；

②触控校准功能；

③采用 128MB 大内存，实现高速下载，高速加载和高速运行；

④存储容量大幅增加；

⑤支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文等多国语言，字体任意设定，大小随心所欲，支持下划线、斜体、粗体等，更可设置阴影、立体、描边等艺术效果；

⑥丰富的图片素材，画面运行无滞留。

控制方面：

①开关控制、数据动态显示监控、棒状图、实时/历史趋势图、时间趋势图、XY 趋势图、XY 折线图、离散/连续数据柱状图、实时报警、历史报警记录等完善控制功能；

②自定义条件数据采集保存；

③用户权限设定，9 级密码保护机制；

④在线模拟、离线模拟、数据上传，组态功能；

⑤强大的 C 语言函数功能块，运算、命令、通讯，无所不能；

⑥USB-A（USB2.0 标准）接口 U 盘数据备份功能，速率高达 480Mbps；

⑦专用 USB-B（USB2.0 标准）下载接口，数据传输更为快捷；

⑧自定义动画轨迹设计；

⑨涵盖 TH 系列的全部功能。

通讯能力：

①双 口 独 立 通 讯 ， 可 同 时 连 接 多 台 不 同 设 备 （ TG465 系 列 单 串 口 ，TG765-XT/TG765-XT-C 系列 RS232 单串口）；

②ET 系列增加以太网接口，支持与 T-BOX、西门子 S7-1200 及其它 Modbus-TCP 设备通讯（TG465/TG765-XT/TG765-XT-C 系列无以太网口，不支持此功能）；

③可直接驱动微型打印机，经济灵活（TG465/TG765-XT/TG765-XT-C 系列无

Download 口，不支持此功能）；

④支持自由格式通讯，终端用户自由编写驱动程序。

2.产品安装及使用环境

TG 系列人机界面出厂随机配备 4 个铁制安装架，显示器的上下侧面各有二个方形固定孔，使用安装架将显示器紧密固定在控制柜安装孔上。

为了不使人机界面在长时间工作的时温度过高，在安装时，人机界面上下最好保留 10cm空间，左右保留 5cm 空间，保证空气对流通畅。如图所示。

图1-2-11 触摸屏安装

【学习小结】

1.触摸屏的硬件系统结构

2.触摸屏的通讯接口

3.触摸屏下载口

4.触摸屏拨码开关的使用

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1工业触摸屏硬件接口的认知 | 操作评价 | 1. 专业语言正确流利地说出触摸屏的硬件系统结构； 2.熟悉触摸屏背面硬件接口的名称和用途； 3.熟悉触摸屏背面拨码开关的使用； 4．熟悉触摸屏下载口的使用； 5.思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟练列出触摸屏的硬件系统结构、熟练下载口使用和通讯口使用； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  工业触摸屏组态软件的认知

【学习情境】

部门经理：刚接到个项目任务，要求TGM765（S）-MT触摸屏与西门子S7-1200PLC连接后实现读写数据，监控设备运行情况,小李你设计一下。

小李：TGM765（S）-MT触摸屏组态画面需要安装TouchWin组态软件,在软件上进行编辑开发。

部门经理：那就先认知TouchWin组态软件。

【知识要求】

1. TouchWin组态软件来源

由随机光盘或进入信捷公司官网 www.xinje.com、www.thinget.com 获取安装软件及安装说明书。安装步骤如下图1-2-1所示:

图1-2-1 TouchWin组态软件安装步骤

2.计算机硬件配置

CPU：INTEL Pentium II 以上等级

内存：64MB 以上

硬盘：2.5GB 以上，最少有 1GB 以上的磁盘空间

显示器：分辨率 800 x 600 以上的 32 位真彩色显示器。

3.计算机操作系统

Windows XP/Windows ME/WIN 7 均可。

【技能要求】

1.TouchWin组态软件安装步骤：

（1）在安装文件包中找到“setup.exe”并双击，出现如下图所示对话框：

图1-2-2 找到“setup.exe” 并双击

（2）单击“下一步”，屏幕显示如下，选择“我同意此协议”，并单击 “下一步”：

图1-2-3 同意此协议

（3）输入用户名、公司名称和序列号，序列号为：XinjeTouchWin（可至软件安装包中“serial_no.txt”中复制），然后单击“下一步”：

图1-2-4 输入用户名、公司名称和序列号

（4）单击“浏览”，设置软件安装目录或使用默认安装路径，并单击“下一步”：

图1-2-5 设置软件安装目录或使用默认安装路径

（5）单击“浏览”，选择在开始菜单中创建程序快捷方式的路径，单击“下一步”：

图1-2-6 创建程序快捷方式的路径

（6）根据向导提示，单击“安装”按钮，最后单击“完成”按钮，即软件安装成功：

图1-2-7 单击“安装”按钮

图1-2-8 正在安装

图1-2-9 安装向导完成

（7）安装完成后在桌面上出现如下快捷图标：

图1-2-10 快捷图标

2. 软件总界面

安装完成后双击编辑工具，打开软件界面如下图1-2-11所示：软件包含菜单栏、工程菜单栏、工具栏、画面编辑区、编译及上下载工具。

图1-2-11 打开软件界面

图1-2-12 TouchWin组态软件总界面

【知识拓展】

1.TouchWin 组态软件的卸载

1、单击“开始/程序/Thinget/TouchWin for TH/ 卸载”或双击安装包中 打开如下对话框：

图1-2-13 卸载对话框

2、根据步骤 1，单击“是（Y）”按钮，确认卸载程序：

图1-2-14 确认卸载

3、单击“确定”按钮，程序卸载完成，最后删除安装目录文件夹即可。

图1-2-15 确定卸载

2.TouchWin 组态软件加密文件使用方法

请向技术人员索取或从信捷公司官网 www.xinje.com、www.thinget.com 下载加密文件UseRocky.dll，替换掉软件安装目录 Thinget\AutoWin 下的原文件即可，下面以默认的路径来说明。

- 复制下载下来的加密文件 UseRocky.dll：

- 软件默认的路径是：C:\Program Files\Thinget\TouchWin for TH，打开该目录，找到 AutoWin文件夹：

图1-2-16 找到安装路径

3、在 AutoWin 文件夹下，单击鼠标右键，选择“粘贴”，会弹出如下对话框，单击“是（Y）”，即可替换原来的加密文件。

图1-2-17 加密文件的替换

【学习小结】

1. TouchWin 组态软件的安装

2. TouchWin 组态软件的卸载

3. TouchWin 组态软件的界面认知

4. TouchWin 组态软件的加密文件使用

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2 工业触摸屏组态软件的认知 | 操作评价 | 1. 专业语言正确流利地说出触摸屏的组态软件名称； 2.熟练TouchWin 组态软件的安装； 3. 熟练TouchWin 组态软件的卸载；4．熟悉TouchWin 组态软件的界面认知； 5.思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟悉触摸屏的组态软件、熟练TouchWin 组态软件安装和使用； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务3  组态软件工程的建立及下载调试

【学习情境】

部门经理：工程部的电脑已经安装了TouchWin 组态软件，刚采购了TGM765（S）-MT触摸屏，小李你测试一下触摸屏功能。

小李：我用组态软件建立一个简单工程，再下载调试一下。

部门经理：好的。

【知识要求】

1.创建工程的方式

打开编辑软件，单击标准工具栏图标或“文件”菜单下“新建”。

2.工程下载调试的方式

工程和画面组态编辑后，单击标准工具栏图标或“文件”菜单下“完整下载工程数据”。

【技能要求】

1.创建工程：

（1）打开编辑软件，单击标准工具栏 图标或“文件”菜单下“新建”：

图1-3-1 新建工程

（2）根据显示器的不同，选择合适的分辨率：

图1-3-2 选择合适的分辨率

（3）设置 PLC 口，选择信捷 XC 系列或 Modbus RTU，并设置通讯参数：

图1-3-3 设置PLC口

（4）设置 Download 口，Download 口不连接外部设备进行通讯时，选择“不使用 Download口”，Download 口连接外部设备进行通讯时，选择信捷 XC 系列或 Modbus RTU，并设置通讯参数：

图1-3-4 设置Download口

（5）出现网络对象选择，如果使用的是 T-BOX、G-BOX 或 TBOX-BD，请输入相应的用户名和设备 ID，如果是其他设备，请直接点击下一步：

图1-3-5 网络对象选择的处理方法

（6）根据需要填写名称、作者、备注内容，最后单击“完成”按钮，工程创建完毕。

图1-3-6 填写名称、作者、备注内容

（7）在画面上直接放置部件即可，如果使用的是 T-BOX 或 G-BOX，请将站点设备选为网络对象，否则选择 PLC 口或下载口即可。

图1-3-7 对象的设置

2.在线模拟：

（1）单击菜单栏“文件/在线模拟”或标准工具栏“在线模拟”图标，弹出如下图所示对话框，单击“确定”按钮进入模拟界面。

如果用户在组态软件运行之前未将USB加密狗插入计算机USB接口，则会出现如下所示提示：

图1-3-8 USB加密狗插入时间不对

（2）在画面空白处单击鼠标右键，在弹出的对话框中选择“Com Port”，设置 PLC Port 为当前 PLC 连接到计算机上的串口，其它保持默认，最后关闭“Com Port”对话框。

图1-3-9 选择PLC Port

图1-3-10 设置PLC Port

（3）完成上述操作之后，再次在画面空白处单击鼠标右键，选择“Exit”退出当前在线模拟操作，然后重新打开在线模拟，即可实现计算机对下位机 PLC 的监控功能，图中通过取反操作实现 Y0 输出，如指示灯显示。

图1-3-11 重新打开在线模拟

【知识拓展】

生成组态

组态功能实现计算机取代触摸屏，直接与 PLC 等外部通讯设备进行通讯，其功能与在线模拟功能一致。

打开“文件”菜单，选择“产生组态”，出现文件保存对话框，选择保存路径，如下图所示：

图1-3-12 选择保存路径

此时，在目标文件夹中生成如下文件：

图1-3-13 在目标文件夹中生成文件

【学习小结】

1. 通过TouchWin 组态软件建立工程

2. 通过TouchWin 组态软件下载工程并调试

3. 通过TouchWin 组态软件进行工程在线模拟

4. 通过TouchWin 组态软件生成工程组态

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务3 组态软件工程的建立及下载调试 | 操作评价 | 1. 通过TouchWin 组态软件建立工程 2. 通过TouchWin 组态软件下载工程并调试 3. 通过TouchWin 组态软件进行工程在线模拟 4. 通过TouchWin 组态软件生成工程组态 5.思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟练通过TouchWin 组态软件建立工程、下载工程、生成工程组态，对工程进行在线模拟 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务4  触摸屏与PLC及其他设备的通信连接

【学习情境】

部门经理：刚接到个项目任务，要求TGM765（S）-MT触摸屏与西门子S7-1200PLC进行通信连接后实现读写数据，监控设备运行情况,小李你设计一下。

小李：可以通过以太网连接，也可以通过串口连接。

部门经理：那就设计一下。

【知识要求】

1. 通讯接口及引脚定义

TG765-ET 的通讯接口如图1-4-1指示说明

图1-4-1 触摸屏的通信接口

2.Download 通讯口引脚定义

图1-4-2 Download 通讯口引脚定义

3.PLC 通讯口引脚定义：

图1-4-3 PLC 通讯口引脚定义

4. 扩展通讯口引脚定义：

图1-4-4 扩展通讯口引脚定义

5. RJ45 以太网口引脚图如下：

图1-4-5 RJ45 以太网口引脚图

【技能要求】

1. 选择 Download 口通讯设备：

（1）新建工程，在“设备/串口设备/下载口”选项，选择相应的 PLC 型号，如下：

图1-4-6 选择下载口

（2）已编辑的工程，点击“文件/系统设置/设备/串口设备/下载口”可查看或修改 PLC 通讯参数，建议不要直接切换 PLC 类型，若已切换 PLC 类型，请重新查看每个部件的地址、站号：

图1-4-7 查看或修改 PLC 通讯参数

2. PLC 通讯口通讯设备：

实际应用时，通讯设备选择及修改请参考Download 口参数设定。

3. 扩展通讯口通讯设备：

（1）新建工程，在“设备/串口设备/扩展口”选项，选择相应的 PLC 型号，如下：

图1-4-8 选择下载口

（2）已编辑的工程，点击“文件/系统设置/设备/串口设备/扩展口”可查看或修改 PLC 通讯参数，建议不要直接切换 PLC 类型，若已切换 PLC 类型，请重新查看每个部件的地址、站号：

图1-4-9 查看或修改 PLC 通讯参数

4. 以太网通讯设备：

（1）新建工程，在“显示器”列表中选择所使用的触摸屏型号：

图1-4-10 选择触摸屏型号

（2）下一步，在“设备”列表中，选择“以太网设备”，在右侧“自身设备”中，设置屏所处网络的 IP 地址：

图1-4-11设置屏所处网络的 IP 地址

（3）右击“以太网设备”选项，单击“新建（N）”，新建一个以太网设备：

图1-4-12 新建一个以太网设备

【知识拓展】

1.触摸屏与西门子S7-1200通信PLC 软件设置

（1）打开项目-设备和网络-常规-以太网地址界面，设置 PLC IP 地址：

图1-4-13 设置 PLC IP 地址

（2）PLC DB、M 必须先在 PLC 中定义才可以使用，定义步骤：选中项目-程序块-添加新块，选择数据块（DB），选择类型为全局 DB，不勾选“仅符号访问”，DB 编号可选择自动递增或手动设置，如下图所示：

图1-4-14 PLC DB、M在 PLC 中定义

（3）选中项目-程序块-数据块，可以定义所选数据块内的可操作地址，如下图所示：

图1-4-15 定义所选数据块内的可操作地址

注： 西门子编程软件 STEP Basic V12 及以上版本 ，连接机制添加了是否允许通讯访问，可以通过下面的方法解除通讯保护：

在项目树选中编程所用 PLC ，单击鼠标右键，选择“属性”：

图1-4-16 设置属性

系统会打开如下图所示窗口，选择保护，勾选连接机制下的“允许从远程软件（PLC 、HMI 、OPC 、…）使用 PUT/GET 通讯访问”，设置完成后随程序下载到PLC。

图1-4-17 选择保护和通讯访问方式

2.触摸屏与西门子S7-1200通信人机界面软件设置

（1）选择人机界面型号为 TN（-ET）、TG（-ET）或 TE（-ET）后，点击进入下一步，在设备列表中选择“以太网设备”，在“自身设备”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可；

（2）选中“以太网设备”，单击鼠标右键，选择“新建”，工程名设为“西门子 S7-1200”：

图1-4-18 新建工程

（3）设备列表中选择“西门子 S7-1200 系列”，此 IP 地址为 S7-1200 的 IP 地址，本例中“西门子 S7-1200”IP 地址为“192.168.0.30”，端口号固定为 102 ，不可修改：

（4）与“西门子 S7-1200 系列”通讯，需勾选“高低字交换”，否则双字使用不正常：

图1-4-19 勾选“高低字交换”

（5）通讯参数的设置，默认即可；输出通讯状态：勾选“输出通讯状态”， PSW 设为256，择 PSW256~PSW259 分别为通讯成功次数、通讯失败次数、通讯超时次数、通讯出错次数，这个输出通讯状态地址客户可以自行设置；

图1-4-20 通讯参数的设置

（6）设置完成后，单击“下一步”，结束设置，进入画面编辑界面；在画面放置一个数据输入部件，在设备下拉条中，选择相应的设备“西门子 S7-1200”：

图1-4-21 画面编辑

西门子 S7-1200 不存在站号问题，只要 IP 地址正确就可以了，所以屏和 PLC 之间可以实现多屏一机、一屏多机和多屏多机的多重组网。

3.触摸屏与西门子S7-1200通信电缆制作

RJ45 直连线（Straight Through Cable）（接 HUB）或 RJ45交叉线(Crossover Cable)：

图1-4-22 RJ45 直连线和RJ45交叉线

4.触摸屏与西门子S7-1200通信设备地址

表1-4-1 触摸屏与西门子S7-1200通信设备地址

【学习小结】

1. 触摸屏与PLC通信设置

2. 触摸屏与PLC通信电缆制作

3. 触摸屏与西门子S7-1200PLC通信设置

4. 触摸屏与西门子S7-1200PLC通信电缆制作

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务4 触摸屏与PLC及其他设备的通信连接 | 操作评价 | 1. 熟悉触摸屏与PLC通信设置 2. 熟悉触摸屏与PLC通信电缆制作 3.熟悉触摸屏与西门子S7-1200PLC通信设置 4. 触摸屏与西门子S7-1200PLC通信电缆制作 5.思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟悉触摸屏与PLC及其他设备的通信连接； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

项目二 工业组态软件篇

任务1  软件画面及窗口建立

【学习情境】

部门经理：刚接到个项目任务，要求TGM765（S）-MT触摸屏编写程序，监控设备运行情况,小李你设计一下。

小李：TGM765（S）-MT触摸屏组态画面,需要在TouchWin组态软件上进行编辑开发。

部门经理：那就先认知软件画面及窗口,抓紧时间设计。

小李：好的。

【知识要求】

1. TouchWin组态软件结构

打开人机界面编辑软件TouchWin，新建工程，软件结构如下图2-1-1所示:

图2-1-1 TouchWin组态软件结构

2.工程区功能

主要对画面、窗口、报警、打印、函数功能块做插入、剪切、复制、粘贴、删除操作。

3.菜单栏

菜单栏包括文件、编辑、查看、部件、工具、视图、帮助7组菜单。

4.工具栏

工具栏涉及到了关于元件和画面的全部操作，操作时当鼠标移至相关部件上时，会出现相关文字提示。

5.状态栏

显示当前人机界面型号、PLC口通讯设备、下载口通讯设备、当前鼠标处于编辑画面中的坐标位置等。

【技能要求】

1.插入操作

以插入画面为例，选中工程区“画面”，单击鼠标右键，选择“插入”或单击操作栏图标，即会弹出如图2-1-2所示属性对话框：

图2-1-2 插入操作对话框

画面编号：已添加画面序列号，单击“确定”后，画面编号不能更改；

画面名称：工程画面定义名称；

画面背景：工程画面的背景颜色；

提示信息：输入相关画面注释信息；

当画面属性要进行修改时，可选中 “工程区/对象画面号”，直接双击鼠标左键，或单击鼠标右键，选择“属性”，或单击图标进行。

2.剪切、复制、粘贴

（1）选中，单击鼠标右键，选择“拷贝”或“剪切”；

（2）选中工程区用户画面，单击鼠标右键，选择“粘贴”，即完成操作，如图2-1-3。

图2-1-3 “拷贝”、“剪切”、“粘贴”操作

3.删除

选中要删除的画面，单击鼠标右键，选择“删除”或单击操作栏图标，即可删除画面。

4. 新建（N）

新建一个程序，设置显示器和通讯设备，快捷操作键Ctrl+N。

5. 打开（O）

单击“文件（F）/打开（O）”或Stand栏图标，或按下快捷操作键Ctrl+O，出现如图2-1-4所示对话框，选择工程单击“打开”或直接双击工程即可。

图2-1-4 打开工程

6. 关闭（C）

单击“文件（F）/关闭（C）”，关闭当前工程，但并非退出TouchWin编辑软件，倘若此工程未被保存，则会弹出如图2-1-5所示提示窗口：

图2-1-5 关闭工程

是（Y）：保存该工程；

否（N）：不保存；

以上两项操作完成后，退出工程编辑。

取消：退回至画面编辑状态。

7. 保存（S）

单击“文件（F）/保存（S）”或图标，或按下快捷操作键Ctrl+S，打开保存对话框，选择保存路径并输入工程名，单击“保存（S）”即可。

8.另存为（A）

该操作不同于“保存”，“保存”以原工程为基础使用新文件代替旧文件；而“另存为”则以新工程的形式保存当前工程。弹出“保存”对话框后，选择存储路径并输入文件名，单击“保存”按钮即可。

9. 加密保存（E）

在程序员需要保护自己程序不泄露，且又必须将程序交予客户自行下载的情况下，程序员可选择加密保存。此方式保存的文件，用编辑软件打开后，看不到画面内容，无法修改任何参数。因为“加密保存”后的文件，再次打开后看不到画面内容，所以编程员首先将编辑好的程序，自己使用普通保存方式再另存一份。

10. 编辑（E）

编辑菜单主要用于对部件的编辑操作，其中，“剪切、复制、粘贴、撤消、重做”与Stand栏中的快捷键相对应，“元件公用、元件专用”与操作栏中的快捷键相对应，如图2-1-6所示：

图2-1-6 编辑功能

剪切（T），选择目标对象，剪切至剪切板上，快捷操作键Ctrl+X；

复制（C），选择目标元件，进行元件拷贝，与剪切操作的区别为：剪切操作的执行使原元件不再存在，而复制操作执行后，原元件依然存在，快捷操作键Ctrl+C；

粘贴（P），为“剪切”、“复制”的后续操作。当剪切或复制对象元件后，执行“粘贴”操作，便成功进行了目标元件的转移或拷贝操作了，快捷操作键Ctrl+V；

撤销（Z），撤销历史操作，快捷操作键Ctrl+Z；

重做（Y），恢复被撤销的历史操作，快捷操作键Ctrl+Y；

元件公用（G），在所有画面中公用此元件，一般设置数据采集导出、调用窗口、功能域等元件为公用元件，以实现该元件在所有画面执行的目的；

元件专用（P），此元件只在当前画面内有效，任何一个新建元件默认为元件专用。

替换（E），此功能实现元件“对象类型”的整体替换，如图2-1-7。

图2-1-7 元件的替换

对象类型，分为位对象、单个寄存器对象与寄存器组对象；

查找目标，欲替换的原始对象首地址；

替换为，替换新对象首地址；

目标个数，替换“位”或“寄存器”个数；

替换于：

当前画面，替换范围只限于当前画面；

所有画面，替换作用于此工程每个工程画面。

11. 查看（V）

用于各工具、栏目的显示，其中，Custom为灰白显示，表明未被激活；高级画图和高级画图2，只有当TouchWin编辑软件处于高级功能状态时，方可激活使用，如图图2-1-8所示。

图2-1-8 查看功能

12. 工具（T）

此项内容包括基本工具线段、矩形、椭圆、折线、图片、弧、圆角矩形、块、多边形块、三维框、函数画布以及选项，其中有十项内容与画图栏中工具相对应，可以通过画图栏中快捷键实现，如图2-1-9

图2-1-9 工具功能

13. 画面编辑区

工程画面编辑平台，用户可以对选中的部件右键操作如图2-1-10所示。

图2-1-10 画面编辑区

属性，对象元件的“显示”、“字体”、“颜色”、“位置”等操作；

锁定，相对位置锁定，操作后该元件不可移动，可通过“解锁”实现移动功能；

元件公用，实现该元件的全局功能，可通过“元件专用”实现专用属性；

移至顶层，将元件移动至最顶层；

剪切，对选中的部件进行剪切操作；

复制，对选中的部件进行复制操作；

批量复制，对选中的部件按照一定的地址改变方向进行批量复制操作；

删除，对选中的部件进行删除操作；

保存，将当前元件外观保存至素材库，此后可直接通过素材库调用。

【知识拓展】

1.PFW数据（P）

在程序重新下载后，初始化PFW数据，一般使用在配方功能需要设置初始值的情况下，下载到人机界面中后可以再进行修改，如图2-1-11。

设置PFW地址范围：

图2-1-11 PFW数据设置

起始PFW，设置PFW寄存器数据起始地址；

末端PFW，设置PFW寄存器数据末端地址；

添加，设置完起始和末端地址后，单击“添加”，所设数据段便列入数据设置列表内；

修改范围，当起始/末端地址要修改时，选中对象数据段，修改地址范围，再单击“修改范围”按钮，出现如下图所示提示对话框，选择是否继续进行操作，如图2-1-12所示。

图2-1-12 修改地址范围

修改数据，修改设定地址范围内的寄存器数值。

选中PFW数据段，单击“修改数据”，或双击PFW数据段，出现如下图2-1-13所示设置数据窗口：

十进制，数据以十进制格式显示；

十六进制，数据以十六进制格式显示；

置0，将设置段内数据全部置0；

置FF，将设置段内数据全部置为FFFF；

确定，设置起效；

取消，设置不起效。

图2-1-13 PFW数据段进行数据修改

2. 系统设置（T）

该操作是对工程的系统参数进行修改。单击“参数”，可直接设置启动画面、密码、屏幕保护参数，如图2-1-14所示。

图2-1-14 系统设置

画面，输入启动画面号，即人机界面下载完程序后上电时，最先运行的画面，通常为程序主画面或使用频率最高的画面；

密码，密码功能起到数据保护作用，提高程序安全性，支持6位阿拉伯数字；

工程密码共设9个级别，1至9级别依次升高（1级最低，9级最高），级别9拥有最高使用权限。因此，对于1级密码只可执行本级密码保护功能，而对于2级密码，不但可执行同等级别的密码操作，而且可执行1级密码的操作，依次类推。对于级别最高的9级密码而言，可以执行全部相关的密码保护操作。密码设置通常用于部件或画面的隐藏、加密，只有正确输入密码时才打开或进行相关的操作。

屏幕保护，此功能为人机界面长期无触发时的一种自动作措施，当无触发操作一段时间后，人机界面可根据设定执行关闭背景灯或跳转至指定画面；

等待时间，根据时间需求选择时间或选择无屏幕保护；

关闭背景灯，时间条件满足时，进行背景灯的关闭动作；

显示画面，时间条件满足时，跳转至对象画面。

【学习小结】

1. TouchWin 组态软件结构画面认知

2. TouchWin 组态软件工程区应用

3. TouchWin 组态软件的菜单栏菜单的使用

4. TouchWin 组态软件的工具使用

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 软件画面及窗口 | 操作评价 | 1. TouchWin 组态软件结构画面认知 2. TouchWin 组态软件工程区应用 3. TouchWin 组态软件的菜单栏菜单的使用 4. TouchWin 组态软件的工具使用 5.思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟悉触摸屏的组态软件画面及窗口、熟练使用TouchWin 组态软件进行新建、保存、复制、粘贴等操作，熟练使用菜单栏和工具栏工具进行编辑； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  常用元件的认知

【学习情境】

部门经理：TouchWin组态软件上常用元件是否可以熟练使用。

小李：正在探索。

部门经理：那就先认知软件常用元件。

小李：好的。

【知识要求】

1. 全局性操作

全局性操作主要涉及工具栏如图2-2-1所示。

图2-2-1 全局性操作工具栏

2. 画图栏

画图栏包括：直线、弧、矩形、圆角矩形、椭圆、多边形、多边形块、三维框、图片、浏览器、平移动画、旋转动画，如图2-2-2所示。其中，浏览器使用在组态中，用来登录网页或打开一个指定路径，请参考信捷官方网站“信捷TouchWin组态软件使用手册”；函数画布涉及C函数功能，请参考信捷官方网站“触摸屏C函数功能块手册”。

图2-2-2 画图栏

3.部件栏

部件栏包括了数据处理的所有基本按钮，如图2-2-3所示。

从左至右依次为：文字串、动态文字串、变长动态文字、指示灯、按钮、指示灯按钮、画面跳转、数据显示、报警显示、字符显示、数据输入、字符输入、中文输入、数据设置、数字小键盘、字符小键盘、用户输入、棒图、动态图片、调用窗口、窗口按钮、配方下载、配方上载、功能键、功能域、离散数据柱形图、连续数据柱形图。

图2-2-3 部件栏

4.显示器栏

显示器栏包括了设备图形处理或趋势图方面的所有基本按钮。从左到右排列依次为：日期、时钟、蜂鸣器、背景灯、刻度、仪表、阀门、管道、水泵、风机、电机、反映罐、变频器报警信息提示、滚屏文字、实时趋势图、历史趋势图、XY趋势图、时间趋势图、数据移动按钮、报警列表、实时事件显示、历史事件显示、通用表格、数据采集保存、数据采集导出。

图2-2-4 显示器栏

【技能要求】

1. 按钮

以实现相关开关量位操作。

（1）、单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/按钮（B）”或部件栏图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC键取消放置。

（2）、双击“按钮”，或选中“按钮”后单击鼠标右键选择“属性”，或通过按钮进行属性设置。

（3）、对象

图2-2-5 对象设置

设备，当前进行通讯的设备口；

站点，通讯设备地址号；

对象，设置按钮的触发信号对象类型以及地址号；

间接指定，设置当前地址偏移量，当前位地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即M x[Dy]=M[x+Dy数值] (x，y=0，1，2，3……)。

在人机界面中操作下位通讯设备位地址时，下位通讯设备中要避免对该位地址的直接输出指令（OUT），例：人机界面和信捷PLC通讯，在人机界面中使用按钮元件对M10进行取反操作，PLC中使用如下指令，则人机界面中按钮M10无法正常执行。

（4）、操作

图2-2-6 操作设置

置ON ，将控制线圈置逻辑1状态；

置OFF，将控制线圈置逻辑0状态；

取反 ，将控制线圈置相反状态；

瞬时ON，按键按下时线圈为逻辑1状态，释放时线圈为逻辑0状态。

（5）、按键

图2-2-7 按键设置

文字，修改按钮文字内容和字体，可设置是否使用多语言显示；

线圈控制，使用线圈控制按钮是否显示，当该线圈置ON时，显示按钮；

按键隐形，设置按键运行时是否可见，勾选此选项，按钮外观、文字禁止操作；

正常，按钮正常显示或按钮释放之后显示的状态图片；

按下，按钮按下时显示的状态图片；

更换外观，修改按钮外观，属于软件自带的图库，用户可以自行选择；选择库1和库2的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改；

自定义外观，打开素材库修改按钮外观，属于用户定义的图库，正常和按下需分别设置；

保存外观，存储按钮外观，方便在做程序的时候使用；

密码，设置按钮是否需要密码保护，若使用，则同时选择对应密码级别；

2. 指示灯

（1）单击菜单栏“部件（P）/操作键（O）/指示灯（L）”或部件栏图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC键取消放置。

（2）双击“指示灯”，或选中“指示灯”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过按钮进行属性设置。

（3）对象，设置指示灯的触发信号对象类型以及地址号：

图2-2-8 对象设置

（4）灯：

ON状态，右框即为对象线圈处于ON状态下的指示灯显示；

OFF状态，右框即为对象线圈处于OFF状态下的指示灯显示；

更换外观，修改指示灯外观，属于软件自带的图库，用户可以自行选择；选择库1和库2的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改；

自定义外观，打开素材库修改指示灯外观，属于用户定义的图库，ON状态和OFF状态需分别设置；

保存外观，存储指示灯外观，方便在做程序的时候使用；

例：设置指示灯外观如下，ON状态红色，OFF状态绿色：

图2-2-9 灯设置

（5）闪烁：

选择指示灯闪烁状态；

不闪烁，无论指示灯处于ON还是OFF状态，都不做闪烁显示；

ON状态闪烁，指示灯处于ON的状态时以闪烁的表现形式进行；

OFF状态闪烁，指示灯处于OFF的状态时以闪烁的表现形式进行；

速度，当指示灯在闪烁的状态下选择闪烁速度：慢闪或快闪；

图2-2-10 闪烁设置

3. 数据显示

实现对象寄存器的数值内容显示。

（1）单击菜单栏“部件（P）/显示（D）/数据显示（D）”或部件栏图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC键取消放置。

（2）双击“数据显示”，或选中“数据显示”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过按钮进行属性设置。

（3）对象

图2-2-11 对象设置

对象，设置数据显示对象类型以及地址号；

数值，设置数据类型为单字或双字，浮点数必须设置数据类型为双字（DWord）。

（4）显示

图2-2-12 显示设置

类型，选择数据显示格式，可以是十进制、十六进制、浮点数和无符号数；

长度，数据显示的总位数和小数位长度设置，单字（Word）位数最大为5，双字（DWord）整数部分位数最大为10；如果数据设置为十进制或无符号数，并设置了小数位，那么显示在人机界面上的数据为“假小数”，即数据显示有小数位，但被缩小了小数位数倍；例：设置D0为单字无符号数，数据位数为5，小数位为2，通讯设备中的实际数值是12345，在人机界面上会显示123.45；

外观，选择是否需要数据显示边框，可通过“更改”键进行外观修改；选择库1的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改；

水平对齐，设置数据在外观样式框中的水平对齐方式；

垂直对齐，设置数据在外观样式框中的垂直对齐方式；

比例转换，显示数据由寄存器中的原始数据经过换算后所获得，选择此项功能需设定数据源和输出结果的上下限，上下限可以为常数，也可以由数据寄存器指定；数据源为下位通讯设备中的数据，结果为经过比例转换后显示在人机界面上的数据；

线圈控制，使用线圈控制数据显示是否显示，当该线圈置ON时，显示数据显示；

前导0，数据位数未满足位数时以0补充，例：寄存器数值为23，数据显示设置位数为5，小数位为0，选择前导0时，数据显示则为00023。

4. 数据输入

通过数字小键盘实现数值输入功能。

（1）单击菜单栏“部件（P）/输入（I）/数据输入（I）”或部件栏图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC键取消放置。

（2）双击“数据输入”，或选中“数据输入”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过按钮进行属性设置。

（3）对象

图2-2-13 对象设置

操作对象：数据输入对象寄存器；监控对象：勾选时，数据输入框显示寄存器数据值；未勾选时，默认为显示对象与操作对象一致，不可修改；勾选时，可选择监控目标的设备站点号及对象类型。浮点数必须设置数据类型为双字（DWord）。

（4）显示

图2-2-14 显示设置

类型，选择数据显示格式，可以是十进制、十六进制、浮点数和无符号数；

长度，数据显示的总位数和小数位长度设置，单字（Word）位数最大为5，双字（DWord）整数部分位数最大为10；如果数据设置为十进制或无符号数，并设置了小数位，那么输入通讯设备的数据为“假小数”形式，即实际数据无小数位，但被扩大了小数位数倍；例：设置D0为单字无符号数，数据位数为5，小数位为2，在人机界面上输入123.45，在通讯设备中实际监控到的数值是12345；

外观，选择是否需要数据输入边框，可通过“更改”键进行外观修改；选择库1的外观，除文字颜色外，其它颜色不支持修改；

水平对齐，设置数据在外观样式框中的水平对齐方式；

垂直对齐，设置数据在外观样式框中的垂直对齐方式；

线圈控制，使用线圈控制数据输入是否显示，当该线圈置ON时，显示数据输入；

前导0，数据位数未满足位数时前面以0补充，例：数据输入设置位数为5，小数位为0，选择前导0时，输入数据输入23，输入框中显示00023；

密码，数据以密码的形式显示，即显示“*”号。

（5）转换

图2-2-15 转换设置

输入比例转换，输入数据由操作对象寄存器中的原始数据经过换算后所获得，选择此项功能需设定数据源和输出结果的上下限，上下限可以为常数，也可以由寄存器指定；数据源为人机界面上输入的数据，结果为经过比例转换后写入下位通讯设备中的数据；

显示比例转换，显示数据由监控对象寄存器中的原始数据经过换算后所获得，选择此项功能需设定数据源和输出结果的上下限，上下限可以为常数，也可以由寄存器指定；数据源为下位通讯设备中的数据，结果为经过比例转换后显示在人机界面上的数据；

（6）输入

图2-2-16 输入设置

密码，设置数据输入是否需要密码保护，若使用，则同时选择对应密码级别；

通知，输入结束后触发目标继电器导通，其复位可手动进行；

输入上/下限，数据输入极限值，可使用寄存器指定上下限；

弹出键盘，勾选时，会自动弹出小键盘，否则将不会自动弹出键盘。

【知识拓展】

1. 窗口按钮

直接控制目标对象窗口的打开或关闭，无需中间继电器及相关线圈。

（1）单击菜单栏“部件（P）/窗口（W）/窗口按钮（B）”或部件栏图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC键取消放置。

（2）双击“窗口按钮”，或选中“窗口按钮”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过按钮进行属性设置。

（3）操作：

图2-2-17 操作设置

当前窗口，选择时，针对当前窗口操作；

窗口号，输入目标对象窗口号；

动作，选择对窗口操作动作，打开窗口和关闭窗口；

窗口位置，弹出窗口处于编辑画面的坐标位置；

X，设置弹出窗口X轴坐标值；

Y，设置弹出窗口Y轴坐标值。

2. 调用窗口

通过关联线圈动作状态控制（置ON或置OFF）打开或关闭目标窗口。

图2-2-18 调用窗口

（1）单击菜单栏“部件（P）/窗口（W）/调用窗口（W）”或部件栏“”图标，移动光标至画面中，单击鼠标左键放置，单击鼠标右键或通过ESC键取消放置。弹出窗口以调用窗口元件的位置为基准。

（2）双击“调用窗口”，或选中“调用窗口”后单击鼠标右键，选择“属性”或通过“”按钮进行属性设置。

（3）对象

图2-2-19 对象设置

设备，当前进行通讯的设备口；

站点，通讯设备地址号；

对象，设置调用窗口的触发信号对象类型以及地址号；

间接指定，设置当前地址偏移量，当前位地址随着间接指定寄存器值变化而变化，即M x[Dy]=M[x+Dy数值] (x，y=0，1，2，3……)。

（4）窗口

设置调用的目标窗口序号

图2-2-20设置调用的目标窗口序号

【学习小结】

1. TouchWin 组态软件按钮的使用

2. TouchWin 组态软件数据输入的使用

3. TouchWin 组态软件数据输出的使用

4. TouchWin 组态软件的按钮切换使用

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2常用元件的认知 | 操作评价 | 1. TouchWin 组态软件按钮的使用 2. TouchWin 组态软件数据输入的使用 3. TouchWin 组态软件数据输出的使用 4. TouchWin 组态软件的按钮切换使用5.思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟悉触摸屏的组态软件按钮使用，数据输入，数据输出，画面切换等动作，熟练使用菜单栏和工具栏工具进行编辑； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务3  人机界面内部对象认知

【学习情境】

部门经理：认知了TouchWin组态软件画面元件，内部对象也要了解一下。

小李：好的。

【知识要求】

人机界面内部对象有PSB、PSW、PFW、PRW、PHW五种。

PSB：表示位对象

PSW：表示非停电保持字对象

PFW：表示停电保持字对象

PRW：表示停电保持字对象（仅限TH），属于特殊地址，禁止使用

PHW：表示停电保持字对象（选配，仅限TH）

【技能要求】

PSW、PFW、PSB内部对象地址范围0~255作为系统特殊功能使用。

1. 位对象PSB

表2-3-1 位对象PSB

2. 字对象PSW

表2-3-2字对象PSW

3. 字对象PSW

表2-3-3字对象PSW

【知识拓展】

各机型可使用的内部对象的范围如表2-2-4所示。

表2-2-4 机型及内部对象的范围

PFW数据个数及范围可通过“文件/系统设置/显示器/参数设定”进行修改，PFW个数一般不需要修改；文件-PFW数据中设置初始值的范围大于PFW个数或组态运行时，可修改PFW个数不小于程序中所用PFW个数，如图2-3-1所示。

图2-3-1 PFW个数

【学习小结】

1. 了解人机界面PSB、PSW、PFW、PRW、PHW五种内部对象作用

2. 人机界面内部特殊地址使用

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务3人机界面内部对象 | 操作评价 | 1.了解人机界面PSB、PSW、PFW、PRW、PHW五种内部对象作用 2.人机界面内部特殊地址使用 3.思路清晰、有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟悉人机界面内部特殊地址使用，熟练使用人机界面内部特殊地址开发编程； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务4  函数功能模块

【学习情境】

部门经理：小李，在普通部件无法满足客户对功能的要求，或需要执行一些数据逻辑运算时，应该怎么办？

小李：需要采用高级功能，使用函数功能模块。

部门经理：了解一下函数功能模块。

小李：好的。

【知识要求】

1. 使用 V2.99 以下触摸屏软件高级指令打开方法

（1）右击桌面上触摸屏安装软件快捷图标 ，在弹出界面选择属性，如下所示:

图2-4-1 使用 V2.99 以下触摸屏软件高级指令打开方法

（2）弹出属性对话框，如下所示：

图2-4-2弹出属性对话框

（3）点击“快捷方式”选项中“查找目标（F）” ,会跳到如下界面：

图2-4-3查找目标

（4）找到这个文件 option.dat 如下所示：

图2-4-4 找到文件 option.dat

（5）右击 option.dat 选择“打开方式（Ｈ）…＂，如下图所示：

图2-4-5 打开方式

（6）弹出如下对话框：

图2-4-6 确认打开方式

（7）点击“打开方式（O）...”按钮 ，选择“从列表中选择程序”并且点击“确定”按钮 ，打开如下对话框：

图2-4-7从列表中选择程序打开

（8）在打开“打开方式”对话框中，从“程序（P）”选择“记事本”，并且点击“确定”按钮 ，打开 option.dat 文件，内容如下：

图2-4-8 用记事本打开

（9）将光标点移到文件的最后另起一行，输入[software]，回撤在另起一行输入

usermode=1，如下图所示：

图2-4-9 输入参数打开

（10）最后保存并关闭文件，关闭触摸屏软件再次重新打开软件，即可看到高级指令已经打开。

2. 使用 V2.C.3 以上触摸屏软件打开高级指令方法

（1）打开 V2.C.3 软件，并且新建一个工程，型号任意选择，如下图所示:

图2-4-10 新建一个工程

（2）然后，打开菜单栏“工具”，选择“选项”，如下示意图:

图2-4-11 找到“选项”

（3）弹出的对话框如下图所示:

图2-4-12 “选项”对话框

（4）点击“用户模式”按钮 ，会弹出如下对话框:

图2-4-13 用户模式对话框

（5）点击“确定”按钮 ，然后把工程关掉（不需要保存），重新打开软件

就可以看到已打开的触摸屏高级指令。

【技能要求】

1. Switch 元件

以通过工具栏部件放置画面，右击其属性点击“高级功能”，高级属性修改画面如下所示：

图2-4-14 Switch 元件高级功能

2. If 元件

If元件通过目标对象执行结果的返回值是否成立确定执行自身元件1或者自身元件2的操作。当执行结果成立时（即返回值为 1）时，执行自身元件 1；当执行结果不成立时（即返回值为 0）时，执行自身元件 2。以下将通过应用案例来说明：

通过取反按钮向目标寄存器输入确定数值：当按钮为 ON 状态时，目标寄存器内数值为100；当按钮为 OFF 状态时，目标寄存器内数值为 10：

图2-4-15 If 元件

3. 文字

通过工具栏部件 ，放置画面，其表现形式如下所示：

图2-4-16 文字的设置

4. 用户输入

高级功能部件栏中的“用户输入”元件与基础功能部件中的“用户输入”元件相对应，区别，高级“用户输入”为基础“用户输入”的形成部件，主要体现在表现形式与输入返回值。

5. 画面跳转

高级功能“画面跳转”部件作为动作部件，通常实现满足某一条件下的“画面跳转”。

点击高级工具栏部件，双击其属性修改如下：

图2-4-17 画面跳转的设置

6. 口令与打开口令

高级功能应用中，“口令”部件与“打开口令”部件配合使用，前者在于判断口令的权限及级别，后者在于执行“打开口令”操作。

图2-4-18 口令与打开口令

7. 四则运算

用户可以通过基础部分的数据设置 按钮实现+，-，*，/ 运算，同样也可以通过高级指令 实现+，-，*，/ 运算，而且运用更加灵活，不像数据设置 按钮只能局限在一个变量和和一个常数的+，-，*，/ 运算，而高级指令四则运算 通过借助其他的高级指令 read ，write ，实现常量与常量、常量与变量、变量与变量之间的+，-，*，/ 运算。

8. 空操作

“NOP”指令即为空操作，即为不执行任何操作，保持现有操作状态。

在本例中，当 PSB300 处于 off 状态下，显示图片，当 PSB300 为 ON 状态下，隐藏图片。

图2-4-19 空操作

9. 取反操作

取反操作就是对当前操作数按位进行取反操作，即由1至0，或者0至1的操作。通常与“read”元件配合使用。

图2-4-20 取反操作

10. “And,Or,Not”

参与运算的可以是数值或是位，当数值为非 0 或位为 ON 状态时，该数（或位）即被识别为“真”（二进制数的“1”）。当数值为 0 或位为 OFF 状态时，即被识别为“假”（二进制数的“0”）。然后再用这 2 个二进制数进行逻辑与、或、非运算得出结果。算法如下：

1 and 1=1，1 and 0=0，0 and 0=0；

1 or 1=1，1 or 0=1，0 or 0=0；

1 not= 0，0 not=1。

【知识拓展】

1. “read”元件

“read”元件是实现一个数据读取的功能，可以用来读取一个或多个寄存器里的数值或者读取一个位的状态。该元件一般为其它高级功能元件提供数据源。

图2-4-21 “read”元件

站点序号：当连接有多个外部设备时，可以选择不同的设备。

第 1 个描述段值：可以选择不同的对象地址编号。元件属性如下：

类型：手动指定读取的是位、寄存器或寄存器组。

站点号：当连接有多个外部设备时，手动指定不同的设备。

对象：手动指定要读取的对象类型和对象地址编号。

图2-4-22 对象设置

2. 串口发送

串口发送选项：

图2-4-23 串口发送选项

串口号：选择触摸屏那个设备口向外部设备发送数据。

发送内容：向外部设备要发布的信息。

图2-4-24 串口发送位置设置

位置：串口发送元件在画面所在的位置，由 X 位置和 Y 位置组成。用户可以再 X 位置输入框和 Y 位置输入框输入数据来改变元件的位置，也可以通过拖动元件来改变其位置。

锁定：被选中时，元件的位置被固定，不可以随意被移动，否则，相反。

可见：复选框被选中时，元件放置在画面后，可见，否则，不可见。

【学习小结】

1. TouchWin 组态软件Switch、If、文字、+，-，*，/ 运算、NOT操作

2. TouchWin 组态软件“And,Or,Not”元件的逻辑运算

3. TouchWin 组态软件的串口发送元件的使用

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务4函数功能模块 | 操作评价 | 1. TouchWin 组态软件Switch、If、文字、+，-，*，/ 运算、NOT操作 2. TouchWin 组态软件“And,Or,Not”元件的逻辑运算 3. TouchWin 组态软件的串口发送元件的使用 4.思路清晰、 有条理，能圆满地回答老师与同学提出的问题。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 熟悉触摸屏的常用函数功能模块的使用； | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

模块三 PLC编程应用（基于西门子S7-1200）

任务1  PLC硬件接口的认知

【学习情境】

客户：我想用西门子S7-1200控制ABB机器人动作。

工程师：您ABB机器人通过IO控制还是通讯控制？

客户：是IO端口控制的。

工程师：请稍等，您这需要借助程序控制过程的PLC。

【知识要求】

要实现借助程序控制过程的PLC，用西门子S7-1200通过IO端子控制ABB机器人动作，首先需要了解PLC硬件接口。

1. S7-1200的硬件结构

S7-1200的硬件结构，包括CPU，通讯模块（CM），信号板，信号模块（SM）。

CPU模块：CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的PLC。

通讯模块（CM）：有两种通讯模块CM1241 RS232和CM1241 RS485，通讯模块连接在CPU左侧。

信号模块（SM）：在工业控制中，某些输入量（温度、压力、流量、转速等）是模拟量，某些执行机构（例如点动调节阀和变频器等）要求PLC输出模拟量信号，CPU需要增加信号模块，信号模块连接在CPU右侧。具体结构如下图3-1-1所示。

图3-1-1 S7-1200硬件结构图

2. S7-1200的CPU模块结构

S7-1200的硬件结构如下图3-1-2所示

图3-1-2  S7-1200CPU硬件结构图

【技能要求】

1.CPU接线

S7-1200CPU——CPU1214C AC/DC/Relay电源及外部接线图，如下图3-1-3所示：  图3-1-3 CPU1214C接线图

2.解决方案

第1步：按S7-1200CPU电源及外部接线图接线，如图3-1-3所示。

第2步：用电脑端、PLC、HMI通讯连接，ABB机器人端与CPU 的IO端子连接，如下图1-4所示：

图3-1-4 整体连接

第3步：用博图软件进行PLC编程，借助程序控制过程的PLC。

第4步：编译后点击下载，程序下载到PLC的CPU中。

【知识拓展】

CPU状态指示灯含义：

CPU 提供以下状态指示灯:

STOP/RUN

– 黄色常亮指示 STOP 模式

– 纯绿色指示 RUN 模式

– 闪烁（绿色和黄色交替）指示 CPU 处于 STARTUP 模式

ERROR

– 红色闪烁指示有错误，例如，CPU 内部错误，存储卡错误或组态错误（模块不匹配）

– 故障状态：

纯红色指示硬件出现故障

如果固件中检测到故障，则所有 LED 闪烁

MAINT（维护）在每次插入存储卡时闪烁。 然后 CPU 切换到 STOP 模式。 在 CPU 切换到 STOP 模式后，执行以下操作之一以启动存储卡评估：

– 将 CPU 切换到 RUN 模式

– 执行存储器复位 (MRES)

– CPU 循环上电。

【学习小结】

1.了解S7-1200硬件的基本结构。

2.掌握S7-1200CPU接线方式。

3.通过S7-1200CPU指示灯状态判断PLC工作状态。

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务一 PLC硬件接口的认知 | 操作评价 | 1.熟悉了解S7-1200硬件的基本结构； 2. 掌握S7-1200CPU接线方式。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.了解S7-1200硬件结构； 2.完成案例中S7-1200CPU接线任务。 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务2  PLC编程软件的认知

【学习情境】

客户：我想借助程序控制过程的PLC。

工程师：您PLC是什么品牌？是什么型号？

客户：是S7-1200 PLC，CPU1214C AC/DC/Relay。

工程师：您这需要通过博图编程软件编程控制。

【知识要求】

要实现借助程序控制过程的PLC，首先需要了解PLC编程软件。

1. 编程工具定义

SIMATIC STEP 7 Basic 是西门子公司开发的高集成度工程组态系统，包括面向任务的HMI智能组态软件SIMATIC Wince Basic 。上述两个软件集成在一起，也称为TIA (Totally Integrated Automation ，全集成自动化）Portal, 也称博图，它提供了直观易用的编辑器，用于对S7-1200 和精简系列面板进行高效组态。

2. 编程语言

博图软件提供了两种编程语言——梯形图和语句表（LAD 和FBD）。

3. 编程软件视图

有两种视图： Portal（门户）视图，可以概览自动化项目的所有任务；项目视图，将整个项目（包括PLC和HMI）按多层结构显示在项目树中。

4. 编程组态步骤

-1TIA Portal可用来帮助您创建自动化系统， 关键的组态步骤为：

·	创建项目

·	配置硬件

·	联网设备

·	对PLC编程

·	组态可视化

·	加载组态数据

·	使用在线和诊断功能

5. 编程工具界面总览

编程工具界面总览如图3-2-1示。

图3-2-1 编程工具界面总览

【技能要求】

1.新建项目

“项目 ” → “新建” ，出现 “创建新项目 ” 对话框，如下图3-2-2所示：

图3-2-2 新建项目

2.添加新设备

第1步：点击项目视图，如图3-2-3所示。

图3-2-3项目视图

第2步：双击“添加新设备”，如下图3-2-4所示。

图3-2-4添加新设备

第3步：输入设备名称，在控制器下拉菜单中找到CPU1214C DC/DC/Rly，选择与PLC铭牌对应的版本号，点击确定。如下图3-2-5所示。

图3-2-5 添加新设备过程

第4步：点击程序块，选择Main[OB1]，就可以编程了。

图3-2-6 程序块编程

第5步：编程以后，编译，转至在线，下载，如图3-2-7所示。

图3-2-7 程序编译下载

【知识拓展】

1.硬件组态，添加模块

在硬件组态时， 需要将1/0模块或通信模块放置到工作区的机架的插槽内，用拖放的方式，找到相应的模块，按住鼠标左键拖动需要放置的槽位上。

图3-2-8 添加模块

【学习小结】

1.了解博图编程软件的基本结构。

2.掌握新建设备，编程组态的办法。

3.通过软件下载PLC程序。

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务二 PLC编程软件的认知 | 操作评价 | 1.熟悉了解博图软件的基本结构； 2. 掌握博图软件编程方法。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.了解博图软件结构； 2.完成新建设备、输入驱动输出的编程任务。 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务3  PLC工程的建立及下载

【学习情境】

客户：我想借助程序控制过程的PLC。

工程师：您PLC是什么品牌？是什么型号？

客户：是S7-1200 PLC，CPU1214C AC/DC/Relay。

工程师：您这需要通过博图编程软件建立PLC工程，下载PLC程序。

【知识要求】

要实现借助程序控制过程的S7-1200 PLC，需要通过博图编程软件建立PLC工程，下载PLC程序。

1. PLC工程的建立

PLC工程的建立，包括创建项目，配置硬件，联网设备，对PLC编程，对程序进行编译。

2. PLC工程的下载

工程建立，程序编好后，连接PLC与电脑网络，对PLC工程进行下载到PLC设备。

【技能要求】

1.新建项目

“项目 ” → “新建” ，出现 “创建新项目 ” 对话框，如下图3-3-1所示：

图3-3-1 新建项目

2.添加新设备

第1步：点击项目视图，如图3-3-2所示。

图3-3-2 项目视图

第2步：双击“添加新设备”，如下图3-3-3所示。

图3-3-3 添加新设备

第3步：输入设备名称，在控制器下拉菜单中找到CPU1214C DC/DC/Rly，选择与PLC铭牌对应的版本号，点击确定。如下图3-3-4所示。

图3-3-4 添加新设备过程

第4步：点击程序块，选择Main[OB1]，就可以编程了，如图3-3-5。

图3-3-5 程序块编程

第5步：编程以后，编译，转至在线，下载，如图3-3-6所示。

图3-3-6 程序编译下载

【知识拓展】

1.硬件组态，添加模块

在硬件组态时， 需要将1/0模块或通信模块放置到工作区的机架的插槽内，用拖放的方式，找到相应的模块，按住鼠标左键拖动需要放置的槽位上。

图3-3-7 添加模块

2.设定设备硬件组态的IP地址。

图3-3-8 设定IP地址

在硬件组态时， 点击CPU的以太网口，在常规选项中的以太网地址选项下设定PLC的IP地址。

【学习小结】

1.掌握PLC工程的建立和下载方法。

2.掌握新建设备，编程组态的办法。

3.通过软件下载PLC程序。

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务二 PLC编程软件的认知 | 操作评价 | 1.熟悉PLC工程的建立方式； 2. 掌握PLC工程的下载方法。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1. 完成新建工程，新建设备操作； 2.完成编程编译程序，下载程序。 | 50 |  |  |
| 合计 （满分100分） |  |  | 100 |  |  |

任务4  PLC的在线调试

【学习情境】

客户：我想检查调试一下程序与ABB机器人的IO点对应情况。

工程师：您已经下载程序了吗？

客户： S7-1200 PLC已经下载了硬件组态和程序了。

工程师：您这需要通过博图编程软件建立在线连接，进行PLC在线调试。

【知识要求】

要实现借助博图编程软件建立在线连接，进行PLC在线调试。首先要连接以太网，通过博图软件的在线连接功能，在线后，监控程序运行情况，监控PLC状态。

【技能要求】

1.在线查找可访问设备

打开博图软件，“在线与诊断 ” → “可访问设备” ，出现 “开始搜索 ” 对话框，如下图3-4-1所示：

图3-4-1 在线搜索项目

2.转至在线

搜索到设备以后，选择设备，转至在线，如图3-4-2所示。

图3-4-2转至在线

3.监控程序

在编程界面“启用监视”，即可监视程序状态。如下图3-4-3所示。

图3-4-3启动监视程序

4.监控表监控

在 “监视与强制表”菜单，“添加新监控表”，在地址栏中输入需要监控的变量地址，点击“全部监控”，即可监视地址状态。如下图3-4-4所示。

图3-4-4 添加新设备过程

【知识拓展】

1.监控硬件组态报警信息

在硬件组态时， 点击菜单栏“PLC报警文本列表”，可以查看PLC报警信息。点击“诊断”菜单，可以查看硬件诊断信息。如图3-4-5所示。

图3-4-5 监控硬件组态

【学习小结】

1.掌握PLC在线调试方法。

2.掌握硬件诊断的办法。

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务二 PLC编程软件的认知 | 操作评价 | 1.熟悉PLC在线调试； 2. 了解PLC工程的在线诊断方法。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1. 从在线与诊断功能中找到在线项目； 2.在项目视图程序界面监控程序。 3.在监控表中监控地址当前数据，修改数据。 | 50 |  |  |

模块四 ABB机器人离线编程软件的使用

任务1  机器人离线编程软件的基础操作

【学习情境】

客户：ABB机器人可以通过电脑仿真么？

工程师：可以的。

客户：那使用的是什么工具呢？

工程师：可以使用RobotStudio。

【知识要求】

- 什么是工业机器人仿真

随着工业自动化的市场竞争日趋激烈，客户的要求正在不断提高。在新产品生产之初，花费时间调试工业机器人或者运行工业机器人是行不通的，因为这意味着要先停止现有的生产，再对现有的设备进行修改或编程，成本较高。在未验证工业机器人的到达距离及工作区域之前，就冒险制造工业机器人工具和固定装置已经不符合客户的实际需求。目前的常规做法是生产厂家在设计阶段就对新部件的可制造性进行检查。在产品制造的同时，对工业机器人安装前，通过离线编程的可视化、可确认的解决方案及合理的布局降低风险，并且通过创建更加精确的路径获得更高的部件质量。RobotStudio是ABB公司的工业机器人仿真软件，也是市场上离线编程的领先产品。为了实现真正的离线编程，RobotStudio 采用了ABB公司的VirtualRobot技术。通过新的编程方法，ABB公司正在世界范围内建立机器人编程标准。

在RobotStudio中可以实现以下主要功能。

（1）CAD导入

RobotStudio可轻松地以各种主要的CAD格式导入数据，包括IGES、STEP、VRML、VDAFS、ACIS 和CATIA。通过使用此类非常精确的3D模型数据，程序设计人员可以生成更为精确的工业机器人程序，从而提高产品质量。

（2）自动生成路径

通过使用待加工部件的三维模型，可在短短几分钟内自动生成跟踪曲线所需要的工业机器人路径。如果人工执行此项任务，则可能需要数小时或数天。

（3）自动分析功能

此功能可让操作者灵活移动工业机器人或工件，直至所有位置均可达到，甚至在短短几分钟内，就可完成验证和优化工作单元布局的工作。

（4）碰撞检测

在RobotSudio中，可以对工业机器人在运动过程中是否可能与周边设备发生碰撞进行验证与确认，以确保离线编程得出程序的可用性。

（5）在线作业

使用RobotSudio与真实的工业机器人进行连接、通信，对工业机器人进行监控、程序修改、参数设定、文件传送及备份恢复等操作，从而使调试与维护工作更轻松。

（6）模拟仿真

根据设计要求，在RobotStudio中进行工业机器人工作站的动作模拟仿真，以及周期节拍仿真，从而为工程的实施提供真实的检验数据。

（7）应用功能包

针对不同的应用推出功能强大的应用功能包，从而将工业机器人更好地与工艺应用进行有效融合。

（8）二次开发

提供功能强大的二次开发平台，使工业机器人应用有更多实现的可能，可满足工业机人的科研需要。

【技能要求】

1.认识RobotStudio的软件界面

双击RobotStudio的软件，则进入如图4-1-1所示的页面，该页面主要包含“打开”、“新建”、“打印”等常规的选项。其中“新建”选项卡中包含“空工作站解决方案”、“工作站和机器人控制器解决方案”、“空工作站”等选项。

图4-1-1 “文件”选项卡界面

“基本”菜单包含“建立工作站”、“路径编程”、“设置”、“控制器”等控件，如图4-1-2所示。

图4-1-2 “基本”选项卡界面

“建模”菜单包含“创建”、“CAD操作”、“测量”、“Freehand”、“机械”等控件，如图4-1-3所示。

图4-1-3 “建模”选项卡界面

“建模”菜单包含“碰撞监控”、“配置”、“仿真控制”、“监控”、“信号分析”、“录制短片”等控件，如图4-1-4所示。

图4-1-4 “仿真”选项卡界面

“控制器”菜单包含“进入”、“控制器工具”、“配置”、“虚拟控制器”、“传送”等控件，如图4-1-5所示。

图4-1-5 “控制器”选项卡界面

“PAPID”菜单包含“进入”、“编辑”、“插入”、“查找”、“控制器”、“测试和调试”等控件，如图4-1-6所示。

图4-1-6 “RAPID”选项卡界面

“Add-Ins”菜单包含“RobotWare”等控件，如图4-1-7所示。

图4-1-7 “Add-Ins”选项卡界面

在操作RobotStudio时，经常遇到操作窗口被意外关闭，无法找到相应的操作对象和查看对应的相关信息，如图4-1-8所示。

图4-1-8 操作窗口异常关闭

此时可以通过“自定义工具栏”→“默认布局”选项，即可恢复默认的RobotStudio界面，如图4-1-9所示；也可以通过“自定义工具栏”→“窗口”选项，并选中所需要显示的窗口即可。

图4-1-9 恢复默认布局

2.RobotStudio基本操作

ABB RobotStudio软件的基本操作可以由键盘和鼠标组合操作实现。软件基本操作见表4-1-1。

表4-1-1 ABB RobotStudio基本操作

| 目的 | 使用键盘/鼠标组合 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 选择项目 | 鼠标左键 | 单击需要选择的项目即可 |
| 旋转工作站 | Ctrl+Shift+鼠标左键 | 按住Ctrl+Shift+鼠标左键，拖动鼠标对工作站进行旋转 |
| 平移工作站 | Ctrl+鼠标左键 | 按住Ctrl+鼠标左键的同时，拖动鼠标对工作站进行平移 |
| 缩放工作站 | Ctrl+鼠标右键 | 按住Ctrl+鼠标右键的同时，将鼠标拖至左侧（右侧）可以缩小（放大） |

其他常用操作如表4-1-2所示。

表4-1-2 ABB RobotStudio常用快捷键

| 操作 | 快捷键 | 操作 | 快捷键 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打开帮助文档 | F1 | 导入模型库 | Ctrl+J |
| 打开工作站 | Ctrl+O | 导入几何体 | Ctrl+G |
| 保存工作站 | Ctrl+S | 激活菜单栏 | F10 |
| 创建工作站 | Ctrl+N | 打开虚拟示教器 | Ctrl+F5 |
| 添加工作站系统 | F4 | 屏幕截图 | Ctrl+B |

【知识拓展】

1.多品牌工业机器人离线仿真软件RoboDK

RoboDK诞生于加拿大蒙特利尔大学的控制和机器人技术实验室，是一款适用于工业机器人的离线编程和仿真软件，可以用于许多制造项目。包括铣削，焊接，拾取和放置，包装和标签，码垛，绘画，机器人校准等等。支持30多个品牌的200多种型号机器人（包括ABB、库卡、发那科、安川、川崎、UR等机器人）RoboDK也支持添加新兴品牌的机器人模型；同时也支持Python语言对软件的二次开发。离线仿真软件RoboDK在教学和工业领域都有广泛的应用，软件界面如图4-1-10所示。

图4-1-10 RoboDK软件界面

2.3D智能型全方位数字化工厂仿真软件Visual Components

Visual Components是由芬兰Visual Components公司开发的一套 数字化工厂仿真软件，软件提供了数字化工厂套件，让使用者可以轻易地布局虚拟设备，高精准地操作、验证与分析;甚至可以高效地处理非常大的模型数据(整机设备)、复杂外观、渲染光影效果等。其中，Visual Components 3DAutomate 包含了ABB、 ADEPT、 COMAU、 DENSO、 EPSON、FANUC、KUKA、KAWASAKI、MITSUBISHI、 STAUBLI、 TOSHIBA、 TRICEPT 及YASKAWA等17种以上品牌的、超过800种机器人模型，具有机器人程序的编辑功能，可对机器人进行示教，也可以离线编程。软件提供多行业的机器人工艺应用，包括焊接、喷漆、喷砂、去毛刺及打磨等，并且都具有较完整的功能，方便用户直接调用。同时支持第三方CAD软件给制模型数据导人、快速创建、定义及测试机器人元件、实时观测系统运行结果。它适合数字化智能制造工厂的规划设计与模拟仿真，科研院所与高校智能制造工厂实验室建设方案设计，学生学习智能制造工厂的设计与模拟仿真。

Visual Components 是全方位的数字规划工具。无论从制程规划、生产到营销都能够整合在同一个平台上作业，有助于内部的技术沟通及外部营销。此外，Visual Components 整合了物流及机器人模拟功能，帮助企业在研发前期即可进行产能确认，减少不必要的成本支出和浪费，成功提升企业竞争力。

VisualComponents 的软件集三大功能于一个平台：离散物流仿真模拟，机器人离线编程，PLC 虚拟调试。 利用Visual Components建立的仿真工厂如图4-1-11所示。

图4-1-11 Visual Components应用案例

【学习小结】

1.什么是工业机器人仿真

2.认识RobotStudio的软件界面

3.RobotStudio基本操作

4.多品牌工业机器人离线仿真软件RoboDK

5.3D智能型全方位数字化工厂仿真软件Visual Components

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 机器人离线编程软件基础操作 | 操作评价 | 1.熟悉RobotStudio的操作界面，并能够恢复RobotStudio的默认操作界面 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1．能够熟悉的指出每个界面的基本结构，并且了解各个快捷键的操作。 | 50 |  |  |

任务2  工作站的搭建

【学习情境】

客户：RobotStudio如何仿真ABB机器人呢？

工程师：首先我们需要在RobotStudio中搭建工作站，设定好环境和IO参数后就可以开始仿真运行。

【知识要求】

在RobotStudio中建立工作站，使用工业机器人多功能综合实训系统( BNRT-MTS120)完成“描图轨迹模板”轨迹的描绘任务。本项目依次完成工作站建模、创建机器人系统、建立Smart组件、创建程序数据、I/0配置、 程序编写，最终完成整个仿真编程任务。

ABB RobotStudio离线编程与操作使用的设备包括RobotStudio 6.03.01仿真软件、描图轨迹模板模型等。

【技能要求】

- 建立仿真工作站

（1）创建工作站

如图4-2-1所示，进入RobotStudio界面后，单击“文件”→“新建”→“空工作站”→“创建”，创建一个新的空工作站。

图4-2-1 创建工作站

（2）导入机器人

在“基本”选项卡下打开“ABB模型库”，选择机器人型号，以选择“IRB120”为例，如图4-2-2所示。

图4-2-2 选择机器人

按照机器人实际的需要，选择具体机器人版本，单击“确定”按钮，完成机器人的导入，如图4-2-3所示。

图4-2-3 选择机器人版本

（3）安装机器人工具

在“基本”选项卡下，打开“导入模型库”，在“设备”和“用户库”中选择需要的工具。“设备”中的工具为ABB RobotStudio中自带的工具,“用户库”中的工具为用户按照需要自行导入的工具。此案例选择加载“设备”中的“Pen”,如图4-2-4所示。

图4-2-4 选择工具

选择“Pen”后，点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“安装到”，接着选择“IRB120-3-58-01”，此时在弹出“更新位置”对话框中单击“是”按钮，完成机器人工具的安装，如图4-2-5~图4-2-7所示。

图4-2-5 安装工具

图4-2-6 更改位置

图4-2-7 完成工具安装

- 机器人工作站建模

使用RobotStudio进行机器人的仿真验证时，如果对周边模型要求不是非常细致，可以使用ABB RobotStudio建立数字模型;如果周边模型较复杂，可以通过第三方的建模软件进行建模，完成建模后将几何体导人RobotStudio即可。

（1）几何体导入

单击“建模”→“导入几何体”→“浏览几何体”，如图4-2-8所示。

图4-2-8 导入几何体

找到需要导入几何体的路径，单击“打开”按钮，将模型导入RobotStudio中，如图4-2-9所示。

图4-2-9 选择需要导入的几何体

将模型导入，如图4-2-10所示。

图4-2-10 导入模型

（2）移动、旋转和修改模型的颜色

在RobotStudio中，可以通过移动和旋转将模型放置到所需的位置上，同时也可以为模型设置成不同的颜色。

选择所需要的移动的模型后，单击“基本”或“建模”→“移动”，拖动弹出的箭头即可使模型沿着X、Y、Z轴移动，如图4-2-11所示。

图4-2-11 模型移动

选择所需要的旋转的模型后，单击“基本”或“建模”→“旋转”，拖动弹出的箭头即可使模型沿着X、Y、Z轴旋转，如图4-2-12所示。

图4-2-12 模型旋转

选择所需要的修改颜色的模型，单击鼠标右键，选择“修改”→“设定颜色”，为模型设定所需的颜色，如图4-2-13所示。

图4-2-13 修改模型颜色

（3）放置模型

根据实际的练习需要，建立或导入对应的模型。（本案例建立四个支架将“描图轨迹模板”支撑）

在建模选项卡中，点击“固体”→“矩形体”→“创建方体”，在创建栏中，输入要创建对象的尺寸，点击“创建”即可生成对应的模型。

图4-2-14 输入创建对象的参数

本案例中，创建的四根支架的尺寸为（20mm*20mm*200mm，长*宽*高），创建完成后，通过选择所需要的移动的模型后，单击“基本”或“建模”→“移动”，拖动弹出的箭头即可使模型沿着X、Y、Z轴移动，如下图4-2-15所示。

图4-2-15 移动创建好的模型

很多时候需要移动模型到准确的位置，显然用鼠标拖动X、Y、Z轴移动比较难准确的移动到指定的位置，此时可以通过选择对应的模型，选择对应的部件，鼠标右键，选择“位置”→“设定位置”。

图4-2-16 设定模型位置

图4-2-17 设定模型位置

图4-2-18 模型布局示意图

将要安装的模型移到合适的位置，如图4-2-19所示。

图4-2-19 旋转模型到指定位置

选择模型，单击鼠标右键，选择“位置”→“放置”→“三点法”，如图4-2-20所示。

图4-2-20 三点法放置模型

单击界面左端的“主点-从”后，选择图中模型的位置点，接着点击“主点-到”后，选择图中支撑柱的位置点，如图4-2-21所示。

图4-2-21 选择主点的起点和终点

单击界面左端的“X轴上的点-从”后，选择图中模型的位置点，接着点击“X轴上的点-到”后，选择图中支撑柱的位置点，如图4-2-22所示。

图4-2-22 选择X轴上的起点和终点

单击界面左端的“Y轴上的点-从”后，选择图中模型的位置点，接着点击“Y轴上的点-到”后，选择图中支撑柱的位置点，如图4-2-23所示。

图4-2-23 选择Y轴上的起点和终点

单击“应用”按钮，将“描图轨迹模板”移动到四根支撑柱上，放置后的模型如图4-2-24所示。

图4-2-24 设置完成后的模型

- 创建工业机器人系统

完成机器人和工具的安装后，需要为机器人创建系统，建立虚拟控制器，使机器人具备电器特征并完成对应的仿真操作。

单击“基本”→“机器人系统”→“从布局”，根据布局创建系统，具体操作如图4-2-25所示。

图4-2-25 选择从布局创建系统

如图4-2-26所示，设置系统的名称、位置、选择RobotWare的版本。注意：在选择系统的位置时，文件位置的路径中不能出现中文汉字。设定完成后，点击“下一个”按钮，选择系统的机械装置。

图4-2-26 设置系统名称和位置

图4-2-27 选择系统的机械装置

确定机械装置后，在“系统选项”中点击“选项”按钮，在在“Default Language"类别下选择“Chinese”" 选项，在“Industrial Networks"类别下选择“709-1 Devicet Master/ Slave”选项，在“Anybus Adapers"类别下选择“840-2 PROFIBUS Anybus Devie"选项。选择后单击“完成”按钮，等待系统创建完成。操作步骤如图4-2-28~图4-2-33所示。

图4-2-28 选择系统选项

图4-2-29 选择系统语言

图4-2-30 Industrial Networks

图4-2-31 Anybus Adapers

图4-2-32 单击“完成”按钮

图4-2-33 完成系统创建

- 改变机器人的位置设定

虚拟工作站的建立中，需要根据现场实际布局或者工作需要对机器人进行移动或者 倒挂。将机器人进行移动或者倒挂之后，需要对机器人进行设置才可以进行正常的离线 编程。

4.1机器人的移动

如图4-2-34所示，在建立工作站的过程中，需要将机器人移动到合适的位置才能够完成整个系统的搭建。

图4-2-34 机器人的移动

单击选择“IRB120_3_58__01”机器人，点击“基本”→“移动”图标或“旋转”图标，将机器人移动到所需的制定位置。如图4-2-35所示。

图4-2-35 机器人的移动

4.2编辑机器人系统

完成机器人的移动后，需要进行系统配置才能够正常的对机器人进行编程。

单击“控制器”→“编辑系统”，如图4-2-36所示。

图4-2-36 选择“编辑系统”

在“系统配置”对话框中单击“ROB_1”，并在“ROB_1”菜单下选择“使用当前工作站数值”，单击“确定”按钮完成对机器人系统配置，如图4-2-37所示。

图4-2-37 系统配置

- 关键程序数据的设定

在进行正式编程之前，需要将工具数据tooldata、 工件坐标wobjdata 进行定义，构建必要的编程环境。

5.1工具数据tooldata的设定

工业机器人的tooldata通过TCP标定，并且将TCP的标定数据保存在toldata程序数据中，即可被程序调用。

下面以六点法为例，介绍tooldata数据的建立步骤。

1)单击“控制器”→示教器” →虚拟示教器”，如图4-2-38所示。

图4-2-38 打开虚拟示教器

2) 在虚拟示教器菜单上单击“手动操纵”。

图4-2-39 选择“手动操纵”

3)在“手动操纵”界面中单击“工具坐标 tool0”。

图4-2-40 选择“tool0”

4）工具坐标界面内单击左下角的“新建…”。

图4-2-41 选择“新建”

5）界面内对工具数据的名称、范围、存储类型、任务等属性进行设定，设定完成后单击右下角“确定”。

图4-2-42 点击“确定”

6）在机器人动作范围内找一个非常精确的固定点作为参考点。

7）在工具上确定一个参考点（最好是工具中心点TCP）。

8）按手动操作机器人的方法移动工具参考点，以四种不同的工具姿态尽可能与固定点刚好碰上。第四点是用工具的参考点垂坠于固定点，第五点是工具参考点从固定点向将要设定的TCP的X方向移动，第六点是工具参考点从固定点向将要设定的TCP的Z方向移动。

图4-2-43 定义tool1                   图4-2-44 选择定义方法

图4-2-45 运动示意图                  图4-2-46修改位置

9）机器人控制器通过前4个点的位置数据即可算出TCP的位置，通过后2个点即可确定TCP的姿态。

图4-2-47 确定tool1结果                图4-2-48更改tool1的值

10）根据实际情况设定工具的质量和重心位置数据。

图4-2-49 设定重心点                图4-2-50设定工具质量

5.2.工件坐标wobjdata的建立

工件坐标wobjdata是工件相对于大地坐标或其他坐标的位置。工业机器人可以拥有若干工件坐标，或者表示不同工件，或者表示同一工件在不同位置的若干副本。工业机器人进行编程时就是在工件坐标中创建目标和路径。利用工件坐标进行编程，重新定位工作站中的工件时，只需要更改工件坐标的位置，所有路径将随之更新。

在对象的平面上只需要定义三个点，就可以建立一个工件坐标，X1点确定工件坐标的原点；X1、X2点确定工件坐标X正方向；Y1确定工件坐标Y的正方向。

1）在“虚拟示教器”面板中，单击“手动操作”

2）选择“工件坐标 wobj0”

3）选择左下角“新建”

4）设定工件坐标数据属性后单击“确定”

图4-2-51 选择“手动操纵”             图4-2-52选择“工件坐标wobj0”

图4-2-53 选择“新建”              图4-2-54设定工件坐标数据属性

5）单击“编辑”在弹出的菜单中选择“定义…”。

6）选择“用户方法”为“3点”

图4-2-55 定义工件坐标               图4-2-56 选择定义方法

7）手动操作机器人的工具参考点靠近定义工件坐标系的X1点，如图4-2-57所示，并点击“修改位置”，将“用户点X1”记录下来。

图4-2-57 修改“用户点X1”位置

8）手动操作机器人的工具参考点靠近定义工件坐标系的X2点，如图4-2-58所示，并点击“修改位置”，将“用户点X2”记录下来。

图4-2-58 修改“用户点X2”位置

9）手动操作机器人的工具参考点靠近定义工件坐标系的Y1点，如图4-2-59所示，并点击“修改位置”，将“用户点Y1”记录下来。

图4-2-59 修改“用户点Y1”位置

10）确认生成的工件坐标数据，单击“确定”，，选择“wobj1”后，单击确定，如图4-2-60所示。

图4-2-60 确定工件坐标数据及选择新的工件坐标系

- Smart组件的应用

6.1设定组件属性

Smart组件就是在RobotStudio中实现动画效果的高效工具。

图4-2-61 选择“Smart组件”

1.在“建模”功能选项卡中单击“Smart组件”，新建一个Smart组件。右击该组件，将其命名为“SC_Pen”。如图4-2-62所示。

图4-2-62 重命名组件

2.选择“pen1”后按住鼠标左键，将“pen1”拖到“SC_Pen”后松开鼠标，如图4-2-63所示。

图4-2-63 拖动“pen1”

3.在Smart组件菜单下，选择之前拖入的模型“pen1”后，单击鼠标右键在弹出的菜单中选择“设定为Role”，如图4-2-64所示。

图4-2-64 设定为“Role”

6.2设定显示、隐藏动作

1.单击“添加组件”在“动作”列表中的“Show”。组件“Show”的作用是使对象在画面中显示，如图4-2-65所示。

图4-2-65 添加“Show”

2.在“属性：Show”菜单中，“Object”选为“SC_pen/pen1”，完成后单击“应用”。

图4-2-66 设定“Show”属性

3.单击“添加组件”在“动作”列表中的“Hide”。“Hide”作用是使对象在画面中隐藏，如图4-2-67 所示。

图4-2-67 添加“Hide”

4.在 “属性：Hide”菜单中，“Object”选为“SC_pen/pen1”，完成后单击“应用”。

图4-2-68 设定“Hide”属性

5.单击“添加组件”在“信号与属性”列表中的“LogicGate”。在 “属性：LogicGate”菜单中，“Operator”选为“NOT”，如图4-2-68 所示。

图4-2-69 添加“LogicGate”

图4-2-70 设定“LogicGate”属性

在Smart组件应用中只有信号发生0→1的变化时，才可以触发事件。假如有一个信号A，我们希望当信号A由0变1是触发事件B1，信号A由1变0是触发事件B2;前者可以直接进行触发，但是后者就需要引入一个非门与信号A相连接，这样当信号A由1变0时，经过非门运算之后则转换成了由0变1，然后再与事件B2连接，实现的最终效果就是当信号A由1变0时触发了事件B2。

6.3创建信号和连接

I/O信号指的是在本工作站中自行创建的数字信号，用于与各个Smart子组件进行信号交互。

I/O连接指的是设定创建的I/O信号与Smart子组件信号的连接关系，以及各Smart子组件之间的信号连接关系。

1.首先添加一个数字信号diPen，用于启动Smart组件。

图4-2-71 添加IO Signals

2.添加数字输入信号diPen。

图4-2-72 建立“dipen”

3.建立I/O连接。单击左右下角“添加I/O Connection”。

图4-2-73 添加I/O Connection

4.创建的dipen去触发Show，在工具Pen上出现圆球笔迹。

图4-2-74 用dipen触发show

5．将创建的dipen与非门进行连接。

图4-2-75 dipen与非门连接

6.非门的输出信号去触发Hide的执行，实现的效果为工具Pen的笔尖圆球的消失。

图4-2-76 用非门的输出信号触发Hide

7.完成信号的创建与离开。

图4-2-77 完成IO的信号设置、IO连接

6.4仿真运行

在“仿真”选项卡下单击“I/O仿真器”，在 “选择系统”处选择“SC_pen”，在“输入”菜单下单击“dipen”在笔尖处出现圆球，再次单击圆球消失。

图4-2-78 验证效果

- 机器人I/O配置与工作站逻辑的设定

ABB的标准I/O板提供的常用信号有数字输入di、数字输出do、模拟输入ai、模拟输出ao，本任务以ABB标准I/O板DSQC652为例讲解如何进行相关的参数设定。

7.1定义DSQC652板的总线连接

DSQC652板主要提供16个数字输入信号和16个数字输出信号的处理

表4-2-1 DSQC652板的总线连接的相关参数说明

| 参数名称 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Name | board10 | 设定I/O板在系统中的名字，10代表I/O板在DeviceNet总线上的地址是10 |
| Tpye of Unit | D652 | 设定I/O板的类型 |
| Connected to Bus | DeviceNet | 设定I/O板连接的总线（系统默认值） |
| DeviceNet Address | 10 | 设定I/O板在总线中的位置 |

定义总线连接的操作步骤如下：

1）打开虚拟示教器，在虚拟示教器界面选择“控制面板”；

2）选择“控制面板”菜单中的“配置系统参数”；

3）双击“DeviceNet Device”，进行DSQC652模块的设定；

4）单击界面下方的“添加”;

图4-2-79 选择“控制面板”                图4-2-80 选择“配置参数”

图4-2-81 进入“DeviceNet Device”       图4-2-82 添加“DeviceNet Device”

5）按照表参数填写，填写完成后单击“确定”；

6）选择“是”重新启动示教器，完成DSQC652板的总线连接设置。

图4-2-83 DSQC652板总线连接设置            图4-2-84 重启控制器

7.2定义数字输入信号diPenStart和数字输出信号doPen

数字输入信号diPenStart的相关参数见表4-2-2，数字输出信号doPen的相关参数见表4-2-3。

表4-2-2 diPenStart相关参数

| 参数名称 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Name | diPenStart | 设定数字输入信号的名字 |
| Type of Signalt | Digital Input | 设定信号的类型 |
| Assigned to Device | board10 | 设定信号所在的I/O模块 |
| Device Mapping | 0 | 设定信号所占用的地址 |

表4-2-3 doPen相关参数

| 参数名称 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Name | doPen | 设定数字输入信号的名字 |
| Type of Signalt | Digital Output | 设定信号的类型 |
| Assigned to Device | board10 | 设定信号所在的I/O模块 |
| Device Mapping | 32 | 设定信号所占用的地址 |

定义数字输入信号及数字输出信号的操作步骤如下：

1）在“控制面板-配置”界面下双击“Signal”。

2）选择界面下方的“添加”。

图4-2-85 进入“Signal”             图4-2-86 添加“Signal”

3）按照表4-2-2中参数进行输入信号参数的填写，填写完成后单击“确定”，完成数字输入信号定义。

4）按照表4-2-3中参数进行输出信号参数的填写，填写完成后单击“确定”，定义数字输出信号。

图4-2-87 设置输入信号参数          图4-2-88 设置输出信号参数

7.3工作站逻辑的设定

前面的任务，已经完成Smart组件的设定，然后需要设定Smart组件与机器人端的信号通信，从而完成整个工作站的仿真。工作站逻辑的设定即为：将Smart组件的输入/输出信号与机器人端的输入/输出信号作信号关联；Smart组件的输出信号作为机器人端输入信号，机器人端的输出信号作为Smart组件的输入信号。

1）在“仿真”选项卡下单击“工作站逻辑”。

图4-2-89 选择“工作站逻辑”

2）进入“信号与连接”选项卡后，单击“添加I/O Signals”，添加信号类型为“DigitalInput”，信号名称定义为“diPenSimulate”，信号值为“0”，信号数量为“1”。作用是为了控制整个工作站的仿真的开启。

图4-2-90 添加“I/O Signals”

图4-2-91 添加“diPenSimulate”

3）在“信号与连接”选项卡下，单击“添加I/O Connection”;

图4-2-92 添加“I/O Connection”

4）选择将工作站“bonuo”的“diPenSimulate”与机器人系统的“diPenStatr”连接；

图4-2-93 diPenSimulate 与diPenStatr连接

5）选择工作站机器人系统的“doPen”与组件“SC_pen”的“dipen”连接。

图4-2-94 SC_pen与dipen连接

图4-2-95 完成工作站逻辑设定

- 机器人RAPID程序的建立

RAPID程序中包含了控制机器人的多条指令，执行这些指令可以实现移动机器人、设置输出、读取输入，还能实现决策、重复其他指令、构造程序、与系统操作员交流等功能。

8.1新建模块

1）在虚拟示教器菜单中选择“程序编辑器”。

2）如果系统中不存在程序，会出现如图所示的对话框。单击“取消”按钮。

3）打开“文件”菜单，选择“新建模块…”。

4）在弹出的对话框中单击“是”按钮。

5）定义程序模块的名称，然后单击“确定”。 程序模块的名称可以根据需要自行定义，以方便管理。

6）选择“Module1”，单击“显示模块”。

图4-2-96 选择“程序编辑器”            图4-2-97 单击“取消”按钮

图4-2-98 新建模块                    图4-2-99 添加新的模块

图4-2-100定义程序模块名称             图4-2-101 显示模块

8.2新建例行程序

1）单击界面右上方“例行程序”。

2）在手动模式下，打开“文件”菜单，单击“新建例行程序…”。

3）在界面定义例行程序的名称，完成后单击“确定”。

4）分别建立4个例行程序。main是主程序，rHome程序用于机器人回等待位，rInitAll程序用于初始化，rPen程序用于存放书写汉字所编写的程序。

图4-2-102显示例行程序              图4-2-103 新建例行程序

图4-2-104定义例行程序             图4-2-105 建立例行程序

8.3添加指令

回到程序编辑器，单击“添加指令”，打开指令列表。选择“<SMT>”为插入指令的位置，在指令列表选择所需指令进行添加。

图4-2-106 添加指令

【知识拓展】

- RobotStudio与机器人的连接

1）将网线的一端连接到计算机的网络端口，并将计算机设置成自动获取IP，另一端与机器人的专用网线端口进行连接。

图4-2-107 连接计算机与控制器

2）在“控制器”功能选项卡中，单击“添加控制器”，选择“添加控制器…”。

图4-2-108 添加控制器

3）选择已连接上的机器人控制器，然后单击“确定”。

图4-2-109 选择连接控制器

4）单击“控制器”状态标签，可以查看到当前连接的控制器的情况了，并且在“控制器”窗口中，可以查看所需的项目

图4-2-110 选择连接控制器

RobotStudio与机器人连接后，可用RobotStudio的在线功能对机器人进行监控与查看，同时也可以通过RobotStudio在线对机器人进行RAPID程序的编写，I/O信号的编辑以及其他参数的设定与修改。

【学习小结】

1.建立仿真工作站

2.机器人工作站建模

3.创建工业机器人系统

4.改变机器人的位置设定

5.关键程序数据的设定

6.Smart组件的应用

7.机器人I/O配置与工作站逻辑的设定

8.机器人RAPID程序的建立

9.RobotStudio与机器人的连接

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2 工作站的搭建 | 操作评价 | 1.使用RobotStudio搭建机器人工作站，并完成IO信号的配置 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1．能够熟练的搭建机器人虚拟工作站。 | 50 |  |  |

# 模块五 工业机器人常见的维护和保养

任务1  工业机器人使用安全规范

【学习情境】

客户：我看到机器人设备上贴有很多标签，它们有什么作用呢？

工程师：它们主要是提示用户在生产的过程中注意安全。

【知识要求】

- 安全生产的重要性

安全第一”是安全生产方针的基础，当安全和生产发生矛盾 时，必须先要解决安全问题，保证劳动者在安全的条件下进行生产 劳动。只有保证安全的前提下，生产才能正常进行，才能充分发挥 职工的生产积极性，提高劳动生产率，促进我国经济建设的发展和 保持社会的稳定。

“预防为主”是安全生产方针的核心和具体体现，是实施安全 生产的根本途径。

安全工作千千万，必须始终将“预防”作为主要任务予以统筹 考虑。除了自然灾害造成的事故以外，任何建筑施工、工业生产事 故都是可以预防的。关键是必须将工作的立足点纳入“预防为主” 的轨道，“防患于未然”，把可能导致事故发生的所有机理或因素， 消除在事故发生之前。

安全与生产的辩证统一关系——生产必须安全，安全促进生产。

生产必须安全。就是说，在施工作业过程中，必须尽一切所能为劳动者创造安全卫生 的劳动条件，积极克服生产中的不安全、不卫生因素，防止伤亡事故和职业性毒害的发生， 使劳动者在安全、卫生的条件下顺利地进行生产劳动。

安全促进生产，就是说，安全工作必须紧紧地围绕着生产活动来进行，不仅要保障职 工的生命安全和身体健康，而且要促进生产的发展。离开安全，生产工作就毫无实际意义。

- 认识和理解安全标志与操作提示

  - 在工业机器人及控制柜上的安全标志

与人身及机器人使用安全相关的标志及提示。

表5-1-1 与人身及机器人使用安全相关的标志及提示

| 标志 | 名称 | 含义 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险 | 警告，如果不依照说明操作，就会发生事故，并导致严重或致命的人员伤害和/或严重的产品损坏。它适用于诸如接触高压电气装置、爆炸或火灾、有毒气体风险、压轧风险、撞击和从高处跌落等危险所采用的警告。 |
|  | 警告 | 警告，如果不依照说明操作，可能会发生事故，该事故可造成严重的伤害(可能致命)和/或重大的产品损坏。它适用于诸如接触高压电气装置、爆炸或火灾、有毒气体风险、压轧风险、撞击和从高处跌落等危险所采用的警告。 |
|  | 电击 | 针对可能会导致严重的人员伤害或死亡的电气危险的警告。 |
|  | 小心 | 警告，如果不依照说明操作，可能会发生能造成伤害和/或产品损坏的事故。它也适用于包括烧伤、眼睛伤害、皮肤伤害、听觉损害、压轧或打滑、跌倒、撞击和从高处跌落等风险的警告。此外，安装和卸除有损坏产品或导致故障的风险的设备时，它还适用于包括功能需求的警告。 |
|  | 静电放电（ESD） | 针对可能会导致严重产品损坏的电气危险的警告。 |
|  | 注意 | 描述重要的事实和条件。 |
|  | 提示 | 描述从何处查找附加信息或者如何以更简单的方式进行操作。 |

  - 在工业机器人本体和控制柜上的操作标志及提示

在对工业机器人进行任何操作时，必须遵守产品上的安全和健康标志。此外，还需遵守系统构建方或集成方提供的补充信息。这些信息对所有操作机器人系统的人员都非常有 用，特别是在安装、检修或操作期间。在工业机器人本体和控制柜上的操作标志及提示说 明见表5-1-2。

表5-1-2 工业机器人本体和控制柜上的操作标志及提示

| 标志 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 禁止 与其他标志结合使用 |
|  | 产品手册 有关详细，请阅读产品手册。 |
|  | 拆卸前，请先参见产品手册 |
|  | 请勿拆卸 拆卸此部件可能会造成伤害。 |
|  | 扩展旋转 与标准相比，此轴扩展旋转 （工作区域） 。 |
|  | 制动释放 按此按钮将释放制动闸。这意味着操纵器臂可能会跌下。 |
|  | 拧松螺栓时的翻倒风险 如果螺栓没有牢固的固定，则操纵器可能会翻倒。 |
|  | 挤压 挤压伤害风险 |
|  | 热 热风险可能会造成烧伤。 |
|  | 移动机器人 机器人可在意外情况下移动。 |
|  | 制动闸释放按钮 |
|  | 吊环 |
|  | 提升机器人 |
|  | 油 如果不允许使用油，则可与禁止标志结合使用。 |
|  | 机械停止 |
|  | 存储的能源 警告，此部件存有能源。 与请勿拆卸标志结合使用。 |
|  | 压力 警告，此部件受压。通常包含有关压力级别的附加文本。 |
|  | 用手柄关闭 使用控制器上的电源开关。 |

【技能要求】

- 了解工业机器人的安全保护机制

工业机器人系统可以配置各种各样的安全保护装置，如门互锁开关、安全光幕等。打开工业机器人单元的门互锁开关，机器人会停止运行，可避免造成人机班撞伤害。通过本任 务的学习，理解什么是工业机器人的安全保护机制及安全回路的接线。

  - 工业机器人停止功能概述

在工业机器人系统中有多个不同的机器人停止功能，如:硬件停止连接到运行链、手动停止、用系统输入信号停止、用RAPID指令停止以及系统故障停止等。

停止可分为0类和1类模式，参见工业机器人工业标准IEC 60204. 0类停止是指通过马上切断机器执行机构电源的停止，即不受控停止。在IRC5中，马上切断驱动装置电源即可。1类停止是指在机器执行机构通电情况下停止，然后再断电，即受控停止。在IRCS中，使用伺服驱动装置使机器停止1s左右后，切断驱动装置电源即可。

  - ABB 工业机器人的安全保护机制

ABB工业机器人控制器有三个独立的安全保护机制，即安全停业，分别为自动停止(AS)、常规停止(GS)和上级停止(SS)，见表5-1-3.这些停止都属于EN 138491:2015中描述的安全类别3，该安全类别是双信道发起的停止，是通过将硬件停止连接到运行链实现的。

表5-1-3 ABB工业机器人安全保护机制

| 停止连接 | 摘要 |
| --- | --- |
| 自动停止(AS) | 在自动操作模式中断开驱动电源，用作自动模式中的保护性停止。在手动模式中，此输入连接不活动 （仅在自动模式下有效） |
| 常规停止(GS) | 在所有操作模式中断开驱动电源，用作所有操作模式中的保护性停止 (在任何操作模式下都有效） |
| 上级停止(SS) | 在所有操作模式中断开驱动电源，用作所有操作模式中的保护性停止，主要用于外部设备 （在任何操作模式下都有效） |

下面以ABB工业机器人IRC5紧凑型控制柜为例进行说明。图5-1-1所示为IRC5紧凑型 控制柜面板接口。

表5-1-1 IRC5 紧凑型控制柜面板接口

将安全面板的XS7与XS8的第1脚与2脚的连接断，机器人就会进入紧急停止状态。ES1与ES2要分别单独接入无源NC常闭触点。ES1与ES2要同时使用。接线方式如下图所示：

图5-1-2 急停外接电路示意图

将安全面板的XS9的5脚与6脚、11脚与12脚的连接断开，机器人就会进入自动停止状态。AS1与AS2要分别单独接入无源NC常闭触点。AS1与AS2要同时使用。接线方式如下图所示：

图5-1-3 自动停止外接电路示意图

- 安全操作注意事项

(1)确保主电源已经关闭高压作业可能会产生致命性后果。触碰高压可能会导致心 跳停顿、烧伤或其他严重伤害。为了避免这些伤害，请务必在作业前确保主电源已经关闭。先关闭控制柜上的主电源开关，接着断开输入电缆与墙壁插座的连接。

(2)注意静电放电(ESD)的影响在天气干燥寒冷的时候，人体特别容易积累静电。 这个时候如果对工业机器人本体与控制柜进行检修，人体与电器元件就会发生静电放电。静电放电是电势不同的两个物体间的静电传导，它可以通过直接接触传导，也可以通 过感应电场传导。搬运部件或其容器时，未接地的人员可能会传导大量的静电荷。这一放电 过程可能会损坏灵敏的电子装置。常见的静电消除方法有：穿戴防静电手环、使用ESD保护地垫、使用防静电桌垫、将手接触到静电消除器上将静电释放。

(3）勿站在机柜上或者将机柜用作梯子为避免人身伤害或者损坏产品，不允许站在 单机柜上或者双机柜的模块上。也不允许将单机柜或双机柜的模块用作梯子。

(4）确保没有松动的螺钉或削屑为了避免损坏产品，应在作业完毕后检查并确保计 算机装置或机柜内没有松动的螺钉、削屑或其他部件。

(5）关闭机柜门机器人在运行时，必须正确关闭机柜门。如果没有正确关闭机柜门， 则机柜不符合IP54 或IP20类保护，也会影响电磁屏蔽效果。

为达到IP54的防护等级，必须盖好通往控制柜的所有开口。未连接的连接器必须装有 盖子。

(6）控制器内有高温部件︰在正常运行期间，许多工业机器人部件都会发热，尤其是 驱动电动机和齿轮箱。某些时候，这些部件周围的温度也会很高。触摸它们可能会造成不同 程度的灼伤。

在实际触摸之前，务必使用测温工具对组件进行温度检测确认。

如果要拆卸可能会发热的组件，应等到它冷却，或者采用其他方式处理。

(7）确保安全保管所有模式开关的钥匙 IRC5控制器上的模式开关（CAM开关）钥匙是为所有IRC5控制器上的模式开关设计的。工业机器人系统的拥有者有责任确保所有的 钥匙都只能由授权人员取得，以防误用。

(8）注意带电部件相关的风险必须由合格的电气技师按电气规定操作工业机器人的 电气设备。尽管有时需要在通电时进行故障排除，但维修故障、断开电线，以及断开或连接 单元时必须关闭工业机器人（将主开关设为OFF）。必须按照能够从工业机器人工作空间 外部关闭主电源的方式连接工业机器人的主电源。当在系统上操作时，要确保没有其他人可 以打开控制器和工业机器人的电源，始终用安全锁将主开关锁在控制柜中是一个好方法。

所有操作必须:

1）由合格人员执行。

2）在处于锁死状态的计算机/工业机器人系统上进行。

3）在隔离状态下进行，同时切断电源并避免发生重新连接。

(9）在整个工业机器人系统中伴随有高压危险的部件

1）控制器（直流链路、超级电容器设备）存有电能。

2）1/O模块之类的设备可从外部电源供电。

3）动力/主开关。

4）变压器。

5）电源单元。

6）控制电源（AC 230V）。

7）整流器单元（AC 262/400～48OV 和DC 400/700V)。

8）驱动单元（DC 400/700V )。

9）驱动系统电源（AC 230V）。

10）维修插座（AC 115/230V）。

11）用户电源（AC 230V) 。

12）机械加工过程中的额外工具电源单元或特殊电源单元。

13）即使工业机器人已断开与主电源的连接，控制器连接的外部电压仍存在。

【知识拓展】

- 了解工业机器人适用的工业标准

正所谓，无规矩不成方圆。工业机器人的生产与使用必须执行对应的工业标准，以保 证质量、功能以及安全的要求。这里，就通过学习ABB工业机器人所适用的标准(表5-1-4) 来了解工业机器人的相关工业标准。

表5-1-4 工业机器人的相关工业标准

| 标准号及名称 | 简 介 |
| --- | --- |
| ENISO12100 Safety of machinery –General pincipls for design-Risk assment and risk reduction （《机械安全设计通则风险评估与风险减小》 | EN ISO 12100使设计工程师对可安全用于定制用途的机器制造有了全面的了解。ENISO12100在很大程度上结合了EN ISO 12100-1和EN ISO-2以及ENISO14121-1.机械安全条款考虑的是机器满足其使用寿命期间的定制功能，继而充分降低风险的能力。EN ISO 12100第1部分的目的是定义基本危险，从而帮助设计师识别相关重要危险 |
| EN ISO 13849-1 Safety of machinery, Safey relaled parts of coutrol sytems Part1:General principles for design（《机械安全、控制系统的安全相关部件第1部分:设计通则》） | 作为EN 954-1的后续标准EN ISO13849-1是适用于机械安全相关控制系统设计的主要安全标准。EN ISO 13849-12008是欧盟的《官方公报》以机械指令2006/42/EC的名义发布的协调标准。因此符合性推定适用于该标准 |
| EN ISO 13850 Safety of machinery Emergency stop-Principles for design (《机械安全紧急停止设计通则》) | 本标准规定了与控制功能所用能量形式无关的急停功能要求和设计原则。本标准适用于除以下两类机器以外的所有机械:急停功能不能减小风险的机器:手持式机器和手操作式机器。本标准不涉及可能是急停功能部分的反转、限制运动、偏转、屏蔽、制动或断开等功能 |
| EN IEC 61000-6-2EMC,Genericimmunity （《电磁兼容性EMC第6-2部 分:通用标准工业环境的抗扰度》） | 本标准生效日期印在封面上，但可以在使用之日起自动分配。用户注意:部分的出版物已经从以前的版本进行改变。在某些情况下，变化是显著的，而在其他情况下的变化反映了小部分的编辑调整。定义了在工业使用环境中，EMC电磁兼容性问题，标准工业环境中的抗扰度频率范围为0~400GHz.是在所有情况下考虑人员安全，遵守现有的法规，防止环境污染水体 |
| EN IEC 60974-1ii Arc welding equipment Part1:Weldingpowersources （《电弧焊设备第1部分:焊接电源》） | 定义了安全性和性能要求的焊接电源与等离子切割系统 |

【学习小结】

1.安全生产的重要性

2.认识和理解安全标志与操作提示

3.了解工业机器人的安全保护机制

4.安全操作注意事项

5.了解工业机器人适用的工业标准

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1.工业机器人使用安全规范 | 操作评价 | 1.熟悉安全标志； 2. 了解工业机器人的安全保护机制。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1. 识别安全标志并与组长说明； 2.熟悉安全操作注意事项及操作步骤。 | 50 |  |  |

任务2  常用的维护工具

【学习情境】

客户：维护机器人的相关设备时候，我该准备什么工具呢？

工程师：主要有控制柜的维护工具和本体的维护工具。

【知识要求】

通过本项目的学习，列出对工业机器人控制柜及本体进行维护时各自所需的工具清单，熟知每种工具的规格参数及使用方法，为以后工作打下基础。

- 工业机器人控制柜维护用的工具

表5-2-1中的工具是在对工业机器人控制柜进行维护 时一定会用到的，在开始进行控制柜维护作业前要准备好对应的工具。

表5-2-1 IRC5 控制柜维护常用工具

| 工 具 | 规 格 |
| --- | --- |
| TORX星形螺丝刀 | TX10 |
|  | TX20 |
|  | TX25 |
| TORX圆头螺丝刀 | TX25 |
| 一字螺丝刀 | 4mm |
|  | 8mm |
|  | 12mm |
| 小型螺丝刀套装 | M2~M3 |
| 套简扳手 | 8mm |

1) TORX星形螺丝刀外形如图5-2-1所示。规格TX10中TX代表TORX一种螺钉 槽驱动型号，不同数字表示中间星形(也就是梅花形)的大小，如图5-2 -2所示。

图5-2-1 TORX星形螺丝刀

图5-2-2 TX系列

2）TORX圆头螺丝刀如图5-2-3所示。

图5-2-3 TORX 圆头螺丝刀

3) 一字螺丝刀如图5-2-4所示，规格4mm、8mm、12mm 是指刀头的大小。

图5-2-4 一字螺丝刀

4) 套筒扳手的外形如图5-2-5所示，需要配合套筒头使用，套筒头的规格应在4~14mm范围内。

图5-2-5套筒扳手

5) 小型螺丝刀套装如下图5-2-6所示。

图5-2-6小型螺丝刀

- 工业机器人本体维护用的工具

表5-2-2中的工具是在对工业机器人本体进行维护时定会用到的，在开始进行本体维护作业前要准备好对应的工具。

图5-2-2工业机器人本体维护所需工具

| 工具 | 规 格 |
| --- | --- |
| 内六角螺钉 | 2.5一17mm |
| 扭矩扳手 | 0.5~10N.m |
| 小螺丝刀 |  |
| 塑料锤 | 25mm、30mm |
| 扭矩扳手1/2in的棘轮头 | 0~60N.m,1/2in的棘轮头 |
| 2.5号套简，1/2in,线长110mm |  |
| 小剪钳 | 5in |
| 带球头的T型手柄 | 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm |
| 星形加长扳手 | 9件，包括T10、TI5、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50 |
| 尖嘴钳 | 6in |
| 内六角加长球头扳手 | 9件，包括1.5mm、2mm,2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm |

注: 1lin=25 4mm。

1)星形加长扳手如图5-2-7所示。

图5-2-7 星形加长扳手

(规格： 9件包括T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50)

2)扭力扳手如图5-2-8所示。

图5-2-8 扭力扳手

(规格：0-60Nm  1/2的棘轮头)

3)塑料锤5-2-9所示，规格指的是锤头的直径。

图5-2-9 塑料锤

(规格：25、30mm)

4) 小剪钳5-2-10所示，规格5in指小剪钳的长度为5寸(1寸 = 25.4mm)

图5-2-10 小剪钳

(规格：5in)

5)内六角加长球头扳手5-2-11所示，规格：9件包括1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm。

图5-2-11 内六角加长球头扳手

6)带球头的T型手柄扳手图5-2-12所示（规格：3、4、5、6、8、10mm）。

图5-2-12带球头的T型手柄扳手

7)尖嘴钳图5-2-13所示（规格：6寸）。

图5-2-13尖嘴钳

【技能要求】

- 常用工具的使用方法

由于常用的维护工具的使用方法都比较简单，所以本节课只重点讲套筒扳手及扭矩扳手的使用方法。

  - 套筒扳手的使用方法

套筒扳手需要和配套工具一起使用，它无法单独进行任何操作。最常用的组合就是套筒扳手和套筒头，如图5-2-14所示。

图5-2-14套筒扳手和套筒头

套筒扳手最前面是一个方孔或样，大小为4~14mm不等，对应的套筒头一端的大小也必须是同一尺寸，而另一端往往是六边形或者十二边形，用来套住螺栓。套筒头的尺寸规格如图5-2-5所示，同一个组套里一把套筒扳手可以搭配多个套筒头使用。

  - 扭矩扳手的使用方法

扭矩扳手的用途:机械类行业中某些螺栓需要使用特定的扭矩进行拧紧，保证螺栓既不会松动也不会因为拧得过紧而失效，如图5-2-15所示。通过刻度转换按钮可实现5种单位的读数: N·m、 kgf·m、kgf·cm、lbf·in、 lbf·ft。扭矩扳手使用3V纽扣电池供电。

图5-2-15 扭力扳手

图5-2-16 扭力扳手的调节

使用时先转动扭力调节环把扭力设定到需要的数值，装好套简，顺时针方向均匀施力，当听到“咔嗒”声或感到扳手有卸力感时即已达到所设定的扭力值，如图5-2-16所示。

【知识拓展】

- 其他常用工具的使用方法

(1)试电笔试电笔用来检验线路和设备 是否带电。在使用前，应首先检查是否能正常验电，防止因氖管损坏在检验中造成误判，危及人身安全。

使用时金属笔尖接触被测电路或带电体，手指须接触笔项端的金属部分，这样电路或带电体与电阻、氖管、人体和大地形成导电回路，如图图5-2-17所示。

图5-2-17 试电笔的用法

(2)钢丝钳钢丝钳用于剪切或夹持导线。 其中钳口用来弯绞和钳夹导线或者物体齿口用来紧固螺母，刀口用于剪切导线、剥削导线绝缘层、起拔铁钉等。

使用时候应注意以下事项：带电操作前，必须先检查绝缘柄的绝缘层；不得用刀口同时剪切相线和零线，以免发生短路故障，如图5-2-18所示。

图5-2-18 钢丝钳的使用方法

【学习小结】

1.工业机器人控制柜维护用的工具

2.工业机器人本体维护用的工具

3.其他常用工具的使用方法

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务2.常用的维护工具 | 操作评价 | 1.熟悉常用的维护工具； 2.认识工业机器人控制柜和本体维护工具 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1. 掌握各类维护工具的使用方法及技巧； 2.熟悉工具使用的操作步骤。 | 50 |  |  |

任务3  工业机器人控制柜维护与排故

【学习情境】

客户：我们的机器人已经工作了好久了，是它的控制柜是否需要维护呢？

工程师：机器的的控制柜要维护的，具体的操作我们一起看看。

【知识要求】

工业机器人控制柜是工业机器人的控制中枢。一般地，ABB中大型工业机器人(10kg  以上)使用标准控制柜，小型机器人(10kg及以下)可以使用紧凑型控制柜。标准型控制 柜的防护等级为IP54,而紧凑型控制柜的防护等级为IP30,所以有时候会根据使用现场环境防护等级的要求选择标准型或紧凑型控制柜。

在本任务中，我们将标准型和紧凑型控制柜的模块构成进行详细说明，为后面模块的故障诊断与排除打好基础。

- ABB工业机器人标准型控制柜构成

ABB工业机器人标准控制柜的构成如图5-3-1所示。

图5-3-1 标准型控制柜的构成

A:控制柜内主要的模块包含了变压器、主计算机、轴计算机、驱动单元和串行测量单元组成

B-控制柜门上挂载ABB标准IO板、用户DC24V电源以及第三方的IO模块及中间继电器。

标准型控制柜的接线如图5-3-2所示。

图5-3-2 标准型控制柜的接线

控制柜内的模块分布如图5-3-3所示。

图5-3-3 模块分布图

控制柜门上的模块如图5-4-4所示。

图5-3-4 控制柜门上的模块

从控制柜的背面卸下防护盖，看到图5-3-5所示的散热风扇与变压器。在拆下防护盖时，先断开主电源。

图5-3-5 散热风扇与变压器

- ABB工业机器人紧凑型控制柜构成

紧凑型控制柜的正面的插头、按钮和开关的说明，图5-3-6所示。

图5-3-6 紧凑型控制柜构成

打开控制柜上方的盖子，查看内部的模块，如下图5-3-7所示.

图5-3-7 控制柜打开上方盖子看过去的内部模块

从左侧打开盖子，查看内部的模块，如下图5-3-8所示。

图5-3-8 控制柜打开左侧盖子看过去的内部模块

从右侧打开盖子，查看内部的模块，如下图5-3-9所示。

图5-3-9 控制柜打开右侧盖子看过去的内部模块

从后面打开盖子，查看内部的模块，如下图5-3-10所示。

图5-3-10控制柜打开后方盖子看过去的内部模块

【技能要求】

- 工业机器人标准控制柜的周期维护

必须对工业机器人标准型控制柜IRC5进行定期维护以确保其功能正常。不可预测的情形下出现异常也要对控制柜进行检查。

设备点检是一种科学的设备管理方法，它是利用人的五官或简单的仪器工具，对设备进行定点、定期的检查，对照标准发现设备的异常现象和隐患，掌握设备故障的初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽阶段的一种管理方法。

接下来我们针对工业机器人标准型控制柜IRC5制定的日常点检表及定期点检表。

关于工业机器人标准型控制柜IRC5日常点检表及定期点检表：

1.表中列出的是工业机器人标准型控制柜IRC5直接相关的点检项目。

2.工业机器人标准型控制柜IRC5是与工业机器人本体配合使用的，所以控制柜的点检要配合机器人本体的点检一起进行。

表5-3-1 日点检记录表

1.1日检项目

项目1：控制柜清洁，四周无杂物

在控制柜的周边要保留足够的空间与位置以便于操作与维护，如下图5-3-10所示。如果不能达到要求的话，要及时做出整改。

图5-3-11 控制柜的周边要保留足够的空间

日点检项目2：保持通风良好

对于电气元件来说，保持一个合适的工作温度是相当重要的。如果使用环境的温度过高，会触发机器人本身的保护机制而报警，如果不给予处理持续长时间的高温运行的话就会损坏机器人的电气相关的模块与元件了。

日点检项目3：示教器功能是否正常

每天在开始操作之前，一定要先检查好示教器的所有功能正常，否则的话可能会因为误操作而造成人身的安全事故。

图5-3-12 检查示教器功能

日点检项目4：控制器运行正常

控制器正常上电后，示教器上无报警。控制器背面的散热风扇运行正常。如图5-3-13所示。

图5-3-13 检查控制器运行正常

日点检项目5：检查安全防护装置是否运作正常：急停按钮是否正常等。

一般地，我们在遇到紧急的情况下，第一时间按下急停按钮。ABB工业机器人的急停按钮标配有两个，分别位于控制柜及示教器上。可以手动与自动状态下对急停按钮进行测试并复位，确认功能正常，如图5-3-14所示。

图5-3-14 检查控制器急停按钮

如果使用的安全面板模块上的安全保护机制AS GS SS ES侧对应的安全保护功能也要进行测试，如图5-3-15所示。

图5-3-15 测试安全保护功能

日点检项目6：检查按钮/开关功能

工业机器人在实际使用中必然会有周边的配套的设备，一样的是使用按钮/开关实现功能的使用。所以在开始作业之前，就要进行包括工业机器人本身与周边设备的按钮/开关的检查与确认。

1.2定期点检项目

表5-3-2 定期点检记录表

定期点检项目1：清洁示教器  （每1个月）

根据使用说明书的要求，ABB工业机器人示教器要求最起码每个月清洁一次。一般地，使用纯棉的拧干的湿毛巾（防静电）进行擦拭。有必要的话，也只能使用稀释的中性清洁剂。

图5-3-16 清洁示教器

定期点检项目2：散热风扇的检查 （每6个月）

在开始检查作业之前，请关闭机器人的主电源，具体操作如图5-3-16所示。

图5-3-17散热风扇的检查

定期点检项目3：散热风扇的清洁 （每12个月）

在开始检查作业之前，请关闭机器人的主电源，具体操作如图5-3-17所示。

图5-3-18 散热风扇的清洁

定期点检项目4：控制器内部的清洁 （每12个月）

在开始检查作业之前，请关闭机器人的主电源，具体操作如图5-3-19所示。

图5-3-19控制器内部的清洁

定期点检项目5：检查上电接触器 K42 K43（每12个月）

具体操作步骤如下：

图5-3-20 进入“电机上电”状态

图5-3-21 检查电机上电情况是否正常

图5-3-22 松开使能器

图5-3-23 检查是否出现“安全防护停止状态”

定期点检项目6：检查刹车接触器 K44（每12个月）

具体操作步骤如下：

图5-3-24 进入“电机上电”状态

图5-3-25 观察机器人的远东是否正常

图5-3-26 松开使能器

图5-3-27 观察是否出现“10012”安全防护停止状态

定期点检项目7：检查安全回路（每12个月）

具体操作步骤如下：

图5-3-28 检查安全回路

图5-3-29 查看“触发的安全信号报警”

图5-3-30 对安全信号进行复位

- 工业机器人紧凑型控制柜的周期维护

必须对工业机器人紧凑型控制柜IRC5进行定期维护以确保其功能正常。不可预测的情形下出现异常也会对控制柜进行检查。

设备点检是一种科学的设备管理方法，它是利用人的五官或简单的仪器工具，对设备进行定点、定期的检查，对照标准发现设备的异常现象和隐患，掌握设备故障的初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽阶段的一种管理方法。

接下来我们针对工业机器人紧凑型控制柜IRC5制定的日常点检表及定期点检表。

关于工业机器人紧凑型控制柜IRC5日常点检表及定期点检表：

1.表中列出的是工业机器人紧凑型控制柜IRC5直接相关的点检项目。

2.工业机器人紧凑型控制柜IRC5是与工业机器人本体配合使用的，所以控制柜的点检要配合机器人本体的点检一起进行。

表5-3-3 IRC日点检表

2.1日检项目

日点检项目1：控制柜清洁，四周无杂物

控制柜的周边要保留足够的空间与位置以便于操作与维护，如下图所示。如果不能达到要求的话，要及时做出整改。

图5-3-31 控制柜的周边要保留足够的空间与位置

日点检项目2：保持通风良好（与标准型一致）

日点检项目3：示教器功能是否正常（与标准型一致）

日点检项目4：控制器运行正常

控制器正常上电后，示教器上无报警。控制器背面的散热风扇运行正常。

图5-3-32 控制器正常上电后无异常

日点检项目5：检查安全防护装置是否运作正常：急停按钮是否正常等

一般地，我们在遇到紧急的情况下，第一时间按下急停按钮。ABB工业机器人的急停按钮标配有两个，分别位于控制柜及示教器上。我们可以手动与自动状态下对急停按钮进行测试并复位，确认功能正常。

图5-3-33 检查控制柜上的急停按钮

日点检项目5：检查安全防护装置是否运作正常：急停按钮是否正常等

如果使用的安全面板模块上的安全保护机制AS GS  ES侧对应的安全保护功能也要进行测试。

图5-3-34 检查安全防护装置

日点检项目6：检查按钮/开关功能

工业机器人在实际使用中必然会有周边的配套的设备，一样的是使用按钮/开关实现功能的使用。所以在开始作业之前，就要进行包括工业机器人本身与周边设备的按钮/开关的检查与确认。

2.2定期点检项目

表5-3-4 IRC5定期点检记录表

定期点检项目1：清洁示教器  （每1个月），具体操作与标准型一致。

定期点检项目2：散热风扇的检查 （每6个月）

在开始检查作业之前，请关闭机器人的主电源。具体操作步骤如下

图5-3-35散热风扇的检查

定期点检项目3：散热风扇的清洁 （每12个月）

在开始检查作业之前，请关闭机器人的主电源，具体操作步骤如下。

图5-3-36散热风扇的清洁

定期点检项目4：检查上电接触器 K42 K43（每12个月），具体操作步骤如下。

图5-3-37 进入“电机上电”状态

图5-3-38 检查电机上电情况是否正常

图5-3-39 松开使能器

图5-3-40 出现“安全防护停止状态”说明状态正常

定期点检项目5：检查刹车接触器 K44（每12个月）

图5-3-41 进入“电机上电”状态

图5-3-42 观察机器人的远东是否正常

图5-3-43 松开使能器

图5-3-44 观察是否出现“10012”安全防护停止状态

定期点检项目6：检查安全回路（每12个月）

图5-3-45 检查安全回路

图5-3-46 查看“触发的安全信号报警”

图5-3-47 对安全信号进行复位

【知识拓展】

- 控制柜故障的诊断技巧

当工业机器人控制柜发生故障报警后，如何快速准确的定位故障并给出诊断结果，这是摆在机器人工程师面前的难题。

在本任务中，将控制柜故障诊断技巧进行一个梳理，并整理成一个套路，供大家学习。以便在实际工作的过程中有的放矢。

ABB机器人运行的机器人系统Robotware，为机器人的运行、编程、调试和功能设定与开发提供一个所有必要的软件运行平台。一般地，可以通过对Robotware定期升级的方法来增加新的功能与特性同时修改一些已知的错误，从而使得机器人运行更有效率和可靠。

在机器人正常运行的过程中，由于对机器人系统Robotware进行了误操作（例如意外删除系统模块，IO设定错乱等等）引起的报警与停机，可以称之为软故障。

  - 软故障实战1 --- 系统故障

1、引起“系统故障”原因很多，点击事件任务栏进行查看详细说明

图5-3-48 点击事件任务栏进行查看

2、对报警的信息进行分析，应该与系统输入的设定有关，所以我们来打开系统输入的设置画面进行查看。

图5-3-49 打开系统输入的设置画面

3、打开系统输入设置画面的菜单流程路径，双击“System Input”打开

图5-3-50 打开系统输入设置画面的菜单流程路径

4、双击“diStart_”打开。

图5-3-51 双击“diStart_”

5、“Action”中必须要设定输入信号与系统关联的状态，不能为空。所以出现了对应的故障报警。

图5-3-52 “Action”设置

在此任务中，工程师是想设定一个系统输入信号实现在PLC对机器人运行启动控制，但是此设定的参数未被正确的设定，所以要解决这个问题就要完善相关参数即可。

6、“Action”和“Argument1”中设定对应的参数。具体参数的含义请参考对应的说明书，设定完成后，点击确定。

图5-3-53 设定“Action”和“Argument1”参数

7、点击“是”进行重启后，故障清除。

图5-3-54 重启

该故障的处理流程见表5-3-5

表5-3-5 故障的处理流程

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 认真查看报警信息 |
| 2 | 根据报警信息的提示，定位故障的原因 |
| 3 | 修正故障的错误 |
| 4 | 重启系统，确认故障是否已消除 |

  - 软故障实战2 --- 合理应用重启功能

实际机器人应用过程中，如果机器人运行稳定，功能正常的情况下，不建议随意修改机器人系统Robotware包括增减选项与版本升级。

只有在当前运行的Robotware有异常并影响到机器人的效率与可靠性时，才去考虑升级Robotware来解决软件本身的问题。

图5-3-55 查看系统属性

系统信息菜单中点击系统属性就可以查看Robotware版本号。

一般的情况下，可以根据从外到里，从软到硬和从简单到复杂的流程进行故障的处理。特别是软故障的话，可以通过重启的方法进行尝试修复。

1、打开“ABB”菜单栏，点击“重新启动”。

图5-3-56 重新启动

3、点击“高级”。

图5-3-57点击“高级”

大家可以参考以下表5-3-6的说明，根据出现的软件故障进行选择对应的重启方式，尝试修复故障。同时，大家要注意的是不同的重启方式会不同程度的删除数据，请谨慎操作。所以在进行重启的相关高级操作前，建议先对机器人系统进行一次备份最为稳妥。

图5-3-58 高级重启

表5-3-6 软件故障进行选择对应的重启方式

| 功能 | 消除的数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 重启 | 不会 | 只是将系统重启一次 |
| 重置系统 | 所有的数据 | 系统恢复到出厂设置 |
| 重置RAPID | 所有RAPID程序代码及数据 | RAPID恢复到原始的编程环境 |
| 启动引导应用程序 | 不会 | 进入系统IP设置及系统管理界面 |
| 恢复到上次自动保存的状态 | 可能会 | 如果是本次因为误操作引起的，重启时会调用上一次正常关机保存的数据。 |
| 关闭主计算机 | 不会 | 关闭主计算机，然后再关闭主电源，较为安全的关机方式； |

  - 故障诊断时对机器人周边观察的检查方法

工业机器人本身的可靠性是非常高的，大部分的故障可能都是人为操作不当所引起的。所以当工业机器人发生故障时，先不用着急去将机器人拆装检查，而是应该对机器人周边的部件、接头进行检查。

1.3.1与SMB通讯中断的实战

工业机器人一上电启动后，示教器就显示故障报警，一看之下还挺吓人，如下图5-3-59所示：

图5-3-59 示教器就显示故障报警

按照事件消息38103中对可能性原因进行分析，

总结下来原因可能有以下三个方面：

表5-3-7 产生事件消息38103原因分析

| 原因 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | SMB电缆有问题 |
| 2 | 机器人本体里面的串行测量电路板有问题 |
| 3 | 控制柜里面的轴计算机有问题 |

这三个方面都可能涉及到硬件的更换。这台设备刚刚因为生产工艺的调整进行了搬运和重新布局，那么会不会是因为这个原因造成此次的故障呢？这个时候，我们会考虑先去检查一下这三个方面，主要是对连接的插头和电路板的上的状态灯进行查看。

表5-3-8

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 检查SMB电缆的连接及屏蔽（重点检查） |
| 2 | 查看机器人本体里面的串行测量电路板 |
| 3 | 查看控制柜里面的轴计算机 |

造成这个故障的原因就是控制柜端的SMB电缆插头松了，如图5-3-58所示。

SMB电缆插头松了，重新拧紧。

图5-3-60 拧紧SMB电缆插头

按照表5-3-9以下的步骤进行处理看看能不能将故障排除：

表5-3-9 故障排除步骤

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 关闭机器人总电源 |
| 2 | 将SMB电缆插头重新插好并拧紧 |
| 3 | 顺便检查机器人本体与控制柜上的所有插头进行正确插好。 |
| 4 | 重新上电后，故障报警消失。 |

  - 机器人周边观察的一般检查方法

从上面的这个实例，我们就发现在机器人故障报警信息所显示的故障只是由于插头松了引起了，并没有信息之中所描述的硬件发生故障了。

所以在处理故障时，可以从以下这几个方面先着手，从简单到复杂，从机器人外部周边到内部硬件进行故障的查找与分析：

表5-3-10 处理故障的着手方向

| 检查 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 相关的紧固螺丝是否松动？ |
| 2 | 所有电缆的插头是否插好？ |
| 3 | 电缆表面是否有破损？ |
| 4 | 硬件电路模块是否清洁与潮湿？ |
| 5 | 各模块是否正确安装（周期保养后）？ |

  - “一次只更换一个元件”的操作方法

继续以SMB通讯中断这个故障为实例，讨论一下在排除了插头与电缆的问题后还无法排除故障的话，就可能真的涉及到硬件的故障了。具体见表5-3-11。

表5-3-11 可能涉及到硬件的故障

| 原因 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | SMB电缆有问题 |
| 2 | 机器人本体里面的串行测量电路板有问题 |
| 3 | 控制柜里面的轴计算机有问题 |

里面涉及到两个硬件，一个是机器人本体里面的串行测量电路板，另外一个是控制柜里面的轴计算机。那么到底是哪一个有问题？还是两个都有问题呢？这个时候，我们就建议对硬件进行故障诊断与排除时使用“一次只更换一个元件”的操作方法。硬件的一次只更换一个元件的流程如表5-3-12所示。

表5-3-12 硬件的一次只更换一个元件的流程

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 1 | 关闭机器人的总电源 |
| 2 | 更换串行测量电路板 |
| 3 | 打开机器人的总电源，如果故障还没有排除，则继续进行下面的步骤。 |
| 4 | 关闭机器人的总电源 |
| 5 | 恢复原来的串行测量电路板 |
| 6 | 更换轴计算机 |
| 7 | 打开机器人的总电源。如果故障还没有排除，则继续进行下面的步骤。 |
| 8 | 关闭机器人的总电源 |
| 9 | 恢复原来的轴计算机。 |
| 10 | 至此如果故障还没有排除，那就最好联系厂家进行检修了。 |

进行更换元件故障排除时，可以使用以下的这个工作表来记录所做的更换，方便元件的恢复与故障分析。表5-3-13这就以上面的故障处理的过程记录作为例子进行说明。

表5-2-13 故障处理的过程记录

| 编号 | 日期 | 时间 | 部件名称型号 | 操作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月6日 | 10:00 | 串行测量电路板备件 | 安装 | 故障依旧 |
| 2 | 3月6日 | 10:34 | 原串行测量电路板 | 恢复 |  |
| 3 | 3月6日 | 11:54 | 轴计算机备件 | 安装 | 故障依旧 |
| 4 | 3月6日 | 12:54 | 原轴计算机 | 恢复 |  |

【学习小结】

1.ABB工业机器人标准型控制柜构成

2.ABB工业机器人紧凑型控制柜构成

3.工业机器人标准控制柜的周期维护

4.工业机器人紧凑型控制柜的周期维护

5.控制柜故障的诊断技

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务3. 工业机器人控制柜维护与排故 | 操作评价 | 1.掌握工业机器人的控制柜构成； 2.按照点检表的要求完成控制柜的维护保养工作。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.控制柜的保养操作的规范性； 2.控制柜的保养成果。 | 50 |  |  |

任务4  工业机器人本体维护与维修

【学习情境】

客户：我们的IRB120机器人已经工作了好久了，机器人本体是否需要如何保养和维护呢？

工程师：IRB120是有保养和维护的要求的，具体的我们来看看。

【知识要求】

本任务介绍现在工业应用中IRB120工业机器人需要执行的维护活动。

以介绍工业机器人的实际维护计划为基础。该计划中包含所有需要做的维护的内容信息（包括维护间隔），和每一次维护需要进行的操作。每一步操作都有详细的介绍及所需的工具和材料。

开展任何维护检修工作前，请查阅本书任务1中相关安全信息！

其中有若干必须仔细阅读的一般安全事项，同时还包括更为具体的安全信息，这些安全信息介绍了在执行操作程序时所存在的危险和安全风险。所以执行任何检修工作前，请务必先阅读。

务必确保在开始任何维护工作前先对开展作业的工业机器人进行保护性接地！

- 维护计划

必须对机器人进行定期维护以确保其功能正常。不可预测的情形下也会对对机器人进行检查。在日常工业机器人的运行过程中也必须及时注意任何损坏！

设备点检是一种科学的设备管理方法，它是利用人的五官或简单的仪器工具，对设备进行定点、定期的检查，对照标准发现设备的异常现象和隐患，掌握设备故障的初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽阶段的一种管理方法。

接下来我们针对工业机器人IRB120制定的日常点检表及定期点检表。

关于工业机器人IRB120日常点检表及定期点检表：

1、表中列出的是工业机器人IRB120本身直接相关的点检项目。

2、一般地，工业机器人不是单独存在于工作现场的，必然会有相关的周边设备。所以可以根据实际的情况将周边设备的点检项目添加到此点检表中，方便工作的开展。

表5-4-1

表5-4-2

- 维护实施

定期点检项目1：清洁机器人

关闭机器人的所有电源，然后再进入机器人的工作空间。

为保证较长的正常运行时间，请务必定期清洁IRB 120。清洁的时间间隔取决于机器人工作的环境。

根据IRB 120 的不同防护类型，可采用不同的清洁方法。

注意：清洁之前务必确认机器人的防护类型。

注意事项：

切记：

- 务必按照规定使用清洁设备！任何其他清洁设备都可能会缩短机器人的使用寿命。

- 清洁前，务必先检查是否所有保护盖都已安装到机器人上！

切勿进行以下操作：

- 切勿将清洗水柱对准连接器、接点、密封件或垫圈！

- 切勿使用压缩空气清洁机器人！

- 切勿使用未获机器人厂家批准的溶剂清洁机器人！

- 喷射清洗液的距离切勿低于0.4 m！

- 清洁机器人之前，切勿卸下任何保护盖或其他保护装置！

清洁方法：

下表规定不同防护类型的ABB 机器人IRB120所允许的清洁方法。

表5-4-3 清洁方法

| 工业机器人防护类型 | 清洁方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真空吸尘器 | 用布擦拭 | 用水冲洗 | 高压水或高压蒸汽 |
| 标准版IP30 | 可以 | 可以，使用少量清洁剂。 | 不可 | 不可 |
| 洁净间 | 可以 | 可以，使用少量清洁剂、酒精或异丙醇酒精。 | 不可 | 不可 |

用布擦拭：

食品行业中高清洁等级的食品级润滑机器人在清洁后，确保没有液体流入机器人或滞留在缝隙或表面。

电缆：

可移动电缆需要能自由移动：

  - 如果沙、灰和碎屑等妨碍电缆移动，则将其清除。

  - 如果发现电缆有硬皮，则要马上进行清洁。

定期点检项目2：检查机器人线缆

机器人布线包含机器人与控制器机柜之间的线缆，主要是电机动力电缆、转数计数器电缆、示教器电缆和用户电缆(选配)，如下图5-4-1所示。

图5-4-1  检查机器人线缆

所需工具和设备：目视检查，无需工具。

检查机器人布线：使用表5-4-4操作程序检查机器人线缆。

表5-4-4  检查机器人线缆操作程序

| 序号 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 危险 进入机器人工作区域之前，关闭连接到机器人的所有： 1、机器人的电源；2、机器人的液压供应系统；3、机器人的气压供应系统 |
| 2 | 目视检查：机器人与控制器机柜之间的控制线缆,查找是否有磨损、切割或挤压损坏。 |
| 3 | 如果检测到磨损或损坏，则更换线缆。 |

定期点检项目3~5：检查机械限位

在轴1的运动极限位置有机械限位，轴2-3的运动极限位置有机械限位，用于限制轴运动范围满足应用中的需要。为了安全的原因，我们要定期点检所有的机械限位是否完好，功能正常。

机械限位的位置：下图5-4-2显示了轴1机械限位、轴2和轴3上的机械限位位置。

所需工具和设备：目视检查，无需工具。

图5-4-2 机械限位的位置

检查机械限位：使用以下操作步骤检查轴1机械限位、轴2和轴3上的机械限位。

表5-4-5 检查机械限位的操作步骤

| 序号 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 危险 进入机器人工作区域之前，关闭连接到机器人的所有： 1、机器人的电源；2、机器人的液压供应系统；3、机器人的压缩空气供应系统 |
| 2 | 检查机械限位。 |
| 3 | 机械限位出现以下情况时，请马上进行更换：1、弯曲变形；2、松动；3、损坏 注意 与机械限位的碰撞会导致齿轮箱的预期使用寿命缩短。在示教与调试工业机器人的时候要特别小心。 |

定期点检项目6：检查塑料盖

IRB120机器人本体使用了塑料盖，主要是基于轻量化的考量。为了保持完整的外观和可靠的运行。需要定期对机器人本体的塑料盖进行维护。

塑料盖示意图如图5-4-3所示。

图5-4-3 检查塑料盖

表5-4-6 塑料件名称

| 位置 | 名称 | 位置 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 下臂盖（2pcs） | C | 上臂盖 |
| B | 腕侧盖（2pcs） | D | 轴4保护盖 |
| E | 轴6保护盖 |  |  |

塑料件更换步骤见表5-4-7

表5-4-7 塑料件更换步骤

| 序号 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 危险 开始操作前，请关闭机器人的所有电力、液压和气压供给！ |
| 2 | 检查塑料盖是否存在：1、裂纹；2、其他类型的损坏。 |
| 3 | 如果检测到裂纹或损坏，则更换塑料盖。 |

定期点检项目7：检查信息标签

机器人和控制器都贴有数个安全和信息标签，其中包含产品的相关重要信息。这些信息对所有操作机器人系统的人员都非常有用，如安装、检修或操作期间。所以有必要维护好信息标签的完整。

所需工具和设备：目视检查，无需工具。

检查标签的具体步骤见表5-4-8。

表5-4-8 检查标签的具体步骤

| 序号 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 危险 进入机器人工作区域之前，关闭连接到机器人的所有：1、机器人的电源；2、机器人的液压供应系统；3、机器人的压缩空气供应系统； |
| 2 | 检查位于图示位置的标签。 |
| 3 | 更换所有丢失或受损的标签。 |

定期点检项目8：检查同步带

同步带的位置如图5-4-4所示。

图5-4-4 同步带的位置

所需工具和设备：公制内六角圆头扳手套装；皮带张力计。

图5-4-5 张力计

检查同步带：使用表5-4-9操作步骤检查同步带；

表5-4-9 检查同步带的操作步骤

| 序号 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 危险 进入机器人工作区域之前，关闭连接到机器人的所有：1、机器人的电源；2、机器人的液压供应系统；3、机器人的压缩空气供应系统； |
| 2 | 卸除盖子即可看到每条同步带。 |
| 3 | 检查同步带是否损坏或磨损。 |
| 4 | 检查同步皮带轮是否损坏。 |
| 5 | 如果检查到任何损坏或磨损，则需更换该部件！ |
| 6 | 使用张力计对皮带的张力进行检查 |
| 7 | 检查每条皮带的张力；如果皮带张力不正确，请进行调整 |

注意：轴3：新皮带F=18-19.7N，旧皮带F=12.5-14.3；轴5：新皮带F=7.6-8.4N  旧皮带F=5.3-6.1N

定期点检项目9：更换电池组

电池的剩余后备电量（机器人电源关闭）不足2个月时，将显示电池低电量警告（38213 电池电量低）。通常，如果机器人电源每周关闭2天，则新电池的使用寿命为36个月，而如果机器人电源每天关闭16小时，则新电池的使用寿命为18个月。对于较长的生产中断，通过电池关闭服务例行程序可延长使用寿命（大约提高使用寿命3倍）。

所需工具和设备：公制内六角圆头扳手，刀具。

必须的耗材：塑料扎带。

电池组的位置：电池组的位置如图5-4-6所示。

图5-4-6 电池组位置

更换电池组操作步骤如表5-4-10所示。

表5-4-10 更换电池组操作步骤

| 序号 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 将机器人各个轴调至其机械原点位置，目的是有助于后续的转数计数器更新操作。 |
| 2 | 危险 进入机器人工作区域之前，关闭连接到机器人的所有：1、机器人的电源；2、机器人的液压供应系统；3、机器人的压缩空气供应系统； |
| 3 | 静电放电 该装置易受ESD影响。在操作之前，请先阅读对应的安全信息及操作说明。 |
| 4 | 小心 对于洁净版机器人： 在拆卸机器人的零部件时，请务必使用刀具切割漆层以免漆层开裂，并打磨漆层毛边以获得光滑表面！ |
| 5 | 卸下底座盖子。 |
| 6 | 割断固定电池的线缆扎带并拔下电池电线后取出电池。 注意 电池包含保护电路。请只使用规定的备件或ABB 认可的同等质量的备件进行更换。 |
| 8 | 洁净版机器人：清洁已打开的接缝 |
| 9 | 安装电池并用线缆捆扎带固定。 注意 电池包含保护电路。请只使用规定的备件或ABB 认可的同等质量的备件进行更换。 |
| 10 | 插好电池连接插头。 |
| 11 | 将底座盖子重新安装好。 |
| 12 | 洁净版机器人：密封和对盖子与本体的接缝进行涂漆处理。 注意 完成所有维修工作后，用蘸有酒精的无绒布擦掉机器人上的颗粒物。 |
| 13 | 更新转数计数器。 |
| 14 | 对于洁净版机器人：清洁打开的关节相关部位并将其涂漆。 注意 完成所有维修工作后，用蘸有酒精的无绒布擦掉洁净机器人上的颗粒物。 |
| 15 | 危险 请确保在执行首次试运行时，满足所有安全要求。 |

【技能要求】

- IRB120工业机器人机械原点位置及转数计数器更新

ABB机器人IRB120的六个关节轴都有一个机械原点的位置，即各轴的零点位置。当系统中设定原点数据丢失后，我们就需要进行转数计数器更新找回原点。

首先将6个轴都对准各自的机械原点标记。如下图5-4-7所示。

图5-4-7  6个轴都对准各自的机械原点标记

工业机器人IRB120转数计数器更新步骤如下：

1、单击左上角主菜单，选择“校准”。

图5-4-8 选择“校准”

2、单击“ROB_1”。

图5-4-9 单击“ROB_1”

3、选择“校准参数”， 选择“编辑点击校准偏移”。

图5-4-10 选择“编辑点击校准偏移”

4、将机器人本体上电机校准偏移记录下来。

图5-4-11 记录机器人本体上电机校准偏移

5、单击“是”。

图5-4-12 单击“是”

6、输入刚才从机器人本体记录的电机校准偏移数据，然后单击“确定”。如果示教器中显示的数值与机器人本体上的标签数值一致，则无需修改，直接单击“取消”退出，跳到第10步。

图5-4-13 输入刚才从机器人本体记录的电机校准偏移数据

7、单击“是”。

图5-4-14 单击“是”

8、重启后，选择“校准”。

图5-4-15选择“校准”

9、单击“ROB_1”。

图5-4-16 单击“ROB_1”

10、选择“更新转数计数器”。

图5-4-17 选择“更新转数计数器”

11、单击“是”。

图5-4-18 单击“是”

12、单击“确定”。

图5-4-19 单击“确定”

13、单击“全选”，然后单击“更新”。

注意：如果机器人由于安装位置的关系，无法六个轴同时到达机械原点刻度位置，则可以逐一对关节轴进行转数计数器更新。

图5-4-20 单击“全选”

14.单击“更新”。

图5-4-21 单击“更新”

14、操作完成后，转数计数器更新完成。

图5-4-22 转数计数器更新完成

【知识拓展】

- ABB机器人加润滑油保养的方法及步骤

UNBRAKOUNBRAKO是一种由abb推荐的特殊的螺钉，表面经过特殊处理，很耐用在用到这种螺钉的地方会有说明，并且不能用其它螺钉替代.用其它螺钉将不会保证不发生事故。

GleitmoGleitmo是一种表面处理方法，经过这种处理后，在拧紧螺栓的时候会减小表面的摩擦，这种螺栓可以重复使用3~4次，当表面的覆盖层消失后，必须更换新的螺栓，拧动这种螺栓时，需戴上橡胶手套润滑螺栓的润滑用Molycote1000（或其它润滑油），在维修或安装手册中有说明。

ABB机器人保养按以下步骤操作：

1、加润滑油在螺栓的螺纹上|；

2、加润滑油在螺栓的平垫和螺帽上；

3、M8以上的螺栓，必须用扳手上紧；

检漏测试

当更换或修理电机或变速箱后，必须对变速箱内的油作个检查，这就是检漏测试需设备为专门的检查装置。

ABB机器人保养的方法及步骤方法及步骤步骤方法：

1、按要求完成电机或齿轮的更换；

2、打开齿轮箱顶端的油盖然后将测漏装置放在上面，可能还需要工具包里的测漏装置的调节器；

3、使用压缩空气，然后提高压力到一个特定值；

4、断开压力空气连接；

5、等待8~10分钟（检查是否有压力损失）；

6、看压力是否下降明显；

7、用测漏喷嘴对怀疑有泄漏的地方喷射起泡则说明有泄漏；

8、发现有泄漏请采取必要的措施改正。

【学习小结】

1.维护计划

2.维护实施

3.IRB120工业机器人机械原点位置及转数计数器更新

4.ABB机器人加润滑油保养的方法及步骤

【自我评价】

| 评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务4. 工业机器人本体维护与维修 | 操作评价 | 1.维护计划的制定； 2.根据老师的要求完成对设备维护的操作。 | 50 |  |  |
|  | 成果评价 | 1.机器人本体的保养操作的规范性； 2.机器人本体的保养成果。 | 50 |  |  |

模块六 历年区赛和国赛样题解析

### 附件一、2017年全国赛（中职组）样题

2017年全国职业院校技能大赛中职组

机器人技术应用

竞赛任务书（样卷）

选手须知：

1.任务书共10页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。

2.竞赛任务完成过程配有1台计算机，参考资料放置在“D:\参考资料”文件夹中。

3.参赛队应在4小时内完成任务书规定内容；选手在竞赛过程中创建的软件程序文件必须存储到“D:\技能竞赛”文件夹中，未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不予给分。

4.选手提交的试卷用竞赛场次和赛位号标识，不得出现学校、姓名等与身份有关的信息或与竞赛过程无关的内容，否则成绩无效。

5.由于参赛队人为原因导致竞赛设备损坏，以致无法正常继续比赛，将取消参赛队竞赛资格。

竞赛日期：    月    日    竞赛场次：第    场    赛位号：第    号

竞赛平台简介

“机器人应用技术”赛项（中职组）的竞赛平台为“CHL-DS-01型 工业机器人PCB异形插件工作站”，如图1-1所示，该设备以桌面式关节型六轴串联工业机器人为核心，在操作平台的四周合理分布有4种不同工艺应用的工艺工具以及涂胶单元、搬运码垛单元、异形芯片原料单元、异形芯片装配单元、视觉检测单元、PLC总控系统、安全光栅及操作面板等组件，如图1-2所示，同时螺丝供料机、供气系统和电源组件布置于工作站台架内部。

图1-1 工业机器人PCB异形插件工作站

图1-2 工作站布局

工业机器人PCB异形插件工作站以3C典型产品的生产装配过程为主线，包含了涂胶、搬运码垛、视觉分拣、装配、锁螺丝、检测等工艺过程，所有涉及设备均合理布置在工作站台面上，方便查看设备状态和操作编程。工作站以3C行业最典型的异形芯片插件工艺过程为任务主线，产品分为异形芯片零件、PCB电路板和盖板代表不同3C电子产品，如图1-3所示。

图1-3 电子产品PCB异形芯片插片产品

以下为本次竞赛的各项任务，请选手根据竞赛任务书，在4个小时内，完成以下所有竞赛任务，详细图纸及资料见附件。

任务一 机械及电气安装调试

1.将工具快换系统的法兰端快换模块安装到工业机器人的第六轴法兰盘上，销钉孔对齐；

2.根据附件资料和现场提供的工业机器人工具功能要求，完成法兰端快换模块气路接线，包括锁定气路和工具控制气路。

注意：赛项开始满2小时后，若参赛队仍未完成该任务，为确保竞赛流程顺畅，可举手示意现场裁判，申请放弃该竞赛任务指定竞赛内容的得分，由现场技术人员辅助完成竞赛任务，参赛队和裁判共同在评分表处确认放弃该部分得分并签署场次号及赛位号。

任务二 工业机器人维护及操作

(一)	工业机器人的工作原点设定

通过示教器手动操纵工业机器人，利用合适的指令使得本体的1轴、2轴、3轴、4轴、6轴的关节角度均为0度，5轴的关节角度为+90°，即工业机器人法兰盘轴线方向为竖直向下，如图1-4所示，并将此点命名为Home，并记录到主程序main中。

图1-4 工业机器人本体的工作原点姿态

(二)	工具TCP标定

1.利用竞赛现场工具箱中提供的涂胶工具，安装到工业机器人的工具快换系统的法兰端模块上。

2.通过工作站现场提供的TCP标定尖点模块，通过示教操作，完成工业机器人的TCP标定操作。TCP坐标系要求：TCP坐标系X轴与工业机器人基坐标系的X轴，方向相同；TCP坐标系Y轴、Z轴方向与工业机器人基坐标系的Y轴、Z轴平行，方向相反。

3.TCP标定后要求工业机器人系统计算的平均误差不大于2mm，其值将影响得分。

4.完成标定后，取下涂胶工具并恢复，放回工作台的指定工具支架上。

注意：TCP标定完成后，在示教器界面出现平均误差界面时，参赛队必须举手示意现场裁判，展示平均误差值，并由裁判当时记录，参赛队签字确认，否则该项不得分。比赛开始3个小时后不再接受该任务的评分申请。

| 项目 | 平均误差值（mm） |
| --- | --- |
| 选手自检 |  |
| 裁判确认 |  |

任务三 外壳涂胶及产品码垛

(一)	离线编程三维环境搭建

利用竞赛现场提供的电脑，使用RobotArt竞赛版软件，完成基于工作站的外壳涂胶工艺离线编程及仿真应用。

工作站原型文件存储在“D:\参考资料”文件夹中，文件名称为“工作站原型文件”，可通过工具栏“打开”按钮打开使用，并通过工具栏“另存为”按钮保存到“D:\技能竞赛”文件夹中，文件重命名为“场次号”+“赛位号”，请勿更改文件后缀。软件操作过程中注意随时保存比赛成果，如遇到非选手人为的断电故障，裁判长根据现场实际情况，可予以加时，加时最长不超过10分钟。

根据竞赛现场竞赛设备的实际布局尺寸情况，完成离线编程三维环境的搭建。

(二)	外壳涂胶

利用竞赛现场提供的电脑，使用RobotArt竞赛版软件，在上一任务中保存在“D:\技能竞赛”中的工程文件里，完成基于工作站的外壳涂胶工艺离线编程及仿真应用。软件操作过程中注意随时通过工具栏中的“保存”按钮对工程文件进行保存。评分时打开工程文件，采用仿真模式完成整个过程的演示，仅一次机会。指定的涂胶轨迹如图1-5所示。

图1-5 涂胶轨迹

涂胶工艺过程具体要求：

1.工艺过程的起始点为工作原点；

2.工业机器人自动完成涂胶工具的抓取动作；

3.涂胶工具在涂胶单元上沿涂胶轨迹运动时，涂胶工具前端距离轨迹单元面板法向5mm；

4.完成涂胶轨迹后，工业机器人自动完成涂胶工具的放回动作；

5.工艺过程的结束点为工作原点；

6.涂胶工序仿真过程中，仿真过程中所有设备未发生干涉碰撞报警，工业机器人运行轨迹中不出现奇异点、轴限位点。

(三)	产品码垛

通过示教器操作工业机器人编程，利用夹爪工具，完成产品码垛工艺过程，将物料由平台A搬运到平台B，如图1-6所示，并按照指定摆放姿态码垛，程序模块保存为MaDuo，评分时采用工业机器人手动模式完成整个过程的演示，仅一次机会。指定的码垛姿态如图1-7所示。

图1-6 码垛平台A、码垛平台B及码垛物料

图1-7 码垛姿态

码垛工艺过程具体要求：

1.工艺过程的起始点为工作原点；

2.工业机器人自动完成夹爪工具的抓取动作；

3.工业机器人由平台A拾取物料时，需从底部拾取，不得从顶部拾取；

4.工业机器人在平台B码垛物料时，可自由选择摆放顺序，但最终物料摆放姿态需与要求相同；

5.完成平台A上所有物料的码垛工序；

6.码垛过程中物料不可掉落；

7.工业机器人自动完成夹爪工具的放回动作；

8.工艺过程的结束点为工作原点。

任务四 异型芯片分拣和安装

通过示教器操作工业机器人编程，利用吸盘工具，由原料料盘中选取芯片，并安插到安装检测平台的安装工位上的电子产品PCB板中，程序运行起始模块保存为FenJian，评分时由现场裁判按指定要求摆放异形芯片、电子产品PCB板和盖板，采用工业机器人手动模式完成整个过程的演示，仅一次机会。指定的电子产品PCB板芯片安装要求如图1-8所示。

图1-8 电子产品PCB板芯片安装要求

异形芯片分拣和插件的工艺过程要求如下：

1.将工作站切换到手动模式，利用触摸屏将安装平台调整到安装位置；

2.工艺过程的起始点为工作原点；

3.工业机器人自动完成吸盘工具的抓取动作；

4.每次从原料料库中拾取异形芯片时，工业机器人的动作起始位置均为工作原点；

5.异形芯片在拾取和插件过程中，不得掉落；

6.利用吸盘工具中的单吸盘完成对异形芯片的拾取，从原料料库中拾取异形芯片的顺序可自行决定；

7.完成所有满足要求的异形芯片的拾取插件工序，要求将异形芯片准确安插到指定电子产品的PCB板的异形芯片位置，顺序可自行决定；

8.利用吸盘工具的双吸盘完成对盖板的拾取；

9.盖板在拾取和安装过程中，不得掉落；

10.将盖板准确安装到所有已完成异形芯片插件的电子产品上，安装顺序可自行决定；

11.工业机器人自动完成吸盘工具的放回动作；

12.工艺过程的结束点为工作原点。

注意：工作站处于运行模式时，工作站正面的安全光栅启动，触发会报警。

任务五 PLC编程、视觉设置及系统联调

通过示教器操作工业机器人编程，利用锁螺丝工具和吸盘工具，完成电子产品装配和质量检测，程序运行起始模块保存为ZhuangPei，评分时采用工业机器人手动模式、工作站自动模式完成整个过程的演示，仅一次机会。检测产品的成品区和回收区位置如图1-9所示。

图1-9 成品区和回收区

电子产品装配及质量检测的工艺过程要求如下：

1.将工作站切换到手动模式，利用触摸屏的手动调试界面完成对工作站编程状态的初始化姿态确定，要求安装平台全部处于安装位置、检测器处于升起状态、检测器灯熄灭，工业机器人动作编程过程中，只可以通过手动调试界面完成相关的配合动作；

2.工艺过程的起始点为工作原点；

3.工业机器人自动完成锁螺丝工具的抓取动作；

4.工业机器人返回工作原点，准备开始锁螺丝工序；

5.完成对所有电子产品的四角螺丝锁紧动作，锁紧顺序可自行决定；

6.螺丝锁紧过程中要求螺丝不得掉落，不得出现工业机器人运行错误或力矩报警，螺丝顶面必须低于盖板平面，处于锁死状态；

7.工业机器人自动完成锁螺丝工具的放回动作、吸盘工具的拾取动作，并返回工作原点；

8.通过工业机器人与PLC的信号通讯，完成所有电子产品的检测工序；

9.根据PLC返回的电子产品质量状态，将检测为合格品的电子产品放置于成品区，检测为残次品的电子产品放置于回收区；

10.工业机器人自动完成吸盘工具的放回动作；

11.工艺过程的结束点为工作原点；

12.完成所有工业机器人的程序编制后，将工作站切换到运行模式，手动单步完成对系统的联调。

注意：工作站处于运行模式时，工作站正面的安全光栅启动，触发会报警。

任务六 职业素养

在竞赛过程中，从设备操作的规范性、装配耗材使用的合理性、专用工具及量具的操作及安全生产的认识程度等方面对参赛选手进行综合评价。

### 附件二、2018年全国赛（中职组）样题

2018年全国职业院校技能大赛中职组

机器人技术应用

竞赛任务书（样卷）

选手须知：

1.任务书共21页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。

2.参赛队应在4小时内完成任务书规定内容。

3.竞赛设备包含1台计算机，参考资料（工业机器人操作手册、视觉控制器操作手册、PLC控制器操作手册、工业机器人初始程序、PLC初始程序文件）放置在“D:\参考资料”文件夹中。选手在竞赛过程中利用计算机创建的软件程序文件必须存储到“D:\技能竞赛”文件夹中，未存储到指定位置的运行记录或程序文件不作为竞赛成果予以评分。计算机编辑文件请实时存盘，建议10-15分钟存盘一次，客观原因断电情况下，酌情补时不超过十五分钟。

4.任务书中只得填写竞赛相关信息，不得出现学校、姓名等与身份有关的信息或与竞赛过程无关的内容，否则成绩无效。

5.由于参赛选手人为原因导致竞赛设备损坏，以致无法正常继续比赛，将取消参赛队竞赛资格。

竞赛场次：第      场                赛位号：第      号
竞赛平台简介

全国职业院校技能大赛中职组“机器人应用技术”赛项的竞赛平台为CHL-DS-01型竞赛平台，如图1-1所示，工作站以3C典型产品的生产装配过程为主线，包含了涂胶、搬运码垛、视觉分拣、装配、锁螺丝、检测等工艺过程。同时工作站集成配套了离线编程软件，软件中内嵌工作站三维模型环境，可以直接实现计算机辅助编程应用，如图1-2所示。

图1-1 CHL-DS-01竞赛平台                     图1-2 离线编程软件

胶单元提供了完全不同的5条轨迹，用以模拟复杂轮廓的产品外壳，同时提供了离线编程应用时工件校准所需的辅助坐标系，如图1-3所示。

图1-3 涂胶单元

码垛组件由平台A、平台B和物料组成。平台A为斜台设计，可容纳单个物料顺序排列，模拟传送带的物料运送；平台B为标准平台设计，可容纳三个物料多种形态单层码放。在平台B的物料码放方式要求如附错误!未找到引用源。1-4所示。

图1-4 码垛组件及码垛姿态要求

竞赛平台提供了1个整体料架，包括芯片原料料盘、盖板原料位、产品成品位和芯片回收料盘，如图1-5所示，其中产品原料料盘和芯片回收料盘对于不同类型的芯片的位置序号如图1-6所示。

图1-5 整体料架

图1-6 芯片料盘芯片摆放位置编号

竞赛平台提供了4种模拟芯片，每种芯片分别用不同颜色加以区分，如图1-7所示。竞赛评分时，根据任务书的初始状态要求摆放，颜色排列顺序由评分裁判演示前指定。

图1-7 芯片种类及颜色

竞赛平台提供了4种电子产品底板用以表示不同产品型号和规格，每种型号各1个，每种产品所要求的芯片种类、数量、颜色及位置均有所区别，如图1-8所示。每种产品都可以安装统一尺寸的盖板并利用螺丝锁紧，产品编号A03、A04、A05和A06。

图1-8 电子产品

竞赛平台提供了4工位的装配检测单元，如图1-9所示，可用于固定产品底板，在完成安装后，由PLC控制气缸和指示灯动作，实现产品的模拟检测工序。电子产品底板安装在每个工位的安装台上，由工业机器人侧向检测工位看去，底板上标识的型号文字正向为正确摆放姿态。

图1-9 安装检测工位

其中1号装配检测工位的装配爆炸如图1-10所示，所有紧固用螺丝和升降气缸的传感器并未在图中表示，1号工位与2号工位的安装方式为镜像对称，1号工位与3号工位安装方式完全相同，2号工位与4号工位安装方式完全相同。

图1-10 装配检测工位机械装配爆炸图

竞赛平台在计算机“D:\参考资料”文件夹中提供工业机器人的初始程序，同时竞赛平台的工业机器人系统也已按照初始程序完成恢复操作，内置信号如表1、表2所示。

表1-1 工业机器人输入信号表

| IO板地址 | 信号名称（DI） | 功能描述 | 对应关系 | 对应IO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Area_1_detection_finish | 测试1区完成检测 | PLC | Q12.0 |
| 1 | Area_2_detection_finish | 测试2区完成检测 | PLC | Q12.1 |
| 2 | Area_3_detection_finish | 测试3区完成检测 | PLC | Q12.2 |
| 3 | Area_4_detection_finish | 测试4区完成检测 | PLC | Q12.3 |
| 4 | Continue | 继续 | PLC | Q12.4 |
| 5 | Stop | 急停 | PLC | Q12.5 |
| 6 | Mode | 模式切换 | PLC | Q12.6 |
| 7 | Result | PLC检测结果 | PLC | Q12.7 |
| 8 | VacSen_1 | 真空检知(双) | 工具 |  |
| 9 | VacSen_2 | 真空检知(单) | 工具 |  |
| 10 | Res | 复位 | PLC | Q8.0 |
| 11 | Screw_Arrive | 螺丝到位 | 工具 |  |
| 12 | torque | 扭矩检知 | 工具 |  |
| 13 | CCD_OK | 视觉OK信号 | CCD | OR |
| 14 | CCD_Finish | 视觉完成 | CCD | GATE |
| 15 | CCD_Running | 视觉运行 | CCD | READY |

表1-2 工业机器人输出信号表

| IO板地址 | 信号名称（DO） | 功能描述 | 对应关系 | 对应IO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | GO10_1_2 | 放料完成组信号 | (1)-PLC | I3.0 |
| 1 |  |  | (2)-PLC | I3.1 |
| 2 | PutFinish_Affirm | 放料完成确认 | PLC | I3.2 |
| 3 | BVAC_1 | 破真空（单） | 工具 |  |
| 4 | Grip | 码垛夹爪 | 工具 |  |
| 5 | Screw_BVac | 吹螺丝 | 工具 |  |
| 6 | Screw_Hit | 打螺丝 | 工具 |  |
| 7 | HandChange_Start | 快换装置 | 工具 |  |
| 8 | Vacunm_1 | 真空(双) | 工具 |  |
| 9 | Vacunm_2 | 真空(单) | 工具 |  |
| 10 | AllowPhoto | 允许拍照 | CCD | STEP0 |
| 11 | GO10_11_14 | CCD组信号 | CCD | DI0 |
| 12 |  |  | CCD | DI1 |
| 13 |  |  | CCD | DI2 |
| 14 |  |  | CCD | DI3 |
| 15 | Scene_Affirm | 场景确认 | CCD | DI7 |

竞赛平台在计算机“D:\参考资料”文件夹中提供了PLC的初始程序，同时竞赛平台的PLC也已按照初始程序完成恢复操作，内置信号如表3、表4所示。

表1-3 PLC输入信号表

| 序号 | 地址 | 功能注解 | 序号 | 地址 | 功能注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | 急停 | 13 | I1.4 | 升降气缸3上限 |
| 2 | I0.1 | 编程/运行 | 14 | I1.5 | 升降气缸3下限 |
| 3 | I0.2 | 启动 | 15 | I1.6 | 升降气缸4上限 |
| 4 | I0.3 | 停止 | 16 | I1.7 | 升降气缸4下限 |
| 5 | I0.4 | 自动启动 | 17 | I2.0 | 推动气缸1伸出位 |
| 6 | I0.5 | 暂停 | 18 | I2.1 | 推动气缸1缩回位 |
| 7 | I0.6 | 重新 | 19 | I2.2 | 推动气缸2伸出位 |
| 8 | I0.7 | 点对点/补偿 | 20 | I2.3 | 推动气缸2缩回位 |
| 9 | I1.0 | 升降气缸1上限 | 21 | I2.4 | 推动气缸3伸出位 |
| 10 | I1.1 | 升降气缸1下限 | 22 | I2.5 | 推动气缸3缩回位 |
| 11 | I1.2 | 升降气缸2上限 | 23 | I2.6 | 推动气缸4伸出位 |
| 12 | I1.3 | 升降气缸2下限 | 24 | I2.7 | 推动气缸4缩回位 |

表1-4 PLC输出信号表

| 序号 | 地址 | 功能注解 | 序号 | 地址 | 功能注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q0.0 | 升降气缸1 | 13 | Q1.4 | 红色指示灯1 |
| 2 | Q0.1 | 升降气缸2 | 14 | Q1.5 | 绿色指示灯1 |
| 3 | Q0.2 | 升降气缸3 | 15 | Q1.6 | 红色指示灯2 |
| 4 | Q0.3 | 升降气缸4 | 16 | Q1.7 | 绿色指示灯2 |
| 5 | Q0.4 | 推动气缸1 | 17 | Q2.0 | 红色指示灯3 |
| 6 | Q0.5 | 推动气缸2 | 18 | Q2.1 | 绿色指示灯3 |
| 7 | Q0.6 | 推动气缸3 | 19 | Q2.2 | 红色指示灯4 |
| 8 | Q0.7 | 推动气缸4 | 20 | Q2.3 | 绿色指示灯4 |
| 9 | Q1.0 | 检测指示灯1 | 21 | Q2.4 | 启动停止指示灯 |
| 10 | Q1.1 | 检测指示灯2 | 22 | Q2.5 | 自动启动指示灯 |
| 11 | Q1.2 | 检测指示灯3 |  |  |  |
| 12 | Q1.3 | 检测指示灯4 |  |  |  |

注意：工作站处于运行模式时，工作站正面的安全光栅启动，触发会引起报警，导致工作站运行暂停，属于危险动作。

任务一 机械及电气安装调试

安装工艺要求：

1.电缆与气管分开绑扎，第一根绑扎带距离接头处60±5mm，其余两个绑扎带之间的距离不超过50±5mm，绑扎带切割不能留余太长，必须小于1mm，美观安全。气路捆扎不影响工业机器人正常动作，不会与周边设备发生刮擦勾连。

2.电缆和气管分开走线槽，气管在型材支架上可用线夹子绑扎带固定，两个线夹子之间的距离不超过 120mm。走线槽的气管长度应合适，不能折弯缠绕和绑扎变形，不允许出现漏气。

3.机械安装需选择合适工具，按提供模块零件完成单元装配，安装完毕后机械单元部分没有晃动和松动。执行元器件气缸动作平缓，无强烈碰撞。

（一）工业机器人工具快换系统的安装及接线

1.将现场实际提供的工具快换系统的法兰端快换模块安装到工业机器人的第六轴法兰盘上，销钉孔对齐；

2.完成法兰端快换模块气路接线，包括锁定气路和工具控制气路。要求正压气路用蓝色气管，负压气路用透明气管。

3.通过工作站侧面气路调压阀，将气路压力调整到0.4-0.6MPa，并打开过滤器末端开关，测试气路连接的正确性。

（二）检测单元机械装配、传感器电路接线和气路连接

1.根据功能要求，使用手动工具完成装配检测单元的1号和2号装配检测工位；

2.根据功能要求，将1号和2号工位的推动气缸和升降气缸位置传感器、检测LED灯、检测指示灯全部连接到端子排上，要求连接可靠，不允许出现短路和断路问题。

3.完成1号和2号检测单元各气缸到阀岛的气路连接，阀岛部分的所有气管均要按工艺要求绑扎。设备原3号和4号检测单元的电气线路和气路不需要选手重新绑扎。

（三）PLC控制系统的IO接线

1.根据表1-3和表1-4提供的PLC控制系统IO信号表，完成控制面板上的PLC控制线路接线，对线缆进行捆扎；

2.利用操作面板上的触摸屏的手动界面，对接线进行测试，确认功能正确；

（四）工业机器人的工作原点姿态

工业机器人的工作原点姿态定位为本体的1轴、2轴、3轴、4轴、6轴的关节角度均为0度，5轴的关节角度为+90°，即工业机器人法兰盘轴线方向为竖直向下，如图1-11所示，并将此工作原点命名为home。

图1-11 工业机器人本体的工作原点姿态

（五）离线编程三维环境搭建

1.利用现场提供的测量工具，完成对工作站台面上所有设备组件的布局尺寸测量；

2.利用竞赛现场提供的电脑，打开“RobotArt工业机器人离线编程软件竞赛版”，根据实际测量结果，对三维环境中的设备组件进行位置调整，满足后续离线编程应用要求；

3.工作站原型文件可通过工具栏“工作站”按钮打开使用，通过工具栏“另存为”按钮保存到“D:\技能竞赛”文件夹中，文件重命名为“三维环境”，请勿擅自更改文件后缀。软件操作过程中注意随时保存比赛成果。

4.完成三维环境搭建并完成另存为操作后，将“三维环境”工程文件，再次通过工具栏“另存为”按钮，保存到“D:\技能竞赛”文件夹中，文件分别重命名为“涂胶编程”、“码垛编程”，请勿擅自更改文件后缀。

注意：赛项开始满2小时后，可举手示意现场裁判，申请放弃该任务中“工业机器人工具快换系统的安装及接线”内容的得分，由现场技术人员辅助完成该部分内容。从技术人员操作，开始秒表计时；如果技术员十分钟内完成，不予以补时；如果技术员超过十分钟完成，超出时间根据实际情况酌情予以补时。

任务二 外壳涂胶及产品码垛

（一）外壳涂胶

利用竞赛现场提供的电脑，使用“RobotArt工业机器人离线编程软件竞赛版”，打开任务一中保存的“涂胶编程”工程文件，完成基于工作站的外壳涂胶工艺离线编程操作。软件操作过程中注意随时通过工具栏中的“保存”按钮对工程文件进行保存。软件离线编程结果和工作站实际运行结果均作为评分要求。

涂胶工艺过程具体要求：

1.工艺过程的起始点为工作原点；

2.工业机器人自动完成涂胶工具的抓取动作；

3.要求涂胶工具的尖点依次沿涂胶单元（图1-3）上的编号为①、④、⑤的轨迹完成涂胶连续动作；

4.涂胶过程中，要求涂胶工具的尖点始终位于涂胶单元轨迹线槽的中心线，偏离涂胶单元平面上方5mm距离；

5.完成所有涂胶轨迹后，工业机器人自动完成涂胶工具的放回动作；

6.工艺过程的结束点为工作原点；

7.涂胶过程中工具不可掉落，不得发生碰撞干涉。

（二）产品码垛

利用竞赛现场提供的电脑，使用“RobotArt工业机器人离线编程软件竞赛版”，打开任务一中保存的“码垛编程”工程文件，完成基于工作站的产品码垛工艺离线编程操作。软件操作过程中注意随时通过工具栏中的“保存”按钮对工程文件进行保存。软件离线编程结果和工作站实际运行结果均作为评分要求。

码垛工艺过程具体要求：

1.工艺过程的起始点为工作原点；

2.工业机器人自动完成夹爪工具的抓取动作；

3.工业机器人利用夹爪工具，将所有物料从平台A依次抓取按照指定姿态摆放到平台B，在平台B的物料码放方式要求如错误!未找到引用源。1-4所示；

4.工业机器人由平台A拾取物料时，需从底部拾取，不得从顶部拾取；

5.工业机器人在平台B码垛物料时，可自由选择摆放顺序，但最终物料摆放姿态需与要求相同；

6.工业机器人自动完成夹爪工具的放回动作；

7.工艺过程的结束点为工作原点；

8.码垛过程中工具、物料不可掉落，不得发生碰撞干涉。

任务三 异形芯片分拣和安装

根据任务书要求，对视觉检测组件进行设置实现对异形芯片的颜色、形状等特征参数的识别和输出，对PLC和工业机器人进行编程实现电子产品装配及质量检测任务。最后系统进行联调操作，使其流畅自动完成所有工艺过程。评分时采用工作站运行模式、工业机器人手动模式或自动模式连续运行程序完成整个过程的演示，仅一次机会。

分拣、装配过程中注意事项：

1.不得出现吸盘上无物料空吸现象，拾取异形芯片的顺序可自行决定，在拾取和安装芯片过程中，不得掉落；

2.异形芯片的颜色检测通过视觉检测组件完成，每个芯片只允许利用视觉检测一次，芯片原料区排序后每个位置只能拾取一次，回收区芯片不得再拾取；

3.所编写的PLC和工业机器人程序，要尽可能的满足高效率的生产要求，整个任务过程中，机器人速度要设置合理，运行安全，不允许出现撞机现象；

4.完成所有工业机器人和PLC的程序编制后，将工作站切换到运行模式，完成对系统的联调；

5.锁螺丝工序中，锁紧顺序可自行决定，螺丝处于锁死状态，螺丝锁紧过程中要求螺丝不得掉落，不得出现工业机器人运行错误或力矩报警；

6.芯片料盘芯片摆放位置编号参考竞赛平台简介中图1-6，产品和料盘的初始状态如表6，原料区初始化芯片数目统计如表1-7，产品目标安装状态如表1-8。

表1-6 产品及料盘初始状态

| 序号 | 项目 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A06产品 | 放置在1号工位，无芯片 |
| 2 | A03产品 | 放置在2号工位，无芯片 |
| 3 | A04产品 | 放置在3号工位，无芯片 |
| 4 | A05产品 | 放置在4号工位，无芯片 |
| 5 | 芯片原料料盘 | 摆满芯片，颜色随机排列 |
| 6 | 芯片回收料盘 | 无芯片 |

表1-7 原料区初始化芯片数目统计

| 芯片种类 | 三极管 |  | 电容 |  | 集成电路 |  | CPU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 黄色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 | 灰色 | 红色 | 蓝色 | 灰色 |
| 芯片数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |

表1-8 产品目标状态

| 产品 | 芯片位置 | 芯片类型 | 芯片颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| A03 | 1 | CPU | 灰色 |
|  | 2 | 集成电路 | 灰色 |
|  | 3 | 电容 | 蓝色 |
|  | 4 | 电容 | 黄色 |
|  | 5 | 三极管 | 黄色 |
| A04 | 1 | CPU | 蓝色 |
|  | 2 | 集成电路 | 红色 |
|  | 3 | 电容 | 蓝色 |
|  | 4 | 电容 | 蓝色 |
|  | 5 | 三极管 | 红色 |

工作站产品分拣、装配流程及要求如下：

1.将A06产品安装到检测工装1号工位，将A03产品安装到检测工装2号工位，将A04产品安装到检测工装3号工位，将A05产品安装到检测工装4号工位，初始状态如表1-6所示；

2.将工作站切换到运行模式，按下启动和自动启动按钮后，同时对A03、A04、A05和A06产品进行检测，3秒后，A03、A04、A05和A06产品检测结果均为NG，亮红灯，3秒后所有灯熄灭，工业机器人工艺过程的起始点和结束点均为工作原点；

3.从芯片原料区中依次拾取异形芯片，三极管从13号位置开始，电容从20号位置开始，集成电路从5号位置开始，CPU从1号位置开始，不经视觉检测完成A06产品的芯片装配，颜色任意；

4.利用芯片原料区的空位将原料区所有剩余的异形芯片按颜色进行分类：三极管，红色芯片从14号位置开始依次往后摆放，黄色芯片从19号位置开始依次往前摆放；电容，黄色芯片从21号位置开始依次往后摆放，蓝色芯片从26号位置开始依次往前摆放；集成电路，灰色芯片从5号位置开始依次往后摆放，红色芯片从12号位置开始依次往前摆放；CPU，灰色芯片从1号位置开始依次往后摆放，蓝色芯片从4号位置开始依次往前摆放；

5.从芯片原料区拾取异形芯片，根据表1-8完成A03和A04产品的芯片装配；

6.利用吸盘工具拾取并安装A03、A04和A06产品的盖板，对其同时进行检测，3秒后，A03和A04产品检测结果为OK，亮绿灯，3秒后灯熄灭；A06产品检测结果为NG，亮红灯，3秒后熄灭；

7.将A03、A04和A06产品的盖板拆除，放置于盖板原料区，将A03和A04产品上对应位置颜色不同的芯片互换位置，以A05产品作为过渡板；

8.将A06产品中的所有芯片进行视觉检测，转移到A05产品，多余的芯片放入芯片回收区，从芯片原料区拾取与其颜色相反的三极管、集成电路和CPU芯片安装到A06产品，再从芯片原料区拾取与A06产品当前颜色相反的异形芯片将A05产品补全，将芯片原料区所有剩余的芯片转移到芯片回收区；

9.利用吸盘工具拾取并安装A03、A04、A05和A06产品盖板，并对其进行检测，3秒后，检测结果均为OK，绿灯闪烁(周期为1秒)，3秒后所有灯熄灭；

10.完成A03、A04、A05和A06产品的四角螺丝锁紧动作，锁紧顺序可自行决定；

11.依次对A06、A03、A04和A05产品进行检测（完成A06产品检测后，再进行A03产品检测，以此类推），其中A03、A04和A05产品检测结果均为OK，亮绿灯，放入成品区，A06产品检测结果为NG，亮红灯，放入废品区，产品放置完毕后所有指示灯熄灭。

注意：工作站处于运行模式时，工作站正面的安全光栅启动，触发会报警。

任务四 PLC编程、触摸屏编程及系统联调

1.根据给定的PLC初始程序、相应的I/O地址表、任务四分拣及安装动作流程，编写PLC功能程序。PLC程序保存路径为“D:\技能竞赛”,文件名保存为PLC+场次+工位号（如第三场的04工位，文件名即为PLC304）。评分时需检验PLC程序、视觉场景设置、触摸屏功能，具体实现功能如下：

（1）工业机器人与PLC的I/O通讯；

（2）在运行模式下，检验PLC程序、视觉场景设置；在编程模式检验触摸屏功能；

（3）在编程模式下，启动指示灯熄灭；在运行模式下，按下启动按钮，启动指示灯点亮，按下自动启动按钮，自动启动指示灯点亮；按下自动启动按钮以后，所有气缸处于初始位置（即推动气缸处于伸出位、升降气缸处于上升位），所有指示灯处于熄灭状态；部分辅助元件（M30.0、M30.1、M30.2）被占用；

（4）产品检测功能，要求检测时推动气缸缩回，推动气缸缩回后升降气缸下降，检测LED灯闪烁（周期1秒）3秒。检测结束后升降气缸升起、推动气缸伸出。检测结束后，检测结果用指示灯表示，红色指示灯亮表示产品为废品，即NG，绿色指示灯亮表示产品为成品，即OK；

（5）在编程模式下，利用已给触摸屏界面的按钮，能够控制相应气缸点动运动。确定工作站的初始化状态，即装配检测单元1-4号工位全部处于安装位置。检测器处于升起位置，检测器指示灯熄灭。

2.根据所编制的PLC程序，完成触摸屏界面开发。

编制手动监控界面，可实时监控PLC所有输入信号的状态，并标明每个已使用信号的功能，样式可参考图1-12所示。

图1-12 手动监控界面参考样式

编制手动测试界面，可实时控制PLC所有输出信号的状态，并标明每个已使用信号的功能，样式可参考图1-13所示。

图1-13 手动测试界面参考样式

编制功能流程演示界面，可实现对任务二、任务三、任务四功能动作流程的演示和系统初始化，作为自动运行状态下的人机交互接口，样式自行设计。

3.程序编制完成后，将工作站切换到运行模式，进行系统联调。评分时工作站处于运行模式，工业机器人处于手动或自动模式，程序运行过程中不得自行停止，只有一次演示机会。

注意：工作站处于运行模式时，工作站正面的安全光栅启动，触发会报警。

任务五 工业机器人维护维修

该任务在维护维修赛位上完成，由工作人员在指定时间带领选手到特定工位完成竞赛任务。该任务完成规定时间为十五分钟，完成以下三个子任务要求，有现场裁判记录相关数据，任务完成后或超过竞赛时间后参赛选手在工作人员带领返回正常赛位继续其他任务的比赛。该任务需两位选手规定时间内同时在场完成，不允许其中一位选手离开，若离开就评判为该比赛任务已结束。

（一）工业机器人微校操作

1.利用现场提供的工具，按照规范在工业机器人末端法兰处安装标定工装；

2.依照操作规范，完成对工业机器人本体第5轴的微校操作；

3.选手完成校准后举手示意裁判，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由裁判记录第5轴偏移值的数值，否则该项不得分；

4.利用现场提供的工具，按照规范拆卸标定工装；

（二）转数计数器更新操作

1.利用示教器手动操作或特定程序语句，将工业机器人本体各轴移至标记所指示的同步位置，工业机器人恢复到机械原点位置；

2.利用示教器，完成工业机器人本体的转数计数器更新操作；

（三）工具TCP标定

1.利用现场提供的工具，按照规范在工业机器人末端法兰处安装标定工具；

2.依照操作规范，利用工作台上提供的标定辅助点，采用4点法完成对标定工具的TCP标定操作；

3.选手完成TCP标定后，务必保持示教器标定完成界面不动，举手示意现场裁判，由裁判记录系统显示的平均误差值，否则该项不得分；

4.利用现场提供的工具，按照规范拆卸标定工具。

任务六 职业素养

在竞赛过程中，从设备操作的规范性、装配耗材使用的合理性、专用工具的操作及安全生产的认识程度等方面对参赛选手进行综合评价。

### 附件三、2019年全国赛（中职组）样题

2019年全国职业院校技能大赛
中职组“机器人技术应用”赛项
竞赛任务书（样卷）

选手须知：

1.任务书共31页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。

2.参赛队应在4小时内完成任务书规定内容。

3.竞赛设备包含1台电脑，参考资料（工业机器人操作手册、视觉控制器操作手册、PLC控制器操作手册、HMI操作手册、平台简介等）放置在“D:\参考资料”文件夹中。选手在竞赛过程中利用电脑创建的软件程序文件必须存储到“D:\技能竞赛”文件夹中，未存储到指定位置的运行记录或程序文件不作为竞赛成果予以评分。电脑编辑文件时请随时存盘，建议10-15分钟存盘一次，因不可抗力因素出现电脑重启文件资料丢失情况，酌情补时不超过十五分钟。

4.任务书中只得填写竞赛相关信息，不得出现学校、姓名等与身份有关的信息或与竞赛过程无关的内容，否则成绩无效。

5.由于参赛选手人为原因导致竞赛设备损坏，以致无法正常继续比赛，将取消参赛队竞赛资格。

竞赛场次：第    场               赛位号：第    号

任务一  机械及电气安装调试

安装工艺要求：

1.电缆与气管分开绑扎，第一根绑扎带距离接头处60±5mm，其余两个绑扎带之间的距离不超过50±5mm，绑扎带切割不能留余太长，必须小于1mm，美观安全。气路捆扎不影响工业机器人正常动作，不会与周边设备发生刮擦勾连。

2.电缆和气管分开走线槽，气管在型材支架上可用线夹子绑扎带固定，两个线夹子之间的距离不超过120mm。走线槽的气管长度应合适，不能出现折弯缠绕和绑扎变形现象，不允许出现漏气现象。

3.机械安装需选择合适工具，按提供模块零件完成单元装配，安装完毕后机械单元部分没有晃动和松动。执行元器件气缸动作平缓，无强烈碰撞。

（一）工具快换模块法兰端安装及气路连接

1.工具快换模块法兰端已经安装到工业机器人第6轴法兰盘上。要求检查工具快换模块法兰端和工业机器人第6轴法兰盘的销钉孔是否对齐，螺钉是否紧固。

2.完成工具快换模块的气路连接，可使工具快换模块法兰端与工具端正常锁定和释放，并实现对夹爪工具和吸盘工具的动作控制。要求：正压气路用蓝色气管，负压气路用透明气管。

3.将气路压力调整到0.4MPa~0.6MPa，打开过滤器末端开关，测试气路连接的正确性。

图1-1 工具快换模块法兰端气路图纸

（二）涂胶单元及码垛单元机械装配

1.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成涂胶单元的结构件零件的安装。

图1-2 涂胶单元装配图纸

2.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成码垛单元的结构件零件的安装。

图1-3 码垛单元平台A装配图纸

图1-4 码垛单元平台B装配图纸

3.工作站台面布局要求如图1-5所示。

图1-5 工作站台面布局要求

（三）检测单元1号工位机械安装及电气接线

1.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元1号工位的机械结构件、气缸、导轨、检测滑台、检测灯架子等零件的安装。

图1-6 检测单元1号工位装配图纸

2.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元1号工位的气缸气路连接，能按要求可以实现工位安装台的推进缩回动作、检测灯的升降动作。

图1-7 检测单元1号工位气动原理图

3.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元1号工位传感器、检测灯、指示灯等的电路接线，并调整传感器的安装位置使其可准确反馈气缸状态。

图1-8 检测单元1号工位电气接线信号对照表

（四）检测单元2号工位机械安装及电气接线

1.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元2号工位的机械结构件、气缸、导轨、检测滑台、检测灯架子等零件的安装。

图1-9 检测单元2号工位装配图纸

2.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元2号工位的气缸气路连接，能按要求可以实现工位安装台的推进缩回动作、检测灯的升降动作。

图1-10 检测单元2号工位气动原理图

3.利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元2号工位的传感器、检测灯、指示灯等的电路接线，并调整传感器的安装位置使其可准确反馈气缸状态。

图1-11 检测单元2号工位电气接线信号对照表

（五）PLC的IO信号连接

根据表1-1和表1-2提供的PLC的IO信号表，完成控制面板上的PLC控制线路接线，并对线缆进行捆扎。

注意：不允许更改设备中原有的线路，只允许在如图1-12所示的面板正面接线区域利用快接线缆完成PLC的IO的连接。

图1-12 PLC的IO信号接线区域

表1-1 PLC输入信号表

| 序号 | 地址 | 功能注解 | 序号 | 地址 | 功能注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | 急停 | 13 | I1.4 | 升降气缸1下限 |
| 2 | I0.1 | 编程/运行 | 14 | I1.5 | 升降气缸4下限 |
| 3 | I0.2 | 启动 | 15 | I1.6 | 升降气缸2下限 |
| 4 | I0.3 | 停止 | 16 | I1.7 | 升降气缸3下限 |
| 5 | I0.4 | 自动启动 | 17 | I2.0 | 推动气缸1伸出位 |
| 6 | I0.5 | 暂停 | 18 | I2.1 | 推动气缸1缩回位 |
| 7 | I0.6 | 重新 | 19 | I2.2 | 推动气缸2伸出位 |
| 8 | I0.7 | 点对点/补偿 | 20 | I2.3 | 推动气缸2缩回位 |
| 9 | I1.0 | 升降气缸4上限 | 21 | I2.4 | 推动气缸3伸出位 |
| 10 | I1.1 | 升降气缸2上限 | 22 | I2.5 | 推动气缸3缩回位 |
| 11 | I1.2 | 升降气缸3上限 | 23 | I2.6 | 推动气缸4伸出位 |
| 12 | I1.3 | 升降气缸1上限 | 24 | I2.7 | 推动气缸4缩回位 |

表1-2 PLC输出信号表

| 序号 | 地址 | 功能注解 | 序号 | 地址 | 功能注解 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q0.0 | 升降气缸1 | 13 | Q1.4 | 红色指示灯1 |
| 2 | Q0.1 | 升降气缸4 | 14 | Q1.5 | 绿色指示灯1 |
| 3 | Q0.2 | 升降气缸3 | 15 | Q1.6 | 红色指示灯2 |
| 4 | Q0.3 | 升降气缸2 | 16 | Q1.7 | 绿色指示灯2 |
| 5 | Q0.4 | 推动气缸4 | 17 | Q2.0 | 红色指示灯3 |
| 6 | Q0.5 | 推动气缸2 | 18 | Q2.1 | 绿色指示灯3 |
| 7 | Q0.6 | 推动气缸1 | 19 | Q2.2 | 红色指示灯4 |
| 8 | Q0.7 | 推动气缸3 | 20 | Q2.3 | 绿色指示灯4 |
| 9 | Q1.0 | 检测指示灯1 | 21 | Q2.4 | 启动停止指示灯 |
| 10 | Q1.1 | 检测指示灯2 | 22 | Q2.5 | 自动启动指示灯 |
| 11 | Q1.2 | 检测指示灯3 |  |  |  |
| 12 | Q1.3 | 检测指示灯4 |  |  |  |

（六）工业机器人IO信号配置

在工业机器人示教器中，根据图1-13、图1-14提供的工业机器人IO信号板与PLC、视觉控制器等终端的接线图，定义各信号的类型和功能。

图1-13 工业机器人数字量输入信号接线图

图1-14 工业机器人数字量输出信号接线图

（七）工业机器人Home点

工业机器人Home点姿态为本体的1轴、2轴、3轴、4轴、6轴的关节角度均为0度，5轴的关节角度为+90°，即工业机器人法兰盘轴线方向为竖直向下，如图15所示。

图1-15 工业机器人Home点姿态

（八）离线编程三维环境搭建

1.利用现场提供的测量工具，完成对工作站台面上所有单元组件的布局尺寸测量。

2.在RobotArt软件中，根据实际测量结果，对三维环境中的单元组件进行位置调整，使其与本赛位竞赛平台一致，要求竞赛平台台面上所有单元均安放到位。

3.工作站模型文件可通过工具栏“工作站”按钮打开使用，通过工具栏“另存为”按钮保存到文件夹中，请勿擅自更改文件后缀。

注：软件操作过程中注意随时保存比赛成果。

任务二  外壳涂胶及产品码垛

（一）HMI编程

1.设计触摸屏功能画面（如图2-1），点击对应的按钮可以进入相应的界面。

图2-1 功能画面

（二）外壳涂胶

要求：工业机器人控制柜控制面板的“模式开关”切换到“自动模式”，任务执行由触摸屏的“涂胶、码垛设定界面”完成定制涂胶工艺参数设置后，点击“确定”按钮自动开始执行涂胶工艺，具体工艺过程要求如下：

1.工艺流程起始状态为工业机器人在Home点，涂胶工具摆放到在工具支架上。

2.工业机器人拾取涂胶工具。

3.工业机器人回到Home点。

4.工业机器人完成HMI定制A轨迹涂胶，轨迹段为A4-A5-A6-A1，可通过HMI定制涂胶方向和停留特征点，要求涂胶工具的尖点始终位于涂胶单元轨迹线槽的中心线、偏离涂胶单元平面上方10mm距离且工具Z轴固定（方向自由选择）。

5.工业机器人回到Home点。

6.工业机器人完成HMI定制B轨迹涂胶，轨迹段为B4-B3-B2-B1，B4为起始点、B1为终止点，可定制B4-B3轨迹段、B3-B2轨迹段、B2-B1轨迹段的涂胶轨迹速度，要求涂胶工具的尖点始终位于涂胶单元轨迹线槽的中心线、偏离涂胶单元平面上方10mm距离且工具Z轴固定（方向自由选择）。

7.工业机器人回到Home点。

8.工业机器人完成HMI定制D轨迹涂胶，可定制涂胶轨迹的起始点和终止点，要求涂胶工具的尖点始终位于涂胶单元轨迹线槽的中心线、偏离涂胶单元平面上方10mm距离且工具Z轴固定（方向自由选择）。

9.工业机器人放回涂胶工具。

10.工业机器人回到Home点。

其中各轨迹可通过触摸屏设置的工艺参数如表2-1所示。

表2-1 定制涂胶工艺参数

| 序号 | 轨迹编号 | 定制工艺参数 | 可选参数 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 涂胶方向 | A4-A1 | A4为起始点，依次经过A5、A6，A1为终止点 |
| 2 |  |  | A A4 | A1为起始点，依次经过A6、A5，A4为终止点 |
| 3 |  | 停留特征点 | A5 | 在A5点停留3s |
| 4 |  |  | A6 | 在A6点停留3s |
| 5 | B | B4-B3涂胶速度 | H | H：涂胶轨迹速度为300mm/s M：涂胶轨迹速度为200mm/s L：涂胶轨迹速度为100mm/s |
|  |  |  | M |  |
|  |  |  | L |  |
| 6 |  | B3-B2涂胶速度 | H |  |
|  |  |  | M |  |
|  |  |  | L |  |
| 7 |  | B2-B1涂胶速度 | H |  |
|  |  |  | M |  |
|  |  |  | L |  |
| 8 | D | 起始点 | D1 | 起始点可选择为D1 |
| 9 |  |  | D2 | 起始点可选择为D2 |
| 10 |  |  | D3 | 起始点可选择为D3 |
| 11 |  | 终止点 | D5 | 终止点可选择为D5 |
| 12 |  |  | D6 | 终止点可选择为D6 |
| 13 |  |  | D7 | 终止点可选择为D7 |

图2-2 涂胶单元

设计触摸屏涂胶、码垛设定画面（如图2-3），完成涂胶轨迹起点、终点、停顿点和涂胶速度等参数设置，完成码垛和拆垛计时显示。

图2-3 功能画面

（三）产品码垛

要求：工业机器人控制柜控制面板的“模式开关”切换到“自动模式”，任务执行由触摸屏的“涂胶、码垛设定界面”点击“工艺继续”按钮自动开始执行完整码垛工艺过程。同时在RobotArt软件中可仿真工艺过程。码垛工艺过程具体要求如下：

1.工艺流程起始状态为工业机器人在Home点，夹爪工具摆放到工具支架上，5个物料放置在码垛单元平台B上，垛型型式如图2-5所示。

2.工业机器人拾取夹爪工具。

3.工业机器人回到Home点，触摸屏开始拆垛工艺计时。

4.工业机器人将码垛单元平台B上的所有物料拆垛到码垛单元平台A中，拆垛顺序自由选择。

5.工业机器人回到Home点，触摸屏停止拆垛工艺计时并保持显示，开始码垛工艺计时。

6.工业机器人完成由码垛单元平台A中从底部依次取出物料后在码垛单元平台B上码垛，码垛型式如图2-5所示。

7.工业机器人回到Home点，触摸屏停止码垛工艺计时并保持显示。

8.工业机器人放回夹爪工具。

9.工业机器人回到Home点。

图2-5 码垛垛型要求

任务三  产品异形芯片分拣安装与产品装配

根据任务书要求，对视觉检测组件进行设置实现对异形芯片的颜色、形状等特征参数的识别和输出，对PLC和工业机器人进行编程实现电子产品装配及质量检测任务。最后系统进行联调操作，在规定时间内流畅自动完成所有工艺过程。评分时采用工作站运行模式，工业机器人自动模式连续运行程序完成整个过程的演示。

（一）分拣、装配过程中注意事项：

1.将工作站切换到运行模式，按下启动和自动启动按钮后，启动指示灯和自动启动指示灯均亮，所有工位处于初始位置；工业机器人工艺过程的起始点和结束点均为home点。

2.芯片原料料盘、芯片回收料盘或产品中未摆放任何芯片的位置，称为空位；未安装任何芯片的产品，称为空板；只可使用吸盘工具对芯片空位进行探测，在探测出空位后不得再出现吸盘上无物料空吸现象；在拾取和安装芯片过程中，芯片不得掉落；吸盘工具安装芯片时，工具不能出现抖动现象。产品安装过程中多余的芯片放至芯片原料料盘。

3.异形芯片的颜色和形状检测通过视觉检测组件完成，每个芯片只允许利用视觉检测一次。

4.所编写的工业机器人程序，要尽可能的满足高效率的生产要求，整个任务过程中，机器人速度和路径要设置合理，运行安全，不允许出现撞机现象。

5.锁螺丝工序中，螺丝锁紧过程中要求螺丝不得掉落，不得出现工业机器人运行错误或力矩报警；

6.芯片在料盘的摆放位置编号如图3-1，整体料架如图3-2，芯片种类及颜色如图3-3，PCB板和料盘的初始状态如表3-1，初始化料盘芯片数目如表3-2，PCB板目标安装状态如表3-3。

7.在触摸屏界面实时显示分拣运行时间（首次拾取吸盘工具开始计时，到最后一次放下吸盘工具停止计时，如图3-3所示）。

图3-1  芯片料盘芯片摆放位置编号

图3-2  整体料架

A类：

B类：

图3-3  芯片种类及颜色

表3-1  产品及料盘初始状态

| 序号 | 项目 | 状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 放置工位 | 芯片数量 | 有无盖板 |
| 1 | A03产品 | 三号工位 | 有 | 有 |
| 2 | A04产品 | 一号工位 | 有 | 有 |
| 3 | A05产品 | 四号工位 | 有 | 有 |
| 4 | A06产品 | 二号工位 | 有 | 有 |
| 5 | 芯片原料料盘 |  | 随机 |  |
| 6 | 芯片回收料盘 |  | 随机 |  |

表3-2  料盘初始化芯片数目统计

|  |  | 三极管 | 电容 | 集成电路 | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料区 | 数量（个） | 3 | 3 | 4 | 1 |
|  | 位置编号 | 13、14、15 | 20、21、24 | 5、6、9、11 | 3 |
| 回收区 | 数量（个） | 6 | 7 | 8 | 3 |

表3-3  工位上产品目标状态

| 工位号 | 序号 | 芯片类型 | 产品芯片颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一号 | 1 | CPU | A类 |
|  | 2 | 集成电路 | A类 |
|  | 3 | 电容 | B类 |
|  | 4 | 三极管 | A类 |
| 二号 | 1 | CPU | A类 |
|  | 2 | 集成电路 | A类 |
|  | 3 | 电容 | B类 |
|  | 4 | 三极管 | A类 |
| 三号 | 1 | CPU | B类 |
|  | 2 | 集成电路 | B类 |
|  | 3 | 电容 | A类 |
|  | 4 | 三极管 | B类 |
| 四号 | 1 | CPU | A类 |
|  | 2 | 集成电路 | B类 |
|  | 3 | 电容 | B类 |
|  | 4 | 三极管 | B类 |

（二）手动控制画面

设计手动控制画面（如图3-4），实现各检测LED灯和气缸的手动控制。

图3-4 手动控制画面

（三）工作站产品分拣、装配必须按如下流程完成。

1.将产品A04安装到一号工位，将产品A06安装到二号工位，将产品A03安装到三号工位，将产品A05安装到四号工位，产品初始状态如表3-1所示。

2.拆除产品A05、A06盖板和芯片，盖板放回盖板原料位，芯片经视觉后放置原料区相应形状的空位。完成拆除后，机器人回home点，计时暂停。

3.第一次检测：对所有产品同时进行检测，产品A03和A04反馈OK，其余产品反馈NG，具体动作由后续任务PLC编程实现；检测完毕后，系统暂停，触摸屏显示“第一次检测结束”字样（如图4-3）；按下触摸屏上的“继续加工”按钮，继续进行产品的加工，计时继续。

4.拆除产品A03、A04盖板，检测A03和A04颜色并装回板子，对比产品A03和A04相应编号芯片，若颜色相同则从芯片原料区拾取A类芯片安装到产品A06中对应编号位置，否则拾取B类芯片安装到产品A06中对应编号位置；完成产品A06安装后，机器人回home点，计时暂停。

5.第二次检测：按照工位号依次对所有产品进行检测（先检测四号工位，然后检测三号工位，以此类推），全部反馈NG，具体动作由后续任务PLC编程实现；检测完毕后，系统暂停，触摸屏显示“第二次检测结束”字样；按下触摸屏上的“继续加工”按钮，继续进行产品的加工，计时继续。

6.按照表3-3，将A03和A04产品中的芯片调整至与表3-3一致的颜色种类，优先使用产品A03和A04中的芯片，不足从原料区补充，多余芯片放回原料区。完成调整后，机器人回home点，计时暂停。

7.第三次检测：按照A03、A04、A05、A06顺序依次对所有产品进行检测，与表3-3一致的产品反馈OK，其余反馈NG，具体动作由后续任务PLC编程要求；检测完毕后，系统暂停，触摸屏显示“第三次检测结束”字样；按下触摸屏上的“继续加工”按钮，继续进行产品的加工，计时继续。

8.盖板安装在产品上的顺序由触摸屏设定（如图4-4），按下“确认”按钮，机器人按照设定的顺序完成盖板的安装。

9.4个产品打螺丝的顺序由触摸屏设定（如图4-4），对每个产品锁螺丝，按下“确认”按钮，机器人按照设定的产品安装顺序完成螺丝的安装；每个产品对角锁螺丝，全部完成后机器人回home点，计时暂停。

10.第四次检测：按照A06、A05、A04、A03顺序依次对所有产品进行检测，与表3-3完全一致的反馈OK，否则反馈NG，具体动作由后续任务PLC编程实现；检测完毕后，系统暂停，触摸屏显示“第四次检测结束”字样；按下触摸屏上的“继续加工”，继续进行产品的加工，计时继续。

11.对于检测结果为OK的产品，将其放入成品区；检测结果为NG的产品，将其放入废品区；完成后触摸屏显示“产品加工结束”字样。

（四）PLC编程

根据给定PLC的I/O地址表、任务要求，编写PLC全部功能程序。PLC程序保存路径为“D:\技能竞赛”,文件名保存为PLC+场次+工位号（如第三场的04工位，文件名即为PLC304）。具体要求如下：

1.完成工业机器人与PLC的I/O通讯。

2.在运行模式下，调试PLC程序。

3.在编程模式下，启动指示灯熄灭；在运行模式下，按下启动按钮，启动指示灯点亮，按下自动启动按钮，自动启动指示灯点亮；按下自动启动按钮以后，所有气缸处于初始位置（即推动气缸处于伸出位、升降气缸处于上升位），所有指示灯处于熄灭状态。

4.要求工位检测时推动气缸缩回，推动气缸缩回后升降气缸下降，检测LED灯闪烁（周期2秒）4秒。检测结束后升降气缸升起、推动气缸伸出，检测结果用指示灯表示，红色指示灯亮表示产品为废品，即NG，绿色指示灯亮表示产品为成品，即OK；检测结果为OK的绿色指示灯闪烁（周期1秒）3秒，NG的红色指示灯常亮3秒后熄灭。

（五）HMI编程

1.设计加工信息显示画面（如图3-4），能显示加工信息和分拣时间，并实现人机交互。

2.设计分拣功能设定画面（如图3-5），完成产品装配相关参数设定。

图3-4 加工信息显示画面

图3-5 分拣功能设定画面

（五）系统联调

程序编制完成后，将工作站切换到运行模式，进行系统联调。评分时工作站处于运行模式，需检验设备联机调试下的PLC程序、视觉场景设置、触摸屏以及工业机器人的功能，工业机器人处于自动模式，程序运行过程中不得自行停止。

任务四  设备安全与系统优化

（一）设备安全

工作站运行模式，工作站正面的安全光栅触发时，机器人速度降为当前运行速度的10%，蜂鸣器报警5秒，八盏指示灯逐个点亮（间隔1秒），全部点亮后八盏指示灯逐个熄灭（间隔1秒），点亮和熄灭没有顺序要求，自行决定。

（二）回收区排序

芯片原料料盘、芯片回收料盘和产品中相应位置放入不同形状的芯片，称为掺杂，将所有掺杂放至芯片原料料盘空位。

完成回收区元件的排序，要求如下：三极管，A类芯片从14号位置开始依次往后摆放在偶数位置，B类芯片从15号位置开始依次往后摆放在奇数位置；电容，B类芯片从21号位置开始依次往后摆放，A类芯片从26号位置开始依次往前摆放；集成电路，A类芯片从5号位置开始依次往后摆放，B类芯片从12号位置开始依次往前摆放；排序结束后，放回工具，回到home点，触摸屏上计时停止。

任务五  工业机器人维护维修

该任务在维护维修赛位上完成，由工作人员在指定时间带领选手到特定工位完成竞赛任务。该任务完成规定时间为15分钟，完成以下三个子任务要求，由现场裁判记录相关数据，任务完成后或超过竞赛时间后参赛选手由工作人员带领返回原赛位继续其他任务的比赛。该任务需两位选手规定时间内同时在场完成，不允许其中一位选手离开，若离开就评判为该比赛任务已结束。

（一）工业机器人微校

1.利用竞赛工位所提供的工具及紧固标准件，规范地将微校标定工装准确安装到工业机器人第六轴末端法兰处。

2.操作工业机器人，规范完成其第6轴的微校操作。完成后，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由现场裁判记录第6轴偏移值的数值，否则该项不得分。

3.在完成微校操作后，利用竞赛工位所提供的工具，规范地将微校标定工装由工业机器人第六轴末端法兰处拆卸并规整放在操作台上。

（二）转数计数器更新

通过示教器操作工业机器人，将本体各轴移至零点标记所指示的同步位置，并进行转数计数器更新操作。

（三）尖点工具TCP标定

1.利用竞赛工位所提供的工具及紧固标准件，规范地将尖点工具准确安装到工业机器人第六轴末端法兰处。

2.操作工业机器人，利用工作台上所提供的标定辅助点，采用4点法完成对尖点工具的TCP标定操作。完成后，选手需务必保持示教器标定完成界面不动，举手示意现场裁判，由裁判记录系统显示的平均误差值。

3.在完成TCP标定操作后，利用竞赛工位所提供的工具，规范地将尖点工具由工业机器人第六轴末端法兰处拆卸并规整放在操作台上。

任务六 职业素养

在竞赛过程中，从设备操作的规范性、装配耗材使用的合理性、专用工具的操作及安全生产的认识程度等方面对参赛选手进行综合评价。

### 附件四、2020年全国赛（中职组）样题

2020年全国职业院校技能大赛
中职组“机器人技术应用”赛项
赛题库

机器人技术应用赛项专家组

2020年9月

模块A-1 工业机器人系统机械装调

机械及电气安装工艺要求:

1、电缆与气管分开绑扎，第一根绑扎带距离接头处60±5mm，其余两个绑扎带之间的距离不超过50±5mm，绑扎带切割不能留余太长，必须小于1mm，美观安全。气路捆扎不影响工业机器人正常动作，不会与周边设备发生刮擦勾连。

2、电缆和气管分开走线槽，气管在型材支架上可用线夹和扎带固定，两个线夹之间的距离不超过120mm。走线槽的气管长度应合适，不能折弯缠绕和绑扎变形，不允许出现漏气。

3、机械安装需选择合适工具，按提供模块零件完成单元装配，安装完毕后机械单元部分没有晃动和松动。执行元器件气缸动作平缓，无强烈碰撞。

A-1-1 工具快换模块法兰端安装及气路连接

利用竞赛工位所提供的工具及紧固标准件，将工具快换模块法兰端安装到工业机器人第6轴法兰盘上。要求工具快换模块法兰端和工业机器人第6轴法兰盘的销钉孔对齐，螺钉紧固。利用竞赛工位所提供的工具和气管，完成工具快换模块的气路连接，可使工具快换模块法兰端和工具端正常锁定和释放，并实现对夹爪工具和吸盘工具的动作控制。要求正压气路用蓝色气管，负压气路用透明气管。

A-1-2 涂胶单元机械安装

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成涂胶单元的结构件零件的安装。

A-1-3 码垛单元机械安装

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成码垛单元平台A和平台B结构件零件的安装。

A-1-4 料仓单元机械安装

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成料仓单元结构件零件的安装。

A-1-5 废品单元机械安装

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成废品单元结构件零件的安装。

A-1-6 检测单元1号工位机械安装及气路连接

（1）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元1号工位的机械结构件、气缸、导轨、检测滑台、检测灯架子等零件的安装。

（2）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元1号工位的气缸气路连接，能按要求可以实现工位安装台的推进缩回动作、检测灯的升降动作。

A-1-7 检测单元2号工位机械安装及气路连接

（1）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元2号工位的机械结构件、气缸、导轨、检测滑台、检测灯架子等零件的安装。

（2）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元2号工位的气缸气路连接，能按要求可以实现工位安装台的推进缩回动作、检测灯的升降动作。

A-1-8检测单元3号工位机械安装及气路连接

（1）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元3号工位的机械结构件、气缸、导轨、检测滑台、检测灯架子等零件的安装。

（2）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元3号工位的气缸气路连接，能按要求可以实现工位安装台的推进缩回动作、检测灯的升降动作。

A-1-9检测单元4号工位机械安装及气路连接

（1）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元4号工位的机械结构件、气缸、导轨、检测滑台、检测灯架子等零件的安装。

（2）利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元4号工位的气缸气路连接，能按要求可以实现工位安装台的推进缩回动作、检测灯的升降动作。

A-1-10 供气总控连接

完成从气泵到三联件的气路连接，调整气路压力调整到0.4~0.6MPa，完成从三联件到阀岛的气路连接。

A-1-11视觉检测单元机械安装

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成视觉单元的机械结构等零件的安装。

图A-1 视觉检测单元装配图纸

A-1-12 光栅机械安装

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成光栅的机械结构等零件的安装。

图A-2 光栅装配图纸

模块A-2 工业机器人系统电气装调

A-2-1 检测单元1号工位电气接线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元1号工位传感器、检测灯、指示灯等的电路接线，并调整传感器的安装位置使其可准确反馈气缸状态。

A-2-2 检测单元2号工位电气接线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元2号工位的传感器、检测灯、指示灯等的电路接线，并调整传感器的安装位置使其可准确反馈气缸状态。

A-2-3 检测单元3号工位电气接线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元3号工位的传感器、检测灯、指示灯等的电路接线，并调整传感器的安装位置使其可准确反馈气缸状态。

A-2-4 检测单元4号工位电气接线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成检测单元4号工位的传感器、检测灯、指示灯等的电路接线，并调整传感器的安装位置使其可准确反馈气缸状态。

A-2-5 视觉检测单元电气接线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成视觉单元的电路接线。

图A-3 视觉检测单元电气接线信号对照表

A-2-6 光栅电气接线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成光栅的电路接线。

图A-4 光栅电气接线信号对照表

A-2-7 机器人所有电缆及电源线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成机器人所有电缆及电源线接线。

图A-5 机器人所有电缆及电源线信号对照表

A-2-8机器人652板卡的信号线

利用竞赛工位所提供的工具和零件，完成机器人652板卡的信号线接线。

图A-6 652板信号表

A-2-9 PLC的IO信号连接

在控制面板区域，参照下面PLC的IO信号表，利用快接线缆，按工艺要求完成电路接线。

A-2-10 设定工业机器人Home点

操作示教器，设定工业机器人Home点姿态为本体的1轴、2轴、3轴、4轴、6轴的关节角度均为0度，5轴的关节角度为+90°，即工业机器人法兰盘轴线方向为竖直向下。

A-2-11 工业机器人IO信号配置

在工业机器人示教器中，根据所提供的工业机器人IO信号板与PLC、视觉控制器等终端的接线图，定义各信号的类型和功能，以满足后续任务操作和程序编制。

模块A-3 工业机器人系统建模

利用现场提供的测量工具，完成对工作站台面上所有单元组件的布局尺寸测量。在仿真软件中，根据实际测量结果，对三维环境中的单元组件进行位置调整，使其与本赛位竞赛平台一致，要求竞赛平台台面上所有单元均安放到位。

工作站模型文件可通过工具栏“工作站”按钮打开使用，通过工具栏“另存为”按钮保存到文件夹中，请勿擅自更改文件后缀。软件操作过程中注意随时保存比赛成果。

模块B  工业机器人系统的集成应用

模块B-1  产品的外壳涂胶

B-1-1 方形外壳涂胶仿真

在仿真软件中，针对涂胶单元面板上的方形外壳涂胶轨迹，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以A1点为起始点，以A3为结束点，顺时针完成方形外壳涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线，偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）轨迹速度为0.2m/s。

（6）工业机器人放回涂胶工具。

（7）工业机器人动作结束点为Home点。

（8）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

图B-1 方形涂胶轨迹

B-1-2 圆形外壳涂胶仿真

在仿真软件中，针对涂胶单元面板上的圆形外壳涂胶轨迹，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以B1点为起始点和结束点，逆时针完成圆形外壳涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线，在B1到B2段偏离涂胶单元平面上方5mm距离，在B2到B3段偏离涂胶单元平面上方10mm距离，在B3到B1段偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）轨迹速度为0.1m/s。

（6）工业机器人放回涂胶工具。

（7）工业机器人动作结束点为Home点。

（8）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

图B-2 圆形涂胶轨迹

B-1-3 LOGO轨迹涂胶仿真

在仿真软件中，针对涂胶单元面板上的LOGO轨迹，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以C2点为起始点，以C5点为结束点，逆时针完成LOGO轨迹涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）轨迹速度为0.2m/s。

（6）分别在C3、C4点处停留1s。

（7）工业机器人放回涂胶工具。

（8）工业机器人动作结束点为Home点。

（9）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

图B-3 LOGO涂胶轨迹

B-1-4 复杂轨迹涂胶仿真

在仿真软件中，针对涂胶单元面板上的复杂轨迹，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以D3为起始点，以D7为结束点，完成复杂轨迹涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）在D3到D4和D5到D6段轨迹速度为0.2m/s。

（6）在D4到D5段轨迹速度为0.1m/s。

（7）在D6到D7段轨迹速度为0.05m/s。

（8）工业机器人放回涂胶工具。

（9）工业机器人动作结束点为Home点。

（10）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

图B-4 复杂轨迹

B-1-5 方形外壳涂胶

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的方形外壳涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以A1点为起始点，以A3为结束点，顺时针完成方形外壳涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线，偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）轨迹速度为0.2m/s。

（6）工业机器人放回涂胶工具。

（7）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-5 方形涂胶轨迹

B-1-6 圆形外壳涂胶

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的圆形外壳涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以B1点为起始点和结束点，逆时针完成圆形轨迹涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线，在B1到B2段偏离涂胶单元平面上方5mm距离，在B2到B3段偏离涂胶单元平面上方10mm距离，在B3到B1段偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）轨迹速度为0.1m/s。

（6）工业机器人放回涂胶工具。

（7）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-6 圆形涂胶轨迹

B-1-7 LOGO轨迹涂胶

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的LOGO轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以C2点为起始点，以C5点为结束点，逆时针完成LOGO轨迹涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）轨迹速度为0.2m/s。

（6）分别在C3、C4点处停留1s。

（7）工业机器人放回涂胶工具。

（8）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-7 LOGO涂胶轨迹

B-1-8 复杂轨迹涂胶

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的复杂轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以D3为起始点，以D7为结束点，完成复杂轨迹涂胶。

（4）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线偏离涂胶单元平面上方5mm距离。

（5）在D3到D4和D5到D6段轨迹速度为0.2m/s。

（6）在D4到D5段轨迹速度为0.1m/s。

（7）在D6到D7段轨迹速度为0.05m/s。

（8）工业机器人放回涂胶工具。

（9）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-8 复杂轨迹

B-1-9 定制轨迹涂胶（1）

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的各种涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：
（1）工业机器人动作起始点为Home点。
（2）工业机器人拾取涂胶工具。
（3）工业机器人回到Home点。
（4）在触摸屏上设定轨迹的起始点（B1、B2、B3、B4）和终止点（B1、B2、B3、B4），顺时针完成圆形轨迹涂胶（如图B-9所示）。
（5）在触摸屏上设定轨迹的起始点（C1、C2、C3、C4、C5、C6）和终点为（C1、C2、C3、C4、C5、C6），完成复杂轨迹涂胶（如图B-9所示）。
（6）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线偏离涂胶单元平面上方，距离由触摸屏界面选择（如图B-10所示）。
（7）轨迹速度参数由触摸屏界面选择（如图B-10所示）。
（8）轨迹在指定的特征点处停留，特征点编号和停留时间由触摸屏界面选择（如图B-10所示）。
（9）工业机器人放回涂胶工具。
（10）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-9 涂胶单元面板

图B-10 涂胶功能设定界面

B-1-10 定制轨迹涂胶（2）

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的各种涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）工业机器人回到Home点。

（4）在触摸屏上设定轨迹的起始点（B1、B2、B3、B4）和终止点（B1、B2、B3、B4），顺时针完成圆形轨迹涂胶（如图B-11所示）。

（5）以触摸屏设定的点为起始点（D7、D6、D5、D4），终点为D1，完成复杂轨迹涂胶（如图B-11所示）。

（6）涂胶工具的TCP位于涂胶单元轨迹线槽的中心线偏离涂胶单元平面上方，距离由触摸屏界面选择（如图B-12所示）。

（7）轨迹速度参数由触摸屏界面选择（如图B-12所示）。

（8）轨迹在指定的特征点处停留，特征点编号和停留时间由触摸屏界面选择（如图B-12所示）。

（9）工业机器人放回涂胶工具。

（10）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-11 涂胶单元

图B-12 涂胶功能设定画面

B-1-11 定制轨迹涂胶（3）

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的各种涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）正常情况下，涂胶工具的TCP始终位于涂胶单元轨迹线槽的中心线、工具Z 轴垂直于涂胶表面；

（4）若进入特殊区域，如图B-13所示，有相应的报警提示。

（5）工业机器人放回工具。

（6）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-13 涂胶单元

B-1-12 定制轨迹涂胶（4）

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的各种涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取相应工具。

（3）轨迹A反复涂胶的层数及TCP偏移距离通过触摸屏设定, 完成该轨迹的涂胶，如图B-14所示。

（4）轨迹B的初始速度、加速度等参数由触摸屏界面设定，触摸屏能实时显示当前涂胶速度, 完成该轨迹的涂胶，如图B-14所示。

（5）工业机器人放回工具。

（6）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-14 涂胶工艺参数设定画面

B-1-13 定制轨迹涂胶（5）

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的各种涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）以D3为起始点，以D7为结束点，完成复杂轨迹涂胶，模拟涂胶用料量由触摸屏实时显示，如图B-15所示。

（4）完成该轨迹涂胶后，更换吸盘工具，使用小吸盘的吹气功能对表面残胶和溢胶等进行处理。

（5）工业机器人放回工具。

（6）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-15 累计出胶量显示画面

B-1-14 定制轨迹涂胶（6）

在竞赛平台上，针对涂胶单元面板上的各种涂胶轨迹，对工业机器人操作编程实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取涂胶工具。

（3）对涂胶任务中的多条涂胶轨迹进行选择，界面设计参考图B-16，完成各条轨迹涂胶。

（5）工业机器人放回工具。

（6）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-16 涂胶轨迹选择

模块B-2  产品的码（拆）垛

B-2-1 单层码垛仿真

在仿真软件中，针对码垛单元和物料，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3） 将平台A中的3个物料由底部依次取出并按图B-17要求在平台B上码垛。

图B-17 物料摆放要求

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

（6）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

B-2-2 双层码垛仿真

在仿真软件中，针对码垛单元和物料，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3） 将平台A中的6个物料由底部依次取出并按图B-18要求在平台B上码垛。

图B-18 物料摆放要求

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

（6）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

B-2-3 单层拆垛仿真

在仿真软件中，针对码垛单元和物料，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台B中的2个物料依次取出放入平台A中，其中平台B的物料摆放如图B-19所示。

图B-19 物料摆放情况

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

（6）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

B-2-4 双层拆垛仿真

在仿真软件中，针对码垛单元和物料，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台B中的5个物料依次取出放入平台A中，其中平台B的物料摆放如图B-20所示。

图B-20 物料摆放情况

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

（6）仿真过程中不出现工业机器人不可达点、奇异点、轴限位点。

B-2-5 单层码垛

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台A中的3个物料由底部依次取出并按要求在平台B上码垛。

图B-21 物料摆放要求

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

（6）要求完整动作完成时间不超过120s。

B-2-6 双层码垛

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台A中的6个物料由底部依次取出并按要求在平台B上码垛。

图B-22 物料摆放要求

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

B-2-7 单层拆垛

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台B中的3个物料依次取出放入平台A中，其中平台B的物料摆放如图所示。

图B-23 物料摆放情况

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

B-2-8 双层拆垛

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台B中的5个物料依次取出放入平台A中，其中平台B的物料摆放如图所示。

图B-24 物料摆放情况

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

B-2-9 定制码垛

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台A中的3个物料由底部依次取出并按照要求在平台B上码垛一层，码垛垛型由触摸屏界面选择，如图B-25和图B-26所示。

（4）使用涂胶工具，按照图B-26中所示的胶装轨迹，对底层物料进行胶装。

（5）工业机器人放回夹爪工具。

（6）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-25 码垛垛型选择画面

图B-26  码垛垛型和物料胶装示意图（红色线段）

B-2-10 定制拆垛

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）将平台B中的物料取出放入平台A中，其中平台B垛型和取料顺序由触摸屏界面选择，如图B-27和图B-28所示。

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-27  平台B垛型和取料顺序图

图B-28 平台B垛型和取料顺序画面

B-2-11 垛型调整

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）平台B中初始垛型和目标垛型由触摸屏设置，如图B-29和图B-30所示，垛型调整过程中，物料不能离开平台B区域。

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-29  垛型要求

图B-30  垛型设定界面

B-2-12 定制垛型（1）

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）工业机器人拾取夹爪工具。

（3）在触摸屏上选择码垛方式，如图B-31所示，完成该垛型码垛，码垛垛型如图B-32所示。

（4）工业机器人放回夹爪工具。

（5）工业机器人动作结束点为Home点。

图B-31  码垛方式选择界面

图B-32  码垛垛型选择

B-2-13 定制垛型（2）

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

（1）工业机器人动作起始点为Home点。

（2）根据触摸屏选择取垛位置拾取物料，按照所选的定制方式（如图B-33所示）开始码垛，垛型如图B-34所示。

（3）若完成第一层码垛后，且触摸屏选择的取垛位置处还能拾取物料，工业机器人完成与第一层相同垛型的码垛，直到当前位置拾取不到物料为止。

（4）完成后工业机器人放回工具，回到Home点。

图B-33  码垛设定画面

图B-34 平台B定制垛型

B-2-14 定制垛型（3）

在竞赛平台中，对工业机器人进行操作编程，实现以下动作流程：

- 在码垛设定画面中选择工具(夹爪或吸盘)和垛型后，按下“运行”按钮，工业机器人拾取设定的工具，开始定制码垛流程。

- 工业机器人将平台B上的基础码垛垛型调整成触摸屏设定的垛型，垛型如图B-36所示。垛型调整过程中，物料不能离开平台B区域。

- 工业机器人回到Home点,暂停码垛流程。

- 按下“运行”按钮，工业机器人从平台A底部将剩余的3个物料依次取出并按照触摸屏未选择的垛型在平台B上完成顶层码垛。

- 完成步骤4后，顶层垛型若为垛型1，触摸屏垛型1指示灯常亮，否则垛型2指示灯常亮。

- 工业机器人放回工具后回到Home点。

图B-35 码垛设定画面

（a）垛型1                        （b）垛型2

图B-36 平台B垛型

B-2-15 芯片码垛

码垛工艺过程要求如下，中间无停顿：

1.工艺流程起始状态为工业机器人恢复到Home点。

2.工业机器人拾取吸盘工具。

3.工业机器人回到Home点，在码垛功能设定界面设定三层垛型顺序，如图B-37所示。

4.设定顺序后在码垛功能设定界面，按下“启动”按钮，工业机器人从芯片回收区料盘中吸取芯片经视觉颜色、形状检测，在码垛单元平台B上按照要求摆放芯片，各层摆放的芯片构成如图B-38所示（芯片文字方向没有要求，摆放芯片的顺序没有要求），不符合条件的放回原位。例如，若在触摸屏上设置如图B-37所示的芯片摆放方式，则图B-39为摆放后的可能效果。

5.完成后工业机器人放回吸盘工具。

6.工业机器人回到Home点。

7.运行中，可以按下“暂停”按钮，工业机器人停止工作，再按下“启动”按钮后，继续完成当前周期任务。

8.码垛过程中工具、物料不可掉落，不得发生碰撞干涉。

图B-37 码垛功能设定画面

图B-38 码垛各层芯片构成

图B-39 码垛摆放后的参考效果

模块B-3  产品异形芯片装配

B-3-1 吸盘工具的安装与卸载

对工业机器人进行操作和编程，使工业机器人可在运行程序状态下自行运动到吸盘工具位置并通过工具快换模块实现吸盘工具与工业机器人第六轴法兰端安装固连，稳定从工具支架上取出吸盘工具并有效使用吸盘拾取物料。

对工业机器人进行操作和编程，使工业机器人可在运行程序状态下自行运动到吸盘工具位置并通过工具快换模块实现吸盘工具与工业机器人第六轴法兰端脱离卸载，稳定将吸盘工具放置在工具支架上并恢复指定姿态。

B-3-2 芯片原料拾取与放置

对工业机器人进行操作和编程，使工业机器人利用吸盘工具，从指定位置准确拾取芯片原料或将芯片原料放置。动作过程中要求工业机器人稳定运行，不得出现无故抖动。

B-3-3 芯片原料特征检测

对工业机器人和视觉组件进行操作和编程，使工业机器人将拾取的芯片放置到视觉相机的正上方，触发视觉组件拍照，并对该图像进行分析处理后将结果反馈工业机器人。调整视觉组件中的相机镜头焦距/光圈、光源亮度、控制器中的图像参数，从而获取清晰稳定的被检测图像。

B-3-4 芯片特征识别

- 对视觉组件进行组态设置，使其在指定检测模板中完成对目标芯片的指定颜色的识别。

- 对视觉组件进行组态设置，使其在指定检测模板中完成对目标芯片的指定轮廓的识别。

- 对视觉组件进行组态设置，使其在指定检测模块中完成对目标芯片的指定文字的识别。

B-3-5 空位检测

芯片原料区初始状态下未摆放任何芯片的位置，称为空位。只可使用吸盘工具对芯片空位进行探测，在探测出空位后不得再出现吸盘上无物料空吸现象。

B-3-6 手动界面触摸屏编程

在操作面板区域“编程/运行”旋钮开关为“编程”位置时可用，实现对PLC所有输出点的手动状态设置和所有输入点的状态监控。界面设计参考图B-40。

图B-40 手动界面参考设计图

B-3-7 A03产品芯片安装

（1）芯片原料料盘中随机摆满芯片，A03安装板放置在检测单元1号工位，其产品芯片要求如表B-1所示。

表B-1 A03安装板芯片要求

| 序号 | 芯片类型 | 芯片颜色 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 蓝色 | 1 |
| 2 | 集成电路 | 红色 | 1 |
| 3 | 电容 | 黄色 | 2 |
| 4 | 三极管 | 红色 | 1 |

（2）工业机器人按照芯片原料料盘中自定义顺序依次取出芯片，通过视觉单元对芯片颜色进行检测。

（3）根据产品芯片要求，若为所需芯片则安装到A03安装板上，若非所需芯片则放入芯片回收料盘对应芯片类型位置。

（4）完成A03产品上所有芯片装配后，工业机器人拾取盖板安装到安装板上。

（5）检测单元1号工位对产品装配状态检测并反馈OK。

（6）工业机器人对A03产品四角锁定螺丝，并将其取出放入产品合格位。

B-3-8  A04产品芯片替换

（1）芯片原料料盘中随机摆满芯片，A04安装板放置在检测单元2号工位，其中随机摆满芯片。A04产品所需芯片状态如表B-2所示。

表B-2 芯片状态

| 序号 | 芯片类型 | 芯片颜色 | 芯片状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 蓝色 | OK |
| 2 |  | 灰色 | NG |
| 3 | 集成电路 | 红色 | OK |
| 4 |  | 灰色 | NG |
| 5 | 电容 | 蓝色 | OK |
| 6 |  | 黄色 | NG |
| 7 | 三极管 | 黄色 | OK |
| 8 |  | 红色 | NG |

（2）检测单元2号工位对A04产品装配状态检测并反馈NG。

（3）工业机器人由A04安装板中依次取出芯片，通过视觉单元对芯片颜色进行检测。

（4）芯片状态为OK，放回A04安装板原位；芯片状态为NG，放入芯片回收料盘对应芯片类型位置。

（5）对于检测出为NG的芯片，工业机器人由芯片原料料盘中以位置编号由小到大依次取出芯片，通过视觉单元对芯片颜色进行检测。

（6）将OK的芯片安装到A04安装板上，将NG的芯片放入芯片回收料盘。

（7）完成A04产品上所有芯片装配后，工业机器人拾取盖板安装到安装板上。

（8）检测单元1号工位对A04产品装配状态检测并反馈OK。

（9）工业机器人对A04产品四角锁定螺丝，并将其取出放入产品合格位。

B-3-9 随机位置A05产品芯片拆除与安装

（1）将A05产品随机放置在检测单元的某一工位上，其中已随机摆满芯片，安装盖板但不锁固螺丝，芯片原料料盘中随机摆满芯片。

（2）A05产品放置位置由触摸屏设置界面给出。

（3）检测单元对A05产品装配状态检测并反馈NG。

（4）工业机器人将A05上安装的盖板取下放置于盖板原料位。

（5）工业机器人按照随机顺序依次拾取A05产品中的芯片，通过视觉检测其颜色并记录后，将芯片放置于芯片回收料盘中的该类型芯片放置位。

（6）工业机器人按照随机顺序依次由芯片原料料盘中取出芯片，通过视觉检测其颜色并记录，与A05产品原安装芯片颜色对比；若颜色相同，则放回原料料盘；若颜色不同，则安装到A05产品上。

（6）要求所有芯片只能拾取一次，且当A05产品该类型芯片已经安装后，则不得再从芯片原料料盘中拾取该类型芯片。

（7）完成A05产品上所有芯片装配后，工业机器人拾取盖板安装到安装板上。

（8）检测单元对A05产品装配状态检测并反馈OK。

（9）工业机器人对A05产品四角锁定螺丝，并将其取出放入产品合格位。

B-3-10 A06产品芯片安装

（1）将A03产品、A04产品分别放置在检测单元1号工位和2号工位上，其中已随机摆满芯片，安装盖板但不锁固螺丝。A05产品放置在检测单元3号工位，不安装芯片和盖板。芯片原料料盘随机摆满芯片。

（2）检测单元对A03、A04产品装配状态检测并反馈NG。

（3）工业机器人将A03、A04上安装的盖板取下放置于盖板原料位。

（4）工业机器人按照随机顺序依次由A03、A04产品中将所有芯片取出并记录颜色，然后将芯片放置到芯片回收料盘的该类型芯片放置位。

（7）A03产品的最终芯片颜色要求与原始状态相同。

（8）A04产品的最终芯片颜色要求与原始状态相反。

（9）A05产品的芯片颜色由A03、A04产品中的芯片颜色比较后决定。对于CPU、集成电路、三极管芯片，若A03、A04两种产品中的芯片颜色不同，则A05产品中芯片颜色为安装芯片原料料盘中该类型芯片位置编号最小的芯片颜色的反色。对于电容芯片，A05产品中芯片颜色为A03、A04两种产品电容芯片颜色较多的颜色；若颜色相同，则A05产品中芯片颜色为安装芯片原料料盘中该类型芯片位置编号最小的芯片颜色的反色。

（10）工业机器人由芯片原料料盘中以每种类型芯片位置编号有小到大依次拾取芯片并通过视觉检测后，将所需要的芯片安装到A03、A04、A05产品中，不需要的芯片放置到芯片回收料盘的该类型芯片放置位。

（11）要求所有芯片只能拾取一次，且当所有产品该类型芯片已经安装后，则不得再从芯片原料料盘中拾取该类型芯片。

（12）完成A03、A04、A05产品上所有芯片装配后，工业机器人拾取盖板安装到安装板上。

（13）检测单元对A03、A04、A05产品装配状态检测并反馈OK。

（14）工业机器人对A03、A04、A05产品四角锁定螺丝，并将其取出放入产品合格位。

B-3-11 A03与A04产品芯片互换

（1）将A03、A04、A06产品随机放置在检测单元的某三个工位上。其中A03、A04已随机摆满芯片，安装盖板但不锁固螺丝；A06不摆放芯片不安装盖板。

（2）A03、A04、A06产品放置位置由触摸屏设置界面给出。

（2）检测单元对A03、A04产品装配状态检测并反馈NG。

（3）工业机器人将A03、A04上安装的盖板取下放置于盖板原料位。

（4）工业机器人按照随机顺序依次由A03、A04产品中将所有芯片取出并记录颜色，并对其中的芯片位置进行调整。

（5）当A03、A04产品同类型芯片颜色相同时，将该芯片放置到芯片回收料盘中；当A03、A04产品同类型芯片颜色不同时，利用A06产品芯片位置，对A03、A04产品芯片互换；对于电容芯片，A03产品左侧的电容芯片与A04产品左侧的电容芯片对应，A03产品右侧的电容芯片与A04产品右侧的电容芯片对应。

（6）工业机器人由芯片原料料仓中取出芯片补齐A03、A04产品中的芯片，芯片颜色与原始颜色相反。

（7）工业机器人由芯片原料料仓中取出芯片安装A06产品，要求其芯片颜色与A03产品当前颜色相反；对于电容芯片，以A03产品右侧电容芯片颜色为准。

（8）完成A03、A04、A06产品上所有芯片装配后，工业机器人拾取盖板安装到安装板上。

（9）检测单元对A03、A04、A06产品装配状态检测并反馈OK。

（10）工业机器人对A03、A04、A06产品四角锁定螺丝，并将其取出放入产品合格位。

B-3-12 不同类型芯片剔除

异形芯片的颜色和形状检测通过视觉检测组件完成，每个芯片只允许利用视觉检测一次，芯片原料区排序后每个位置只能拾取一次，回收区芯片不得再拾取；从原料区拾取异形的芯片，检测出掺杂在电容原料区的三极管或掺杂在CPU原料区的集成芯片，则分别放入右侧的电容回收区和CPU回收区。

B-3-13 颜色分类（1）

利用芯片原料区的空位将原料区所有剩余的异形芯片按颜色进行分类：三极管，红色芯片从14号位置开始依次往后摆放，黄色芯片从19号位置开始依次往前摆放；电容，黄色芯片从21号位置开始依次往后摆放，蓝色芯片从26号位置开始依次往前摆放；集成电路，灰色芯片从5号位置开始依次往后摆放，红色芯片从12号位置开始依次往前摆放；CPU，灰色芯片从1号位置开始依次往后摆放，蓝色芯片从4号位置开始依次往前摆放。

B-3-14 颜色分类（2）

利用芯片原料区的空位将原料区所有剩余的异形芯片按颜色进行分类：三极管，从14号位置开始依次往后摆放，红色芯片、黄色芯片依次间隔排放；电容，从21号位置开始依次往后摆放，黄色芯片、蓝色芯片依次间隔排放；集成电路，从5号位置开始依次往后摆放，灰色芯片、红色芯片依次间隔排放；CPU，从1号位置开始依次往后摆放，灰色芯片、蓝色芯片依次间隔排放。

B-3-15 定制流程产品芯片安装（1）

在检测单元随机放置A03、A05和A06产品，盖板拆除，放置于盖板原料区，从原料区拾取与当前A03产品中颜色不同的CPU、集成电路、三极管安装到A06产品中，拾取与当前A05产品中相同颜色的电容安装到A06产品中。

B-3-16 定制流程产品芯片安装（2）

在检测单元随机放置A03、A04和A05产品，将A04产品中的所有芯片进行视觉检测，将A04产品中颜色和形状一致的芯片转移到A03和A05产品中相应的位置，A04产品剩余芯片转移到芯片回收区，从芯片原料区拾取与A04产品原有芯片颜色不同的芯片装配到A04产品上，将芯片原料区所有剩余的芯片转移到芯片回收区。

触摸屏界面可通过“系统功能设定界面”进入并可退回，在界面中可对初始状态下A03、A04、A05、A06四块PCB板产品随机放置的工位进行选择，不能选择相同工位。界面设计参考图B-41。

图B-41 加工设定界面

B-3-17 定制流程产品芯片安装（3）

在检测单元随机放置A03、A04、A05和A06产品（摆满芯片），拆除A06产品盖板，拆除A06产品中芯片，通过视觉检测放入芯片回收区，CPU放置到4号位置，集成电路放置到5、6号位置，三极管放置到14号位置，电容放置到21号位置；拆除A03、A04和A05产品盖板，放置于盖板原料区，利用视觉设备检测A03、A04和A05产品中所有芯片，对照产品规格，进行对比并调整。颜色相同的芯片放回原位，颜色不同的芯片放入回收区，从原料区拾取与产品规格对应位置颜色相同的芯片补充到A03、A04和A05产品中。

图B-42 加工设定界面

B-3-18 定制流程产品芯片安装（4）

在检测单元随机放置A05和A06产品，将A06产品中的所有芯片进行视觉检测，转移到A05产品，多余的芯片放入芯片回收区，从芯片原料区拾取与A06初始状态颜色相反的三极管、集成电路和CPU芯片安装到A06产品中，再从芯片原料区随机拾取异形芯片将A05产品补全，将芯片原料区所有剩余的芯片转移到芯片回收区。

B-3-19 定制流程产品芯片安装（5）

在检测单元随机放置A03、A04和A05产品，所有产品上均不安装盖板和芯片，从原料区随机拾取异形芯片补充A03、A04和A05产品。在产品补充芯片过程中，随机按下触摸屏“故障工位”按钮，中断本步骤中所进行的动作，拆除本步骤中正在加工的产品，将拆除的芯片放至回收区空位，并将该产品作为后续操作的过渡板。将其他工位产品中位置相同、目标形状相同、颜色相反的芯片互换位置，过渡位置自定，互换完成后利用吸盘工具拾取并安装所有产品的盖板。

B-3--20 定制流程产品芯片安装（6）

四个工位已经放置PCB板（已装盖板，为锁螺丝），工业机器人利用吸盘工具拆除盖板，然后安装盖板。工业机器人利用锁螺丝工具，通过IO控制，从螺丝供料机处拾取螺丝。工业机器人利用锁螺丝工具，将螺丝锁紧到PCB产品四角位置（每个产品可以锁2颗螺丝、或者3颗螺丝、或者4颗螺丝）。

B-3-21 定制流程产品芯片安装（7）

将A05产品放在一号工位，该产品的初始状态如表B-3所示。以此产品为样品，安装其余3个工位上的芯片。

表B-3 A05产品芯片状态

| 产品号 | 芯片位置 | 芯片种类 | 产品芯片颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| A05 | 1 | CPU | 随机 |
|  | 2 | 集成电路 | 随机 |
|  | 3 | 电容 | 随机 |
|  | 4 | 电容 | 随机 |
|  | 5 | 三极管 | 随机 |

B-3-22 定制流程产品芯片安装（8）

在触摸屏中选择3、4号工位产品的芯片类型，如图B-43所示。从芯片原料区拾取与所选类型一致的芯片安装到三号工位中；从芯片原料区拾取与所选类型相反的芯片安装到四号工位中。

图B-43 产品上芯片的类型设定画面

B-3-23 定制流程产品芯片安装（9）

利用触摸屏分拣功能设定画面（如图B-44所示）设置第一块要加工的板号，点击确认后，该工位升降气缸上升，推动气缸推出，机器人对板上芯片进行检测，若芯片为掺杂则放至芯片回收区，否则放回原位；芯片检测完毕后，推动气缸缩回，升降气缸下降，机器人回到home点暂停。选择第二块要加工的板号，按照与第一块板相同的方法，设置第二块要加工的板号，点击确认后，对第二块板上的芯片进行检测,以此类推，完成所有产品上芯片的检测，完成后机器人回home点。

图B-44 板号设定画面

B-3-24 定制流程产品芯片安装（10）

利用触摸屏设定各个工位上产品芯片安装的顺序，如图B-45所示。例如：选择1号工位按下确认后开始安装一号工位产品上的芯片，然后再选择2号工位按下确认后开始安装2号工位上的芯片，以此类推，在此过程中随机选择工位号，完成4块产品的芯片安装。

图B-45 选择工位

B-3-25 定制流程产品芯片安装（11）

界面可通过“系统功能设定界面”进入并可退回，在界面中可对初始状态下，在各工位上的摆放顺序通过触摸屏设定。选择工位为0时，代表本种板子不生产，而且一种板子只能在一个工位上生产。界面设计参考图B-46。

图B-46 生产设置界面

B-3-26 定制流程产品芯片安装（12）

界面可通过“系统功能设定界面”进入并可退回，在界面中可对初始状态下，在1号、2号、3号、4号工位上随意选择PCB板产品（A03、A04、A05、A06），不能选择相同编号PCB板产品。

B-3-27 定制流程产品芯片安装（13）

界面可通过“系统功能设定界面”进入并可退回，利用触摸屏设定各个工位上产品芯片安装的顺序，例如：选择1号工位按下确认后开始安装一号工位产品上的芯片，然后再选择2号工位按下确认后开始安装2号工位上的芯片，以此类推，在此过程中随机选择工位号，完成4块产品的芯片安装。界面设计参考图B-47。

图B-47 选择工位

B-3-28 定制流程产品芯片安装（14）

触摸屏界面可通过“系统功能设定界面”进入并可退回，工业机器人暂停运行，等待触摸屏设定空板工位号信号。利用触摸屏设定空板工位号，之后，工业机器人将此工位上的PCB板上所有的物料转移到废料区。界面设计参考图B-48。

图B-48 设定空板

B-3-29 定制流程产品芯片安装（15）

利用触摸屏设定需要调整的板号、芯片类型、芯片颜色（相同、相反、空位）后，按下“运行”按钮，机器人按照设定对产品上芯片进行调整，多余芯片放回原料区。完成后，机器人回到Home点。

图B-49分拣功能设定画面

B-3-30 定制流程产品芯片安装（16）

对目标工位产品芯片进行加工，加工产品目标芯片型号如表B-4所示，加工过程中不足的从原料区补充，多余芯片放回原料区。完成后，机器人回到Home点。

表B-4 调整要求

| 原工位1芯片型号 | 原工位2芯片型号 | 目标工位目标芯片型号 |
| --- | --- | --- |
| A | A | A |
| B、空位 | A | A |
| A | B、空位 | A |
| B、空位 | B、空位 | B |

B-3-31 定制流程产品芯片安装（17）

机器人从芯片原料料盘区域中各种类最小位置（料盘芯片摆放位置编号如图B-50所示）开始拾取芯片安装到有盖板的产品空位处。

图B-50 料盘芯片摆放位置编号

B-3-32 定制流程产品芯片安装（18）

机器人对四个工位上产品中的空位进行探测（产品芯片位置编号如图B-51所示），空位数最多的产品 为过渡产品，从原料盘中各种类最大位置编号开始拾取芯片补满过渡产品。

（a）A03产品                 （b）A04产品

（c）A05产品                （d）A06产品

图B-51  产品芯片位置编号图

B-3-33 定制流程产品芯片安装（19）

四个工位已经放置PCB板（已装盖板，为锁螺丝），工业机器人利用吸盘工具拆除盖板，然后安装盖板。工业机器人利用锁螺丝工具，通过IO控制，从螺丝供料机处拾取螺丝。工业机器人利用锁螺丝工具，根据触摸屏设定的螺丝颗数，将螺丝锁紧到PCB产品四角位置。

图B-52 分拣设定画面

B-3-34 实时显示芯片数量

在检测单元随机放置A03、A04和A05产品，所有产品上均不安装盖板和芯片，从原料区随机拾取异形芯片补充A03、A04和A05产品。在产品补充芯片过程中，通过触摸屏实时显示当前原料区不同种类芯片个数，如图B-53所示。

图B-53 余量实时显示界面

模块B-4  产品盖板装配与出入库

B-4-1 系统功能设定界面触摸屏编程

在操作面板区域“编程/运行”旋钮开关为“运行”位置时可用，实现对所编制的涂胶功能设定、码垛功能设定、分拣功能设定和加工信息显示等界面的选择并执行。界面设计参考图B-54。

图B-54 系统功能设定

B-4-2 检测单元基础功能PLC编程

对PLC进行编程，使检测单元1号-4号工位可根据功能要求完成以下动作：

（1）安装台推出/缩回

（2）检测灯上升/下降

（3）检测灯亮/灭

（4）检测结果红灯亮/灭

（5）检测结果绿灯亮/灭

B-4-3 检测单元1号工位流程功能PLC编程

对PLC进行编程，使检测单元1号工位可实现以下类型的连续动作：

（1）检测并反馈NG(不合格产品)。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以1s周期闪烁3次，检测灯上升，检测红灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（2）检测并反馈OK(合格产品)。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，检测灯上升，检测绿灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（3）检测并反馈SM(半成品)。初始状态安装台缩回、升降气缸上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，升降气缸下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，升降气缸上升，检测红绿灯同时亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号后检测红绿灯熄灭、安装台缩回。

B-4-4 检测单元2号工位流程功能PLC编程

对PLC进行编程，使检测单元2号工位可实现以下类型的连续动作：

（1）检测并反馈NG。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以1s周期闪烁3次，检测灯上升，检测红灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（2）检测并反馈OK。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，检测灯上升，检测绿灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（3）检测并反馈SM。初始状态安装台缩回、升降气缸上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，升降气缸下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，升降气缸上升，检测红绿灯同时亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号后检测红绿灯熄灭、安装台缩回。

B-4-5 检测单元3号工位流程功能PLC编程

对PLC进行编程，使检测单元3号工位可实现以下类型的连续动作：

（1）检测并反馈NG。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以1s周期闪烁3次，检测灯上升，检测红灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（2）检测并反馈OK。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，检测灯上升，检测绿灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（3）检测并反馈SM。初始状态安装台缩回、升降气缸上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，升降气缸下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，升降气缸上升，检测红绿灯同时亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号后检测红绿灯熄灭、安装台缩回。

B-4-6 检测单元4号工位流程功能PLC编程

对PLC进行编程，使检测单元4号工位可实现以下类型的连续动作：

（1）检测并反馈NG。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以1s周期闪烁3次，检测灯上升，检测红灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（2）检测并反馈OK。初始状态安装台缩回、检测灯上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，检测灯下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，检测灯上升，检测绿灯亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号检测红灯熄灭、安装台缩回。

（3）检测并反馈SM。初始状态安装台缩回、升降气缸上升、所有灯熄灭，等待，获得信号后安装台推出，等待，获得信号安装台缩回，升降气缸下降，检测灯以2s周期频率闪烁6次，升降气缸上升，检测红绿灯同时亮，等待，获得信号安装台推出，等待，获得信号后检测红绿灯熄灭、安装台缩回。

B-4-7 检测单元基础功能PLC编程（1）

1号工位（A03）和4号工位（A06）检测结果为OK，亮绿灯，并放入成品区，2号工位（A04）和3号工位（A05）产品检测结果为NG，亮红灯，并放入废品区，产品放置完毕后指示灯熄灭。

B-4-8 检测单元基础功能PLC编程（2）

按下启动和自动启动按钮后，依次对1号工位（A03）、2号工位（A04）、3号工位（A03）和4号工位（A06）产品进行依次检测（A03产品检测完成后，再检测A04产品，以此类推），其中A03和A06产品检测结果为OK，亮绿灯；A04和A05产品检测结果为NG，亮红灯。

B-4-9 检测单元基础功能PLC编程（3）

按下启动和自动启动按钮后，同时对1号、2号、3号和4号工位上的PCB板同时进行检测，3秒后，1、2、3号工位检测结果为OK，亮绿灯，3秒后灯熄灭，推动气缸将1、2、3号工位PCB板推出；4号工位检测结果为NG，亮红灯，3秒后灯熄灭，4号工位PCB板留在检测位置不推出。

B-4-10 检测单元基础功能PLC编程（4）

触摸屏界面如图B-55所示，对4个工位同时进行检测，设定NG的（红灯长亮）放置到废品区；设定OK的（绿灯长亮）放置到成品区，所有产品放置完毕后指示灯才熄灭。

图B-55 成品次品设定

B-4-11 检测结果自定义

触摸屏界面可通过“系统功能设定界面”进入并可退回，利用触摸屏设定产品最后一次检测结果，随后4个工位同时进行检测，设定NG的（红灯长亮）放置到废品区；设定OK的（绿灯长亮）放置到成品区，所有产品放置完毕后指示灯才熄灭。界面设计参考图B-56。

图B-56 产品次品设定

B-4-12 焊盘孔清洗

使用小吸盘的破真空功能，对非定制工位上的产品的焊盘孔进行吹气（要求：小吸盘位于孔正上方3mm-5mm的位置，每个孔吹气时间为3s）。

B-4-13 螺丝孔点胶

使用涂胶工具对所有安装有螺丝的螺丝孔进行点胶（要求：涂胶工具姿态合理，点胶时涂胶工具TCP偏离螺丝孔上方3mm-5mm，停顿3s）。完成后，机器人放回涂胶工具，更换吸盘工具。

模块B-5  产品生产优化与安全

B-5-1 设备调试及运行基本要求

- 工业机器人在运行过程中不得出现奇异点、轴限位点、不可达点等影响动作连贯运行的错误。

- 设备在运行过程中，不得出现工业机器人及其所安装工具与周边设备发生碰撞。

- 设备在运行过程中，不得出现工业机器人所安装的工具或工具所拾取的物料发生掉落。

B-5-2 “编程/运行”旋钮开关PLC编程

对操作面板上所提供的“编程/运行”旋钮开关进行PLC编程，当为“编程”档位时可通过触摸屏的“手动界面”对竞赛平台上的所有气缸、灯进行手动设置和所有传感器状态监控。

B-5-3 “重新”按钮开关及“故障指示”蜂鸣器PLC编程

对操作面板上提供的“重新”按钮开关进行PLC编程，当按下“重新”按钮后，操作面板的“故障指示”蜂鸣器以0.5s周期持续闪烁并蜂鸣3s后停止。若在3s期间内再次按下“重新”按钮，则执行系统初始化，要求所有气缸缩回原位、工业机器人返回Home点、所有灯熄灭，执行完毕后蜂鸣器对应的灯闪烁并蜂鸣0.5s后停止。

B-5-4 “启动/停止”双位按钮开关PLC编程

对操作面板上提供的“启动/停止”双位按钮开关进行PLC编程，当通过触摸屏在“涂胶参数设置界面”、“码垛参数设置界面”、“异形芯片分拣和安装参数设置界面”完成工艺参数设置并点击确认按钮后，“启动/停止”灯以1s周期持续闪烁。当按下“启动”按钮后，根据所设置的工艺参数执行动作程序。在运行过程中若按下“停止”按钮，则结束当前动作流程，要求工业机器人将工具返回原位后返回Home点、所有依次气缸缩回原位（顺序自定）、所有灯依次熄灭（顺序自定）。

B-5-5 “暂停”、“自动启动”按钮开关PLC编程

对操作面板上提供的“暂停”、“自动启动”按钮开关进行PLC编程，在程序正常运行过程中按下“暂停”按钮，所有动作停止保持，“自动启动”按钮的灯以1s周期闪烁，当按下“自动启动”按钮后，“自动启动”按钮的灯熄灭，动作继续执行。

B-5-6 “急停”按钮开关PLC编程

对操作面板上提供的“急停”按钮开关进行PLC编程，在程序正常运行过程中按下“急停”按钮，所有动作立即停止，“故障指示”蜂鸣器持续以0.5s周期闪烁并蜂鸣，同时触发触摸屏“报警界面”并提示急停按钮按下。当释放“急停”按钮后，“故障指示”蜂鸣器停止闪烁蜂鸣，触摸屏“报警界面”可退回其他界面，竞赛平台处于等待状态不做动作。

B-5-7 安全光栅PLC编程（1）

对竞赛平台正面安全光栅进行PLC编程，在程序正常运行过程中若触发安全光栅持续时间未到2s时，视为偶然性触发，不做任何处理。触发持续时间超过2s后未到5s时，视为故障性为触发，工业机器人轨迹速度降速50%运行。触发持续时间超过5s后，视为事故性为触发，“故障指示”蜂鸣器以0.5s周期闪烁并蜂鸣，同时触发触摸屏“报警界面”并提示安全光栅触发，工业机器人停止动作。当解除触发后，“故障指示”蜂鸣器灯光停止闪烁，蜂鸣器停止蜂鸣，触摸屏“报警界面”可退回其他界面，工业机器人恢复正常继续运行。

B-5-8 安全光栅PLC编程（2）

对竞赛平台正面安全光栅进行PLC编程，工作站正面的安全光栅触发时，机器人停止，蜂鸣器报警3秒，同时八盏指示灯依次点亮（间隔1秒），全部点亮后八盏指示灯依次熄灭（间隔0.5秒），点亮和熄灭没有顺序要求，自行决定。

B-5-9 报警界面触摸屏编程

界面在操作面板区域“编程/运行”旋钮开关为“运行”位置时有效，当设备出现工业机器人急停按钮按下、竞赛平台操作面板急停按钮按下、气缸动作异常、检测工位检测结果红灯亮等状态时显示并提示状态信息，在现象排除或相关操作后才可退回原界面，否则保持此界面不可做任何其他操作。

图B-57 报警画面

B-5-10 系统登录界面设置

设计系统登录界面设置画面，能实现输入正确的用户名和密码后点击“登录”后进入系统功能画面，如图B-58所示。

图B-58 系统登录界面

B-5-11 工作站紧急停止界面

按下控制面板上的急停按钮，机器人立即停止，触摸屏显示“工作站紧急停止，维护中！”，如图B-59所示。

图B-59 工作站紧急停止界面

B-5-12 产品加工进度监控画面

在整个加工过程中，利用触摸屏实时显示加工进度，如图B-60所示。

图B-60  产品加工进度实时显示界面

B-5-13 视觉检测效率

对于每个芯片视觉检测效率要求，只可利用视觉检测一次。对于每次视觉检测，检测时间不得超过300ms。

B-5-14 工业机器人运行效率

对工业机器人运行程序进行优化，要求工业机器人在不同工况下运行速度不同，具体要求如下：

- 工业机器人在未拾取任何物料时，运行速度设置为V1000。

- 工业机器人在拾取物料运行过程中，运行速度设置为V500。

- 工业机器人在完成拾取、放置、锁螺丝等工艺动作的紧前、紧后过渡点，运行速度合理设置。

B-5-15 系统联调

对工业机器人、视觉、PLC、触摸屏进行系统联调，使以上设备可互相配合完成所有任务的动作流程，要求所有动作流程运行工业机器人运行模式为“自动”。优化各控制设备的程序和运行效率，使不同任务动作在指定时间段内完成所有工艺过程。

模块C  工业机器人的维护维修

C-1尖点工具TCP标定

利用竞赛工位所提供的工具及紧固标准件，规范地将尖点工具准确安装到工业机器人第六轴末端法兰处。

操作工业机器人，利用工作台上所提供的标定辅助点，采用4点法完成对尖点工具的TCP标定操作。完成后，选手需务必保持示教器标定完成界面不动，举手示意现场裁判，由裁判记录系统显示的平均误差值。

图C-1 标定完成界面

完成尖点工具TCP标定后，利用竞赛工位所提供的工具，规范地将尖点工具由工业机器人第六轴末端法兰处拆卸并放入操作台上。

C-2 夹爪工具TCP标定

利用竞赛工位所提供的工具及紧固标准件，规范地将夹爪工具准确安装到工业机器人第六轴末端法兰处。

操作工业机器人，利用工作台上所提供的标定辅助点，采用4点法完成对夹爪工具的TCP标定操作。完成后，选手需务必保持示教器标定完成界面不动，举手示意现场裁判，由裁判记录系统显示的平均误差值。

图C-2 标定完成界面

完成夹爪工具TCP标定后，利用竞赛工位所提供的工具，规范地将夹爪工具由工业机器人第六轴末端法兰处拆卸并放入操作台上。

C-3 转数计数器更新操作

通过示教器操作工业机器人，将本体各轴移至零点标记所指示的同步位置，并进行转数计数器更新操作。

图C-3 转数计数器更新操作界面

C-4微校标定工装装卸

利用竞赛工位所提供的工具及紧固标准件，规范地将微校标定工装准确安装到工业机器人第六轴末端法兰处。在完成微校操作后，利用竞赛工位所提供的工具，规范地将微校标定工装由工业机器人第六轴末端法兰处拆卸并规整放入操作台上。

图C-4 微校标定工装

C-5 工业机器人第1轴微校操作

操作工业机器人，规范完成其第1轴的微校操作。完成后，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由现场裁判记录第1轴偏移值的数值，否则该项不得分。

图C-5 第1轴校准针脚位置

图C-6 编辑电机校准偏移界面

C-6 工业机器人第2轴微校操作

操作工业机器人，规范完成其第2轴的微校操作。完成后，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由现场裁判记录第2轴偏移值的数值，否则该项不得分。

图C-7 第2轴校准针脚位置

图C-8 编辑电机校准偏移界面

C-7 工业机器人第3轴微校操作

操作工业机器人，规范完成其第3轴的微校操作。完成后，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由现场裁判记录第3轴偏移值的数值，否则该项不得分。

图C-9 第3轴校准针脚位置

图C-10 编辑电机校准偏移界面

C-8 工业机器人第4轴微校操作

操作工业机器人，规范完成其第4轴的微校操作。完成后，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由现场裁判记录第4轴偏移值的数值，否则该项不得分。

图C-11 第4轴校准针脚位置

图C-12 编辑电机校准偏移界面

C-9 工业机器人第5轴微校操作

操作工业机器人，规范完成其第5轴的微校操作。完成后，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由现场裁判记录第5轴偏移值的数值，否则该项不得分。

图C-13 第5轴校准针脚位置

图C-14 编辑电机校准偏移界面

C-10 工业机器人第6轴微校操作

操作工业机器人，规范完成其第1轴的微校操作。完成后，通过示教器打开“校准”选项中的“编辑电机校准偏移”界面，由现场裁判记录第6轴偏移值的数值，否则该项不得分。

图C-15 第6轴校准针脚位置

图C-16 编辑电机校准偏移界面