目 录

第一章  实训系统简介	1

一、系统概述	2

二、系统特点	2

三、技术参数	4

四、系统配置	4

第二章  产品使用说明	6

一、设备安装	6

二、设备使用	6

三、模块简介	7

第三章  系统主要元器件介绍	17

一、ABB工业机器人简介	17

二、ABB机器人在示教器上简单编程	25

三、ABB仿真软件RobotStudio 6.07的使用	37

四、传感器简介	51

五、PLC编程软件使用	53

六、步进电机驱动的介绍	65

第四章  实训项目	72

实训1、机器人的认知	72

实训2、DLRB-120工业机器人图块搬运相关实训	87

实训3、DLRB-120工业机器人料块码垛相关实训	89

实训4、DLRB-120工业机器人轨迹曲线描绘相关实训	91

实训5、DLRB-120工业机器人排列检测的相关实训	95

实训6、DLRB-120工业机器人汽车涂胶的相关实训	98

实训7、DLRB-120工业机器人材料分拣相关实训	101

实训8、DLRB-120机器人虚拟焊接相关实训	107

实训9、DLRB-120机器人抛光打磨相关实训	109

实训10、DLRB-120机器人线路板的检测与装配相关实训	112

警告和注意事项

为了避免伤害和损坏产品及其相关产品，在使用之前请按下面安全警告和注意事项进行操作。为了避免潜在的危险，请按指定操作使用。

请按本指导书指定操作，否则设备提供的保护可能会受到削弱和损害。

请将设备安装在干净、干燥和平整的环境内正确连接和拆卸。

请使用规则电压并带接地保护，以防电击和其它事故发生。

为了不出现特殊故障，请移开电磁物质，以确保产品控制器周围没有电磁场，请不要在存在错误隐患的情况下操作，如果你不能确定这样做不会对设备造成损坏时，请专业人士检查确认后再操作。

请不要在易爆炸的空气中进行操作。

请不要打开控制器或模块零件的壳体。

安全注意事项

为正确、安全地使用产品，防止事故的发生，请仔细阅读“安全注意事项”。

注意事项由“警告”和“注意”及其它内容组成，相应的详细说明内容请参考下面的“标志说明表”。在使用产品前请务必认真阅读“安全注意事项”后再使用。

警告标志

|  | 危险 [Danger],“高压危险”标志，有高压触电危险，如不按指示操作，可能造成严重伤害甚至死亡。 |
| --- | --- |
|  | 警告 [Warning],表示有潜在危险，如不按指示操作可能造成严重伤害甚至死亡。 |
|  | 注意 [Caution],表示有不可预知的潜在危险，如不按指示操作，可能会造成轻度伤害或产品出现损坏现象。 |
|  | 注释 [Note] ,有用的信息及内容的附加说明。 |

第一章  实训系统简介

根据国家专业目录“工业机器人应用与维护”专业的设置要求，以及国内机器人发展迅速，相应人才需求与日俱增的现状，我公司经多方调查及深度校企合作研发这套工业机器人典型应用与维护实训考设备。该设备符合“四个定位”：即世界技能竞赛的定位；技师/高级技师培训与鉴定的定位；一体化课程教学改革的定位；符合高技能人才培训基地的定位。本实训系统中所应用的技术涉及工业机器人、传感器、气动、电力拖动、电机、机械装调等应用领域；是当今工业机器人应用与维护技术培训与鉴定（竞赛）的最佳载体。

整套设备采用模块化设计，从工作单元，到每个执行机构，到模块接口及各零部件都具备模块性、独立性、兼容性、可移植性等特点；同时配置了多套典型学习任务，根据市场需求进行不断的开发升级或者学校用户自行创新设计新的功能单元。每套典型工作站在学习任务中，学员可以进行电气线路安装与调试、机械部件的安装与调试、传感器的综合应用、机器人指令与程序设计、故障诊断与排除等实训。学员不但在学习任务中培养训练了工业机器人的应用与维护专业技能，同时也提高了职业素养中的社会能力与方法能力。

因此，本实训系统既可以培养接受培训的学员的创新能力，又能满足培训或竞赛对设备出题的灵活性和多样性的要求。

一、系统概述

工业机器人技术应用实训系统由六轴工业机器人、实训台、描图轨迹模块、零件码垛模块、图块搬运模块、检测排列模块、物料存储箱、双吸盘夹具、抓手夹具及绘图笔夹具等组成。工业机器人通过不同的夹具可分别完成绘图、搬运、码垛、检测排列等不同的工作任务。

图1-1 实训系统整体效果图

二、系统特点

1、结构特点

1)设备直观：主要设备均采用直接外露的安装形式，设备可以更加直观的展现在学生面前，缩短了学生从教室到工业现场的过渡和适应时间。

2)结构灵活：系统采用模块式结构，系统使用和组合更加灵活，可满足实验和实训等多种内容要求。

3)系统性强：本平台将西门子PLC、ABB机器人和各任务模型集于一身，能够真实模拟工业现场的各种控制方式，使学生能够进行自动化控制的系统化学习，让学生对工业控制有了系统的认识，避免了单个电气元件很熟练，但不会多个电气元件相互控制的缺陷。

4)设备开放性、扩展性强：教师可以根据自己的教学需要方便、快速的更换主要设备，并且可以通过以太网实现第三方设备的挂接。

5)贴近现场实际：该设备的任务模型均为工业现场主流技术应用，适应当今控制技术的发展，可以满足学生做实验、课程设计，毕业设计的需要和学校承接工程之需求。

6)突出实训：系统采用移动式网孔板方式，能够方便的进行各种小型工程项目设计，充分锻炼学生的动手能力和解决问题的综合能力。

7)监控方式灵活：实验平台同时具备教师机的功能，通过组网，可以实时监控学生机实验台设备的数值显示及状态。

2、配套教学软件

1、ABB机器人编程软件

ABB机器人PC端编程软件采用的是RobotStudio 6.03.01，具体的使用版本号，以PC安装的实际版本号为准。

图1-2 编程软件界面

三、技术参数

1）输入电源：单相三线制  AC220V±10％   50Hz，

2）工作环境：温度-10℃－+40℃，相对湿度<85％（25℃），无水珠凝结海拔<4000m

3）电源控制：自动空气开关通断电源，有过压保护、欠压保护、过流保护系统。

4）输出电源：

- 单相交流220V±10％  50Hz

（2）直流稳压电源：24V/3A

5）外形尺寸：1500*1150*1600 mm

四、系统配置

表1-1 系统配置

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 单台数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB机器人 | IRB120 | 1 | 套 | ABB |
| 2 | 机器人控制器 | IRC5紧凑型控制器 | 1 | 套 |  |
| 3 | 示教盒 | 标准 | 1 | 套 |  |
| 4 | I/0通讯板 | 16入/16出 | 1 | 套 |  |
| 5 | 连接电缆 | 连接机器人本体和控制器标准线缆 | 1 | 套 |  |
| 6 | PLC | 1200 | 1 | 套 |  |
| 7 | 三孔插头 | AC220V 10A | 2 | 支 |  |
| 8 | 模块化插座 | 3孔，AC220V 10A | 2 | 个 | 多用 |
| 9 | 断路器 | 2P,16A | 1 | 个 |  |
| 10 | 断路器 | 2P,6A | 1 | 个 |  |
| 11 | 断路器 | 1P,3A | 1 | 个 |  |
| 12 | 24V开关电源 | DC24V 5A | 1 | 个 |  |
| 13 | 自复位启动按钮 | Φ22 绿色，一常开，带灯，DC24V | 1 | 个 |  |
| 14 | 自复位停止按钮 | Φ22 红色，一常开，带灯DC24V | 1 | 个 |  |
| 15 | 自复位功能按钮 | Φ22 白色，一常开，带灯，DC24V | 2 | 个 |  |
| 16 | 自复位复位按钮 | Φ22 黄色，一常开，带灯，DC24V | 1 | 个 |  |
| 17 | 自锁急停按钮 | LAY-50-22 自锁 1常闭1常开 | 1 | 个 |  |
| 18 | 报警指示灯 | Φ22 DC24V 黄色 | 1 | 个 |  |
| 19 | 绘图笔夹具 |  | 1 | 套 |  |
| 20 | 描图夹具 |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 吸盘夹具 | 单、双各一套 | 2 | 套 |  |
| 22 | 工件板 | 茶色亚克力 | 8 | 件 |  |
| 23 | 零件码垛模块 |  | 1 | 套 |  |
| 24 | 搬运模块 |  | 1 | 套 |  |
| 25 | 检测排列模块 |  | 1 | 套 |  |

第二章  产品使用说明

一、设备安装

- 产品的确认

从包装箱取出设备，检查设备的丝印名称和机身上的铭牌和参数，确认设备名称和型号是否与订货单相符，设备是否有损坏。

设备型号：DLRB-120B

设备名称：工业机器基础技能实训设备

- 设备的安装

1）.设备的就位：确定安装位置，并清空安装位置上其他物品，把设备移动到安装位置，调整设备的水平度，使其保持在0.5mm/m上，

2）.设备的安装：设备就位后，调整脚轮位置，使其与控制柜水平，并把脚轮的刹车按下，晃动控制柜测试，刹车是否正常按下，正常情况下，控制柜无法移动，不易晃动。

- 设备的调试

- 检查各元器件是否已安装固定牢靠

- 检查各设备的电源是否连接

- 电源的连接，通过国标插头连接电源，电源要求AC220V,1.0KW

- 气源的连接，通过Φ6气管连接气源。

二、设备使用

- 根据要求选择相应的任务模型，简单组装、定位。

- 根据要求连接气源、电源

- 根据要求放置相应的附件

- 根据使用说明书要求，进行相应的操作

三、模块简介

1）实训台体

实训台体采用优质钢板（板厚1.2mm）制作，表面喷涂处理；实训台面采用型材结构搭建，可任意安装机器人或其它执行机构；并有不锈钢网孔电气安装板（板厚1.5mm），用于安装控制器件与电源电路；实训台上配有相应的操作面板，并有“启动”、“停止”、 “功能”、“复位”，且具备急停功能；可编程逻辑控制器安装于电气网孔板上，实现机器人与各任务模块的组合；实训台底脚上安装有脚轮，能够方便移动与定位。

2）机器人

图2-1 ABB120 机器人本体

- 规格

  - 型号：IRB 120-3/0.6

  - 工作范围：580mm

  - 有效荷重：3Kg（4Kg）

  - 手臂荷重：0.3Kg

- 特性

  - 集成信号源：手腕设10路信号

  - 集成气源：手腕设4路空气 (5 bar)

  - 重复定位精度：0.01 mm

  - 机器人安装：任意角度

  - 防护等级：IP30

  - 控制器：IRC5紧凑型

- 工作范围

  - 轴1旋转：+165°～-165°

  - 轴2手臂：+110°～-110°

  - 轴3手臂：+70°～-90°

  - 轴4手腕：+160°～-160°

  - 轴5弯曲：+120°～-120°

  - 轴6翻转：+400°～-400°

- 最大速度

  - 轴1旋转：250°/s

  - 轴2手臂：250°/s

  - 轴3手臂：250°/s

  - 轴4手腕：320°/s

  - 轴5弯曲：320°/s

  - 轴6翻转：420°/s

- 性能

  - 1 kg拾料节拍

  - 25×300×25mm：0.58 s

  - TCP最大速度：6.2 m/s

  - TCP最大加速度：28 m/s2

  - 加速时间：0-1 m/s 0.07 s

- 电气连接

  - 电源电压：200-600 V，50/60 Hz

  - 额定功率：3.0kVA（变压器额定功率），0.25 kW（功耗）

- 物理特性

  - 机器人底座尺寸：180×180 mm

  - 机器人高度：700mm

  - 重量：25kg

- 环境

  - 运行中环境温度：+5°C（41°F）至 +45°C（122°F）

  - 运输与储存时温度：-25°C（-13°F）至 +55°C（131°F）

  - 短期最高温度：+70°C（158°F）

  - 相对湿度最高：95％

  - 噪音水平最高：70dB(A)

  - 安全性：安全停、紧急停，2通道安全回路监测，3位启动装置

  - 辐射：EMC/EMI屏蔽

- 机器人控制器（IRC5）

图2-2 机器人控制器

- 规格

  - 控制器硬件：

    - 多处理器系统

    - PCI总线

    - 大容量闪存盘

    - 防掉电备用电源

    - U盘接口

  - 控制软件：

    - 成熟的实时操作系统

    - 高级RAPID程序语言

    - PC-DOS文件格式预装软件（以DVD为载体）

    - 扩展功能组，另见RobotWare数据单

- 电气连接

  - 电源：单相220/230 V，50-60 Hz

- 物理特性

  - 尺寸（宽×高×深）：258×450×565

  - 重量：27.5 kg

- 环境

  - 环境温度：+0°C（32°F）～ +45°C（122°F）

  - 相对湿度：最高95％

  - 防护等级：IP20

  - 达标：

    - 机械指令98/37/EC条例

    - 附录II B

    - EN 60204-1:2006

    - ISO 10218-1:2006

    - ANSI/RIA R 15.06 -1999

- 用户接口

  - 控制面板：机柜上

  - FlexPendant（示教器）：

  - 重1 kg

  - 彩色触摸屏

  - 操纵杆

  - 紧急停

  - 支持惯用左/右手切换

  - 支持U盘

- 维护：

  - 诊断软件

  - 恢复程序

  - 带时间标记登录

  - 支持远程服务

- 安全性

  - 安全停、紧急停

  - 2通道安全回路监测

  - 3位启动装置

- 机械接口

  - 输入/输出：：标准16/16（最多8192）

  - 数字：24V DC或继电器信号

  - 模拟：1×0-10V

  - 串行通道：1×RS232（RS422带适配器）

  - 网络：以太网（10/100MB/s）

  - 两条通道：服务和LAN

  - 现场总线（主）：

    - DeviceNetTM

    - PROFINET

    - PROFIBUS DP

    - Ethernet/IPTM

  - 现场总线（从）：

    - PROFINET

    - PROFIBUS DP

    - Ethernet/IPTM

    - Interbus

    - Allen-Bradley远程I/O

  - 处理编码器：最多6通道

- 传感器接口

  - 探寻停止（带自动程序切换）

  - 输送链跟踪

  - 机器视觉系统

  - 焊缝跟踪

- 机器人夹具

图2-3 机器人夹具

机器人夹具分为三种：分别为绘图笔夹具、吸盘夹具与描图夹具

- 绘图笔夹具

铝型材加工，表面阳极氧化处理，笔杆内空，可装入笔芯（铅笔、圆珠笔）进行绘制；可安装到机器人上；用于轨迹训练模型夹具使用。

- 描图夹具

铝型材加工，表面阳极氧化处理，能对曲线进行描图，满足教学多样性及自主选择性。

- 吸盘夹具

铝材加工氧化处理，能满足玻璃板、（圆形、方形、五角星、五边形、六边形、）物料块、球形物料等多种物料的吸取，做到多个任务夹具通用；

- 描图轨迹模块

图2-4 实训系统描图轨迹模块

效果图仅供参考，以实际文字配置为准

- 图块搬运与零件码垛模块

图2-5 实训系统搬运码垛模块

效果图仅供参考，以实际文字配置为准

- 零件码垛：物料块有长方形和圆柱形两种，操作者可根据需要选择摆放，机器人通过吸盘夹具按要求拾取物料块进行码垛任务；可根据需要自由组合码垛出多种形状；练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的强化训练

- 图块搬运：机器人通过吸盘夹具依次把一个物料板摆放好的物料拾取搬运到另一个物料板上；物料板可以平放固定到操作台，也可安装斜面固定架安装到操作台；圆形物料有两种，一种两面金属钱币形物料，一种单面锥形物料；

- 搬运形式可根据要求灵活组合，每个物料板对应工位都蚀刻有物料编号；形式多样，能满足平面、斜面、阵列、指定编号位置、多种物料混合等要求；

- 检测排列模块

图2-6 实训系统搬运码垛模块

- 玻璃板存放在存储仓内，玻璃板采用梯形设计，摆放装置采用长边插入，分为左右两个方向，检测台有光纤传感器检测玻璃板的长边；

- 机器人通过吸盘夹具拾取玻璃板到检测台检测，根据检测判断玻璃长边选择插入方向；依次循环。

- 吸盘夹具依次拾取玻璃板；训练对机器人有不同结果选择的精确定位。

第三章  系统主要元器件介绍

一、ABB工业机器人简介

机器人在该系统中主要完成工件的自由抓取、组装并传送工件的工作.

机器人是工业现场使用的精密的仪器,所以使用前有必要预习和掌握有关机器人的知识并且需要周期性地管理和保养.

机器人控制I/O信号接线说明如下所示

图3-1  ABB机器人信号接线说明

表3-1 ABB机器人信号接线说明

I/O接口和24V/0V供电口说明如下所示

表3-2 I/O接口和24V/0V供电口说明

说明：此图为配置 DSQC652 板范例，如配 DSQC651 板则没有 XS15.内部线都已接好，所以只需要在外部端口接线就可以。

图3-2 I/O接口和24V/0V供电口说明

输入实际针脚接线说明如下

图3-3 输入实际针脚接线说明

说明 输入两端子分别 9 脚接 0V，可从 XS16 上接线。

输出实际针脚接线说明如下

图3-4 输出实际针脚接线说明

说明：输出两端子分别 9 脚接 0V，10 脚接 24V，可从 XS16 上接线。

24V/0V供电接口实际针脚说明

图3-5 电源供电接口说明

说明：从 1 脚到 10 脚间隔为 24V 和 0V。

图3-5 电源供电接口说明

XS7 上的针脚 1 和 2 为一组

XS8 上的针脚 1 和 2 为一组，此两组线形成双回路，同断同通。

本体结构如下所示

图3-6 机器人本体结构示意图

机器人示教器结构如下所示

图3-7 机器人示教器结构示意图

表3-3 机器人示教器结构说明

控制杆：使用控制杆移动操纵器。它称为微动控制机器人。控制杆移动操纵器的设置有几种.

USB 端口：将USB存储器连接到USB端口以读取或保存文件。USB存储器在对话和FlexPendant

浏览器中显示为驱动器 /USB:可移动的。

注意！

在不使用时盖上 USB 端口的保护盖。

触摸笔：触摸笔随 FlexPendant 提供，放在 FlexPendant 的后面。拉小手柄可以松开笔。

使用 FlexPendant 时用触摸笔触摸屏幕。不要使用螺丝刀或者其他尖锐的物品。

重置按钮：重置按钮会重置 FlexPendant，而不是控制器上的系统.

注意！

USB 端口和重置按钮对使用 RobotWare 5.12 或更高版本的系统有效。这些按钮对

于较旧的系统无效。

硬按钮：FlexPendant 上有专用的硬件按钮。您可以将自己的功能指定给其中四个按钮。

图3-8 机器人示教器按钮示意图

表3-4 机器人示教器按钮说明

FlexPendant 的操作方式

操作FlexPendant时，通常会手持该设备。惯用右手者用左手持设备，右手在触摸屏上执行操作。而惯用左手者可以轻松通过将显示器旋转 180 度，使用右手持设备。

图3-9 机器人示教器手持示意图

有关机器人的详细的说明可以参考ABB厂家提供的说明书.

二、ABB机器人在示教器上简单编程

- 编程准备事项

1.编程工具：

可以使用 FlexPendant 和 RobotStudio 来编程。 FlexPendant 最合适用于修改程序，如位置和路径，而 RobotStudio 适合用于更复杂的编程。

2. 定义工具、有效载荷和工件

在开始编程前定义工具、有效载荷和工件。然后，您可以随时返回再定义更多对象，但应事先定义一些基本对象。

3. 定义坐标系

确保已在机器人系统安装过程中设置了基坐标系和大地坐标系。同时确保附加轴也已设置。在开始编程前，根据需要定义工具坐标系和工件坐标系。以后添加更多对象时，您同样需要定义相应坐标系。

部件说明

任务：

通常每个任务包含了一个RAPID 程序和系统模块，并实现一种特定的功能（例如点焊或操纵器的运动）。

任务属性参数：

任务属性参数将设置所有任务项目的特定属性。存储于某一任务的任何程序将采用为该任务设置的属性。

Program ：

每个程序通常都包含具有不同作用的 RAPID 代码的程序模块。所有程序必须定义可执行的录入例行程序。

程序模块：

每个程序模块都包含特定作用的数据和例行程序。将程序分为不同的模块后，可改进程序的外观，且使其便于处理。每个模块表示一种特定的机器人动作或类似动作。从控制器程序内存中删除程序时，也会删除所有程序模块。程序模块通常由用户编写。

数据：

数据是程序或系统模块中设定的值和定义。数据由同一模块或若干模块中的指令引用（其可用性取决于数据类型）。

例行程序：

例行程序包含一些指令集，它定义了机器人系统实际执行的任务。例行程序也包含指令需要的数据。

录入例行程序：

在英文中有时称为" main "的特殊例行程序， 被定义为程序执行的起点。

注意：

每个程序必须含有名为“main”的录入例行程序，否则程序将无法执行。

指令：

指令是对特定事件的执行请求。例如"运行操纵器TCP 到特定位置"或"设置特定的数字化输出"。

系统模块：

每个系统模块都包含有实现特定功能的数据和例行程序。将程序分为不同的模块后，可改进程序的外观，且使其便于处

程序处理

1.创建新程序

1）在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

2）点击 Tasks and Programs（任务与程序）。

3）点击 File（文件），然后点击 New Program（新建程序）。如果已有程序加载，就会出现一个警告对话框。

4）点击 Save（保存）保存已加载的程序。

5）点击 Don't save（不保存）可关闭已加载程序，但不保存该程序，即从程序内存中将其删除。

6）点击 Cancel（取消）使程序保持加载状态。

7 ）继续添加指令、例行程序或模块
2. 加载现有程序

1）在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。
2 ）点击 Tasks and Programs（任务与程序）

3）点击 File（文件），然后点击 Load Program（加载程序）。如果已有程序加载，就会出现一个警告对话框。

4）点击 Save（保存）保存已加载的程序。

6）点击 Don't save（不保存）可关闭已加载程序，但不保存该程序，即从程序内存
中将其删除。

6）点击 Cancel（取消）使程序保持加载状态。

7）使用文件搜索工具定位要加载的程序文件（文件类型为 pgf）。然后点击 确定 。程序将加载并显示程序代码。

图3-10 机器人示教器编程界面

保存程序

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Tasks and Programs（任务与程序）。

- 点击 File（文件）并选择 Save Program As...（程序另存为...）。

- 使用建议的程序名或点击 ... 打开软键盘，输入新名称。然后点击 确定 。

重命名加载程序

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Tasks and Programs（任务与程序）

- 点击 File（文件）并选择 Rename Program（重命名程序）。一个软键盘显示。

- 使用软键盘输入新的程序名。然后点击 OK（确定）。

模块处理

- 1. 创建新模块

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Modules（模块）。

- 点击 File（文件），然后点击 New Module（新建模块）。

图3-11 程序模块建立

- 点击 ABC...并使用软键盘输入新模块的名称。然后点击 OK（确定） 关闭软键盘。选择要创建的模块类型：
• Program
• System

- 然后点击 OK（确定）

- 2. 加载现有模块

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Modules（模块）。

- 点击 File（文件），然后点击 Load Module（加载模块）。定位要加载的模块。

图3-12 选择程序模块

- 点击 确定 ，然后点击选择您要加载的模块。模块将加载.

- 3. 保存模块

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Modules（模块） 并点击选择要加载的模块。

- 点击 File（文件），然后点击 Save Module As...（模块另存为…）。

- 的文件名，使用软键盘输入模块名称。然后点击 确定 。

- 使用文件搜索工具确定用于保存模块的位置。

图3-13 另存程序模块

- 4. 重命名模块

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Modules（模块）。

- 点击 File（文件），然后点击 Rename Module...（重命名模块...）一个软键盘显示。

- 使用软键盘输入模块名称。然后点击 确定并选择要更改的模块。

- 5. 更改模块类型

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Modules（模块）并选择要更改的模块。

- 点击 File（文件），然后点击 Change declaration...（更改声明...）。

- 点击 Type（类型）并选择模块类型。

- 单击 OK（确定）。

- 6. 删除模块

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Modules（模块）并点击选择要删除的模块。点击 File（文件），然后点击 Delete Module...（删除模块...），一个对话框显示。

- 点击 确定 删除模块而不予保存。
4）如果您想首先保存模块，请点击 Cancel（取消） 并首先保存模块。

例行程序的处理

- 1. 新建例行程序

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Routines（例行程序）。

- 点击 File（文件），然后点击 New Routine（新建例行程序）。新例行程序将创建并显示默认声明值。

图3-14 新建例行程序

- 点击 ABC... 。 确定 。

- 选择例行程序类型：
• 过程：用于无返回值的正常例行程序
• 函数：用于含返回值的正常例行程序
• 陷阱：用于中断的例行程序

- 您是否需要使用任何参数？
如果"是"，请点击 ... 定义参数。如果"否"，请继续下一步骤。

- 选择要添加例行程序的模块.

- 2. 定义例行程序中的参数

- 在例行程序声明中，点击 ... 返回例行程序声明。一个已定义参数的列表将显示。

图3-15 添加例行程序参数

- 如无参数显示，请点击 Add（添加）添加新参数。
• Add optional parameter（添加可选参数）添加可选的参数
• Add optional mutual parameter（添加可选互用参数）添加一个与其他参数互用的可选参数

图3-16 添加例行程序参数

- 3) 使用软键盘输入新参数名，然后点击 确定 。新参数显示在列表中。

图3-17 添加例行程序参数

- 4) 点击选择一个参数。要编辑数值，则点击数值。

- 5) 点击 确定 返回例行程序声明。

- 3. 创建例行程序副本

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Routines（例行程序）。

- 通过点击突出显示例行程序。

- 点击 File（文件），然后点击 Copy Routine（复制例行程序）。随即显示新例行程序。新例行程序的名称与原例行程序名称相同，只是多一个后缀Copy。

- 修改新例行程序副本的声明。然后点击 确定 。

- 4. 更改例行程序声明

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Routines（例行程序）。

- 通过点击突出显示例行程序。

- 点击 File（文件），然后点击 Change Declaration（更改声明）。

- 更改例行程序的任何声明值。然后点击 确定

- 5. 移动例行程序

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Routines（例行程序）。

- 通过点击突出显示例行程序。

- 点击 File（文件），然后点击 Move Routine...（移动例行程序...）

- 选择任务与模块。然后点击 OK（确定）。

- 6. 删除例行程序

- 在 ABB 菜单中，点击 Program Editor（程序编辑器）。

- 点击 Routines（例行程序）。

- 通过点击突出显示例行程序。

- 点击 File（文件），然后点击 Delete Routine...（删除例行程序...）一个对话框显示。

- 点击：
• 确定删除例行程序，且不保存对其所做的任何更改。
• Cancel（取消）还原操作，不删除例行程序。

添加运动指令

- 在下例中，您将创建一个简单的程序，该程序可以让机器人在正方形中移动。您需要
四个移动指令来完成该程序。

图3-17 运动轨迹

- 描述：

A第一个点

B 机器人移动速度数据 v50 = 速度 50mm/s

C 区域 z50 = (50mm)

- 添加运行指令：

- 1 ）将机器人移至第一个点。
2 ）在程序编辑器中，点击 Add Instruction（添
加指令）。
3 ）点击 MoveL 插入 MoveL 指令。
4 ）在正方形的下四个位置重复该操作。
5 ）对于第一条和最后一条指令。点击指令中的z50，接着点击 Edit（编辑），然后更改选择为 Fine。点击 OK（确定）

- 程序代码如下所示：
Proc main()
  MoveL *, v50, fine, tool0;
  MoveL *, v50, z50, tool0;
  MoveL *, v50, z50, tool0;
  MoveL *, v50, z50, tool0;
  MoveL *, v50, fine, tool0;
End Proc;

三、ABB仿真软件RobotStudio 6.07的使用

- 解压后，进入解压文件夹，找到setup.exe，双击进行安装，如下图所示。

图3-18 选择安装包

- 选择安装语言，这里我们选择了“中文(简体)”，点击“确定”，如下图所示。

图3-19 选择对应的语言

- 直接点击“下一步”，选择“我接受该许可证协议中的条款”，并点击“下一步”，如下图所示。

图3-20 选择“下一步”

- “接受”该隐私声明，如果无必要，不建议更改安装文件夹，点击“下一步”，如下图所示。

图3-21 选择合适的安装路径

- 在安装类型选择时，默认选择的“完整安装”，如果有特殊需求的可自定义。选择完成后，点击“下一步”，点击“安装”，如下图所示。

图3-22 选择对应的安装类型

- 点击安装，等待安装完成，点击“完成”按钮。

图3-23 点击“完成”

- 退出后，Windows+R快捷键打开运行，输入regedit打开注册表

图3-23 打开注册表

- 找到如下位置  HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE--Microsoft--SLP Services 这是Window 32位电脑的位置，HKEY_LOCAL_MACHINE--SOFTWARE---Wow6432Node--Microsoft--SLP Services 这是电脑是64位的位置，然后在右侧找到NoLockData键。

图3-24 选择注册表

- 双击NoLockData键，打开一个面板，里面的数据都是十六进制的选择表中倒数第6行中的Dx(x为数字)，修改为Ex，按确定后刷新注册表

图3-25 修改注册表

- 重新打开Robotstudio后可以看到试用期延长到2032年

图3-26 重新打开软件

ABB 仿真软件RobotStudio工作站的介绍

- 安装好仿真软件之后，在桌面上打开，如果已激活这里会显示图标。

- 点击‘创建’新工作站。

图3-27 创建工作站

- 点击ABB模型库，选择IRB120型号的机器人，进行添加。

图3-28 选择机器人

- 如下图添加模型库

图3-29 选择工具

- 将AW_Gun_PSF_25这个焊枪用鼠标拖到机器人IRB120中，单击确定。焊枪就会跑到机器人法兰盘上。

图3-30 将工具安装至机器人

- 建立机器人系统，从布局。

图3-31 选择从布局创建系统

- 从布局建立系统，选择6.07版本的系统。

图3-33 选择系统版本号

- 点击下一步。

图3-34 选择机械装置

- 如下如点击选项按钮，进行系统设置。

图3-35 设置系统

- 如下图选择Chinese

图3-36 修改系统语言

- 如下图选择709-1

图3-36 选择总线

- 如下图选择840-2

图3-37 选择总线

- 如下图点击完成等待系统启动。

图3-38 点击“完成”

- 点击控制器，示教器，添加虚拟示教器

图3-39 添加虚拟示教器

- 点击示教器上切换按钮，切换到手动状态

图3-40 切换操控模式

- 示教器的使能按钮按下，操作6个方向的摇杆，在关节模式下能控制机器人的六个轴。

图3-40 操纵摇杆

- 这样就和我们真实的示教器是一样用的。

图3-41 查看相关参数

EIO配置的导入和程序的下载

- EIO的导入：

- 在主菜单>控制面板>配置>加载参数>删除现有参数>加载>找到我们现成的EIO文件>点击是重启。

图3-42 EIO文件导入

- 程序的导入：

- 在主菜单>程序编辑器>模块>文件>加载模块>丢失指针选是>找到存放的程序进行导入。

图3-42 程序文件导入

四、传感器简介

传感器是指能感受规定的被测量，并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

我国国家标准（GB7665-2005）对传感器的定义是：“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置”。

作用：利用物理效应.化学效应.生物效应，把被测的物理量.化学量.生物量等非电量转换成电量。

光纤传感器

光纤传感器由光纤检测头、光纤放大器两部分组成，放大器和光纤检测头是分离的两部分。光纤传感器分为传感型和传光型两大类。传感型是以光纤本身作为敏感元件，使光纤兼有感受和传递被测信息的作用。传光型是把由被测对象所调制的光信号输入光纤，通过输出端进行光信号处理而进行测量的，传光型光纤传感器的工作原理与光电传感器类似。

图3-43 光纤传感器

1）光纤传感器的安装  首先将光纤检测头固定，如图2-1-5所示，将光纤放大器安装在导轨上，然后将光纤检测头尾端的两条光纤，分别插入放大器的两个光纤孔，接线时应注意根据导线颜色判断电源极性和信号输出线。

2）光纤传感器灵敏度调整  光纤放大器的上端有两个电位器调节旋钮，用小一字螺丝刀调节这两个电位器（正转或反转），可以调节光纤放大器的感测距离。

精调调节

粗调调节

调节至输出指示灯对应三种料块都有输出时，满足控制要求

图3-44 光纤放大器调整方法

五、PLC编程软件使用

1、创建新项目

图3-45 PLC工程创建

项目名称：自定义

路径：自定义

版本：软件版本V13,V14,V15（根据安装版本确定）

作者：编辑者

注释：项目说明

创建：创建项目

2、添加新设备

类别：控制器

型号：控制器>SIMATICS7-1200>CPU>CPU1214C >6ES7 214-1AG40-0XB0 (硬件出厂有先后顺序，已订货号已实际为准)>V4.2

图3-46 PLC工程添加新设备

创建完成后界面

图3-47 创建界面预览

依次添加16DI/16DO,16DI模块，添加完成后如下图

图3-48 PLC模块添加

3、PLC设置

3.1、PLC主机IO地址设置

图3-49 PLC地址设置

3.7时钟存储位设置

图3-50 PLC时钟设置

3.8 IP地址设置

图3-51 PLC IP地址设置

4.程序编辑

4.1 添加新块

图3-52 PLC 新模块添加

4.1.1组织块(OB)：“程序循环”OB 为主程序块且会循环执行。用户可在其中设置控制应用的指令，也可以调用其它用户块。

- 双击“添加新块”命令。

- 将打开“添加新块”对话框。

- 单击“组织块 (OB)”按钮。

- 选择新组织块的类型。

- 输入新的组织块的名称。

- 输入新的组织块的属性。

- 要输入新的组织块的其它属性，单击“其它信息”。

将显示一个具有更多输入域的区域。

- 输入所需的所有属性。

- 若组织块在创建后并未打开，则选中“添加新对象并打开”复选框。

- 单击“确定”，确认输入。

4.1.2函数块(FB)：函数块是将自身的值永久存储在背景数据块中的代码块，从而在块执行后这些值仍然可用。

- 双击“添加新块”命令。

将打开“添加新块”对话框。

- 单击“函数块 (FB)”按钮。

- 输入新块的名称。

- 输入新块的属性。

- 要输入新块的其它属性，单击“其它信息”。

将显示一个具有更多输入域的区域。

- 输入所需的所有属性。

- 若块在创建后并未打开，则选中“添加新对象并打开”复选框。

单击“确定”，确认输入。

4.1.3函授(FC)：函数是没有专用存储区的代码块。

- 双击“添加新块”命令。

将打开“添加新块”对话框。

- 单击 “函数 (FC)”按钮。

- 输入新块的名称。

- 输入新块的属性。

- 要输入新块的其它属性，单击“其它信息”。

将显示一个具有更多输入域的区域。

- 输入所需的所有属性。

- 若块在创建后并未打开，则选中“添加新对象并打开”复选框。

单击“确定”，确认输入。

4.1.4数据块(DB)：数据块 (DB) 保存程序数据。

- 双击“添加新块”(Add new block) 命令。

将打开“添加新块”(Add new block) 对话框。

- 单击“数据块 (DB)”按钮。

- 选择数据块类型。用户有以下选择：

  - 要创建全局数据块，请选择列表条目“全局 DB”(Global DB)。

  - 要创建一个 ARRAY 数据块，则需在列表中选择条目“ARRAY DB”。

  - 要创建背景数据块，请从列表中选择要为其分配背景数据块的目标函数块。该列表只包含先前为 CPU 创建的函数块。

  - 要创建基于 PLC 数据类型的数据块，从列表中选择 PLC 数据类型。该列表只包含先前为 CPU 创建的 PLC 数据类型。

  - 要创建基于系统数据类型的数据块，从列表中选择系统数据类型。该列表仅包含已插入到 CPU 程序块中的那些系统数据类型。

- 输入数据块名称。

- 输入新数据块的属性。

- 如果选择一个 ARRAY DB 作为数据块类型，则需输入数据类型 ARRAY 和 ARRAY 的上限。 可以在所创建块的属性窗口中随时更改 ARRAY 的上限。但后续无法更改 ARRAY 数据类型。

- 如果选择包含有监视的块作为“类型”(Type)，则可为监控函数指定一个 ProDiag 函数块。

- 要输入新数据块的其它属性，单击“其它信息”(Additional information)。将显示一个具有更多输入域的区域。

- 输入所需的所有属性。

- 若块在创建后并未打开，则选中“添加新对象并打开”(Add new and open) 复选框。

单击“确定”(OK)，确认输入。

4.2 变量

4.2.1添加变量表

图3-53 PLC 变量表的添加

4.2.2添加变量

图3-54 PLC 变量的添加

4.2.3添加数据类型

图3-55 PLC 数据类型的添加

4.3程序编辑

4.3.1常开常闭触点添加

图3-56 PLC 触点的添加

4.3.2 线圈添加

图3-57 PLC 线圈的添加

4.3.3基本指令

图3-58 PLC 基本指令的添加

4.3.4扩展指令

图3-59 PLC 拓展指令的添加

4.3.5 通讯

图3-60 PLC 通讯的设置

4.3.6编译

图3-61 PLC 程序编译

5程序下载

5.1 下载到设备

图3-62 PLC 程序下载

图3-63 PLC 程序下载到设备

六、步进电机驱动的介绍

1、原理介绍

它采用控制电源及驱动电源分开的供电方式，带有一个高速脉冲信号接收端及方向信号接收端。步进电机驱动器可提供整步、改善半步、4细分、8细分、16细分、32细分和64细分七种运行模式，利用驱动器面板上8位拨码开关的第5、6、7、8 四位可组合出不同的状态。也可以根据负载的不同选择不同的输出电流，利用拨码开关的第1、2、3 三位组合出不同的电流输出值。

步进电机是一种非常精密的动力装置，在大多数的应用中都通过PLC 的脉冲控制被用来定位，或同步跟踪。

- 步进电机的基本参数

a） 适用电压范围宽(20～40VDC)

b）采用恒流斩波,双极性全桥式驱动

c） 运行特性良好

d）自动半流锁定

e） 可靠性高

图3-64 步进电机接线说明

- 驱动器技术数据：

1. 输入电压：20～30VDC单电压供电。

2. 相电流：本模块相电流0.4A。

3. 驱动模式：全桥驱动。

4. 运行方式：最大64细分.

5. 保护形式：过热保护，锁定自动半流。

6. 重量：<300g.

7. 运行环境：温度-15～40℃ 湿度<90%。++

2、V15步进

2.1博图V15运动控制组态

图3-65 PLC脉冲产生设置

图3-66 PLC脉冲产生设置

在项目设备组态里点击脉冲发生器选项卡，在“PTO1”里选择启用该脉冲发生器，信号类型选择“PTO(脉冲A和方向B)”；脉冲输出选择“Q0.0”，启用方向输出，方向输出设置为“Q0.1”。

图3-67 PLC脉冲产生IO设置

（1）、打开“工艺对象”下拉菜单，双击“新增对象”；

（2）、选择“To PositioningAxis”；

（3）、填写对象名称；

（4）、点击“确定”按钮，自动给轴对象分配一数据块；

5

图3-68 PLC组态设置

（5）、双击“组态”按钮进入组态界面；

（6）、点击“常规”选项卡；

（7）、选择“PTO”模式；

图3-69 PLC PTO设置

（8）、点击“驱动器选项卡”；

（9）、脉冲发生器选择“Pulse_1”。

（10）、电机每转脉冲数根据步进驱动器的细分量进行设置，电机每转负载位移根据机械参数设置，这里为2mm；

图3-70 PLC 步进电机原点设置

（11）、步进电机回原点方式设置；

2.2博图V15编写程序

（1）启动/禁用轴

图3-71 启动/禁用轴

（2）故障复位

图3-72 故障复位

（3）步进回原点

图3-73 返回步进原点

（4）运行至设定位置

图3-74 运行至设定位置

第四章  实训项目

实训1、机器人的认知

一、实训课题：

机器人的认知

二、实训目的：

1.认识并了解ABB机器人

2.认识并了解机器人的硬件连接

3.通过编程了解机器人的IO信号

三、实训时间：

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解ABB机器人 | 1课时 |  |
| 2 | 认识并了解机器人的硬件连接 |  |  |
| 3 | 通过编程了解机器人的IO信号 |  |  |

四、实训设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人基础技能实训设备 | DLRB-120 |  |

五、实训内容：

了解工业机器人的构成，及各个部件之间的连接，了解工业机器人IO的信号接线，编写简单机器人程序，控制机器人启动完成简单动作。

- 电路图

图4-1 实训系统电源接线图

图4-2 实训系统开关接线图

图4-3 实训系统机器人接线端子

图4-4 实训系统指示灯接线图

图4-5 实训系统机器人接线端子

图4-6 实训系统机器人接线端子

2、系统输入设定方法

（1）进入示教器点击“ABB”菜单进入“控制面板”选择“配置”中的 “Symtem Input”,如下图。

图4-7 ABB机器人IO配置

（2）进入“Symtem Input”后对所需要的系统控制信号进行关联，点击“显示全部”，如下图

图4-8 ABB机器人IO配置

（3）按照关联表，点击机器人IO“Sinal Name” 和对应的系统输入名称“Action”进行设定，例如：DI2对应Motor On，如下图

图4-9 ABB机器人IO配置

图4-10 ABB机器人IO选择

图4-11 ABB机器人IO动作关联

（4）关联选定后，点击“确定”，示教器上会弹出是否重启控制器，此时先点击“否”，等系统输入和系统输出全部都关联好后再点击“是”重启控制器，如下图。

图4-12 ABB机器人IO关联设置保存

图4-13 重启控制器

（5）按照以上系统输入关联设定方法，对其他关联信号进行设定，如下图

图4-14 停止信号关联设置

3.系统输出设定

（1）进入示教器点击“ABB”菜单进入“控制面板”选择“配置”中的 “Symtem Output”,如下图。

图4-15 ABB机器人输出IO设置

（2）进入“Symtem Output”后对所需要的系统控制信号进行关联，点击“显示全部”，如下图。

图4-16 ABB机器人关联信号预览

（3）按照关联表，点击机器人IO“Sinal Name” 和对应的系统输入名称“Status”进行设定，例如：DO1对应Auto On，如下图

图4-17 ABB机器人关联信号设置

图4-18 ABB机器人关联IO选择

图4-1-4

图4-19 ABB机器人关联动作选择

（4）关联选定后，点击“确定”，示教器上会弹出是否重启控制器，此时先点击“否”，等系统输入和系统输出全部都关联好后再点击“是”重启控制器，如下图

图4-20 ABB机器人关联动作设置

图4-21 ABB机器人控制器重启

（5）按照以上系统输入关联设定方法，对其他关联信号进行设定，如下图

图4-22 ABB机器人电机关闭IO关联设置

（6）系统输入和系统输出全部都关联好后再点击“是”重启控制器，如下图

图4-23 ABB机器人控制器重启

添加如上图所示变量。这样就可以通过机器人的IO来实现急停动作，其他功能同样添加。

六、注意事项

注意的IO板的接线

实训2、DLRB-120工业机器人图块搬运相关实训

一、实训课题：

工业机器人图块搬运相关实训

二、实训目的：

1.认识并了解工业机器人的操作方法

2.训练使用机器人使用吸盘夹具搬运料块

3.训练使用机器人完成图块搬运任务

三、实训时间：

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解ABB机器人的操作方法 | 2课时 |  |
| 2 | 训练使用机器人使用吸盘夹具搬运图块 |  |  |

四、实训设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人基础技能实训设备 | DLRB-120 |  |
| 2 | 图块搬运模块 |  |  |

五、实训内容：

机器人通过吸盘夹具依次把一个物料板摆放好的物料拾取搬运到另一个物料板上。

5.1所需模块

图4-24 图块搬运所需模块

5.2工作过程

把A板上的六边形，五边形，五角星、三角形、圆形，依次搬运到B板相应的位置上。主要练习机器人的基本操作和基本的点定位。

六、注意事项：

注意图块搬运路径中，不要发生碰撞。（正确设置中间点可以有效避免碰撞）

实训3、DLRB-120工业机器人料块码垛相关实训

一、实训课题：

工业机器人料块码垛相关实训

二、实训目的：

1.认识并了解工业机器人的操作方法，了解偏移的使用方法

2.训练使用机器人使用吸盘夹具搬运料块

3.训练使用机器人完成料块码垛任务

三、实训时间：

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解ABB机器人的操作方法 | 2课时 |  |
| 2 | 训练使用机器人完成料块码垛任务 |  |  |

四、实训设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人基础技能实训设备 | DLRB-120B |  |
| 2 | 码垛模块 |  |  |

五、实训内容：

机器人通过吸盘夹具按要求拾取物料块进行码垛任务；可根据需要自由组合、排列出不同的形状。

5.1料块码垛所需模块和料块

图4-25 码垛所需模块和料块

5.2工作过程及完成方法

将B区的料块按照顺序取出，并按要求码放至A区，可以码出不同的形状。

主要练习机器人的偏移指令Offs（p10，x，y，z）。通过机器人的偏移指令可以准确迅速的完成取料和码垛任务。该指令有四个操作数，第一个操作数为偏移原点的位置 ，第二个操作数为目标点X轴相对原点的偏移量，第三个操作数为目标点Y轴相对原点的偏移量, 第四个操作数为目标点Z轴相对原点的偏移量。

六、注意事项：

注意图块搬运路径中，不要发生碰撞。（正确设置中间点可以有效避免碰撞）

实训4、DLRB-120工业机器人轨迹曲线描绘相关实训

一、实训课题：

工业机器人轨迹曲线描绘相关实训

- 实训目的：

1.熟悉工业机器人的操作

2.训练对机器人基本的点示教，直线、曲线运动足迹的掌握；

3.学习点的定位及机器人运动路线选择优化。

三、实训时间：

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟悉工业机器人的操作 | 2课时 |  |
| 2 | 训练对机器人基本的点示教，直线、曲线运动足迹的掌握； |  |  |
| 3 | 学习点的定位及机器人运动路线选择优化 |  |  |
| 4 | 通过离线离线仿真软件，生成机器人轨迹 | 2课时 |  |

四、实训设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人基础技能实训设备 | DLRB-120 |  |
| 2 | 描图轨迹模块 |  |  |

五、实训内容：

1.机器人以笔形绘图夹具延描图模块上直线、曲线运动，并绘制到绘图区的A4纸上。学习点的定位及机器人运动路线选择优化。

2.通过离线仿真软件，将所给的照片绘制到绘图区的A4纸上。

3.通过离线仿真软件，将所给的三维曲面模型轨迹生成，并通过机器人进行轨迹描绘。

4.学会建立工件坐标系，通过建立工件坐标系可以简单的实现描图，绘图的功能。

如何建立工件坐标系，点击ABB菜单选择“手动操纵”，选择wobj

图4-26 选择工件坐标系

点击新建，新建坐标wobj1

图4-27 新建坐标

点击编辑，定义，定义坐标系，选择三点法

图4-28 选择三点法确定坐标系

分别选择好X轴的X1,X2点，Y轴的Y1点，然后分别点击“修改位置”，通过三个点确定坐标系。

再用同样的方法建立，工件坐标系wobj2。

在描图时选择工件坐标系wobj1，在绘图时选择工件坐标系wobj2，就能够把描的图形画到绘图区。

六、注意事项

1.注意机器人描图时位置的选择，避免发生碰撞。

2.编程时注意坐标系的选择

实训5、DLRB-120工业机器人排列检测的相关实训

- 实训课题：

DLRB-120排列检测模型的相关实训

- 实训目的：

1.认识并了解DLRB-120排列检测模型

- 实训时间：

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解DLRB-120B排列检测模型 | 2课时 |  |

- 实训设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人 |  |  |
| 2 | 排列检测模型 |  |  |

- 实训内容：

5.1 DLRB-120B排列组合的硬件认识

C

A

B

图4-29 排列检测模型

图4-30 排列检测模型

5.2工作过程及完成方法

把A板上的梯形玻璃片，依次搬运到B板相应的位置上。B板上有检测梯形长边的两个光纤传感器，根据传感器检测的信号，判断梯形的方向，机器人将检测完成后的梯形件按照同一方向逐个放到C板，主要练习机器人的基本操作和基本的点定位。

5.3光纤传感器灵敏度调整

光纤放大器的上端有两个电位器调节旋钮，用小一字螺丝刀调节这两个电位器（正转或反转），可以调节光纤放大器的感测距离。

图4-31 光纤传感器设置

- 注意事项：

注意图块搬运路径中，不要发生碰撞。（正确设置中间点可以有效避免碰撞）

5.4调试

（1）上电前检查。

a）观察机构上各元件外表是否有明显移位、松动或损坏等现象；如果存在以上现象，及时调整、紧固或更换元件。

b）检查接线是否正确，尤其要检查24V电源，电气元件电源线等线路是否有短路、断路现象。

注意

设备初次组装调试时必须认真检查线路是否正确，接线错误容易造成设备元件损坏。

c)设备上不能放置任何不属于本工作站的物品，如有发现请及时清除。

（2）启动设备前注意事项；

a) 注意观察有机玻璃物料的数量是否是4个，如多请移走多余的，如少请添加至4个。

注意图块搬运路径中，不要发生碰撞。（正确设置中间点可以有效避免碰撞）

实训6、DLRB-120工业机器人汽车涂胶的相关实训

- 实训课题：

DLRB-120工业机器人汽车涂胶的相关实训

- 实训目的：

1.并了解汽车涂胶工作中工业机器人的作用

2.了解S7--1200

- 实训时间：

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解汽车涂胶工作中工业机器人的作用 | 2课时 |  |
| 2 | 认识并了解S7--1200 |  |  |

- 实训设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人站 |  |  |
| 2 | 涂胶装配模块 |  |  |

- 实训内容：

5.1涂胶装配模块的硬件认识

图4-32 胶枪                 图4-33 汽车摆放台

图4-34 玻璃仓库

5.2安装调试

多工位涂装模型上方由3个汽车模型组成， 把胶枪、汽车摆放台、玻璃仓库，安装到合适的位置。

5.3、上电调试

a）观察机构上各元件外表是否有明显移位、松动或损坏等现象；如果存在以上现象，及时调 整、紧固或更换元件。

b）对照接口板端子分配表或接线图检查桌面和挂板接线是否正确，尤其要检查24V电源，电气元件电源线等线路是否有短路、断路现象。

注意

设备初次组装调试时必须认真检查线路是否正确，接线错误容易造成设备元件损坏。

c）接通气路，打开气源，按电磁阀手动按钮，确认各气缸及传感器的原始状态。

d)设备上不能放置任何不属于本工作站的物品，如有发现请及时清除。

（2）启动设备前注意事项；

a)检查托盘上的汽车的位置是否摆放正确。

5.4、操作

根据按钮操作要求进行操作，启动系统运行，机器人抓取吸盘，机器人取料位置抓取车玻璃，将车玻璃在支架上的胶枪处抹胶，运动至汽车模型上方，给汽车模型安装玻璃；一块安装完毕；如此循环将旋转机构上的汽车模型全部安装完毕后，系统停止，机器人放回吸盘。

编写相应的机器人程序及坐标点，进行联机调试至满足要求。

实训7、DLRB-120工业机器人材料分拣相关实训

- 实训课题

S7-1200PLC与机器人的协调配合

- 实训目的：

1.认识并了解S7-1200编程软件及硬件；

2.认识并了解S7-1200PLC、与机器人的相关指令动作方式；

3.熟练掌握S7-1200PLC与机器人的通讯方式；

- 实训时间

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解S7-1200编程软件及硬件， | 4课时 |  |
| 2 | 认识并了解S7-1200PLC、与机器人的指令运用和通讯方式。 |  |  |

- 实训设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人工作站 | DLRB-341M |  |
| 2 | 圆料供料模块 |  |  |
| 3 | 材料分拣模块 |  |  |
| 4 | 电磁阀组模块 |  |  |
| 5 | 触摸屏按钮模块 |  |  |

- 实训内容

5.1圆料供料模块

本模块由气缸、料筒、电感传感器、航空插头、等零部件组成，配合材料分拣模块及工业机器人完成零件的供料、分拣等实训内容。

图4-35 圆料供料模块

料筒为原料仓提供原料块，启动开始后，通过光纤传感器检测料仓内是否有料，通过气缸动作将圆料送出，为下一步机器人抓取提供物料。气缸的伸出速度可以通过调节阀门开调节气流。

5.2材料分拣模块

图4-36 材料分拣模块

本模块由直流电机、推杆气缸、电感及光电传感器、磁性开关和航空插头、等零部件组成，配合圆料供料模块及工业机器人完成零件的供料、分拣等实训内容。

5.3安装调试

（1）送电前检查；

a）观察机构上各元件外表是否有明显移位、松动或损坏等现象；如果存在以上现象，及时调 整、紧固或更换元件。

b）对照接口板端子分配表或接线图检查桌面和挂板接线是否正确，尤其要检查24V电源，电气元件电源线等线路是否有短路、断路现象。

注意

设备初次组装调试时必须认真检查线路是否正确，接线错误容易造成设备元件损坏。

c）接通气路，打开气源，按电磁阀手动按钮，确认各气缸及传感器的原始状态。

d)设备上不能放置任何不属于本工作站的物品，如有发现请及时清除。

（2）启动设备前注意事项；

a)检查供料托盘位置是否在原位限位上部。

（3）传感器部分的调试；

a）光纤传感器由光纤检测头、光纤放大器两部分组成，放大器和光纤检测头是分离的两部分。光纤传感器分为传感型和传光型两大类。传感型是以光纤本身作为敏感元件，使光纤兼有感受和传递被测信息的作用。传光型是把由被测对象所调制的光信号输入光纤，通过输出端进行光信号处理而进行测量的，传光型光纤传感器的工作原理与光电传感器类似。

图4-37 光纤传感器

1）、光纤传感器的安装  首先将光纤检测头固定，将光纤放大器安装在导轨上，然后将光纤检测头尾端的两条光纤，分别插入放大器的两个光纤孔，接线时应注意根据导线颜色判断电源极性和信号输出线。

2）、光纤传感器灵敏度调整  光纤放大器的上端有两个电位器调节旋钮，用小一字螺丝刀调节这两个电位器（正转或反转），可以调节光纤放大器的感测距离。

图4-38 光纤传感器的调节

b）、电感传感器：只能检测金属。电感传感器是将被测量转换为线圈的自感或互感的变化来测量的装置。

图4-39 电感传感器

工作原理：电感式传感器是利用金属导体和交变电磁场的互感原理。位于传感器前端的检测线圈产生高频磁场，当金属物体接近该磁场，金属物体内部产生涡电流，导致磁场能量衰减，当金属物体不断靠近传感器感应面，能量的被吸收而导致衰减，当衰减达到一定程度时，触发传感器开关输出信号，从而达到非接触式之检测目的。

c）、光电传感器：只有黑色物体检测不着。

图4-40 光电传感器

工作原理：光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。

由光通量对光电元件的作用原理不同所制成的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类，即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器。

模拟式光电传感器是将被测量转换成连续变化的光电流，它与被测量间呈单值关系.模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式，漫反射式，遮光式(光束阻档)三大类。

所谓透射式是指被测物体放在光路中，恒光源发出的光能量穿过被测物，部份被吸收后，透射光投射到光电元件上；

所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上，再从被测物体表面反射后投射到光电元件上；所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被测物光遮其中一部份，使投射到光电元件上的光通量改变，改变的程度与被测物体在光路位置有关。

组成：光电传感器在一般情况下，有三部分构成，它们分为：发送器、接收器和检测电路。

5.4、操作（实验为柔性化，随意组合可实现多种结果。）

操作步骤：选择触摸屏要分拣的圆料颜色，再将将机器人控制器达到自动状态，示教器确认自动模式，控制器使能按键按下，示教器按运行开关；这时操作按钮，按下急停按钮所有输出将闭合，松开急停按钮复位灯闪烁，按下复位按钮，复位灯常亮，等待设备复位完成机器人回原点完成后，复位灯由常亮变为灭，这时启动灯闪烁，表示满足启动条件。按下启动灯后机器人去夹具库取吸盘夹具，同时圆料供料模块开始供料，供料到位后机器人来抓取圆料送到分拣模块的皮带上，这时皮带正转运送圆料到光电传感器和电感传感器进行分拣操作，如果触摸屏开始选择的是金属物料，则推料气缸动作将金属物料推到料仓内，其他颜色的物料将不推出被送往废料仓；同理黑色和红色的圆料将执行同样的结果。实验结束。

5.5练习：

编写相应的机器人程序及坐标点，进行联机调试至满足要求。

实训8、DLRB-120机器人虚拟焊接相关实训

- 实训课题

DLRB-120机器人虚拟焊接相关实训

- 实训目的：

1.认识并了解机器人在焊接上的应用

2.认识并了解S7--1200

- 实训时间

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解机器人在焊接上的应用 | 2课时 |  |
| 2 | 认识并了解S7--1200 |  |  |

- 实训设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人站 |  |  |
| 2 | 虚拟焊接模块 |  |  |

- 实训内容

5.1涂胶装配模块的硬件认识

图4-41 涂胶装配模块

5.2安装调试

虚拟焊接模块上方由2个固定虚拟焊接板的夹具组成，下方由精密转盘带动旋转，定位由电感式接近开关与步进电机实现，虚拟焊接板固定在圆盘上，确保圆盘每次旋转定位，虚拟焊接板都能在同一位置。

送电前检查；

a）观察机构上各元件外表是否有明显移位、松动或损坏等现象；如果存在以上现象，及时调 整、紧固或更换元件。

b）对照接口板端子分配表或接线图检查桌面和挂板接线是否正确，尤其要检查24V电源，电气元件电源线等线路是否有短路、断路现象。

注意

设备初次组装调试时必须认真检查线路是否正确，接线错误容易造成设备元件损坏。

c）接通气路，打开气源，按电磁阀手动按钮，确认各气缸及传感器的原始状态。

d)设备上不能放置任何不属于本工作站的物品，如有发现请及时清除。

（2）启动设备前注意事项；

a)检查托盘上的虚拟焊接板的位置是否摆放正确。

b)检查托盘接近开关位置是否合适。

5.3、操作

根据按钮操作要求进行操作，启动系统运行，机器人运动至托盘位置开始焊接，焊接完成后托盘旋转一定角度，机器人重复动作进行下一次焊接，如此循环全部焊接完毕后，系统停止。

编写相应的机器人程序及坐标点，进行联机调试至满足要求。

实训9、DLRB-120机器人抛光打磨相关实训

- 实训课题

DLRB-120机器人抛光打磨相关实训

- 实训目的

1.认识并了解机器人在抛光打磨上的应用

2.认识并了解S7--1200

- 实训时间

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解机器人在焊接上的应用 | 2课时 |  |
| 2 | 认识并了解S7--1200 |  |  |

- 实训设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人站 |  |  |
| 2 | 模块 |  |  |

- 实训内容

5.1抛光打磨模块的硬件认识

5.2安装调试

抛光打磨机模块由4个螺丝固定在基板上，抛光打磨夹具固定在机器人末端法兰盘上。

送电前检查；

a）观察机构上各元件外表是否有明显移位、松动或损坏等现象；如果存在以上现象，及时调 整、紧固或更换元件。

1、抛光打磨机2、抛光打磨夹具3、抛光打磨工件

图4-42 抛光打磨模块

b）对照接口板端子分配表或接线图检查桌面和挂板接线是否正确，尤其要检查24V电源，电气元件电源线等线路是否有短路、断路现象。

注意

设备初次组装调试时必须认真检查线路是否正确，接线错误容易造成设备元件损坏。

c）接通气路，打开气源，按电磁阀手动按钮，确认各气缸及传感器的原始状态。

d)设备上不能放置任何不属于本工作站的物品，如有发现请及时清除。

（2）启动设备前注意事项；

a)检查抛光打磨机的位置是否摆放正确。

b)检查抛光打磨夹具安装是否合适。

5.3、操作

根据按钮操作要求进行操作，启动系统运行，机器人通过抛光打磨夹具夹取工件，往抛光打磨机上打磨抛光，如此循环一个工件全部打磨完毕后，系统停止。

编写相应的机器人程序及坐标点，进行联机调试至满足要求。

实训10、DLRB-120机器人线路板的检测与装配相关实训

- 实训课题

DLRB-120机器人线路板的检测与装配相关实训

- 实训目的

1.认识并了解机器人在线路板的检测与装配上的应用

2.认识并了解S7--1200

- 实训时间

| 序号 | 课题内容 | 课题时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认识并了解机器人在线路板的检测与装配上的应用 | 2课时 |  |
| 2 | 认识并了解S7--1200 |  |  |

- 实训设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人站 |  |  |
| 2 | 线路板的检测与装配模块 |  |  |

- 实训内容

5.1线路板的检测与装配模块的硬件认识

图4-43 线路板的检测与装配模块

5.2安装调试

将电子元件摆放平台、成品摆放架、线路板存储仓、插件检测平台、检测线路板平台安装到平台基板上的合适位置，将线路板插件夹具安装到机器人法兰盘上。

送电前检查；

a）观察机构上各元件外表是否有明显移位、松动或损坏等现象；如果存在以上现象，及时调 整、紧固或更换元件。

b）对照接口板端子分配表或接线图检查桌面和挂板接线是否正确，尤其要检查24V电源，电气元件电源线等线路是否有短路、断路现象。

注意

设备初次组装调试时必须认真检查线路是否正确，接线错误容易造成设备元件损坏。

c）接通气路，打开气源，按电磁阀手动按钮，确认各气缸及传感器的原始状态。

d)设备上不能放置任何不属于本工作站的物品，如有发现请及时清除。

（2）启动设备前注意事项；

a)检查机器人法兰盘安装的夹具是否正确。

b)检测各个检测平台排放的位置是否正确。

5.3、操作

根据按钮操作要求进行操作，启动系统运行，机器人通过线路板夹具到线路板储仓运动至插件检测台托检测电路板的质量，相应的指示灯会亮。然后把线路板放到插件检测台，进行装配。装配完成，把装配好的元器件放入锡锅焊接，焊接好的成品，放入成品摆放架，如此循环全部完毕后，系统停止。

编写相应的机器人程序及坐标点，进行联机调试至满足要求。