模块一、ABB机器人的基础知识及手动操作

- 填空题

1、ABB IRB120工业机器人属于 六 轴机器人。

2、工业机器人的坐标系分别有 大地坐标系、基坐标系 、工具坐标系 。

3、ABB工业机器人的硬件系统由本体、 示教器、 控制系统三个基本部分组成。

4、示教器是进行机器人的手动操纵、 编写程序、 配置参数以及监控的手持装置。

5、ABB机器人示教器硬件和软件组成，其本身就是一套完整的计算机。

6、ABB程序数据是在程序模块或系统模块中设定的值和定义的一些环境数据。

7、Profibus的传送速度可在9.6Kbaud~12Mbaud范围内选择。

8、常用的运动指令关节运动指令（MoveJ）、线性运动指令（MoveL）、圆弧运动指令（MoveC）、绝对位置运动指令 (MoveAbsJ)。

9、在工业机器人系统中，三个重要的程序数据工具数据tooldata、 工件坐标wobjdata、 有效载荷loaddata。

10、ABB机器人手动操作的模式一共有 3种:单轴运动、线性运动、 重定位运动。

11、TGM765（S）-MT触摸屏硬件接口包括USB口，RJ45口，电源插座，下载口。

12、TGM765（S）-MT触摸屏的组态软件名称是TouchWin。

13、TGM765（S）-MT触摸屏与西门子 S7-1200 系列PLC采用以太网通信方式。

- 选择题

1、在建立工件坐标使用的右手法则中，中指代表的是（C）轴。

（A）A（B）X（C）Y（D）B

2、程序WaitTime4；中4的单位？(B)

（A）ms（B）s（C）mm（D）min

3、ProcCall指令的含义？（B）

（A）调子程序（B）调例行程序（C）调程序模块调用指令

4、MoveJp3,v500,fine,tool1\Wobj:=wobj1;中V500的单位是？(B)

（A）mm/min（B）mm/s（C）m/s（D）m/min

5、VAR、PERS、CONST表示的程序数据的存储类型？(B)

（A）变量、常量、可变量（B）变量、可变量、常量

（C）可变量、常量、变量（D）可变量、变量、常量

6、ABB工业机器人仿真软件？(C)

（A）robotmaster（B）robotART（C）robotstudio（D）solidwords

7、IRB1410的hangdingcapacity是多少KG？(D)

（A）201（B）15（C）10（D）5

8、下列那组字母代表模拟输出？(D)

（A）DigitalInput（B）GroupOutput（C）AnalogInput（D）AnalogOutput

9、DigitalInput的含义？(B)

（A）数字输出（B）数字输入（C）模拟输出（D）模拟输入

10、实训基地中ABB工业机器人采用的现场总线是？(D)

（A）Profibus（B）Profibus-DP（C）Profinet（D）DeviceNet

- 多选题

1、每一个机器人程序模块包含那几种对象，程序模块之间是可以互相调用的(ABCD)

（A）程序数据（B）例行程序（C）中断程序（D）功能程序

2、工业机器人四大家族有？(A,B,C,E)

（A）ABB（B）KUKA（C）Yaskawa（D）Kawasaki（E）FANUC

3、工业机器人主要组成？(ABCD)

（A）驱动器（B）机器人本体（C）控制器（D）末端执行器

4、工具坐标系建立方法？(BCD)

（A） 三点法  （B）四点法（C）五点法（D）六点法

5、手动快捷按钮可实现的功能？(ABCD)

（A）机器人/外轴的切换（B）线性运动/重定位运动的切换

（C）关节运动1-3轴/4-6轴的切换（D）增量开和关的功能

6、手动操纵机器人运动模式？(ABD)

（A）单轴运动（B）线性运动（C）复位运动（D）重定位运动

7、DSQC651板提供模拟输出信号的地址范围？(AD)

（A）0-15（B）16-32（C）0-16（D）16-31

- 判断题

1、如果在set、reset指令前有运动指令，则转弯区的数据必须为fine。（√）

2、线性运动是机器人的TCP从起点到终点之间路径不一定是直线。一般如焊接、涂胶等应用对路径要求高的场合使用此指令（╳）

3、在RAPID程序中，可以建立多个main，并且存在于任意一个程序模块中，并且是作为整个RAPID程序执行的起点。（╳）

4、所有机器人在手腕处都有一个预定义工具坐标系，该坐标系被称为tool0。（√）

5、工具数据tooldata用于描述安装在机器人第六轴上的工具的TCP、质量、重心等参数数据.（√）

6、并联机器人主要应用于搬运。（√）

7、在进行机器人数据恢复时，可以将一台机器人的备份恢复到另一台机器人中去。（╳）

8、机器人编程操作必须在自动运行模式下？（╳）

9、更换转数计数器电池应该在关闭总电源的方式下进行？（╳）

10、ABB机器人应用程序是使用称为RAPID编程语言的特定词汇和语法编写而成的，RAPID是一种英文编程语言。（√）

- 简答题

  - 工业机器人由哪些部分构成？

答：ABB工业机器人的硬件系统由本体、 示教器、 控制系统三个基本部分组成。

- 目前主流的工业机器人有哪些品牌？

答：世界上主流的机器人品牌分别有日本的发那科（FANUC）、那智不二越、川崎机器人、日本安川（YASKAWA/MOTOMAN）；欧美的库卡（KUKA）、ABB机器人、史陶比尔、柯马(COMAU)、爱普生机器人；国产机器人品牌有新松机器人、广州数控/GSK机器人、新时达/STEP机器人等。

- ABB IRB120 主要参数为？

答：

| 工作半径 | 最大580mm |
| --- | --- |
| 机器人高度 | 700mm |
| 机器人重量 | 25kg |
| 安装方式 | 地面、墙壁、倒装等 |
| 自由度 | 6 |
| 承载负荷 | 3kg |
| 功率 | 0.25kw |
| 机器人运动轴的工作范围 | 轴1、旋转动作：-165°~ +165° |
|  | 轴2、手臂动作：-110°~ +110° |
|  | 轴3、手臂动作：-90°~ +70° |
|  | 轴4、手腕动作：-160°~ +160° |
|  | 轴5、弯曲动作：-120°~ +120° |
|  | 轴6、转向动作：-400°~ +400° |
| TCP最大速度 | 6.2m/s |
| TCP最大加速度 | 28m/s2 |
| TCP加速时间 | 0.07s |
| 位置重复精度 | 0.01mm |
| 手腕集成信号源 | 10路 |
| 手腕集成气源 | 4路 |

- 简述工业机器人本体的构成

答：机器人本体主要由机械臂、驱动系统、传动单元和内部传感器等部分组成。

- 简述示教器的按钮功能

| 代号 | 按键名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| A – D | 预设按键 | 预设按键是FlexPendant 上四个硬件按钮，用户可根据需要设置特定功能；对这些按键进行编程后可简化程序编程或测试；它们也可用于启动FlexPendant 上的菜单 |
| E | 机械单元选择按键 | 机器人轴/外轴的切换 |
| F | 线性运动/重定位运动切换按键 | 线性运动/重定位运动的切换 |
| G | 动作模式切换按键 | 关节1-3轴/ 4-6轴的切换 |
| H | 增量开关按键 | 根据需要选择对应位移及角度的大小 |
| J | 步退执行按键 | 使程序后退至上一条指令 |
| K | START（启动）按键 | 开始执行程序 |
| L | 步进执行按键 | 使程序前进至下一条指令 |
| M | STOP（停止）按键 | 停止程序执行 |

6、解释p20:=offs(p10,100,100,200)的含义？

答： P20点的位置在p10点的x方向移动100mm，y方向移动100mm，z方向移动200mm以后的位置

7、写出下列语句中你说用到的数据类型，并解释其含义？

答：  Movecp10，p20，v500，z1，too11/Wobj1；

Robtarget，Spentdata tooldata wobjdata zonedata

以p10为圆弧中点，p20为末端点画一段速度为500，转弯半径为1的圆弧。

- 实操题

  - 工件坐标wobjdata的建立

答：工件坐标wobjdata是工件相对于大地坐标或其他坐标的位置。工业机器人可以拥有若干工件坐标，或者表示不同工件，或者表示同一工件在不同位置的若干副本。工业机器人进行编程时就是在工件坐标中创建目标和路径。利用工件坐标进行编程，重新定位工作站中的工件时，只需要更改工件坐标的位置，所有路径将随之更新。

在对象的平面上只需要定义三个点，就可以建立一个工件坐标，X1点确定工件坐标的原点；X1、X2点确定工件坐标X正方向；Y1确定工件坐标Y的正方向。

  - 工业机器人系统的系统时间设置

|  | 第1步：在主菜单页面下，单击ABB主菜单下拉菜单。 |
| --- | --- |
|  | 第2步：选择控制面板，选择日期与时间栏 |
|  | 第3步：对时间和日期进行设定，时间和日期修改完成后，单击确定，完成机器人时间和日期的设定 |

3、工业机器人操作系统备份与恢复

|  | 第1步：在主菜单页面下，点击备份与恢复 |
| --- | --- |
|  | 第2步：点击备份当前系统 |
|  | 第3步：点击ABC，进行存放备份数据目录的设定，点击….选择备份存放的位置（机器人硬盘或USB存储设备），单击备份，进行备份操作，等待备份完成 |
|  | 重回第2步：点击恢复系统，进行恢复备份操作 |
|  | 第4步：点击…，选择备份存放的目录 |
|  | 第5步：点击恢复，选择恢复的数据或程序名 |
|  | 第6步：点击是，进行数据恢复 |

4、请定义di1，di2的数字输入信号。

数字输入信号DI1的相关参数

| 参数名称 | 设定值 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | di1 | 设定数字输入信号的名字 |  |
| Type of Signal | Digital Input | 设定信号的类型 |  |
| Assigned to Device | board10 | 设定信号所在的I/O模块 |  |
| Device Mapping | 0 | 设定信号所占用的地址 |  |
|  |  |  |  | 第1步：“控制面板”-“配置”画面中，双击“Signal” |  |
|  |  |  |  | 第2步：单击“添加” |  |
|  |  |  |  | 第3步：按照表格中的参数进行填写，填写完成后，点击“确定”，重启示教器后完成设定 |  |

DI2同理

5、如何关联工业机器人系统输入输出？

建立系统输入“电动机开启”与数字输入信号di1的关联操作步骤

|  | 第1步：进入“控制面板”-“配置”画面，双击“System Input”。 |
| --- | --- |
|  | 第2步：单击“添加”。 |
|  | 第3步：单击“Signal Name”，选择“di1”。 |
|  | 第4步：双击“Action”。 |
|  | 第5步：选择“Motors On”，然后单击“确定”。 |
|  | 第6步：确认设定的信息，单击“确定”，重启后完成设定。 |

6、定义可编程按键

可编程按键1配置数字输出信号do1的操作步骤

|  | 第1步：在“控制面板”中选择“配置可编程按键”。 |
| --- | --- |
|  | 第2步：选中想要设置的按键，然后在“类型”中，选择“输出”。 |
|  | 第3步：选中“do1”。 第4步：在“按下按键”中选择“按下/松开”。也可以根据实际需要选择按键的动作特性。 第5步：单击“确定”，完成设定，现在就可以通过可编程按键1在手动状态下对do1进行强制的操作。 |
|  | 第6步：打开示教器菜单，选择“输入输出”。 |
|  | 第7步：单击右下角“视图”，选择“数字输出”。 |
|  | 第8步：单击所设定按键进行仿真，do1数值就会显示为“1”，松开鼠标，do1数值又会变为“0”。 |

7、建立工具坐标系与坐标系的方向的确定。

tooldata数据建立步骤

|  | 第1步：ABB主菜单中，选择“手动操纵”，单击。 |
| --- | --- |
|  | 第2步：在手动操纵界面内，选择“工具坐标”，单击。 |
|  | 第3步：单击左下角“新建”按钮。 |
|  | 第4步：对工具数据属性进行设定后，单击“确定”。 |
|  | 第5步：选中新建的tool1后（或者操作者新建的其他tooldata名称），单击“编辑”菜单中的“定义”选项。 |
|  | 第6步：选择“TCP和Z，X”，使用6点法设定TCP。（其中TCP默认方向为4点法；TCP和Z为5点法。） |
|  | 第7步：选择合适的手动操纵模式。用摇杆使工业机器人工具参考点靠上固定点，作为第一个点。 |
|  | 第8步：选择“点1”，单击“修改位置”，将点1位置记录为当前点位置。 |
|  | 第9步：改变工具参考点姿态靠近固定点。 |
|  | 第10步：工具点位置确定好后，切换到工具坐标秒定义界面，单击“修改位置”，将点2位置记录下来。 |
|  | 第11步：工具参考点变换姿态靠上固定点。 |
|  | 第12步：单击“修改位置”，将点3位置记录下来。 |
|  | 第13步：工具参考点变换姿态靠上固定点。这是第4个点，工具参考点垂直于固定点。 |
|  | 第14步：单击“修改位置”，将点4位置记录下来。 |
|  | 第15步：工具参考点以点4的姿态从固定点移动到工具TCP的+X方向。 |
|  | 第16步：单击“修改位置”，将延伸器点X位置记录下来。 |
|  | 第17步：工具参考点以此姿态从固定点移动到工具TCP的Z方向。 |
|  | 第18步：单击“修改位置”，将延伸器点Z位置记录下来。单击“确定”完成设定。 |
|  | 第19步：对误差进行确认，越小越好，但也要以实际验证效果为准。 |
|  | 第20步：选中tool1，然后打开编辑菜单选择“更改值”。 |
|  | 第21步：根据实际情况设定工具的质量mass（单位kg）和重心位置数据（工具重心基于tool0的偏移值，单位mm），然后单击“确定”。 |
|  | 第22步：选中tool1，单击“确定”。 |
|  | 第23步：动作模式选定为“复位位”。坐标系统选定为“工具”。工具坐标选定为“tool1”。 |
|  | 第24步：使用摇杆将工具参考点靠上固定点，然后在复位位模式下手动操纵机器人，如果TCP设定精确的话，可以看到工具参考点与固定点始终保持接触，而工业机器人工具会根据复位位操作改变姿态。 |

当面对机器人时，往上是z轴的正方向，正对自己的是x轴的正方向，右手边的是y轴的正方向。

8、建立工件坐标系及坐标系的方向确定。

建立工件坐标系步骤

|  | 第1步：在手动操纵画面中，选择“工件坐标”（工具坐标需要选择当前使用的工具坐标）。 |
| --- | --- |
|  | 第2步：单击左下角“新建”按钮。 |
|  | 第3步：对工件坐标数据属性进行设定后，单击“确定”。 |
|  | 第4步：打开编辑菜单，选择“定义”。 |
|  | 第5步：将用户方法设定为“3点”。 |
|  | 第6步：手动操纵机器人的工具参考点靠近定义工件坐标的X1点。 |
|  | 第7步：单击“修改位置”，将X1点记录下来。 |
|  | 第8步：手动操纵机器人的工具参考点靠近定义工件坐标的X2点。 |
|  | 第9步：单击“修改位置”，将X2点记录下来。 |
|  | 第10步：手动操作机器人的工具参考点靠近定义工件坐标的Y1点。 |
|  | 第11步：单击“修改位置”，将Y1点记录下来。 - 单击“确定”。 |
|  | 第12步：对自动生成的工件坐标数据进行确认后，单击“确定”。 |
|  | 第13步：选中wobj1后，单击确定。 |
|  | 第14步：设定手动操纵画面项目，使用线性动作模式，体验新建立的工件坐标。 |

根据右手迪卡尔坐标系：大拇指指向为z轴正方向，食指指向为x轴正方向，中指指向为y轴正方向。

9、 建立例行程序。

RAPID程序建立步骤

|  | 第1步：单击“程序编辑器”，建立RAPID程序。 |
| --- | --- |
|  | 第2步：单击“新建”或加载已有程序。 |
|  | 第3步：单击“例行程序”，查看例行程序。 |
|  | 第4步：单击“后退”或“模块”按钮查看模块。 |
|  | 第5步：在“模块”和“例行程序”视图中，点击“文件”按钮， “新建”建立模块或例行程序。 |

9、过外部通信调用例行程序。

通过ProcCall指令在指定的位置调用例行程序

|  | - 选中“<SMT>”为要调用的例行程序的位置。 - 在添加指令的列表中，选择“ProcCall”指令。 |
| --- | --- |
|  | - 选中要调用的例行程序Routine1，然后单击“确定”。 |
|  | - 调用例行程序指令执行的结果。 |

10、建立好的程序自动运行。

在手动状态下，完成了调试确认运动与逻辑控制正确之后，就可以将机器人系统投入自动运行状态。

RAPID程序自动运行的操作步骤

|  | 第1步：将状态钥匙左旋至左侧的自动状态。 |
| --- | --- |
|  | 第2步： 单击“确定”，确认状态的切换。 |
|  | 第3步：单击“PP移至Main”，将PP指向主程序的第一句指令。 |
|  | 第4步：单击“是”按钮。 |
|  | 第5步：按下白色按钮，开启电动机。 按下“程序启动”按钮。 |
|  | 第6步：可以观察到程序已在自动运行过程中。 |
|  | 第7步：单击“快捷菜单”按钮。 单击“速度”按钮（第5个按钮），就可以在此设定程序中机器人运动的速度。 |