模块三、PLC编程应用（基于西门子S7-1200）

- 填空题

1、S7-1200的硬件结构，包括    ，     （CM），         ，         （SM）。

2、        软件，它提供了直观易用的编辑器，用于对S7-1200 和精简系列面板进行高效组态。

3、博图软件提供了两种编程语言——       和         。

4、博图编程软件视图         视图，可以概览自动化项目的所有任务，          ，将整个项目（包括PLC和HMI）按多层结构显示在项目树中。

5、在硬件组态时， 需要将1/0模块或           放置到工作区的机架的插槽内，用拖放的方式，找到相应的模块。

6、在硬件组态时， 点击CPU的         口，在常规选项中的以太网地址选项下设定PLC的IP地址。

7、进行PLC在线调试。首先要连接以太网，通过博图软件的           功能。

8、在 “监视与强制表”菜单，“添加新监控表”，在地址栏中输入需要监控的变量地址，点击“         ”，即可监视地址状态。

9、模拟量输入模块输入的 - 10～+10V 电压转换后对应的数字为        ～        。

10、CPU 1214C有集成的     点数字量输入、       点数字量输出。

11、数字量输入模块某一外部输入电路接通时，对应的过程映像输入位为 1 状态 ，梯形图中对应的常开触点      ，常闭触点     。

12、若梯形图中某一过程映像输出位 Q 的线圈“断电”，对应的过程映像输出位为     状态。

13、Q4.2 是输出字节 QB4 的第      位。

- 选择题

1、（）是将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的PLC（  ）。

（A）通讯模块（B）信号模块（C）CPU（D）信号板

2、在线查找可访问设备，打开博图软件，（） → “可访问设备” ，出现 “开始搜索 ” 对话框。（  ）

（A）“在线与诊断 ”（B）上传（C）下载（D）编译

3、要连接PLC硬件设备，博图软件搜索到设备以后，选择设备，转至（  ）

（A）离线（B）在线（C）搜索 （D）编译

4、在编程界面（），即可监视程序状态(  )

（A）仿真（B）启用监视（C）编译（D）离线

5、执行菜单命令“选项”→“设置” ，选中工作区左边浏览窗口的“常规” ，勾选复选框 () 在打开博途时用项目视图打开最近的项目。(  )

（A）打开其他项目（B）“打开最近的项目”

（C）打开最新项目（D）打开常规项目

6、梯形图中某一过程映像输出位 Q 的线圈“断电”，对应的过程映像输出位为（）状态(  )

（A）反（B）在线（C）0（D）1

7、S7-1200的硬件结构中，通讯模块连接在CPU（）？(  )

（A）第一位（B）中间（C）右侧（D）左侧

8、S7-1200的硬件结构中，信号模块连接在CPU（）？(  )

（A）第一位（B）中间（C）右侧（D）左侧

9、在工业控制中，某些输入量（温度、压力、流量、转速等）是（）信号。(  )

（A）数字（B）模拟量（C）光电（D）模拟数字

10、编程过程中需要（）后点击下载，程序下载到PLC的CPU中。(  )

（A）在线（B）离线（C）仿真（D）编译

- 多选题

1、在 CPU 切换到 STOP 模式后，执行以下操作之一以启动存储卡评估(   )

（A）将 CPU 切换到 RUN 模式（B）执行存储器复位 (MRES)（C）CPU 循环上电（D）上载程序

2、PLC工程的建立，包括（）。 (    )。

（A）创建项目（B）配置硬件（C）联网设备（D）PLC编程（E）对程序进行编译

3、编程工具界面包括(     )。

（A）工作区（B）菜单（C）任务卡（D）详细视图

4、在线查找可访问设备，打开博图软件，通过 (    )。

（A）在线与诊断  （B）可访问设备（C）开始搜索（D）单击编译按钮

5、选择数据显示格式，可以是 (    )。

（A）十进制（B）十六进制

（C）浮点数（D）无符号数

6、以下运算正确的是？(    )

（A）1 or 1=1（B）1 or 0=1（C）0 or 0=0（D）0 or 1=0

7、PLC、HMI 和 PLC 各模块的（），模块的安装位置和设备之间的通信连接，都应与实际的硬件系统完全相同？(   )

（A）型号（B）订货号（C）版本号（D）通讯

- 判断题

1、CPU 提供状态指示灯STOP/RUN黄色常亮指示 STOP 模式。（）

2、工程建立，程序编好以后，连接PLC与电脑网络，对PLC工程进行下载到PLC设备中。（）

3、编程以后，编译，转至离线，可以下载程序。（）

4、在硬件组态时， 点击菜单栏“PLC报警文本列表”，可以查看PLC报警信息。（）

5、执行菜单命令“选项”→“设置” ，选中工作区左边浏览窗口的“常规” 。选中“存储设置” 区中的 “默认存储位置” 。用“浏览” 按钮设置保存项目和库的文件夹可以设置保存项目的默认的文件夹。（）

6、数字量输入模块某一外部输入电路接通时，对应的过程映像输入位为 1 状态。（）

7、数字量输入模块某一外部输入电路接通时，对应的过程映像输入位为 1 状态 ，梯形图中对应的常开触点断开。（）

8、若梯形图中某一过程映像输出位 Q 的线圈“断电”，对应的过程映像输出位为 0 状态。（）

9、I0.0表示输入点，Q0.0表示输出点。（）

10、使用程序状态监控，可以形象直观地看到梯形图中触点、线圈的状态和指令方框输入、输出参数的当前值。（）

- 简答题

  - 博图软件编程组态步骤是什么？

答：信号模块是哪些模块的总称？

- 硬件组态有什么任务？

答：

- 怎样设置保存项目的默认的文件夹？

答：

- 硬件组态有什么任务？

答：

六、实操题

1.用博图软件新建项目并下载程序：