模块二、工业触摸屏编程

- 填空题

1、触摸屏硬件接口包括     口，    口，   ，   口，  口，    。

2、TouchWin 组态软件是      触摸屏的编程软件。

3、信捷TGM765（S）-MT触摸屏与西门子S7-1200PLC可以通过     和      通讯方式连接。

4、USB驱动可在         下载。

5、TouchWin 组态软件ON状态，右框即为对象线圈处于       状态下的指示灯显示。

6、        元件是实现对象寄存器的数值内容显示。

7、数据输入可以通过         实现数值输入功能。

8、人机界面内部对象有     、     、     、     、     五种。

9、     指令即为空操作，即为不执行任何操作，保持现有操作状态。

10、     操作就是对当前操作数按位进行取反操作。

11、与运算的逻辑是1 and 1=    ，1 and 0=    ，0 and 0=    。

12、工程密码共设9个级别，       级最低，      级最高。

13、组态软件编辑的第一步是打开人机界面编辑软件TouchWin，         。

- 选择题

1、触摸屏连接USB线上/下载程序的端口是（）。

（A）COM1（B）COM2（C）USB-B（D）USB-A

2、COM1通讯口（Download口）支持 ()通讯。

（A）以太网（B）RS232/RS485（C）RS232（D）RS485

3、单击菜单栏（）或标准工具栏“在线模拟”图标 ，弹出如下图所示对话框，单击“确定”按钮进入模拟界面（）

（A）“文件/在线模拟”（B）离线模拟（C）编译

4、组态功能实现（）取代触摸屏，直接与 PLC 等外部通讯设备进行通讯，其功能与在线模拟功能一致 ()

（A）PLC（B）计算机（C）示教器（D）手机

5、Download 通讯口引脚2定义RXD表示()

（A）RS232通讯发送数据（B）RS232通讯接收数据

（C）RS485通讯发送数据（D）RS485通讯接收数据

6、触摸屏与西门子S7-1200通信PLC 软件设置时，打开项目-设备和网络-常规-（）界面，可以设置 PLC IP 地址()

（A）232地址（B）485地址（C）以太网地址（D）本机地址

7、按钮对象，可以设置按钮的触发信号对象类型以及（）？()

（A）站号（B）通讯号（C）I/O值（D）地址号

8、双击“指示灯”，或选中“指示灯”后单击鼠标右键，选择（）进行属性设置。()

（A）位置（B）颜色（C）对象（D）属性

9、输入（），输入数据由操作对象寄存器中的原始数据经过换算后所获得？()

（A）数字输出（B）比例转换（C）模拟输出（D）模拟输入

10、ON状态闪烁，指示灯处于（）的状态时以闪烁的表现形式进行？()

（A）在线（B）离线（C）off（D）ON

- 多选题

1、TouchWin组态软件支持的计算机操作系统()

（A）Windows XP（B）Windows ME（C）WIN 7（D）DOS

2、TouchWin组态软件安装完成后双击编辑工具，打开软件界面,软件包含()。

（A）菜单栏（B）工具栏（C）画面编辑区（D）编译工具（E）上下载工具

3、创建工程的方式包括()。

（A）单击标准工具栏图标（B）双击编辑工具（C）通过“文件”菜单下“新建”（D）单击上下载按钮

4、工程下载调试的方式是()。

（A） 单击标准工具栏图标  （B）单击“文件”菜单下“完整下载工程数据”（C）双击编辑工具（D）单击编译按钮

5、选择数据显示格式，可以是 ()。

（A）十进制（B）十六进制

（C）浮点数（D）无符号数

6、以下运算正确的是？()

（A）1 or 1=1（B）1 or 0=1（C）0 or 0=0（D）0 or 1=0

7、系统设置操作是对工程的系统参数进行修改。单击“参数”，可直接设置（）参数？()

（A）启动画面（B）密码（C）屏幕保护（D）通讯

- 判断题

1、TouchWin组态软件安装完成后可以根据显示器的不同，选择合适的分辨率。（）

2、设置 Download 口，Download 口不连接外部设备进行通讯时，选择“使用 Download口”（）

3、触摸屏的USB口可以插入鼠标或者U口键盘。（）

4、在特殊环境下，人机界面程序无法顺利下载或在下载完成后，人机界面画面无法正常显示等情况下，可以尝试强制下载。（）

5、PLC DB、M 必须先在 PLC 中定义才可以使用。（）

6、TouchWin组态软件菜单栏包括文件、编辑、查看、部件、工具、视图、帮助7组菜单。（）

7、数值，设置数据类型为单字或双字，实数必须设置数据类型为双字（DWord）。（）

8、窗口按钮直接控制目标对象窗口的打开或关闭，无需中间继电器及相关线圈（）

9、调用窗口可以通过关联线圈动作状态控制（置ON或置OFF）打开或关闭目标窗口（）

10、PSW、PFW、PSB内部对象地址范围0~255作为系统特殊功能使用。（）

- 简答题

  - 工业触摸屏软件总界面由哪些部分构成？

答：

- 工业触摸屏软件工具栏包含什么内容？

答：

- 部件栏包括了数据处理的所有基本按钮如图所示，请从左往右说明左右？

答：

- 简述按钮置ON 、置OFF 、取反、瞬时ON 4个操作的作用。

答：

- 简述选择指示灯闪烁状态中不闪烁、ON状态闪烁、OFF状态闪烁功能

答：

六、实操题

1.TouchWin组态软件安装步骤：

2.创建工程的步骤：