模块二、工业触摸屏编程

- 填空题

1、触摸屏硬件接口包括USB口，RJ45口，电源插座，下载口，PLC口，拨码开关。

2、TouchWin 组态软件是 信捷    触摸屏的编程软件。

3、信捷TGM765（S）-MT触摸屏与西门子S7-1200PLC可以通过以太网和串口通讯方式连接。

4、USB驱动可在信捷官网下载。

5、TouchWin 组态软件ON状态，右框即为对象线圈处于ON状态下的指示灯显示。

6、数据显示元件是实现对象寄存器的数值内容显示。

7、数据输入可以通过 数字小键盘  实现数值输入功能。

8、人机界面内部对象有PSB、PSW、PFW、PRW、PHW五种。

9、NOP指令即为空操作，即为不执行任何操作，保持现有操作状态。

10、取反操作就是对当前操作数按位进行取反操作。

11、与运算的逻辑是1 and 1=1 ，1 and 0=0 ，0 and 0=0 。

12、工程密码共设9个级别， 1   级最低，9   级最高。

13、组态软件编辑的第一步是打开人机界面编辑软件TouchWin，新建工程。

- 选择题

1、触摸屏连接USB线上/下载程序的端口是（C）。

（A）COM1（B）COM2（C）USB-B（D）USB-A

2、COM1通讯口（Download口）支持 (B)通讯。

（A）以太网（B）RS232/RS485（C）RS232（D）RS485

3、单击菜单栏（）或标准工具栏“在线模拟”图标 ，弹出如下图所示对话框，单击“确定”按钮进入模拟界面（B）

（A）“文件/在线模拟”（B）离线模拟（C）编译

4、组态功能实现（）取代触摸屏，直接与 PLC 等外部通讯设备进行通讯，其功能与在线模拟功能一致 (B)

（A）PLC（B）计算机（C）示教器（D）手机

5、Download 通讯口引脚2定义RXD表示(B)

（A）RS232通讯发送数据（B）RS232通讯接收数据

（C）RS485通讯发送数据（D）RS485通讯接收数据

6、触摸屏与西门子S7-1200通信PLC 软件设置时，打开项目-设备和网络-常规-（）界面，可以设置 PLC IP 地址(C)

（A）232地址（B）485地址（C）以太网地址（D）本机地址

7、按钮对象，可以设置按钮的触发信号对象类型以及（）？(D)

（A）站号（B）通讯号（C）I/O值（D）地址号

8、双击“指示灯”，或选中“指示灯”后单击鼠标右键，选择（）进行属性设置。(D)

（A）位置（B）颜色（C）对象（D）属性

9、输入（），输入数据由操作对象寄存器中的原始数据经过换算后所获得？(B)

（A）数字输出（B）比例转换（C）模拟输出（D）模拟输入

10、ON状态闪烁，指示灯处于（）的状态时以闪烁的表现形式进行？(D)

（A）在线（B）离线（C）off（D）ON

- 多选题

1、TouchWin组态软件支持的计算机操作系统(ABC)

（A）Windows XP（B）Windows ME（C）WIN 7（D）DOS

2、TouchWin组态软件安装完成后双击编辑工具，打开软件界面,软件包含(A,B,C,D,E)。

（A）菜单栏（B）工具栏（C）画面编辑区（D）编译工具（E）上下载工具

3、创建工程的方式包括(AC)。

（A）单击标准工具栏图标（B）双击编辑工具（C）通过“文件”菜单下“新建”（D）单击上下载按钮

4、工程下载调试的方式是(AB)。

（A） 单击标准工具栏图标  （B）单击“文件”菜单下“完整下载工程数据”（C）双击编辑工具（D）单击编译按钮

5、选择数据显示格式，可以是 (ABCD)。

（A）十进制（B）十六进制

（C）浮点数（D）无符号数

6、以下运算正确的是？(ABC)

（A）1 or 1=1（B）1 or 0=1（C）0 or 0=0（D）0 or 1=0

7、系统设置操作是对工程的系统参数进行修改。单击“参数”，可直接设置（）参数？(ABC)

（A）启动画面（B）密码（C）屏幕保护（D）通讯

- 判断题

1、TouchWin组态软件安装完成后可以根据显示器的不同，选择合适的分辨率。（√）

2、设置 Download 口，Download 口不连接外部设备进行通讯时，选择“使用 Download口”（╳）

3、触摸屏的USB口可以插入鼠标或者U口键盘。（╳）

4、在特殊环境下，人机界面程序无法顺利下载或在下载完成后，人机界面画面无法正常显示等情况下，可以尝试强制下载。（√）

5、PLC DB、M 必须先在 PLC 中定义才可以使用。（√）

6、TouchWin组态软件菜单栏包括文件、编辑、查看、部件、工具、视图、帮助7组菜单。（√）

7、数值，设置数据类型为单字或双字，实数必须设置数据类型为双字（DWord）。（╳）

8、窗口按钮直接控制目标对象窗口的打开或关闭，无需中间继电器及相关线圈（√）

9、调用窗口可以通过关联线圈动作状态控制（置ON或置OFF）打开或关闭目标窗口（√）

10、PSW、PFW、PSB内部对象地址范围0~255作为系统特殊功能使用。（√）

- 简答题

  - 工业触摸屏软件总界面由哪些部分构成？

答：软件包含菜单栏、工程菜单栏、工具栏、画面编辑区、编译及上下载工具。

- 工业触摸屏软件工具栏包含什么内容？

答：工具栏涉及到了关于元件和画面的全部操作，操作时当鼠标移至相关部件上时，会出现相关文字提示。

- 部件栏包括了数据处理的所有基本按钮如图所示，请从左往右说明左右？

答：

从左至右依次为：文字串、动态文字串、变长动态文字、指示灯、按钮、指示灯按钮、画面跳转、数据显示、报警显示、字符显示、数据输入、字符输入、中文输入、数据设置、数字小键盘、字符小键盘、用户输入、棒图、动态图片、调用窗口、窗口按钮、配方下载、配方上载、功能键、功能域、离散数据柱形图、连续数据柱形图。

- 简述按钮置ON 、置OFF 、取反、瞬时ON 4个操作的作用。

答：置ON ，将控制线圈置逻辑1状态；

置OFF，将控制线圈置逻辑0状态；

取反 ，将控制线圈置相反状态；

瞬时ON，按键按下时线圈为逻辑1状态，释放时线圈为逻辑0状态。。

- 简述选择指示灯闪烁状态中不闪烁、ON状态闪烁、OFF状态闪烁功能

答：不闪烁，无论指示灯处于ON还是OFF状态，都不做闪烁显示；

ON状态闪烁，指示灯处于ON的状态时以闪烁的表现形式进行；

OFF状态闪烁，指示灯处于OFF的状态时以闪烁的表现形式进行；

- 实操题

1.TouchWin组态软件安装步骤：

（1）在安装文件包中找到“setup.exe”并双击，出现如下图所示对话框：

（2）单击“下一步”，屏幕显示如下，选择“我同意此协议”，并单击 “下一步”：

（3）输入用户名、公司名称和序列号，序列号为：XinjeTouchWin（可至软件安装包中“serial_no.txt”中复制），然后单击“下一步”：

（4）单击“浏览”，设置软件安装目录或使用默认安装路径，并单击“下一步”：

（5）单击“浏览”，选择在开始菜单中创建程序快捷方式的路径，单击“下一步”：

（6）根据向导提示，单击“安装”按钮，最后单击“完成”按钮，即软件安装成功：

（7）安装完成后在桌面上出现如下快捷图标：

2.创建工程的步骤：

（1）打开编辑软件，单击标准工具栏 图标或“文件”菜单下“新建”：

（2）根据显示器的不同，选择合适的分辨率：

（3）设置 PLC 口，选择信捷 XC 系列或 Modbus RTU，并设置通讯参数：

（4）设置 Download 口，Download 口不连接外部设备进行通讯时，选择“不使用 Download口”，Download 口连接外部设备进行通讯时，选择信捷 XC 系列或 Modbus RTU，并设置通讯参数：

（5）出现网络对象选择，如果使用的是 T-BOX、G-BOX 或 TBOX-BD，请输入相应的用户名和设备 ID，如果是其他设备，请直接点击下一步：

（6）根据需要填写名称、作者、备注内容，最后单击“完成”按钮，工程创建完毕。

（7）在画面上直接放置部件即可，如果使用的是 T-BOX 或 G-BOX，请将站点设备选为网络对象，否则选择 PLC 口或下载口即可。