课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §2-6: 时钟电路功能板的工作原理与故障分析 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 6月22日 第20周 星期一 第1-4节 |  |  | 班 | 6月22日 第20周 星期一 第5、6节 |  |  |  |  |
| 班 | 6月28日 第20周 星期四 第5、6节 |  |  | 班 | 6月23日 第20周 星期二 第1、2节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 6月28日 第18周 星期五 第1-4节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.了解时钟电路功能板的基本结构。 2.掌握时钟电路功能板的工作原理及其故障的分析。 3.利用原理图、测试工具与焊接工具完成对时钟电路功能板的修复。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 1.掌握时钟电路功能板的工作原理及其故障的分析。 2.利用原理图、测试工具与焊接工具完成对时钟电路功能板的修复。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 掌握时钟电路功能板的工作原理及其故障的分析。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | 计算机、数据恢复机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  | 硬件连接好后，先检测是否短路，是否有漏电，在教师检查后方可通电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1. 时钟电路的组成 1）时钟频率的概念 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 2）时钟电路的作用 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 3）时钟电路的工作原理 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 2. 常见故障分析 1）对于全部无时钟的故障，主要原因为时钟芯片无供电输入等。 2）对于部分无时钟或时钟信号电压低的故障主要原因是与时钟输出引脚相连的电阻故障。 | 小组内讨论、教师讲授 | 40min |
| 技能要求方面： 1.故障现象 时钟信号不正常，U30没有时钟信号输出，Y1没有时钟输出，测量得出的数据不符 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 2.解决方案 1）分析问题，并讲解问题归属模块。 | 小组内讨论、教师讲授 | 10min |
| 2）解决步骤： 第1步：检测直流供电9V区域输入的电压是否正常 第2步：检测9V转3.3V区域的电压是否正常 第3步：检测南桥参考时钟区域U30芯片和Y1的电源脚是否为+V3.3AL， 第4步：围绕故障区域的主要元器件的功能进行进一步检测。 | 老师讲解，学生讨论，任务分工，分组完成任务，每位同学必须独立完成。 | 100min |
| 3）学生实操解决出现的故障 | 教师巡视，注意安全隐患，回答学生问题。 |  |
| 4）检查学生完成成果和更正 A. 是否完成 B. 是否正确。 | 学生讨论，老师指导 | 30min |
| 知识拓展要求方面： 1. 74VHC4040作为计数器原理与功能 | 学生讨论，老师指导 | 15min |
| 2.74VHC4040在作为分频器原理与功能 | 学生讨论，老师指导 | 15min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |