课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §4-1: NTFS文件系统误Ghost故障恢复 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 6月22日 第20周 星期一 第1-4节 |  |  | 班 | 6月22日 第20周 星期一 第5、6节 |  |  |  |  |
| 班 | 6月28日 第20周 星期四 第5、6节 |  |  | 班 | 6月23日 第20周 星期二 第1、2节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 6月28日 第18周 星期五 第1-4节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.了解NTFS文件系统的MBR基本结构。 2.利用数据恢复软件完成NTFS文件系统误Ghost故障恢复流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 1.了解NTFS文件系统的MBR基本结构。 2.利用数据恢复软件完成NTFS文件系统误Ghost故障恢复流程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 利用数据恢复软件完成NTFS文件系统误Ghost故障恢复流程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | 计算机、数据恢复机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  | 硬件连接好后，先检测是否短路，是否有漏电，在教师检查后方可通电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1.MBR的基本结构 MBR 也就是主引导记录 | 讲授、学生讨论 | 35min |
| 2. MBR分区表的描述 MBR 共占用了一个扇区 | 对比法、学生讨论 | 35min |
| 技能要求方面： 1.故障现象 某客户的硬盘不小心误Ghost后，重启电脑后看到的现象如下图1-3所示。系统只显示一个分区F了。 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 2.解决方案 1）分析问题，并讲解问题归属模块。 | 小组内讨论、教师讲授 | 20min |
| 2）解决步骤： 第1步：此类故障恢复的方法是恢复主分区的大小和逻辑分区的大小 第2步：将上述两个参数填写到该磁盘的第0扇区分区表中 第3步：恢复逻辑分区的大小 第4步： EBR1的起始位置，换成十六进制再反过来填写 第5步： 62918593的十六进制数转换后按低字节在前的存储方式写入分区表项 | 老师讲解，学生讨论，任务分工，分组完成任务，每位同学必须独立完成。 | 120min |
| 3）学生实操解决出现的故障 | 教师巡视，注意安全隐患，回答学生问题。 |  |
| 4）检查学生完成成果和更正 A. 是否完成 B. 是否正确。 | 学生讨论，老师指导 | 30min |
| 知识拓展要求方面： 1、MBR分区表的详解 MBR分区表中64个字节的含义 | 学生讨论，老师指导 | 15min |
| 2、磁盘分区类型 操作系统是靠磁盘分区信息表上的分区类型标志来识别每一个磁盘分区的类型 | 学生讨论，老师指导 | 15min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |