案例 FAT32文件系统DBR结构损坏

一、故障现象

打开故障硬盘后，弹出未格式化窗口。如下图1所示：

图1 在磁盘管理器显示RAW

图2 打开故障硬盘提示格式化

二、恢复方法

第一步：打开WNHEX，查看该故障硬盘的DBR。发现该硬盘的DBR所有数据被清零。如下图3所示：

图3 DBR所在扇区

第二步：在图3中的知硬盘的文件系统为FAT32。因为下个扇区有四个十六进制的数值，就是52 52 61 41这是判断是不是FAT32系统的关键，所以根据FAT32文件系统的特性就可以知道它的备份DBR就是在起始DBR所在扇区的第六个扇区，从图3可以知道起始DBR所在扇区是2048，所以其备份DBR就是2054，此时直接跳转至2054扇区即可，如图4所示：

图4 跳转至备份DBR所在扇区

点击确定，马上就可以看到备份DBR的所在扇区了，其实根本都不需要查找了，因为拉到最后一个扇区的时候就可很快知道最后一个扇区就是备份DBR的数据去了，因为开头标志为EB5890，结束标志是55AA，DBR的起始所在扇区00 08 00 00（2048）、FF F7 7F 3E（500G容量大小）。

图5 备份DBR所在扇区位置

第三步：复制备份DBR整个扇区的所有数据（Ctrl+c），然后回到起始DBR所在扇区位置2048（Ctrl+B）粘贴数据后保持即可，如下图6所示：

图6 粘贴备份DBR数据到起始DBR所在扇区数据

第四步：点击保存数据，然后重新加载硬盘，这样就可以恢复成功，如下图7所示：

图7 恢复成功硬盘可以正常查看硬盘