案例 MBR、DBR及备份DBR清除手工定位快速提取指定文件恢复案例

一、故障现象

插入故障硬盘后，硬盘无法显示。如下图1所示：

图1 无法显示故障盘

选择桌面“计算机”图标，单击鼠标右键，选择管理，在弹出的计算机管理窗口，再点击磁盘管理查看，发现故障硬盘显示未分配。如下图2所示：

图2 磁盘1显示未分配

二、解决方案

第1步：打开WINHEX数据恢复软件对目标硬盘进行编辑，选择故障盘HD1，如下图3所示。

图3选择故障盘HD1

第2步：打开故障硬盘HD1，查看0号扇区时发现MBR被清空。如下图4所示。

图4查看分区表

第3步：到跳转至2048这个扇区以及2054这个扇区数据也被清空了。如下图5所示。

图5 DBR及备份DBR数据均被清零

第4步：因为这个FAT32文件系统，可以利用其FAT1、FAT2、FAT表这些参数从而算出根目录的位置，利用手工快速定位的方法恢复指定的文件即可，首先先查找FAT1（因为FAT2跟FAT1的数据是一样的，所以只需要找FAT1就可以，然后按F3继续找下一个就是FAT2了），向下查找F8 FF FF即可，如下图6所示。

图6 查找FAT1

点击确定后，就直接跳转至FA1的所在扇区了，如下图7所示：

图7  AT1在扇区数据

查找文本按钮设计：首先选择查找十六进制数据按钮、偏移量选512/0、搜索选择向下，从图7可以知道FAT1所在的扇区是10284，所以FAT2只需要按F3继续查找下一个就可以，如下图8所示：

图8 FAT2所在扇区数据

第5步：从图8中可以知道FAT2所在的扇区是26646，所以就可以算出FAT表的大小=FAT2-FAT1=26646-10284=16362，算出FAT表大小就可以算出文件根目录的所在扇区=FAT1+FAT表*2=10284+16362*2=43008，同时还可以算出每簇大小等于多少个扇区，每簇扇区大小=（总扇区数-已使用扇区数-2*FAT表）/（FAT表*512/4）=（33554432-2048-16362*2）/（16362*512/4）=33519660/2094336≈16，这些参数算出后就直接先跳转至根目录所在扇区位置，如下图9所示：

图9 跳转至文件根目录所在扇区

第6步：接着点击确定就可以直接跳转至文件根目录所在扇区位置，如下图10所示：

图10 根目录所在扇区数据

第7步就是手工定位提取文件了，根据客户需要恢复的文件（比如客户要求恢复10.JPG这个图片），在这里就以恢复10.JPG为案例，从图10可以知道10.JPG的高位簇为0，低位簇为00 06号簇也就是从6号簇开始，大小为00 00 00 40（也就是16,384字节），因为FAT32文件系统是从2号簇开始的，所以10.JPG的开始扇区数=（6-2）*16=64，所以定位的时候就从根目录所在扇区位置偏移64个扇区就是10.JPG的起始扇区，如下图11所示：

图11 跳转至10.JPG图片所在扇区位置

第7步：点击确定后就可以直接跳转至10.JPG图片的所在扇区位置，如下图12所示：

图12 10.JPG的开始扇区

跳转至10.JPG的起始扇区后，鼠标右键选择块选起始位置，然后再从当前位置偏移16,384字节后就到下个JPG图片的开头，所以10.JPG的结尾扇区就是下个图片开头的上个分区即可，或者也可以直接向下查找JPG图片的结尾标志FFD9，如下图13所示：

图13 跳转至10.JPG结尾数据

第8步：选择块选尾部后，点击编辑后选择复制块选至新的文件，另存为10.JPG即可，具体操作如下图14所示：

图13成功恢复文件10.jpg

经过验证发现手工提取文件后也能正常打开文件，手工提取文件的好处就是不需要MBR、DBR这些参数也可以快速提取客户所需要的文件。