案例exFAT单个分区MBR清除

一、故障现象

插入故障硬盘后，硬盘无法显示。如下图1所示：

图1 无法显示故障盘

选择桌面“计算机”图标，单击鼠标右键，选择管理，在弹出的计算机管理窗口，再点击磁盘管理查看，发现故障硬盘显示未分配。如下图2所示：

图2 磁盘1显示未分配

二、解决方案

第1步：打开WINHEX数据恢复软件对目标硬盘进行编辑，选择故障盘HD1，如下图3所示。

图3选择故障盘HD1

第2步：打开故障硬盘HD1，查看0号扇区时发现MBR被清空。如下图4所示。

图4查看分区表

第3步：到1号扇区开始向下搜索结束标号55AA。如下图5所示。

图5寻找结束标号55AA

第3步：搜索到55AA后看到当前DBR扇区是2048，从引导号EB 76 90得知硬盘为exFAT格式（EB 58 90为FAT32格式），从0X408-0X40C字节为分区大小（00 F8 FF 0F）。将以上数据记录。如下图6所示。

图6 DBR扇区

第4步：回到0号扇区按位置填入数值，0XBE位置是MBR激活引导为80，0XC2位置是exFAT格式为07（若FAT32则是0B），结束标志为55 AA，0XC6-0XC9四个字节是主分区DBR扇区所在位置为00 08 00 00，0XCA-0XCD四个字节是分区大小后的值为00 F8 FF 0F。将以上数据填入后保存数据。如下图7所示。

图7恢复MBR

第5步：重新加载故障硬盘，打开“计算机”查看。如下图8所示。

图8成功恢复故障硬盘

图9 恢复成功并且进盘打开有文件显示